Приложение к постановлению администрации

Вилючинского городского округа

от 29.08.2017 № 832

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 гг.

Обособленного подразделения

«Камчатский» ООО «Главное управление жилого фонда»

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Проверяемые документы | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проверка готовности потребителей тепловой энергии жилищного фонда к отопительному периоду |  |  |  |  |
| 1. | Проверка готовности к отопительному периоду МКД, находящихся в управлении Обособленное подразделение «Камчатский» ООО «Главное управление жилого фонда»: ул. Крашенинникова 4,6,12,14,21,23,25,27,31,42,43,44/1,44/2,46 ул. Нахимова 26 ул. Вилкова 7,47,49 Итого: 18 | 31.08.2017 | 1) документы по устранению выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 3) документы по эксплуатационным режимам работы установок теплопотребления; 4) план и отчетные документы по выполнению ремонтных работ; 5) состояние тепловых сетей потребителя; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) – паспорт готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель; 15) распорядительный документ о наличии собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами; 16) акты проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями. | Руководитель ОАО «Славянка», председатель комиссии |