| Инв. № 2/1 |  |
| --- | --- |
|  | Заказчик: |
|  | Администрация Вилючинского городского округа |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

«Жилого микрорайона «Северный-2»

в городе Вилючинске Камчатского края»

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Пояснительная записка

Директор	А. В. Гришин

Главный архитектор						К. Ю. Солгалов

Владивосток, 2014

Документация по планировке территории является объектом исключительной интеллектуальной собственностью и объектом авторского права ООО «Оферта Диалог» согласно главам 69 и 70 Гражданского кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ в действующей редакции).

Настоящая пояснительная записка и материалы по обоснованию содержат сведения, составляющую коммерческую тайну ООО «Оферта Диалог», являются объектом авторского права, в том числе права на неприкосновенность произведения, и не подлежат изменению (включая сокращения и дополнения), копированию и иному распространению (в том числе в сети Интернет) без письменного согласия уполномоченного представителя ООО «Оферта Диалог».

Документация по планировке утверждена постановлением

Администрации Вилючинского городского округа

от______________ №_____________

Состав документации по планировке Территории

| 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |
| --- | --- |
| Основная утверждаемая часть |  |
| Положение о размещении объектов капитального строительства | Инв.№ 1/1 |
| Графические материалы | Инв.№ 1/2 |
| Материалы по обоснованию |  |
| Пояснительная записка | Инв.№ 2/1 |
| Графические материалы | Инв.№ 2/2 |
| 2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |
| Графические материалы | Инв.№ 3/1 |

Перечень графических материалов,

разработанных в составе документации

| № п/п | Наименование | Гриф секретности | Масштаб | Количество экз. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная утверждаемая часть |  |  |  |  |
|  | Чертеж планировки Территории. Чертеж с отображением красных линий, Чертеж с отображением границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства; Чертеж с границами зон планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения; | ОП | 1:1000 | 4 |
|  | Чертеж планировки Территории. Чертеж с отображением линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | ОП | 1:1000 | 4 |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |  |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | ОП | 1:1000 | 4 |
|  | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на соответствующей территории | ОП | 1:1000 | 4 |
|  | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | ОП | 1:1000 | 4 |
|  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки | ОП | 1:1000 | 4 |
|  | Схема границ территорий объектов культурного наследия | ОП | 1:1000 | 4 |
|  | Схема расположения элемента планировочной структуры | ОП | б/м | 4 |
| Проект межевания |  |  |  |  |
|  | Чертеж межевания Территории | ОП | 1:1000 | 4 |

б/м – без масштаба, ОП – открытого пользования, ДСП – для служебного пользования

Авторский коллектив

| №п./п. | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
|  | Директор | Гришин А.В. |
|  | Главный архитектор, главный градостроитель организации | Солгалов К.Ю. |
|  | Начальник отдела градостроительства и развития территории | Кравченко С.В. |
|  | Ведущий специалист отдела градостроительного планирования и аудита территорий | Дубинина А.А. |
|  | Ведущий специалист отдела градостроительства и развития территории | Савостенко В.А. |

СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ	7

Требования ГрК РФ, предъявляемые к документации:	8

1.	ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	12

1.1.	Реквизиты документов, на основании и с учетом которых разработан проект планировки Территории		12

1.2.	Сведения о целях и задачах документации по планировке Территории	13

1.3.	Основная нормативная, правовая и методическая база	14

2.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СУЩЕСТВУЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК.	16

2.1.	Существующее использование территории и предпосылки развития территории	16

2.2.	Состояние и предпосылки развития объектов социальной, административной, общественно-деловой инфраструктуры	22

2.3.	Существующее состояние окружающей среды, предпосылки развития территории с учетом санитарно-эпидемиологических и природоохранных ограничений	25

2.4.	Существующее состояние и предпосылки развития транспортного обслуживания территории.		42

2.5.	Зоны с особыми условиями использования территории, оказывающие влияние на развитие территории		44

3.	КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПОСЫЛОК И ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ И ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	58

3.1.	Сведения об учете положений, содержащихся в документах территориального планирования и градостроительного зонирования.	58

3.1.1.	Сведения об учете положений, содержащихся в документах территориального планирования и градостроительного зонирования Вилючинского городского округа.	58

4.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.	74

4.1.	Определение параметров планируемого развития Территории	74

4.2.	Определение параметров развития систем социального обслуживания, необходимых для развития Территории	76

4.3.	Определение параметров развития систем транспортного обслуживания, необходимых для развития Территории	78

4.3.1.	Информация о размещении на Территории линейных объектов транспортной инфраструктуры (автомобильных дорог) федерального значения.	78

4.4.	Определение параметров развития систем инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития Территории	80

4.4.1.	Общие положения о характеристиках развития системы инженерно-технического обеспечения Территории.	80

5.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	87

Предложения по инженерной защите населения	95

Обеспечение своевременной зимней уборки городских улиц в условиях северной климатической зоны		95

Противообвальные мероприятия	98

Обеспечение эвакуации населения	98

6.	ИНЫЕ ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ	101

6.1.	Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории.	101

6.2.	Оценка воздействия территории при реализации запланированных мероприятий на окружающую среду	102

Воздействие на атмосферу	102

Воздействие на геологическую среду	102

Геоморфологические условия воздействия на рельеф	103

Гидрогеологические условия, воздействие на поверхностные воды.	103

Почвенные условия, воздействие на почвенный покров	103

Растительные условия, воздействие на растительный покров	104

Воздействие на животный мир.	104

Экологическое состояние Территории	105

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

Документация по планировке Территории разработана в составе, предусмотренном действующим Градостроительным Кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ (далее – ГрК РФ)) и Закон Камчатского края от 14.11.2012 № 160 «О регулировании отдельных вопросов градостроительной деятельности в Камчатском крае».

ОСНОВНАЯ УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

- Чертеж планировки территории с красными линиями, границами зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально - бытового назначения, иных объектов капитального строительства, границами зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

- Чертеж планировки территории, содержащий улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- Чертеж межевания территории;

- Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

- Пояснительная записка;

- Схема расположения элемента планировочной структуры

- Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;

- Схема организации улично-дорожной сети, включающая схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории

- Схема границ территорий объектов культурного наследия;

- Схема границ зон с особыми условиями использования территорий;

- Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;

  - Требования ГрК РФ, предъявляемые к документации:

Статья 41. Назначение и виды документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов капитального строительства.

2. Подготовка документации по планировке территории, предусмотренной настоящим Кодексом, осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.

3. В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для строительства земельных участков подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с земельным, водным, лесным и иным законодательством.

4. В случае, если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются разделение земельного участка на несколько земельных участков, объединение земельных участков в один земельный участок, изменение общей границы земельных участков, подготовка документации по планировке территории не требуется. При этом размеры образованных земельных участков не должны превышать предусмотренные градостроительным регламентом максимальные размеры земельных участков и не должны быть меньше предусмотренных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков. Обязательным условием разделения земельного участка на несколько земельных участков является наличие подъездов, подходов к каждому образованному земельному участку. Объединение земельных участков в один земельный участок допускается только при условии, если образованный земельный участок будет находиться в границах одной территориальной зоны.

(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 210-ФЗ, 
от 13.05.2008 N 66-ФЗ)

5. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков.

Статья 42. Проект планировки территории

1. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)

2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:

а) красные линии;

б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

(в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 246-ФЗ)

в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;

г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

(пп. "г" введен Федеральным законом от 20.03.2011 N 41-ФЗ)

2) положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

5. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:

1) схему расположения элемента планировочной структуры;

2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;

3) схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории;

(в ред. Федерального закона от 21.04.2011 N 69-ФЗ)

4) схему границ территорий объектов культурного наследия;

5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий;

6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;

7) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.

6. Пояснительная записка, указанная в части 4 настоящей статьи, содержит описание и обоснование положений, касающихся:

1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;

2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;

3) иных вопросов планировки территории.

7. Состав и содержание проектов планировки территорий, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Российской Федерации, устанавливаются настоящим Кодексом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8. Состав и содержание проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования субъекта Российской Федерации, документов территориального планирования муниципального образования, устанавливаются настоящим Кодексом, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

9. Проект планировки территории является основой для разработки проектов межевания территорий.

- ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Реквизиты документов, на основании и с учетом которых разработан проект планировки Территории

Документация по планировке территории жилого микрорайона «Северный-2» в городе Вилючинске Камчатского края подготовлена с учетом следующих ранее разработанных, согласованных и утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, разработанной ранее документации по планировке территории:

- Генеральный план Вилючинского городского округа, утвержденный решением Думы Вилючинского городского округа 
от 17.02.2010 № 331/46;

- Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа, утвержденные решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5.

При разработке учитывались требования следующих нормативов градостроительного проектирования:

- Региональных нормативов градостроительного проектирования в Камчатском крае, утвержденных постановлением Правительства Камчатского края от 15.08.2011 № 340-п.

Основанием для подготовки проекта планировки являются:

- Долгосрочная целевая краевая программа «Развитие застроенных и освоение новых территорий поселений Камчатского края в целях строительства в 2012-2020 годы», утвержденная постановлением Правительством Камчатского края от 23.07.2012 № 326-п;

- Долгосрочная муниципальная целевая программа «Комплексное благоустройство Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края на 2012-2016 годы»;

- Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы».

  - Сведения о целях и задачах документации по планировке Территории

Техническим заданием утверждены следующие цели и задачи подготовки документации по планировке Территории:

Цели:

- Обеспечение устойчивого развития территорий жилого района «Северный-2» Вилючинского городского округа;

- Обеспечение реализации Генерального плана Вилючинского городского округа.

- Обеспечение создания разнообразной городской среды, четкой градостроительной структуры, хорошей городской формы, а также гармоничной целостности Территории;

- Обеспечение создания системы собственной инфраструктуры и разнообразия видов занятости и предоставляемых услуг;

- Обеспечение создания единой транспортной и дорожной системы, а также четкой иерархии дорог;

Задачи:

- Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования;

- Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

- Установление границ земельных участков, на которых предполагается строительство объектов капитального строительства, включая нормативно необходимых объектов социальной инфраструктуры и размещение объектов инженерной инфраструктуры, линейных объектов;

На основании проведенного анализа территории и поставленной цели были дополнительно сформулированы следующие задачи:

- Максимальное сохранение природных озелененных территорий, сохранение мест обитания животных;

- Рациональное использование земельных ресурсов;

- Обеспечение устойчивой транспортной связи с остальной территорией городского округа;

- Создание разнообразной и комфортной жилой среды с максимальным насыщением её общественными функциями;

- Обеспечение безопасности жилой среды;

- Формирование условий для занятости населения вблизи от мест проживания.

  - Основная нормативная, правовая и методическая база

Документация подготовлена в соответствии со следующими законодательными, нормативными и правовыми актами и иными документами, действовавшими в период подготовки Документации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел II;

- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах СП 30-101-98 (применительно к расчету земельных участков многоквартирных жилых домов);

- ГОСТ Р52289-2004. Национальный стандарт РФ. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;

- Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;

- Закон Камчатского края от 14.11.2012 № 160 «О регулировании отдельных вопросов градостроительной деятельности в Камчатском крае»;

- Постановление Правительства Камчатского края 
от 15.08.2011 № 340-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Камчатского края»;

- Генеральный план Вилючинского городского округа, утвержденный решением Думы Вилючинского городского округа от 17.02.2010 № 331/46;

- Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа, утвержденные решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5;

- иные законодательные и нормативные правовые акты в части не противоречащей действующему законодательству.

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СУЩЕСТВУЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК.

  - Существующее использование территории и предпосылки развития территории

    - Описание границ проектирования, основных планировочных 
и транспортных связей

Рассматриваемая территория расположена в городе Вилючинске в 600 метрах от берега бухты Крашенинникова Авачинской губы. На северо-западе и северо-востоке ограничена Объездной дорогой, на северо-востоке магистральной улицей общегородского значения Приморский-Рыбачий, на юге улицей Северной. Вся территория относится к землям населенных пунктов. Территория частично залесена.

Положение в структуре городского округа показано на рисунке 1.

Рисунок 1

Положение в структуре городского округа

    - Характеристика состояния и использования существующих объектов капитального строительства (включая объекты культурного наследия), в том числе их ведомственной принадлежности.

В границах Территории на момент подготовки настоящей Документации существует объект капитального строительства - автомойка. Выявленные объекты культурного наследия на момент подготовки проекта планировки отсутствуют.

Схема существующего использования Территории на данных дистанционного зондирования земли приведена в рисунке 2.

Рисунок 2

Схема существующего состояния и использования Территории на данных дистанционного зондирования земли

    - Характеристика объема и состава жилищного фонда по этажности, материалу стен, техническому состоянию, годами постройки, материалу перекрытий, квартирному составу, количество проживающих

Не требуется в связи с отсутствием в границах Территории существующих объектов жилого назначения.

    - Правовая характеристика землепользования, вещных прав и условий аренды объектов капитального строительства

В границах рассматриваемой Территории расположены земельные участки с кадастровыми номерами: 41:02:0010106:62, 41:02:0010106:560, 41:02:0010106:645, 41:02:0010106:8920(2), находящиеся в аренде.

Перечень ранее отведенных земельных участков в границах Территории приведен в таблице 1

Таблица 1

Перечень ранее отведенных земельных участков в границах Территории

| № п/п | Кадастровый номер зем. участка. | Разрешенное использование/ категория земель; | Вид вещного права/ обременения | площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 41:02:0010106:62 | Эксплуатация металлического гаража/ Земли населенных пунктов | Аренда | 35,0 |
|  | 41:02:0010106:560 | Земельные участки размещения объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования/ Земли населенных пунктов | Аренда | 210,0 |
|  | 41:02:0010106:645 | Земельные участки химчисток и прачечных/ Земли населенных пунктов | Аренда | 278,0 |
|  | 41:02:0010106: 8920(2) | Земельные участки, предназначенные для размещения многоэтажных жилых домов/ Земли населенных пунктов | Сведения о земельных участках носят временный характер | 21189,0 |
| Итого |  |  |  | 21712,0 |

Примечание: Для уточнения границ ранее отведенных земельных участков см. Схему использования территории в период подготовки проекта планировки.

    - Функциональное использование территории земельных участков

В текущий момент земельный участок с кадастровым
номером 41:02:0010106:62, предназначенный для эксплуатации металлического гаража не используется по назначению – гараж на участке отсутствует.

Участок с кадастровым номером 41:02:0010106:560, предназначенный для размещения объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования используется по назначению – на участке расположена автомойка и станция по техническому обслуживанию легковых автомобилей.  Данное предприятие использует территорию, выходящую за границы участка с кадастровым номером 41:02:0010106:560.

Участок с кадастровым номером 41:02:0010106:560, предназначенный для размещения химчисток и прачечных 41:02:0010106:645 не используется по назначению – строения на участке отсутствуют.

Участок с кадастровым номером 41:02:0010106:8920(2) не используется по назначению – многоэтажные жилые дома на участке отсутствуют.

    - Характеристика межевания рассматриваемой территории по фактическому использованию, включая определение ранее сформировавшихся территорий общего пользования, обоснование размеров участков территории, выявление неиспользуемых участков и определение наличия обременений и ограничений по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, характеристику резервных участков территории

Рассматривая Территория включает в себя кадастровые участки с номерами: 41:02:0010106:62, 41:02:0010106:560, 41:02:0010106:645, 41:02:0010106:8920(2).

В границах Территории на момент подготовки настоящей Документации фактически существует объект капитального строительства – автомойка, использующая территорию, выходящую за пределы участка, предоставленного для размещения данного объекта. В связи с чем проектом межевания Территории предлагается предоставить для эксплуатации данного объекта участок размера, соответствующего фактическому использованию.

Сформировавшиеся территории общего пользования на рассматриваемой Территории отсутствуют.

    - Сводные технико-экономические показатели использования территории, включающие: баланс территории; показатели по застройке территории; показатели численности и структуры населения, численности посетителей, численности и структуры работающих

- Территория, всего (га)	16,8;

- Существующие ОКС, всего (шт)	автомойка;

- Текущая численность населения, чел.	отсутствует;

- Численность посетителей, чел.	не установлена;

- Численность работающих, чел.	не установлена;

    - Выводы к разделу 2.1.

В настоящий момент Территория освоена крайне мало и нуждается в дальнейшем освоении.

Для существующего объекта капитального строительства – автомойки, предлагается предоставить участок размера, соответствующего фактическому использованию.

  - Состояние и предпосылки развития объектов социальной, административной, общественно-деловой инфраструктуры

    - Характеристика существующего состояния объектов социальной, административной, общественно-деловой инфраструктуры различного значения (в т.ч. проектные мощности, площади занимаемых участков, годы построек объектов, ведомственную принадлежность,
 общий износ зданий).

Земельный участок с кадастровым номером 41:02:0010106:560 площадью 210 кв.м расположен в территориальной производственно-коммерческой зоне (ПК) и имеет основной вид разрешенного использования «Земельные участки размещения объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования». На данном земельном участке расположена станция технического обслуживания с автомойкой.

Непосредственно на Территории иные существующие объекты социальной, административной, общественно-деловой инфраструктуры отсутствуют.

    - Определение существующей обеспеченности населения объектами социальной, административной, общественно-деловой инфраструктуры

В настоящий момент на Территории отсутствует постоянное население и связанная с ним обеспеченность населения объектами социальной административной, общественно-деловой инфраструктуры.

    - Анализ и прогноз изменения численности населения, проживающего в границах проектируемой территории

Постоянное население в границах рассматриваемой Территории отсутствует.

    - Анализ и прогноз социально-демографической структуры населения

Постоянное население в границах рассматриваемой Территории отсутствует.

    - Определение потребности в развитии объектов социальной инфраструктуры районного и городского уровней

В настоящий момент для Территории отсутствует необходимость в обеспечении населения объектами социальной, административной, общественно-деловой инфраструктуры в связи с отсутствием постоянного населения.

    - Оценка вероятности формирования общественных функций в границах подготовки проекта планировки территории

Территория расположена в непосредственной близости от административно-делового центра жилого района Приморский Вилючинского городского округа.  Это создает предпосылки для формирования в границах Территории объектов общественного назначения, рассчитанных не только на планируемое постоянное население в границах земельных участков комплексного освоения, но и объектов, рассчитанных на потребности посетителей.

Особенно привлекательны в этом плане территории, примыкающие к участкам жилого района Приморский с уже существующей жилой застройкой (см. рисунок 3).

Для размещения объектов общественных функций наиболее целесообразным представляется использование первых этажей планируемых объектов капитального строительства жилого назначения.

Рисунок 3

Схема размещения наиболее благоприятных зон для объектов

общественного назначения

Строительство и эксплуатация объектов общественного назначения предполагается за счет физических и юридических лиц.

    - Выделение приоритетов развития учреждений социально-гарантированного уровня

Для существующего состояния использования территории приоритеты не могут быть выделены в связи с отсутствием постоянного населения.

    - Формирование перечня типов объектов социальной инфраструктуры, связанных с размещением жителей, постоянно проживающих на территории, предлагаемых к размещению на территории

Для существующего состояния использования территории формирование перечня объектов социальной инфраструктуры, предлагаемых к размещению на проектируемой территории, не осуществлено в связи с отсутствием постоянного населения.

    - Предложения по размещению объектов социально-гарантированных учреждений и объектов обслуживания населения, объектов федерального, регионального и местного значения на рассматриваемой территории

Для существующего состояния использования территории формирование предложений по размещению объектов социально-гарантированных учреждений и объектов обслуживания населения, объектов федерального, регионального и местного значения на рассматриваемой территории, не осуществлено в связи с отсутствием постоянного населения.

  - Существующее состояние окружающей среды, предпосылки развития территории с учетом санитарно-эпидемиологических и природоохранных ограничений

    - Геологические условия Территории

По схеме тектонического районирования В.С.Шеймовича территория расположена в пределах Малкинско-Петропавловской складчато-глыбовой зоны, разделяющей структуры Южной и Восточной Камчатки. Инженерно-геологическими изысканиями установлено, что верхнюю 10-метровую толщу грунтов слагают четвертичные (верхнеплейстоценовые и голоценовые) дисперсные грунты. В составе дисперсных грунтов выделены голоценовые техногенные (tIV), биогенные (bIV), вулканогенно-биогенные (vbIV), и позднеплейстоценовые ледниковые (gIII2), водно-ледниковые (fgIII2) отложения.  Изученная толща грунтов характеризуется сложным литологическим составом, различным генезисом, возрастом, частыми фациальными замещениями, не выдержанными по мощности и литологическому составу слоями и линзами грунтов. Указанная выше сложность, неоднородность и невыдержанность геологического строения особо характерна для верхнеплейстоценовых ледниковых и водно-ледниковых грунтов. Они развиты на всей территории «Участка» и образуют единый парагенетический комплекс моренных грунтов, установленная мощность которых превышает 15 м.

Техногенный грунт (tIV) имеет распространение в верхней части инженерно-геологического разреза. Им образованы насыпи автодороги, проезды и спланированные площадки.  По способу формирования техногенные грунты являются насыпными. Они образованы путём перемещения природных моренных грунтов. Насыпные грунты, вскрытые скважинами, относятся к категории отвалов.  Сведений о времени формирования техногенных грунтов нет, но образованы они не менее 15 лет назад. Учитывая, что образование техногенных грунтов произошло 15 лет назад, можно отнести их к грунтам с завершившимися процессами самоуплотнения. Насыпные грунты состоят из галечникового грунта с песком. Их установленная мощность 1,0-1,9 м.    Залегают насыпные грунты на грунтах ледникового, водно-ледникового генезиса, но иногда под ними погребены грунты почвенно-пирокластического покрова.

Биогенный грунт (bIV) – состоит из современного почвенно-растительного слоя (ИГЭ-2). Он включает верхнюю плодородную часть охристых вулканогенных почв с корнями растений, деревьев. Мощность его не превышает 0,2 м. В пределах рассматриваемой территории имеет прерывистое распространение, отсутствует в пределах техногенных форм рельефа, на проездах.

Вулканогенно-биогенные грунты (vbIV) состоят из супеси макропористой (ИГЭ-3), которая содержит тонкие (2-6 см) прослои вулканического пепла и погребенных почв.  Они входят в состав средней и нижней частей охристых почв Камчатки. Вулканогенно-биогенные грунты имеют прерывистое распространение. Их мощность колеблется от 0,3-0,9 м. Отсутствие на разрезах почвенно-пирокластического покрова или значительные изменения его мощности указывают на техногенные преобразования рельефа. Обычно подошва почвенно-пирокластического покрова субпараллельна поверхности рельефа.

Вулканогенно-биогенные грунты перекрывают ледниковые и водно-ледниковые образования.

Ледниковые грунты (gIII2) и водно-ледниковые грунты (fgIII2) образуют единый моренный парагенетический комплекс в теле боковой и основной позднеплейстоценовой морен, оставленной ледником, спускавшимся из долины р. Паратунка. В геологическом разрезе водно-ледниковые грунты преобладают над ледниковыми. Для водно-ледниковых грунтов характерна слабая и плохая окатанность обломочного материала.

Грунты моренной толщи плохо сортированы, не слоисты, с субгоризонтальными и пологонаклонными линзовидными прослоями и слоями (мощность 0,5-11,0 м), среди которых иногда развиты субвертикальные слои и линзы, сформировавшиеся в ледниковых трещинах. Моренные грунты включают до 10% валунов (диаметр до 0,7 м) андезитов, базальтов, их туфов, диоритов, рассеянных неравномерно по всей толще.

Изученная мощность моренных грунтов составляет 10 м.

В составе ледниковых грунтов выделена супесь гравелистая твердой и пластичной консистенций (ИГЭ-4);

В составе водно-ледниковых грунтов выделены:

- песок крупный (ИГЭ-8);

- галечниковый и гравийный грунты с песком (ИГЭ-9).

    - Гидрогеологические условия Территории

На территории грунтовые воды установлены только в его северо-западной части в наиболее низких участках рельефа.  Уровень грунтовых вод залегает на глубинах 4,3-4,9 м на абсолютных отметках 2,2-3,1 м. В пределах территории водовмещающими являются водно-ледниковые галечниковые и гравийные грунты с песком. Их вскрытая мощность 5,1-6,5 м. Грунтовые воды поровые безнапорные. Питание водоносных горизонтов осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и талых вод. Разгрузка вод осуществляется в восточном направлении, в бухту.

В результате проведения опытных откачек в скважинах, пробуренных в районе Вилючинска на побережье бухты Крашенинникова, коэффициенты фильтрации для галечниковых грунтов с песком составляли 55,7 м/сутки. Коэффициенты фильтрации гравийных и галечниковых грунтов с песком, определённые лабораторными испытаниями, составляют 32,2-44,9 м/сутки.

В период изысканий (февраль 2014 г.) грунтовые воды, отобранные из с глубины 4,5 м, были прозрачные, без запаха, без вкуса, гидрокарбонатно-хлоридно-натриевого состава с минерализацией 0,29 г/л и с pH – 7,9. По данным 2010 г. грунтовые воды ледникового и водно-ледникового водоносного горизонта гидрокарбонатно-натриевые с минерализацией 
0,3-0,4 г/л.

На основании химического анализа грунтовых вод установлено, что степень их агрессивного воздействия, следующая:

- на бетон марки W4  по водонепроницаемости – слабоагрессивная по содержанию агрессивной углекислоты и неагрессивная по содержанию сульфатов;

- на арматуру железобетонных конструкций - слабоагрессивная по содержанию хлора (при периодическом смачивании) и неагрессивная (при постоянном погружении);

- на металлические конструкции – среднеагрессивная по водородному показателю и суммарной концентрации сульфатов и хлоридов.

    - Водные объекты и гидрологические условия Территории

Поверхностные водные объекты на рассматриваемой территории представлены бассейном озера Большой Вилюй, озером Ближнее, озером Дальнее, рекой Паратункой, рекой Быстрой и рядом других.

К бассейну озера Большой Вилюй относится озеро Большой Вилюй, принимающее в себя одноименную реку протяженностью 23 км, озеро Малый Вилюй, с впадающей в него одноименной рекой длиной около 15 км, озеро Лиман и несколько ручьев. Ручей Сахарный соединяет озеро Пресное с озером Большой Вилюй, которое представляет собой вытянутый с северо-запада на юго-восток лиманный водоем неправильной формы площадью 8,09 км2 и длиной 6,2 км (максимальная глубина 6,4 м). Озеро соединяется с Авачинским заливом узкой протокой. Соленость воды изменяется от 0 – 2‰ у поверхности воды (в предустъевой части 0-25‰) до 30 ‰ в придонных слоях. Температура воды в зимний период - 0,2–4,0 оС, в летний -10–25оС. Озеро Малый Вилюй соединяется с озером Большой Вилюй в его предустъевой зоне. Глубина его не превышает 2 м. По всей акватории наблюдается сильное зарастание дна водной растительностью. Озеро Пресное имеет правильную чашеобразную форму с максимальными глубинами более 7 м, при средней глубине 3,1 м. Площадь водной поверхности составляет 3,3 км2, наибольшая ширина - 1,6 км, длина - 2,1 км. Соленость воды здесь не превышает 0,29 ‰. Период ледостава в этом районе продолжается с ноября по май.

Озеро Дальнее относится к бассейну реки Паратунка, впадающей в Авачинскую бухту. Оно расположено на высоте 29,7 метров над уровнем моря. Площадь озера - 1,36 км2, длина - 2,57 км, средняя ширина - 0,54 км, максимальная глубина - 60 м. Озеро замерзает на период с декабря май, мощность ледового покрова достигает 1 м.

Район озера Дальнее относится к ландшафтам повышенной эстетической ценности (См.   раздел 1.8. «Особо охраняемые природные территории»).

По своему происхождению Дальнее является тектоническим, так как образовано в месте разлома и сдвига земной коры. Его дно каменистое, галечное и у самого берега кажется мелким. Восточный край озера более широкий. Самое глубокое место находится на середине озера. Сток из озера осуществляется через протоку Дальнюю, которая соединяется с рекой Паратункой.

В пяти километрах к северу от озера Дальнего находится озеро Ближнее, также принадлежащее бассейну реки Паратунки и схожее по происхождению и строению с озером Дальним. Озеро Ближнее расположено на высоте 18 метров над уровнем моря. Площадь озера – 3,28 км2, длина – 4,45 км, ширина в средней части - 0,75 км.

Ледовые образования на реках и водоемах начинаются в конце ноября – начале декабря переходом температуры воды через «0» градусов. Ледостав устанавливается в первой половине декабря. Вскрываются реки в апреле.

Источником питания водных объектов являются дождевые, снеговые и талые воды. Весеннее половодье на реках формируется преимущественно от таяния снега.

Водный комплекс нижнечетвертичных морских отложений развит в устьях больших рек (Авача и Паратунка) и на низких заболоченных равнинах по берегам бухт и лиманов. Мощность отложений здесь не более 5-20 м, иногда до 50 м.

Водоносный комплекс представляет собой мощный поток вод со свободной или закрытой водоупорами поверхностью, направленный к морю или долинам рек. Минимальная глубина залегания подземных вод (до 1 м) наблюдается на пляжах, косах и морских террасах.

Питание комплекса происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и подтока воды из подстилающих коренных пород. Эти воды также обладают незначительной минерализацией (0,1-0,3 г/л).

Уровень залегания грунтовых вод на пойме не превышает 1-3 м, на более высоких террасах - 6-8 м. Состав аллювиальных отложений и их положение в отрицательных формах рельефа создает благоприятные условия для накопления и циркуляции в них значительных масс подземных вод. Эти воды - пресные, хлоридно-гидрокарбонатные, со смешанным составом катионов. Их общая минерализация не превышает 0,3 г/л, жесткость 0,6-1,5 мг-экв/л. Содержание железа составляет 0,1-0,2 г/л.

В скважинах, расположенных на побережье, минерализация возрастает до 6-18 г/л. Это указывает, что в этих районах существует гидравлическая связь между подземными и морскими водами. По химическому составу они относятся к классу хлоридно-гидрокарбонатных со смешанным катионным составом. В отдельных случаях характер вод меняется на сульфатно-натриево-кальциевый, что связано с их разгрузкой в водотоки подземных вод.

Подземные воды относятся к числу основных факторов, оказывающих влияние на формирование и режим стока рек бассейна Авачинской губы. Этому способствует широкое распространение сильно пористых и трещиноватых вулканогенных пород, аккумулирующих большие запасы подземных вод и обусловливающих устойчивое питание рек и высокую естественную зарегулированость их стока в этом районе. Рыхлые пирокластические отложения и лавовые потоки обладают хорошими фильтрующими свойствами, что способствует быстрой инфильтрации дождевых и талых вод. Подошва водоносного комплекса располагается обычно значительно ниже базисов дренирования, а водоупором для него служит глинистая кора выветривания дочетвертичных пород.

Акватория бухты Крашенинникова хорошо защищена от волнения. Волновой период составляет 214 дней в году (с мая по ноябрь). Наиболее значительное волнение развивается от СЗ ветров на входе в бухту. К вершине бухты волнение убывает. Основную роль в формировании течений в бухте Крашенинникова играют приливно-отливные, стоковые и ветровые течения.

У мыса Входной наибольшие скорости приливных течений составляют 0,5 м/с, отливных - 0,6 м/с. Скорость ветрового течения может достигать 0,7 м/с. Максимальные скорости течений у мыса Входной составляют: поверхностные - 0,7 м/с, у дна - 0,2 м/с.

Средняя величина приливов в Авачинской губе составляет 0.5 м, самый высокий горизонт равен 2,73 м, самый низкий – минус 0,13 м.

Средняя продолжительность ледового периода в бухте Крашенинникова составляет 149 дней (с ноября по май), максимальная - 199 дней. Максимальная скорость дрейфа льда - 0,3-0,6 м/с. Размеры ледового поля на входе в бухту могут достигать 200x200 м. Подвижки ледовых полей в ряде случаев приводили к повреждению плавучих причалов в районе Рыбачий и бухты Горбушечья.

Максимальная толщина льда - в вершине бухты Крашенинникова (у бухты Ягодная), достигает 144 см ежегодно. Осеннее понижение температуры воды начинается во второй половине сентября. Температура воды понижается в среднем на 1°С за 8 - 11 дней.

Период со средними суточными температурами воды ниже 0°С наступает в середине декабря. Наибольшее охлаждение прибрежных вод происходит в феврале, когда температура воды достигает значений -1,6°С и становится близкой к температуре замерзания.

Весеннее повышение температуры начинается в конце марта. Окончательный переход температуры воды к положительным значениям происходит в середине апреля. Максимальный прогрев прибрежных вод приходится на август. Средняя температура воды в этом месяце повышается до 11- 13°С.

Глубины акватории в бухте Крашенинникова в центральной части составляют порядка 20 - 22 м. Глубины в прибрежной зоне отличаются между собой. Наиболее приглубый участок берега у района Рыбачий, где 10-метровая изобата расположена в непосредственной близости от берега на расстоянии примерно 50 м. 10-метровая изобата в районе бухты Сельдевая проходит на удалении порядка 100 м от берега. Наиболее отмелый берег расположен в Приморском районе Вилючинска, где 10-метровая изобата проходит на расстоянии около 200 м от берега.

    - Условия рельефа рассматриваемой Территории

Территория Вилючинского городского округа характеризуется среднегорным рельефом с абсолютными отметками вершин и водоразделов 200 - 500 м. Глубина расчленения рельефа составляет 200-250 м. Склоны гор характеризуются выпуклым или прямым поперечным профилем. Нередко они изрезаны ложбинами временных водостоков протяженностью 200-300 м. Данная территория находится в зоне молодого вулканизма и активных тектонических движений; это обусловлено тем, что вдоль всего тихоокеанского берега Камчатки тянется глубоководный разлом - Курило-Камчатский желоб – стык океанической и материковой коры.

Рельеф берега в районе бухты Сельдевая - среднегорный, техногенно изменен (спланирован и застроен производственными сооружениями). Рельеф берега в районе жилой застройки района Рыбачий - среднегорный, техногенно изменен (спланирован и имеет промышленную и городскую застройку); верхний слой грунтов дна района включает преимущественно морские илы мощностью до 1,5 - 2,5 м, под которыми залегают супеси и суглинки. Рельеф застроенной части района Приморский – более спокойный, по сравнению с Рыбачьим.

    - Климатические условия Территории

Климат Вилючинского городского округа характеризуется как морской умеренный с интенсивной циклонической деятельностью, многообразием и неоднородностью погодных условий, с длительной и холодной зимой, пасмурным, дождливым и прохладным летом.

Рассматриваемая территория, согласно СНиП 23-01-99, относится к климатическому району II (подрайон IIA).

На климат данного района оказывает влияние ряд различных природных факторов, важнейшими из которых являются близость океана и холодное течение, проходящее вдоль побережья. Близость океана обуславливает постоянно действующие циклоны, которые в зимнее время перемещаются с юга на север-северо-восток. За год через рассматриваемый район проходит около 70 циклонов.

Средняя годовая температура воздуха составляет +2,1°С. Холодный период длится 160 - 185 дней. Наиболее холодные месяцы на побережье - январь и февраль. Средняя температура января около -5°С. Зимой возможны кратковременные понижения температуры воздуха до -25°С, но нередки и кратковременные оттепели. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 65 - 80 дней. Переход температуры воздуха к положительным значениям происходит в конце апреля. Наиболее теплыми месяцами являются июль и август. Средняя температура июля составляет 10-12°С. В теплый период воздух прогревается до 25-30°С. Летом возможны и кратковременные похолодания до -3°С.

Средние месячные, среднегодовые и экстремальные температуры воздуха по гидрометеорологической станции (ГМС) «Петропавловск-Камчатский» (за 1890-1980 гг.) приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

Температура воздуха по ГМС «Петропавловск-Камчатский»

| Температура | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Средняя | -5,0 | -7,5 | -4,8 | -0,5 | 3,8 | 8,3 | 12,2 | 13,2 | 10,1 | 4,8 | -1,7 | -5,5 | 2,1 |
| Максимум | 6 | 6 | 7 | 12 | 19 | 26 | 29 | 28 | 24 | 19 | 11 | 7 | 29 |
| Минимум | -32 | -28 | -22 | -14 | -7 | -1 | 3 | 5 | 0 | -7 | -15 | -21 | -32 |

Годовой ход давления полностью определяется циркуляционными процессами на юге Камчатки и омывающими ее водами Тихого океана, Берингова и Охотского морей. Минимум среднего месячного давления (около 1000 ГПа) приходится на декабрь-январь – период максимального развития циклонической деятельности. Максимум среднего месячного давления (около 1008 ГПа) отмечается дважды: в июне и сентябре. Годовой ход давления относится к океаническому типу, для которого характерны небольшая амплитуда годового хода и максимум в теплый период.

Относительная влажность воздуха велика в течение всего года. С мая по сентябрь она достигает 80-90%, а с октября по апрель колеблется от 70 до 85%. В Авачинском заливе летом часты туманы, затрудняющие судоходство.

Географическое положение рассматриваемой территории вблизи основных траекторий циклонов (между областями цикло- и антициклогенеза в Охотском и Беринговом морях) обслуживают ветры разных направлений, наибольшую повторяемость из которых имеют северо-западные и северные - в осенне-зимний период, и юго-восточные и южные - в весенне-летний.

С ноября по март – в период развития зимних циркуляционных процессов – повторяемость северо-западных и северных ветров достигает 70%. Ветры других румбов отмечаются значительно реже.

Весной (в апреле-мае), при значительной повторяемости северо-западных и северных ветров, заметно возрастает повторяемость юго-восточных и южных ветров (около 40% - в мае). В июне-августе преобладают ветры юго-восточного и южного направления повторяемостью более 50%. В этот период довольно часто наблюдаются также северо-западные и северные ветры - почти в 30% случаев. Однако уже в августе бризовая циркуляция ослабевает, повторяемость юго-восточных ветров уменьшается. В сентябре преобладающими становятся северо-западные и северные ветры при еще довольно большой (около 30%) повторяемости юго-восточных ветров. В октябре безраздельно господствуют зимние циркуляционные процессы и ветры тыловой части циклонов.

Основным осадкообразующим фактором является циклоническая и фронтальная деятельность, а также адвекция очень влажного умеренного воздуха с Тихого океана.

Осадки составляют 700-1600 мм в год. Наибольшее их количество - с апреля по октябрь (максимум 50-160 мм в августе), наименьшее - с ноября по март (максимум 20-60 мм в феврале). Наибольшее суточное количество осадков летом 40-60 мм, среднегодовое количество дней с осадками составляет от 160 до 240.

Информация о средних декадных значениях высоты снежного покрова (см) и количестве выпавших атмосферных осадков (мм) за три зимних сезона, с ноября по май 2005-2008 гг., по данным наблюдений Гидрометеорологической станции Петропавловск-Камчатский, которые с достаточной достоверностью распространяются на Вилючинск, представлена в таблице № 3.

Таблица № 3

| Период | Высота снежного покрова, см |  |  |  |  |  |  | Количество осадков, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XI | XII | I | II | III | IV | V | XI | XII | I | II | III | IV | V |
| 2005-2006 1д | 1 | 8 | 36 | 134 | 131 | 129 | 61 | 240,4 | 85,8 | 223,7 | 18,4 | 89,2 | 112,2 | 56,6 |
| 2д | 0 | 27 | 54 | 130 | 138 | 116 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3д | 6 | 29 | 146 | 127 | 147 | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006-2007 1д | 1 |  | 47 | 65 | 116 | 143 | 75 | 325,4 | 452 | 98,0 | 53,4 | 281,1 | 23,5 | 117,3 |
| 2д |  | 16 | 71 | 64 | 143 | 132 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3д |  | 25 | 74 | 110 | 143 | 112 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2007-2008 1д |  | 25 | 53 | 107 | 150 | 92 | 20 | 89,9 | 44,1 | 109,4 | 144,2 | 38,0 | 35,3 | 51,0 |
| 2д | 3 | 29 | 99 | 99 | 137 | 74 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3д | 19 | 37 | 84 | 99 | 117 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Непосредственно в городе Вилючинске гидрометеорологические наблюдения не проводятся.

Высота снежного покрова составляет 80-100 см. Средняя максимальная высота снежного покрова равна 136 см.

Пасмурная погода преобладает в течение всего года. Зимой облачность составляет 6-7 баллов, летом среднее количество облачности возрастает до 7-8 баллов.

    - Условия почвенного покрова Территории

Основное распространение на территории проектирования имеют дерново-луговые, горно-дерновые и дерново-слабоподзолистые почвы, развитые под травянистыми каменноберезниками и лугами. Дерновые почвы имеют темную окраску и отличаются высоким содержанием гумуса (28%).

На заболоченных участках формируются торфяно-глеевые, а в горных ландшафтах – тундровые и горно-луговые почвы.

    - Характеристика растительности на Территории

Естественная растительность на территории Вилючинского городского округа представлена редкостойными лесами каменной березы и сфагновых болот с луговыми и древесными сообществами вдоль речных русел.

Леса из каменной березы занимают все склоны и дренированные пространства долин от побережья до предгольцовой зоны. Каменная береза образует светлые редкостойные насаждения паркового типа с сильно развитым травостоем, незначительным участием мхов и полным отсутствием лишайников. Деревья с искривленными стволами и густой ветвистой кроной растут, начиная с высоты 3,5-4 м, достигая в оптимальных условиях произрастания высоты 20 м. Как примесь к каменной березе в долинах рек встречается береза плосколистная высотой 11-12 м.

В западной части Вилючинского городского округа, на территории, входящей в границы III округа санитарной охраны курорта федерального значения Паратунка, произрастают редкие и охраняемые виды растений - Венерин башмачок Ятабе, Любка камчатская, Костенец вырезной и Лунокучник крылатый, которые занесены в Красные книги Российской Федерации и Камчатского края.

    - Характеристика животного мира Территории

Для наземной фауны полуострова характерны обедненный, по сравнению с теми же широтами материковой части Северо-Восточной Азии, видовой состав, однообразие видов в биоценозах, а также «исторически молодой» биологический эндемизм, в основном, подвидового, реже видового уровней. Эндемичны для полуострова 3-5% видов и подвидов фауны насекомых, эндемичными подвидами представлены 10% гнездящихся видов птиц, 14% - наземных млекопитающих.

В районе Вилючинского городского округа видовой состав наземной фауны представлен, в основном, зайцами, сурками, выдрами, лисами и медведями.

Из крупных морских млекопитающих встречается ларга, сивуч. Ларга, или пятнистый тюлень, обитает в прибрежных водах. Длина взрослых самцов и самок – до 2,2 м, максимальный вес – до 150 кг. Больших скоплений тюлени не образуют. Сивуч или северный морской лев - водное млекопитающее семейства ушастых тюленей. Длина тела самцов до 3,5 м, весят 800-900 кг; длина тела самок до 2,5 м, весят до 300 кг. Окраска шерсти зимой - бурая, летом - рыжая. Северный морской лев занесен в Международную Красную книгу.

Непромысловые животные прибрежных вод представлены каланами. Калан - хищное морское млекопитающее семейства куньих, близкий родственник выдр, его длина достигает полутора метров, вес достигает 45 килограммов. Самцы крупнее самок: они обычно тяжелее самок на 35% и длиннее на 10%. Взрослые самцы весят от 22 до 45 килограммов, вырастают в длину от 120 до 150 см. В Авачинской губе наблюдаются одиночные каланы.

Авифауна рассматриваемой территории представлена такими видами, как овсянка, китайская зеленушка, пухлячок, соловей красношейка, сороки, вороны, чайки, утки, пеночка, кедровки, трясогузки, кулики, поползень чечевица.

Фауна земноводных и пресмыкающихся Камчатки крайне скудна и насчитывает всего три вида, из которых обычен лишь сибирский углозуб. Здесь нет ядовитых пауков, энцефалитных клещей, всех видов змей и жаб. В последние десятилетия как в Вилючинском городском округе, так и на других территориях Камчатки отмечено появление озерной лягушки; способ ее интродукции окончательно не определен. На территории округа озерная лягушка расселяется в водоемах, питаемых термальными водами.

    - Материалы фотофиксации по натурному обследованию

Материалы фотофиксации по натурному обследованию представлены фотографиями, приведенными в рисунках 5 – 9 настоящего раздела.

Схема, отображающая местоположение точек фотофиксации 
и направления визуального раскрытия, приведена в рисунке 4.

Рисунок 4

Схема с отображением точек фотофиксации на Территории

Рисунок 5

Точка 1

Рисунок 6

Точка 2

Рисунок 7

Точка 3

Рисунок 8

Точка 4

Рисунок 9

Точка 5

  - Существующее состояние и предпосылки развития транспортного обслуживания территории.

    - Анализ современного состояния и загрузки улично-дорожной сети транспортными и пешеходными потоками

На момент подготовки Документации на Территории отсутствуют линейные объекты, формирующие улично-дорожную сеть. На Территории выявлено несколько пешеходных дорожек, не соответствующих требованиям, предъявляемых к автомобильным дорогам. Сама Территория ограничена Объездной дорогой, улицей общегородского значения Приморский-Рыбачий, а также улицей в жилой застройке.

В непосредственной близости от Территории расположена 
Объездная дорога (объект местного значения) со следующими характеристиками:

- Протяженность вдоль Территории, м	780;

- Количество полос, шт.	2;

- Ширина полосы, м	3,5;

- Характеристика покрытия	капитальное;

Оценка транспортного потока по Объездной дороге не производилось.

Пешеходное движение вдоль линейного объекта Объездной дороге  затруднено в связи с отсутствием пешеходных зон и тротуаров, движение пешеходов осуществляется по проезжей части.

Объездная дорога взаимосвязана с магистральной улицей общегородского значения Приморский-Рыбачий.  Магистральная улица общегородского значения Приморский-Рыбачий имеет следующие технические характеристики:

- Протяженность вдоль Территории, м	220;

- Количество полос, шт.	2;

- Ширина полосы, м	3,5;

- Характеристика покрытия	капитальное;

Магистральная улица общегородского значения Приморский-Рыбачий обеспечивает в движение транзитного трафика с обеспечением местного движения. Загрузка носит круглогодичный характер, связанный с обеспечением транспортной связи жилых районов Приморский и Рыбачий Вилючинского городского округа.

    - Анализ работы наземного и внеуличного пассажирского транспорта с определением загрузки линий наземного пассажирского транспорта и размещением его инфраструктуры

Наземный пассажирский транспорт на Территории не представлен. Территория обслуживается остановкой общественного транспорта на улице Мира, находящейся в 350 метрах от Территории.

В настоящий момент работа наземного транспорта характеризуется как удовлетворительная.

    - Существующая обеспеченность территории гостевыми автостоянками

Территория гостевыми стоянками не обеспечена. Необходимость обеспечения в настоящий момент отсутствует в связи с отсутствием объектов капитального строительства на Территории.

    - Анализ имеющихся проектных проработок и принятых решений по развитию транспортной инфраструктуры

На момент подготовки проекта планировки,  имеющиеся проектные проработки и принятые решений по развитию транспортной инфраструктуры на Территории отсутствуют.

    - Определение возможности восприятия дополнительных транспортных нагрузок; определение возможности восприятия дополнительных транспортных нагрузок с учетом предусмотренного ранее развития транспортной инфраструктуры при реорганизации территории для размещения новой застройки.

В связи с возникновением дополнительной транспортной нагрузки на существующую сеть проектом планировки предусмотрено расширение Объездной дороги и магистральной улицы общегородского значения Приморский-Рыбачий до 4 полос, а также организация дополнительного кольцевого пересечения в одном уровне.

  - Зоны с особыми условиями использования территории, оказывающие влияние на развитие территории

    - Виды зон с особыми условиями использования территории на Территории

На Территории выявлены зоны с особыми условиями использования территории (далее - ЗОУИТ), связанные как с естественными характеристиками использования Территории, так и с ранее размещенными объектами капитального строительства.

К существующим (ранее установленным) ЗОУИТ на Территории относятся:

- охранные зоны объектов электросетевого хозяйства;

- зоны санитарной охраны водопроводов питьевого назначения;

- санитарно-защитная зона станции технического обслуживания легковых автомобилей.

Границы иных ЗОУИТ определены исходя из анализа законодательной и нормативной правовой базы, на основании произведенных расчетов и не являются утверждаемыми положениями Документации. Границы данных ЗОУИТ подлежат установлению в определенном законодательством Российской Федерации порядке.

    - Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 
(далее – Охранные зоны) устанавливаются в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства.

Установление и режимы использования Охранных зон регламентированы Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Вдоль воздушных линий электропередачи Охранные зоны устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении. Расстояние от объекта охраны в целях определения границ Охранных зон приведены в таблице 4.

Таблица 4

Расстояние от объекта охраны в целях определения границ 
Охранных зон

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| 1. | 2. |
| До 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/- 400 | 30 |
| 750, +/- 750 | 40 |
| 1150 | 55 |

Охранные зоны вдоль подземных кабельных линий электропередачи устанавливаются в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

Охранные зоны вдоль подводных кабельных линий электропередачи устанавливаются в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

Охранные зоны вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) устанавливаются в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

Охранные зоны вокруг подстанций устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в Таблице 4, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

В Охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В Охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, указанных выше, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах Охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, указанных выше, 
без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Порядок согласования сетевых организаций установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

    - Зоны санитарной охраны водопроводов питьевого назначения

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны водопроводов питьевого назначения (далее – ЗСО) является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Режимы использования, размеры ЗСО регламентируются Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно - защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно - защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей не менее 30 м;

- от водонапорных башен не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) не менее 15 м.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно - защитной полосы водоводов следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод:

  - при диаметре водоводов до 1000 мм 	не менее 10 м

  - при диаметре водоводов более 1000 мм 	не менее 20 м.

- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно - защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

Для территории в границах первого пояса ЗСО водопроводных сооружений предусмотрены следующие мероприятия и режимы использования:

- Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

- Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

- В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

- Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Для территории в границах санитарно - защитной полосы водоводов предусмотрены следующие мероприятия и режимы использования:

- В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

- Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

    - Санитарно-защитная зона станции технического обслуживания легковых автомобилей

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливаются гигиенические требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, требования к их организации и благоустройству, основания к пересмотру этих размеров.

Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками.

Границей жилой застройки является линия, ограничивающая размещение жилых зданий, строений, наземных сооружений и отстоящая от красной линии на расстояние, которое определяется градостроительными нормативами.

Красная линия отделяет территорию улично-дорожной сети от остальной территории города. За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством, настоящими правилами и нормативами. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учетом санитарной классификации, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий и натурных исследований.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Санитарно-защитная зона должна иметь последовательную проработку ее территориальной организации, озеленения и благоустройства на всех этапах разработки всех видов градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного предприятия и/или группы предприятий.

Для действующих предприятий проект организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом.

В составе проекта организации, озеленения и благоустройства санитарно-защитных зон представляется документация в объеме, позволяющим дать оценку проектных решений о соответствии их санитарным нормам и правилам.

В предпроектной, проектной документации на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих предприятий и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию и благоустройство санитарно-защитных зон, включая переселение жителей, в случае необходимости. Проект организации, благоустройства и озеленения представляется одновременно с проектом на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) предприятия.

Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

  - предприятия первого класса - 1 000 м;

  - предприятия второго класса - 500 м;

  - предприятия третьего класса - 300 м;

  - предприятия четвертого класса - 100 м;

  - предприятия пятого класса - 50 м.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой классификации должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Размеры санитарно-защитной зоны могут быть уменьшены при:

  - объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами в рамках и ниже нормативных требований по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды (для вновь размещаемых предприятий возможен учет лабораторных данных объектов -аналогов);

  - подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

  - уменьшении мощности, изменение состава, перепрофилировании предприятия и связанным с этим изменением класса опасности.

Не допускается сокращение величины санитарно-защитной зоны для действующих предприятий на основании данных, полученных только расчетным путем.

Размер санитарно-защитной зоны должен быть увеличен по сравнению с классификацией при невозможности обеспечения современными техническими и технологическими средствами нормативных уровней по любому фактору воздействия, полученных расчетным путем и/или по результатам лабораторного контроля.

- КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПОСЫЛОК И ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ И ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

  - Сведения об учете положений, содержащихся в документах территориального планирования и градостроительного зонирования.

Для Вилючинского городского округа, на территории которого расположен планировочный район «Северный-2» разработаны и утверждены:

- Генеральный план Вилючинского городского округа, утвержденный решением Думы Вилючинского городского округа 
от 17.02.2010 № 331/46;

- Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа, утвержденные решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5.

    - Сведения об учете положений, содержащихся в документах территориального планирования и градостроительного зонирования Вилючинского городского округа.

Согласно схеме функционального зонирования генерального плана Вилючинского городского округа рассматриваемая территория жилого микрорайона «Северный-2» расположена в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Рисунок 10).

Рисунок 10

Фрагмент Генерального плана Вилючинского городского округа с указанием места размещения рассматриваемой Территории

Рассматриваемая территория

В соответствии с действующими правилами землепользования и застройки Вилючинского городского округа на рассматриваемой территории установлены следующие основные территориальные зоны (Рисунок 11):

Ж-2 Зона жилой застройки второго типа;

ПК Производственно-коммерческая зона.

Зона Ж-2 включает в себя территории, застроенные, или предназначенные к застройке преимущественно средне этажными жилыми домами квартирного типа с дворами общего пользования, а также сопутствующими видами использования объектов капитального строительства, в том числе социального и культурно-бытового обслуживания.

Зона ПК включает в себя территории, застроенные, или предназначенные к застройке преимущественно объектами капитального строительства производственного, коммунального, складского и коммерческого назначения, оказывающими вредное воздействие на окружающую среду, объектами обеспечения предпринимательской деятельности, а также сопутствующими видами использования объектов капитального строительства.

Рисунок 11

Положение рассматриваемой Территории на Карте границ территориальных зона города Вилючинска Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа

Рассматриваемая территория

Для указанных зон установлены следующие регламенты в составе Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа:

Статья 20. 	Градостроительный регламент зоны жилой застройки второго типа (Ж-2)

1.	Перечень основных видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

| Состав вида разрешённого использования земельного участка | Основные виды разрешённого использования объектов капитального строительства | Вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков | Вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Земельные участки общежитий | Общежития | Размещение дворовых площадок; размещение беседок, отдельно стоящих навесов и веранд; размещение наземных открытых автостоянок при зданиях; размещение объектов пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора мусора; размещение элементов благоустройства и вертикальной планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные мостики и т.п. малые архитектурные формы) |  |
| Земельные участки, предназначенные для размещения многоэтажных жилых домов | Многоквартирные дома |  |  |
| Земельные участки, предназначенные для хранения автотранспортных средств для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | Автостоянки и гаражи для хранения индивидуального автотранспорта | Размещение гостевых автостоянок, стоянок индивидуального транспорта, площадок для сбора мусора | Хозяйственные постройки для хранения автомобильного инвентаря |
| Земельные участки для размещения объектов оптовой и розничной торговли | Не устанавливаются | Размещение нестационарных торговых объектов |  |
|  | Объекты розничной торговли с площадью торгового зала менее 200 кв.м. | Размещение хозяйственных построек; размещение гостевых автостоянок при зданиях; размещение объектов пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора мусора; размещение элементов благоустройства и вертикальной планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные мостики и т.п. малые архитектурные формы), размещение открытых плескательных бассейнов при банях, саунах, фитнес-центрах, площадок для занятий физкультурой и спортом | Хозяйственные постройки, сооружения для погрузки автомобилей (рампы) |
| Земельные участки ресторанов, кафе, баров | Объекты общественного питания с количеством посадочных мест менее 50 |  |  |
| Земельные участки столовых при предприятиях и учреждениях и предприятий поставки продукции общественного питания |  |  |  |
| Земельные участки ремонтных мастерских и мастерских технического обслуживания | Объекты мелкого бытового ремонта |  |  |
| Земельные участки химчисток, прачечных | Приёмные пункты химчисток и прачечных |  |  |
| Земельные участки фотоателье, фотолабораторий | Фотоателье, фотолаборатории |  |  |
| Земельные участки парикмахерских | Парикмахерские |  |  |
| Земельные участки предприятий по прокату | Объекты по предоставлению услуг по прокату техники |  |  |
| Земельные участки бань | Бани, сауны, фитнес-центры |  | Бассейны крытые, отдельно стоящие спортивные залы |
| Земельные участки образовательных учреждений | Дошкольные образовательные учреждения. Общеобразовательные школы. Учреждения начального, среднего, высшего профессионального образования | Размещение хозяйственных построек; размещение гостевых автостоянок при зданиях; размещение объектов пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора мусора; размещение элементов благоустройства и вертикальной планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные мостики и т.п. малые архитектурные формы), площадки для занятий физкультурой и спортом, активных игр, спортивные ядра образовательных учреждений | Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, в т.ч. с мастерскими, учебные мастерские, лабораторные корпуса |
| Земельные участки научных организаций (научно-исследовательские организации, научные организации образовательных учреждений высшего профессионального образования, опытно-конструкторские, проектно-конструкторские, проектно-технологические и иные организации, осуществляющие научную и (или) научно-техническую деятельность) | Объекты научных и научно-исследовательских организаций без производственной базы | Размещение хозяйственных построек; размещение гостевых автостоянок при зданиях; размещение объектов пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора мусора; размещение элементов благоустройства и вертикальной планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные мостики и т.п. малые архитектурные формы) | Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, лабораторные корпуса |
| Земельные участки государственных академий наук | Объекты научных и научно-исследовательских организаций без производственной базы |  |  |
| Земельные участки объектов здравоохранения | Амбулаторно-поликлинические учреждения Медицинские центры, в т.ч. научно-практические Учреждения охраны материнства и детства Учреждения здравоохранения особого типа (кроме патологоанатомических бюро и бюро судебно-медицинской экспертизы) Учреждения здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (кроме противочумных и дезинфекционных центров (станций) Аптечные учреждения Медицинские кабинеты | Размещение хозяйственных построек; размещение гостевых автостоянок при зданиях; размещение объектов пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора мусора; размещение элементов благоустройства и вертикальной планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные мостики и т.п. малые архитектурные формы), размещение лабораторий, прачечных, пищеблоков, столовых, гаражей служебного и специального автотранспорта | Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, лабораторные корпуса, прачечные, пищеблоки, столовые Культовые сооружения |
| Земельные участки органов государственного управления общего и социально-экономического характера | Административные здания для размещения органов управления | Размещение хозяйственных построек; размещение гостевых автостоянок при зданиях; размещение объектов пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора мусора; размещение элементов благоустройства и вертикальной планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные мостики и т.п. малые архитектурные формы), размещение гаражей служебного и специального автотранспорта | Хозяйственные постройки, гаражи служебного и специального автотранспорта |
| Земельные участки органов по реализации внешней политики, обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью | Объекты для размещения органов по обеспечению законности и охраны порядка. Пожарные депо |  |  |
| Земельные участки организаций обязательного социального обеспечения и объектов предоставления социальных услуг | Объекты для предоставления социальных услуг |  |  |
| Земельные участки спортивных клубов, коллективов физической культуры, действующих на самодеятельной и профессиональной основах в образовательных учреждениях | Спортивные площадки, спортядра, спортивные корпуса, бассейны |  |  |
| Земельные участки детско-юношеских спортивных школ, клубов физической подготовки, спортивно-технических школ |  |  |  |
| Земельные участки музыкальных, художественных и хореографических школ, клубных учреждений и библиотек | Учреждения дополнительного образования детей и взрослых Клубы Библиотеки | Размещение хозяйственных построек; размещение гостевых автостоянок при зданиях; размещение объектов пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора мусора; размещение элементов благоустройства и вертикальной планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные мостики и т.п. малые архитектурные формы) | Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта |
| Земельные участки организаций почтовой связи | Отделения почтовой связи, иные учреждения организаций почтовой связи |  |  |
| Земельные участки ДЭЗов (РЭУ, ЖЭК) | Административно-бытовые корпуса предприятий и организаций, оказывающих услуги в жилищно-коммунальном секторе | Размещение хозяйственных построек; размещение гостевых автостоянок при зданиях; гаражей для служебного транспорта, размещение объектов пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора мусора; размещение элементов благоустройства и вертикальной планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные мостики и т.п. малые архитектурные формы) | Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта |

- Перечень условно разрешённых видов использования объектов капитального строительства и земельных участков:

| Состав условно разрешённого вида использования земельного участка | Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства | Вспомогательные виды использования земельных участков (установленные к условно разрешённым) | Вспомогательные виды использования объектов капитального строительства (установленные к условно разрешённым) |
| --- | --- | --- | --- |
| Земельные участки для размещения объектов оптовой и розничной торговли | Объекты розничной торговли с площадью торгового зала 200 кв.м. и более | Размещение хозяйственных построек; размещение гостевых автостоянок при зданиях; размещение объектов пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора мусора; размещение элементов благоустройства и вертикальной планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные мостики и т.п. малые архитектурные формы) | Хозяйственные постройки |
| Земельные участки ресторанов, кафе, баров | Объекты общественного питания с количеством посадочных мест 50 и более |  |  |
| Земельные участки рынков | Крытые розничные рынки Торговые павильоны |  | Объекты розничной торговли Объекты общественного питания Хозяйственные постройки Гаражи служебного автотранспорта Сооружения для погрузки и разгрузки автотранспорта (рампы) |
| Земельные участки химчисток, прачечных | Химчистки, прачечные |  | Хозяйственные постройки |
| Земельные участки для размещения объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования | Автомойки Мастерские по ремонту автомобилей | Размещение хозяйственных построек; размещение гостевых автостоянок при зданиях; размещение объектов пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора мусора; размещение элементов благоустройства и вертикальной планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные мостики и т.п. малые архитектурные формы) Спортивные площадки и спортядра при учреждениях начального, среднего, высшего профессионального образования | Хозяйственные постройки |
| Земельные участки гостиниц | Гостиницы |  | Хозяйственные постройки, гаражи, отдельно стоящие бассейны, бани и сауны, душевые |
| Земельные участки образовательных учреждений (дошкольные, общеобразовательные, начального, среднего, высшего профессионального образования, дополнительного образования взрослых) | Учреждения начального, среднего, высшего профессионального образования, дополнительного образования взрослых |  | Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, учебные мастерские, лабораторные корпуса |
| Земельные участки образовательных учреждений и научных организаций в области физической культуры и спорта | Объекты капитального строительства для размещения образовательных учреждений и научных организаций в области физической культуры и спорта, спортивные корпуса, спортивные площадки, бассейны | Размещение хозяйственных построек; размещение гостевых автостоянок при зданиях, гаражей служебного автотранспорта; размещение объектов пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора мусора; размещение элементов благоустройства и вертикальной планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные мостики и т.п. малые архитектурные формы), размещение спортивных площадок, площадок для занятий физкультурой и спортом, спортивных корпусов | Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, спортивные корпуса, бассейны |
| Земельные участки общероссийских физкультурно-спортивных объединений |  |  |  |
| Земельные участки учреждений кино и кинопроката | Кинотеатры | Размещение хозяйственных построек; размещение гостевых автостоянок при зданиях; размещение объектов пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора мусора; размещение элементов благоустройства и вертикальной планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные мостики и т.п. малые архитектурные формы) | Хозяйственные постройки, гаражи для служебного транспорта |
| Земельные участки театрально-зрелищных предприятий, концертных организаций и коллективов филармонии | Культурно-досуговые центры |  |  |
| Земельные участки религиозных групп и организаций | Культовые объекты | Размещение при культовых объектах жилых домов для проживания священнослужителей и членов их семей, земельных участков для трудовой деятельности в монастырях и благотворительных учреждениях | Жилые дома для проживания священнослужителей и членов их семей Хозяйственные постройки Строения и сооружения вспомогательного назначения для отправления культа Здания для размещения благотворительных учреждений, в т.ч. производственного назначения, не требующих установления санитарно-защитных зон или разрывов |
| Земельные участки организаций, занимающихся банковской и страховой деятельностью | Отделения банков Офисы | Размещение хозяйственных построек; размещение гостевых автостоянок при зданиях, гаражей служебного автотранспорта; размещение объектов пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора мусора; размещение элементов благоустройства и вертикальной планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные мостики и т.п. малые архитектурные формы) | Хозяйственные постройки, гаражи для служебного транспорта |
| Земельные участки парков | Парковые павильоны. Объекты общественного питания вместимостью не более 50 мест Культурно-досуговые центры | Площадки для сбора мусора, размещение элементов благоустройства и вертикальной планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные мостики и т.п. малые архитектурные формы) |  |

3. Для зоны Ж-2 установлены следующие предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

- максимальное количество этажей: 9 (девять);

- минимальная высота здания: для жилых домов 8 метров, для прочих объектов капитального строительства не нормируется;

- максимальная высота здания: 40 метров;

- максимальная высота ограждения между земельными участками, занятыми нежилыми зданиями и сооружениями, а также между такими земельными участками и территориями общего пользования: 2,5 метра;

- минимальный отступ от объектов капитального строительства до красной линии магистрали: 5 м.

Прочие параметры разрешённого строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 36 правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа;

Статья 23. 	Градостроительный регламент производственно-коммерческой зоны (ПК)

- Перечень основных видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

| Состав вида разрешённого использования земельного участка | Основные виды разрешённого использования объектов капитального строительства | Вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков | Вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Земельные участки фабрик, заводов и комбинатов | Производственные и коммунальные объекты с размером санитарно-защитной зоны не более 100 м | Размещение хозяйственных построек; размещение гостевых автостоянок при зданиях; размещение объектов пожарной охраны (пожарные депо, гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора мусора; размещение элементов благоустройства и вертикальной планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные мостики и т.п. малые архитектурные формы), размещение гаражей служебного и специального автотранспорта Размещение объектов, технологически связанных с производством | Здания, сооружения, технологически связанные с производством. Хозяйственные постройки, пожарные депо, гаражи и ремонтные мастерские для служебного и специального автотранспорта |
| Земельные участки производственных объединений, концернов, промышленно-производственных фирм, трестов |  |  |  |
| Земельные участки типографий |  |  |  |
| Земельные участки других промышленных предприятий |  |  |  |
| Земельные участки ДЭЗов (РЭУ, ЖЭК) | Административно-бытовые корпуса предприятий и организаций, оказывающих услуги в жилищно-коммунальном секторе |  |  |
| Земельные участки объектов коммунального хозяйства | Производственные и коммунальные объекты с размером санитарно-защитной зоны не более 100м. |  |  |
| Земельные участки баз и складов | Базы и склады для хранения продовольственных и промышленных товаров с организацией оптовой и розничной торговли с размером санитарно-защитной зоны не более 100 м |  |  |
| Земельные участки прочих предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок |  |  |  |
| Земельные участки для размещения объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства | Здания и сооружения предприятий и организаций, занимающихся оказанием услуг в области дорожной деятельности и транспорта Автозаправочные станции |  |  |
| Земельные участки для размещения объектов оптовой и розничной торговли | Объекты розничной торговли Объекты оптовой торговли Автосалоны | Размещение нестационарных торговых объектов Размещение хозяйственных построек; размещение гостевых автостоянок при зданиях; размещение объектов пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора мусора; размещение элементов благоустройства и вертикальной планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные мостики и т.п. малые архитектурные формы) | Хозяйственные постройки, сооружения для разгрузки автомобилей (рампы) |
| Земельные участки ресторанов, кафе, баров | Объекты общественного питания | Размещение хозяйственных построек; размещение гостевых автостоянок при зданиях; размещение объектов пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора мусора; размещение элементов благоустройства и вертикальной планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные мостики и т.п. малые архитектурные формы) | Хозяйственные постройки, сооружения для разгрузки автомобилей (рампы) |
| Земельные участки столовых при предприятиях и учреждениях и предприятий поставки продукции общественного питания | Столовые при производственных и коммунальных предприятиях |  |  |
| Земельные участки рынков | Розничные рынки Оптовые рынки |  |  |
| Земельные участки ремонтных мастерских и мастерских технического обслуживания | Объекты бытового ремонта Ремонтные мастерские |  |  |
| Земельные участки химчисток, прачечных | Химчистки, прачечные |  |  |
| Земельные участки для размещения объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования | Автомойки Ремонтные мастерские Мастерские по ремонту автомобилей Автосалоны Станции технического обслуживания автомобилей | Размещение хозяйственных построек; размещение гостевых автостоянок при зданиях; размещение объектов пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора мусора; размещение элементов благоустройства и вертикальной планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные мостики и т.п. малые архитектурные формы) | Хозяйственные постройки, складские помещения, мастерские, отдельно стоящие помещения автомоек при автосалонах и мастерских по ремонту автомобилей |
| Земельные участки фотоателье, фотолабораторий | Фотоателье, фотолаборатории |  | Не установлены |
| Земельные участки предприятий по прокату | Объекты по предоставлению услуг по прокату техники |  | Хозяйственные постройки, складские помещения для запасных частей, ремонтные мастерские |
| Земельные участки научных организаций | Объекты научных и научно-исследовательских организаций с производственной базой с размером санитарно-защитной зоны не более 100 м | Размещение хозяйственных построек; размещение гостевых автостоянок при зданиях; размещение объектов пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора мусора; размещение элементов благоустройства и вертикальной планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные мостики и т.п. малые архитектурные формы) | Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, лабораторные корпуса |
| Земельные участки государственных академий наук |  |  |  |
| Земельные участки объектов здравоохранения (лечебно-профилактические и научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения, фармацевтические предприятия и организации, аптечные учреждения, санитарно-профилактические учреждения, территориальные органы, созданные в установленном порядке для осуществления санитарно-эпидемиологического надзора, учреждения судебно-медицинской экспертизы) | Учреждения здравоохранения особого типа. Учреждения здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Медпункты на предприятиях Профилактории Аптечные учреждения | Размещение хозяйственных построек; размещение гостевых автостоянок при зданиях; размещение объектов пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора мусора; размещение элементов благоустройства и вертикальной планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные мостики и т.п. малые архитектурные формы), размещение гаражей служебного и специального автотранспорта | Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта |
| Земельные участки ветеринарных лечебниц | Ветеринарные лечебницы |  |  |
| Земельные участки организаций почтовой связи | Отделения почтовой связи, иные учреждения организаций почтовой связи | Не устанавливаются | Не устанавливаются |
| Земельные участки выставок | Выставочные залы | Размещение хозяйственных построек; размещение гостевых автостоянок при зданиях; размещение объектов пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора мусора; размещение элементов благоустройства и вертикальной планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные мостики и т.п. малые архитектурные формы), размещение гаражей служебного и специального автотранспорта | Хозяйственные постройки, гаражи служебного и специального автотранспорта |
| Земельные участки учреждений кино | Кинотеатры |  |  |
| Земельные участки театрально-зрелищных предприятий | Культурно-досуговые центры |  |  |
| Земельные участки органов государственного управления общего и социально-экономического характера | Объекты для размещения органов управления |  |  |
| Земельные участки органов по реализации внешней политики, обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью | Объекты для размещения органов по обеспечению законности и охраны порядка. Пожарные депо. |  |  |
| Земельные участки организаций, занимающихся банковской и страховой деятельностью | Отделения банков Офисы |  |  |

2. Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны ПК не устанавливаются.

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации для зоны ПК не устанавливаются и определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 36 правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа.

Вывод: Таким образом, внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Вилючинского городского округа в связи с размещением жилого микрорайона «Северный-2» не требуется.

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.

  - Определение параметров планируемого развития Территории

Планируемый баланс Территории в границах разработки Документации определен в ходе разработки архитектурно-планировочного решения и приведен в таблице 5. Значения показателей площади участков планируемого размещения объектов капитального строительства различного назначения определены в соответствии с границами, отображенными на Чертеже планировки Территории.

Таблица 5

Планируемый баланс Территории в границах разработки

проекта планировки

| № п/п | №№ участков на плане | Типы участков территории | Площадь участков территории |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Территория в границах подготовки проекта планировки, всего |  | 16,805 | 100,00 |
| 2. | Улицы, проходы, проезды всего, в т.ч. |  | 6,096 | 36,28 |
| 2.1 |  | - Территория транспортной инфраструктуры (улично-дорожная сеть) | 6,096 | 36,28 |
| 3. | Зоны рекреации, отдыха и иных видов использования земельных участков, не связанных с размещением объектов капитального строительства всего, в т.ч. |  | 0,775 | 4,61 |
| 3.1 | 5.1 - 5.5 | -Зона размещения зеленых насаждений общего пользования | 0,775 | 4,61 |
| 4. | Участки территорий - зон размещения планируемых объектов капитального строительства |  | 9,934 | 59,11 |
| 4.1 | Жилого назначения |  | 4,762 | 28,34 |
|  | 1.1 - 1.5 | - среднеэтажных многоквартирных жилых домов | 4,762 | 28,34 |
| 4.2 | Жилищно-коммунального назначения |  | 1,034 | 6,15 |
| 4.2.1 | 7.1 – 7.5 | - объекты инженерной инфраструктуры | 0,075 | 0,45 |
| 4.2.2 | 8.1 | - Зона размещения автомойки | 0,135 | 0,80 |
| 4.2.3 | 4.1 | -Зона размещения стоянок автомобильного транспорта (включая многоуровневые и подземные) | 0,824 | 4,90 |
| 4.3 | Планируемого размещения объектов образования |  | 2,881 | 17,14 |
| 4.3.1 | 2.1 | - Учреждения дополнительного образования детей и взрослых; клубы; библиотеки | 0,799 | 4,75 |
| 4.3.2 | 6.1 | - Общеобразовательная школа | 2,082 | 12,39 |
| 4.4 | Смешанного общественно-делового назначения |  | 1,257 | 7,48 |
| 4.4.1 | 3.1 | - зона размещения объектов смешанного общественно-делового назначения | 1,257 | 7,48 |

Документацией по планировке Территории определены расчетные показатели в области расчетной общей площади жилого фонда и прогнозной численности населения (далее – расчетные показатели), взятые за основу при установлении целевых показателей. Расчетные показатели приведены в 
таблице 6.

Таблица 6

Основные расчетные показатели Территории

| Наименование | Районы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Территория жилого района (га), в том числе: | 16,8 га |
| Среднеэтажные многоквартирные | 4,76 |
| Расчетное количество жителей (чел.) | 3000 |
| Общая площадь застройки, кв. м | 17455 |
| Жилищный фонд (кв. м общей площади квартир, при обеспеченности 22 кв. м на 1 чел.) | 65850 |
| Плотность населения районов (чел./га) | 187,5 |

Характеристика планируемого общего жилого фонда, определенная на основе расчетных показателей, приведена в таблице 7.

Таблица 7

Характеристика планируемого общего жилого фонда, находящегося

на Территории

| № п/п | Жилищный фонд | Всего по жилому району |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество жителей | общая площадь квартир, кв. м | Кол-во участков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Среднеэтажные многоквартирные жилые дома (новое строительство) | 3000 | 65850 | 5 |

  - Определение параметров развития систем социального обслуживания, необходимых для развития Территории

Расчет потребности в объектах системы социального обслуживания населения произведен на основании Региональных нормативов градостроительного проектирования в Камчатском крае, утвержденных постановлением Правительства Камчатского края 
от 15.08.2011 № 340-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Камчатского края». Потребность в объектах системы социального обслуживания и обеспеченность такими объектами представлены в таблице 8.

Часть объектов обслуживания планируется разместить в первых этажах зданий. Таблица 8

Минимальная потребность в объектах системы социального

обслуживания населения на Территории

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Ёмкость | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Общеобразовательная школа | мест | 600 учащихся | для постоянного населения, отдельностоящие |
| 2. | Детское дошкольное учреждение | мест | 188 человек | Встроенное |
| 3. | Учреждение дополнительного образования для детей | мест | 800 человек | для постоянного населения, отдельностоящие |
| 4. | Культурно-развлекательный центр | мест | 588 | Встроенное |
| 5. | Библиотека | объект | 1 на жилой район | Встроенное |
| 6. | Амбулаторно – поликлинические учреждения | посещений в смену | 60 | Встроенное |
| 7. | Раздаточный пункт молочной кухни | кв. м общей площади | 12 | Встроенное |
| 8. | Плоскостные спортивные сооружения | га | 2,1 |  |
| 9. | Спортивный зал (спортивно-тренажерный зал) | кв. м площади пола | 180 |  |
| 10. | Отделение, филиал банка | объект | 1 на жилой район | Встроенное |
| 11. | Опорный пункт охраны порядка | кв. м общей площади | 30 | Встроенное |
| 12. | Магазины продовольственных товаров | кв. м торговой площади | 210 | встроенные, для обслуживания постоянного населения и работающих |
| 13. | Магазины непродовольственных товаров | кв. м торговой площади | 90 | встроенные, для обслуживания постоянного населения и работающих |
| 14. | Предприятия общественного питания | мест | 24 | Встроенное |
| 15. | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 6 | Встроенное |
| 16. | Мини-прачечная | кг/смену | 30 | Встроенное |
| 17. | Мини-химчистка | кг/смену | 12 | Встроенное |
| 18 | Отделение связи | объект | 1 | Встроенное |

При архитектурно-строительном проектировании вместимость объектов социального обеспечения следует корректировать с учетом изменения нормативов, демографии и социальных условий.

  - Определение параметров развития систем транспортного обслуживания, необходимых для развития Территории

    - Информация о размещении на Территории линейных объектов транспортной инфраструктуры (автомобильных дорог) федерального значения.

Существующие линейные объекты транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги) федерального значения на Территории и в непосредственной близости от нее не размещаются. Размещение планируемых линейных объектов федерального значения схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, на Территории не предусмотрено.

    - Информация о размещении на Территории линейных объектов транспортной инфраструктуры (автомобильных дорог) регионального значения

Схема территориального планирования Камчатского края не предусматривает размещение планируемых линейных объектов транспортной инфраструктуры регионального значения на Территории и в непосредственной близости от Территории.

    - Информация о размещении на Территории линейных объектов транспортной инфраструктуры местного значения, необходимых для развития Территории.

Документацией предусмотрена организация улиц местного значения на Территории, обеспечивающая нормативную плотность улично-дорожной сети и устойчивую транспортную связь внутри Территории.

Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры местного значения на Территории приведен в таблице 9.

Таблица 9

Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры

на Территории

| № п/п | Наименование мероприятия | Единицы измерения | Показатели | Этапы реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Улично-дорожная сеть (объекты местного значения) |  |  |  |  |  |
| 2 | Автомобильные улицы городского значения регулируемого движения (реконструкция) | км | 0,88 | + | + |
| 2 | Автомобильные магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные (новое строительство) | км | 0,65 | + | + |
| 3 | Автомобильные улицы в жилой застройке (новое строительство) | км | 1,01 | + | + |

Расчет потребности в парковочных местах для автомобильного транспорта на рассматриваемой Территории выполнен представлен в таблице 10.

Таблица 10

Потребность в парковочных местах для автомобильного транспорта

на Территории

| Тип объекта | Нормативная потребность в парковочных местах | Число парковочных мест по проекту |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные многоэтажные жилые дома | 1,5 м на квартиру | 753 |
| Предприятия бытового обслуживания и общественные здания | По нормативу | 120 |
| Всего |  | 873 |

  - Определение параметров развития систем инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития Территории

    - Общие положения о характеристиках развития системы инженерно-технического обеспечения Территории.

Коридоры магистральных инженерных сетей и коммуникаций для объектов местного значения определены в соответствии с Генеральным планом.

Трассы прохождения инженерных сетей предусмотрены в границах красных линий, в зонах допустимого размещения инженерных сетей. Данные зоны выделены для определения мест допустимого размещения сетей вне полотна автомобильных дорог общего пользования (для сетей, идущих параллельно автомобильным дорогам). При этом перпендикулярное пересечение автомобильных дорог общего пользования допускается в любом месте по кратчайшему пути (длины пути и места пересечения должны быть уточнены в ходе архитектурно-строительного проектирования линейных объектов (инженерных сетей)).

Характеристика развития системы водоснабжения и канализации Территории.

Система водоснабжения Территории предусматривается от действующей сети городского водопровода, обеспечивающей хозяйственно-питьевые, поливочные и противопожарные нужды. Система водоснабжения объединена в единую кольцевую сеть на Территории.

Противопожарные мероприятия обеспечиваются пожарными гидрантами на сетях водопровода. Противопожарный запас воды находится в резервуарах насосных станций.

Система канализации Территории представлена раздельной фекальной и ливневой канализацией. Уличный водоотвод организуется по лоткам проезжих частей к дождеприемным колодцам закрытой водосточной сети. Водоотведение фекальной и ливневой канализации осуществляется на очистные сооружения, предусмотренные Генеральным планом Вилючинского городского округа, утвержденный решением Думы Вилючинского городского округа 
от 17.02.2010 № 331/46.

Расчет нагрузок жилых домов и общественных зданий на сети водоснабжения и водоотведения выполнен в соответствии таблицей 62 Региональных нормативов градостроительного проектирования Камчатского края, разработанных в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Камчатской области 
от 14.05.2007 № 614 «О градостроительной деятельности в Камчатской области» и Закона Камчатского края от 14.03.2008 № 22 «О распространении действия Закона Камчатской области «О градостроительной деятельности в Камчатской области».

Таблица 11

Расчет нагрузок на сети водоснабжения и водоотведения

в целом на жилой район на перспективу

| Показатель | Количество жителей, чел | Объем водопотребления, л/чел. в сутки | Расчетная мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рр | л/сут |
| Водопотребление | 3000 | 300 | Рр =3000 х 300 | 900000 |

Объем водоотведения должен соответствовать объему водопотребления на расчетный срок и принимается в размере 900 м3/сут

Таким образом расчетная нагрузка на сети водоснабжения и водоотведения составит 900 м3/сут.

Характеристика развития системы электроснабжения Территории.

Системы электроснабжения и телефонизации организованы от внешних по отношению к территории источников.

Электроснабжение объектов комплекса организовано от существующей подстанции систему новых трансформаторных пунктов ТП 10/0,4.

Расчет нагрузок жилых домов и общественных выполнен в соответствии с Инструкцией по проектированию городских электрических сетей 
РД 34.20.185-94, раздел 2 «Расчетные электрические нагрузки», и Региональными нормативам градостроительного проектирования Камчатского края, разработанными в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Камчатской области 
от 14.05.2007 № 614 «О градостроительной деятельности в Камчатской области» и Закона Камчатского края от 14.03.2008 № 22 «О распространении действия Закона Камчатской области «О градостроительной деятельности в Камчатской области» на всю территорию Камчатского края» в соответствии с таблицами 2  и  4 Приложения 15.

Таблица 12

Расчет удельных электрических нагрузок электроприемников

квартир жилых зданий

| Электропотребители | Удельная расчетная нагрузка, Р уд. | Количество квартир, n | Расчетная мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВт/n | штук | Рр | кВт |
| Квартиры с плитами электрическими, мощностью 8,5 кВт (по Таблице 2 Приложения 15 «Региональных нормативов градостроительного проектирования Камчатского края») | 1,19 | 941 | Рр = Руд х n = 1,19 х 941 | 1120 |
| С учетом мелкопромышленных потребителей Примечание 5 к табл. 2.4.3 РД 34.20.185-94 – 30% |  |  | Рр1 = 1120 х 1.3 | 1456 |
| Всего |  |  | Рр∑ | 1456 (1,5 мВт) |

Примечания

1. Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 м2

2. Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также нагрузку слаботочных устройств и мелкого силового оборудования.

Таблица 13

Расчет укрупненных удельных электрических нагрузок общественных зданий

| Электропотребители | Удельная расчетная нагрузка, Р уд. | Количество | Расчетная мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВт/n | n | Рр | кВт |
| Предприятия общественного питания, полностью электрифицированные с количеством посадочных мест до 400 | 1,04 | 120 мест | Рр = Руд х n = 1,04 х 120 | 124,8 |
| Продовольственные магазины с кондиционированием воздуха | 0,25 | 4600 кв.м | Рр = Руд х n = 0,25 х 4600 | 1150 |
| Непродовольственные магазины с кондиционированием воздуха | 0,16 | 4600 кв.м | Рр = Руд х n = 0,16 х 4600 | 736 |
| Общеобразовательная школа с электрифицированной столовой и спортзалом | 0,25 | 600 учащихся | Рр = Руд х n = 0,25 х 600 | 150 |
| Учреждение дополнительного образования с электрифицированной столовой и спортзалом | 0,25 | 800 учащихся | Рр = Руд х n = 0,25 х 800 | 200 |
| Всего |  |  | Рр∑ | 2360,8 (2,4 мВт) |

Таким образом укрупненная расчетная электрическая нагрузка микрорайона 3,9 мВт.

Характеристика развития системы теплоснабжения Территории.

Расчет нагрузок жилых домов на сети теплоснабжения выполнен в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования в Камчатском крае, утвержденных постановлением Правительства Камчатского края от 15.08.2011 № 340-п.

Таблица 14

Расчет нагрузок на сети теплоснабжения в целом на жилой район на перспективу

| Потребители | Укрупненный показатель среднего теплового потока qh , Вт/кв.м | Объем строительства m, кв. м. | Расчетная мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qmax | мВт |
| Жилые здания, Ки = 0,7 Ко = 0,7 | 68,6 | 87276 | Qmax = (qh х m) х Ки х Ко = 68,6 х 87276 х 0.7 х 0.7 | 2,9 |
| Общественные здания, коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания и т.д., Ки = 0,7 Ко = 0,7 | 68,6 | 17360 | Qmax = (qh х m) х Ки х Ко = 68,6 х 17360 х 0.7 х 0.7 | 0,6 |
| Всего |  |  | Qmax ∑ | 3,5 |

Таким образом, расчетная нагрузка на сети теплоснабжения составит 3,5 МВт.

Характеристика инженерной подготовки Территории.

Инженерная подготовка Территории включает в себя: проведение мероприятий по вертикальной планировке территории, применение дренажей, обеспечивающих общее понижение уровня грунтовых вод, устройство на планируемых территориях систем ливневой канализации закрытого типа и локальных очистных сооружений поверхностного стока.

Показатели развития объектов инженерной инфраструктуры Территории.

Показатели развития объектов инженерной инфраструктуры на Территории приведены в таблице 9.

Таблица 15

Показатели планируемого развития сетей и сооружений

инженерно-технического обеспечения

| № п/п | Наименование мероприятия | Единицы измерения | Показатели | № участка на плане | Этапы реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I этап | II этап |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение расчетных показателей водопотребления на Территории | куб.м/сут | 900 | - | + | + |
| 2. | Строительство водопроводных сетей диаметром свыше 200 мм | км | 1,9 | - | + | + |
| 3. | Строительство водопроводных сетей диаметром до 200 мм | км | 1,0 | - | + | + |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение расчетных показателей водоотведения на Территории | куб.м/сут | 900 | - | + | + |
| 2. | Строительство самотечных канализационных сетей d= 200 – 300 мм | км | 1,2 | - | + | + |
| 3. | Строительство самотечных канализационных сетей d= 400 – 500 – 600 мм | км | 1,1 | - | + | + |
| Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство сети ливневой канализации Ду = 400 – 1000 мм | км | 2,5 | - | в соответствии со сроками строительства улиц и дорог |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прокладка кабельных линий 6 кВ (10 кВ) | км | 1,3 | - | + | + |
| 2. | Трансформаторные подстанции | 5 ТП |  |  |  |  |

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные техногенные аварии и катастрофы.

Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя опасные геологические процессы (землетрясения, вулканическая деятельность, оползни, сели, грязевой вулканизм), опасные геокриологические процессы (сходы лавин и ледников, разрушение вечной мерзлоты), опасные гидрометеорологические (метеорологические, гидрологические, агрометеорологические) явления (сильные ветры, смерчи, тайфуны, очень сильные осадки, сильные метели и пыльные бури, град, интенсивные гололедно-изморозевые отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками, селевые потоки, снежные лавины, цунами, сгонно-нагонные явления), опасные процессы биогенного характера (пожары в природных системах, эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями, в том числе связанные с переносом возбудителей мигрирующими животными), угрозы экономическому потенциалу и экономической безопасности, связанные с катастрофическим размножением и миграциями животных.

Природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности и представляющие собой потенциальный источник угроз жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя риски разрушения природной среды в результате продолжения деятельности существующих объектов промышленного и иного назначения, реализации проектов нового промышленного освоения, в том числе в регионах с особо чувствительными к антропогенному воздействию экосистемами, технических аварий и иных причин, выходящих за рамки регламента технической деятельности хозяйственных и иных объектов, чья деятельность в штатном режиме не несет экологических и иных угроз.

Природные риски, связанные с накопленным экологическим ущербом, представляющие собой потенциальный источник угроз жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя риски негативного воздействия на здоровье и жизнедеятельность человека и хозяйственный потенциал не рекультивированных, но подлежащих рекультивации территорий и акваторий, риски негативного воздействия законсервированных объектов с потенциально опасными свойствами, риски продолжающейся деградации природных экосистем, вызванной антропогенной деятельностью.

Значительную угрозу для населения и объектов экономики страны представляют сейсмические опасности, так как более 25 % территории Российской Федерации с населением 20 млн. человек может подвергаться землетрясениям силой 7 баллов и выше. На сейсмоопасных территориях находится большое количество критически важных объектов и жилых зданий, которые имеют дефицит сейсмостойкости в 2-3 балла, что в случае сильного землетрясения может привести к их серьезным разрушениям.

В настоящее время в Российской Федерации функционируют свыше 2,5 тыс. химически опасных объектов, более 1,5 тыс. радиационно-опасных объектов, 8 тыс. пожаро- и взрывоопасных объектов, более 30 тыс. гидротехнических сооружений и других объектов. Большая часть этих объектов представляет не только экономическую, оборонную и социальную значимость для страны, но и потенциальную опасность для здоровья и жизни населения, а также окружающей природной среды. В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на этих объектах проживают свыше 90 млн. жителей страны.

Статистика пожаров в Российской Федерации за последние 5 лет позволяет констатировать, что количество пожаров сохраняется на уровне около 250 тысяч в год. Вместе с тем продолжает увеличиваться число крупных пожаров в жилом секторе и на объектах экономики.

Социальную напряженность в обществе вызывают чрезвычайные ситуации, инициируемые авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и динамики их изменений свидетельствует, что стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями, пожарами, а также техногенные аварии являются основными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для безопасности граждан, экономики страны и, как следствие, для устойчивого развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

Повышение уровня безопасности транспортной системы позволит повысить безопасность движения, полетов и судоходства, обеспечить эффективную работу аварийно-спасательных служб, подразделений гражданской обороны, специальных служб, достичь безопасного уровня функционирования инфраструктурных объектов транспорта, повысить уровень соответствия транспортной системы задачам обеспечения военной безопасности страны и тем самым создать необходимые условия для соответствующего уровня общенациональной безопасности и снижения террористических рисков.

Деятельность специализированных аварийно-спасательных служб во взаимодействии с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий будет осуществляться на уровне международных и национальных требований.

Будет повышен уровень защищенности транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства, обеспечен более высокий уровень безопасности перевозок грузов, требующих особых условий.

Осуществление мер по обеспечению военной безопасности Российской Федерации для своевременного удовлетворения потребностей военной организации государства в транспортных услугах позволит достичь необходимого уровня мобилизационной готовности транспорта общего пользования (в том числе объектов двойного назначения), запасов государственного и мобилизационного резервов, подготовки комплекса мероприятий по техническому прикрытию и восстановлению всех видов транспортных коммуникаций, подготовке и техническому обслуживанию всех видов транспортных средств.

Помимо средств и мероприятий прямого обеспечения безопасности на транспорте огромное значение в достижении данной цели играет развитие средств и эффективных систем надзора в сфере транспорта. Без их совершенствования управление в сфере обеспечения безопасности транспортной системы будет лишено эффективной обратной связи.

Важную роль в достижении высокого уровня безопасности должно сыграть также обеспечение потребности транспортного комплекса в специалистах с высоким уровнем профессиональной подготовки, отвечающих требованиям безопасности и устойчивости транспортной системы.

Анализ внешних природных воздействий, которые возможны на рассматриваемой территории, показывает, что наибольшую потенциальную опасность могут представлять следующие явления: сейсмическое сотрясение грунта, вызванное землетрясениями; вулканическая деятельность; воздействие волн цунами.

В настоящее время на Камчатке насчитывается 33 действующих вулкана. Потухших вулканов на Камчатке - более 130. Вулканы сосредоточены в трех основных группах: Ключевской, Кроноцкой и Авачинской. Ближайшие к Вилючинску - вулканы Авачинской группы. Данная группа вулканов состоит из Авачинской, Корякской, Козельской, Вилючинской и ряда других сопок.

Наибольшую опасность для Вилючинского городского округа представляют действующие вулканы Авачинский и Корякский, находящиеся на примерно равном расстоянии от проектируемой территории. Высоты вулканов – 2741 м и 3458 м соответственно. Ближайший к Вилючинску - Авачинский вулкан (расстояние от его вершины до района Рыбачий - 42 км, до района Приморский - 45 км) относится к вулканам смешанной категории, характеризующейся выбросами как лавы, так и твердых и газообразных продуктов. Лава вулкана вязкая, быстро застывающая при соприкосновении с атмосферой. Среди выбросов имеются лавовые глыбы, бомбы, песок и пепел, потоки лавы, как правило, небольшие. В газовых тучах содержится большая примесь вулканического пепла и распыленных обломков пород.

Согласно оценочным данным о потенциальной опасности Авачинского вулкана для прилегающих к нему территорий, выделяются области территорий, отличающиеся по степени вулканического риска. Всего выделено 4 зоны: повышенной опасности (зона А), умеренной опасности (зона Б), пониженной опасности (зона В) и область наименьшей опасности (зона Г).

Анализ указанных данных показывает, что город Вилючинск находится в области наименьшей опасности (зона Г). Данная зона характеризуется отсутствием угрозы лавовых потоков, «палящих туч» и лахаров (грязекаменных потоков). Актуальной, в основном, остается опасность выпадения пепла («пеплопада») при извержении, приводящее к увеличению нагрузок на поверхности конструкций зданий и сооружений, загрязнению территорий. При засыпании поверхности земли мощным слоем пепла наблюдается гибель всей растительности, возобновление которой происходит через много лет.

Побережье Камчатки подвержено воздействию волн цунами. В настоящее время фактические данные о волнах цунами в открытом океане и на подходах к бухтам отсутствуют. Всю информацию о характеристиках цунами составляют сейсмологические данные, позволяющие определить местоположение цунамигенного землетрясения, и исторические данные о проявлении цунами на побережье (высота и период волн на берегу).

Цунами подходят к побережью как из удаленных районов океана, так и (в 76 % случаев) из ближней цунамигенной зоны, которая расположена в 100- 150 км от берега на западном склоне Курило-Камчатского желоба. Для Авачинской губы волноопасными являются местоположения очагов, расположенные напротив Авачинского залива.

Длительное время регулярной регистрации цунами не производилось. Систематический учет ранее известных и вновь возникающих цунами начали проводить только после катастрофического цунами 5 ноября 1952 года. Очаг землетрясения, вызвавшего цунами, находился в южной части побережья Камчатки. Параметры землетрясения были следующими: магнитуда 8,5; глубина эпицентра 3,5 км; размеры очага 500км х 170км. Высота волн в средней части входного участка Авачинской губы составляла 4–5 м. В бухте Крашенинникова, по визуальным наблюдениям, высота цунами не превышала 2,5-3,0 м. Период волн предположительно был равен 10-15 мин.

Из 25 исторически известных случаев появления цунами у берегов Камчатки все они наблюдались на её тихоокеанском побережье.

Из южной части Курило-Камчатского желоба волны достигают побережья Камчатки через 1,8 часа после землетрясения, из залива Аляска – через 5,7 часа, от побережья Чили – через 20 часов. По материалам наблюдений, минимальное время подхода цунами из ближайшей цунамигенной зоны к тихоокеанскому побережью Камчатки составляет от 9 до 42 минут.

Дважды высота цунами на побережье Камчатки (по историческим сведениям) достигала 30 м. За период с 1952 года в этом регионе цунами с высотой более 5 метров отмечалось 6 раз, трижды высота волны у берега достигала величины 15 м.

В среднем сильное цунами с высотой подъема уровня воды более 1 м появляется 1 раз в десятилетие. На основании обобщения исторических сведений для Дальневосточного побережья России установлены значения средних промежутков времени между цунами различной интенсивности. При цунами максимальной интенсивности (4 степень) с периодом повторяемости 1 раз в 100-200 лет расчетная высота подъема воды у побережья составляет от 8 до 16 м.

Расчетная высота волн цунами для района Авачинской губы с периодом повторяемости 1 раз в 100 лет составляет 2,3 м.

По данным расчетов, выполненных НПСФ «ОСТ-СЕЙСМ», высота волн цунами на входе в бухту Крашенинникова (учитывая ее защищенность) повторяемостью 1 раз в 10 000 лет (при максимальной, из принятых в расчете, высоте волн цунами на входе в Авачинскую губу, равной 20 м) может составить 8,6 м, с высотой заплеска цунами на берег 5,0 м.

Вилючинский городской округ расположен в северо-восточной части Курило-Камчатской Складчатой зоны. Вся эта зона – один из наиболее активных в сейсмотектоническом отношении районов земного шара, для которой характерны интенсивные колебательные тектонические движения земной коры. Юго-восточная часть Камчатского полуострова входит в зону активного Тихоокеанского сейсмического пояса; основной опасностью на этой территории являются землетрясения. За последние десятилетия здесь произошли разрушительные землетрясения в 1952, 1959, 1971 годах и дважды - в 1993 году.

Еще в 1985 году Институтом вулканологии был дан официальный прогноз сильного землетрясения на территории Камчатской области в ближайшие годы. На период 2008-2017 гг. в районе городов Петропавловск-Камчатский, Вилючинск и Елизово, в которых проживает около 300 тыс. человек, землетрясение с интенсивностью 8 баллов и более ожидается с вероятностью около 50 %.

В связи с тем, что действовавшими до 1969 года строительными нормами сейсмическая опасность на Камчатке недооценивалась, основная часть старой застройки в городе Вилючинске, как и в других городах и поселках на юго-востоке края, имеет недостаточную сейсмостойкость. Несмотря на сравнительно небольшой объем нового строительства, нельзя гарантировать безопасность людей даже в новых зданиях, которые построены по ныне действующим нормам строительства в сейсмических районах (СНиП II-7-81, редакция 2000 г.). Эти нормы созданы еще в 1981 году с усредненным подходом для всего СССР и не учитывают особенности сейсмического воздействия на Камчатке (по величине максимально возможных ускорений, спектральным характеристикам, большой продолжительности воздействия и другим параметрам).

Кроме того, Камчатский край удален от других экономических районов Дальнего Востока, что создает дополнительные транспортные проблемы при оказании ему помощи в ликвидации последствий таких чрезвычайных ситуаций, как землетрясения. В связи с вышеперечисленным, в Вилючинске планомерно осуществляются мероприятия по сейсмоусилению существующей застройки, в первую очередь – учреждений образования.

По картам ОСР-97, проектируемая территория расположена в зоне с интенсивностью сейсмических воздействий 9 баллов для грунтов 1 категории и 10 баллов для средних грунтовых условий.

Исходя из вышеизложенного, вопрос об интенсивности сейсмических воздействий должен решаться на основе современных инженерных изысканий и соответствующих обоснований с учетом следующих основных факторов:

- исходной сейсмичности;

- макросейсмических данных;

- инженерно-геологических данных;

- данных о слабых землетрясениях;

- скорости распространения продольных волн;

- скорости распространения поперечных волн;

- короткопериодных микросейсм;

- максимальной амплитуды и соответствующего ей периода при ударе.

В «Инженерно-геологическом обосновании генерального плана Вилючинского городского округа», разработанном АНО НИЦ «ГЕОРИСК» (Москва, 2009 г.) под руководством доктора геолого-минералогических наук, профессора Г.Л. Коффа, выполнено сейсмомикрорайонирование территории округа. Результаты данной работы показывают, что большинство как застроенных, так и планируемых к освоению территорий Вилючинска относится к площадкам с сейсмичностью 8-9 баллов для условий возведения объектов массового строительства. Площадки с сейсмичностью 10 баллов располагаются, в основном, лишь на прибрежных территориях, характеризующихся по составу грунтов валунно-галечно-гравийными отложениями, песками, суглинками и т.п. небольшой мощности.

Предложения по инженерной защите населения

При проектировании и строительстве в вопросах инженерной защиты населения необходимо решать следующие задачи:

- строительство средств коллективной защиты от современных средств поражения (защитные сооружения ГО);

- инженерно-технические мероприятия, обеспечивающие снижение возможных сильных разрушений и повреждений зданий и сооружений при землетрясениях;

- создание систем улиц и дорог, обеспечивающих удобство, быстроту и маневренность передвижения в пунктах сбора людей (пункты сбора как внутри города, так и при обходе);

- осуществление градостроительных и инженерно-технических мероприятий, обеспечивающих снижение пожарной опасности, возможных разрушений и повреждений, увеличение надежности работы коммунально-энергетических сетей.

Обеспечение своевременной зимней уборки городских улиц в условиях северной климатической зоны

Города северной климатической зоны подразделяются на города со снегопадами малой интенсивности (Якутская и Бурятская АССР, Красноярский край, Амурская, Читинская, Иркутская, Кемеровская, Томская и Омская области) и со снегопадами значительной интенсивности, а также с метелями и переносами снега (Коми АССР, Салехард, Норильск, Игарка, Магаданская, Камчатская и Сахалинская области).

В городах северной климатической зоны со значительными снегопадами, метелями и переносами снега технология зимней уборки улиц обусловлена интенсивностью снегопада и переноса снега.

Технология и организация зимней уборки должна быть построена таким образом, чтобы обеспечить условия безопасности движения и в наибольшей степени облегчить уборку снега.

Это достигается поддержанием поверхности дорог в ровном и обтекаемом для снеговетрового потока состоянии и принятием мер, обеспечивающих уменьшение заноса дороги снегом.

Плужные снегоочистители и автогрейдеры размещают в пунктах, максимально приближенных к обслуживаемому участку.

Машины (роторные снегоочистители, бульдозеры и др.), необходимые для уборки снега в период тяжелых метеорологических условий, следует располагать непосредственно на базах.

Для успешного проведения работ по зимнему содержанию дорог, особенно в период тяжелых метеорологических условий, важное значение имеет хорошо организованная радиосвязь диспетчерских с водителями машин, работающих на линии. Радиосвязь позволяет иметь постоянную информацию о состоянии проезжей части дорог, исправности машин. С помощью радиосвязи водители получают указания о необходимости проведения снегоочистительных операций на отдельных участках.

Для своевременного начала снегоочистительных работ предприятия по уборке снега должны иметь систематическую информацию с краткосрочным прогнозом погоды по данным гидрометеослужбы.

При снегоочистке и борьбе со снежно-ледяными образованиями в городах северной климатической зоны в качестве реагента применяют чешуированный хлористый кальций или реагент ХКФ.

В условиях сильных метелей, переносов снега и снегопадов значительной интенсивности (свыше 3 - 5 мм/ч) дорожные покрытия необходимо убирать следующим образом. Дорогу по всей ширине следует посыпать с помощью распределителей чешуированным хлористым кальцием или специальным реагентом (ХКФ) при норме 60 - 80 г/кв. м.

Для очистки дорожных покрытий необходимо использовать плужно-щеточные снегоочистители.

Периодичность повторного прохода плужно-щеточных снегоочистителей по одному и тому же участку определяют в зависимости от интенсивности накопления снега на дороге.

После проходов плужно-щеточных снегоочистителей при продолжающемся снегопаде и переносе снега образованные валы снега формируют в один основной вал. Для выполнения этой операции следует применять роторные снегоочистители, снабженные направляющим желобом.

Расположение общего вала снега выбирают в зависимости от интенсивности снегопереноса, господствующего направления ветра, ожидаемой продолжительности метели и ширины проезжей части улицы.

Снежные заносы следует расчищать комплектом снегоочистительных машин. Снежные заносы небольшой толщины (0,2 - 0,3 м) расчищают плужно-щеточными снегоочистителями, работающими в комплекте с роторным снегоочистителем, который, следуя за колонной плужно-щеточных снегоочистителей, удаляет создаваемые ими снежные валы. Автогрейдерами расчищают снежные заносы высотой до 0,5 - 0,6 м. Работы выполняются совместно с роторными снегоочистителями.

Расчищая дорогу при сильном боковом ветре, нецелесообразно отбрасывать снег против ветра, так как снег сдувается обратно на дорогу. В этих случаях снег перемещают в направлении, совпадающем с направлением ветра.

При затяжных метелях возможно для укладки общего вала использовать часть тротуаров вдоль бордюрного камня. В этом случае между валом снега и стенами близлежащих зданий должна быть свободная для прохода пешеходов полоса шириной не менее 1,5 - 2 м.

Для удаления снежных валов, образуемых на перекрестках и остановках городского транспорта, используют бульдозеры или совки-разгребатели.

Противообвальные мероприятия

Основными обвально и оползне образующими факторами являются: изменение физико-механических свойств пород в результате выветривания, современные сейсмогравитационные процессы, деятельность подземных и поверхностных вод, хозяйственная деятельность человека.

Укрепление обвально-осыпных участков предлагается путем срезки и террасирования наиболее крутых склонов, укрепления нижней части склонов подпорными стенками, верхней части склона - плитами, экранами, камне улавливающими сетками, ограждения обвальных участков системой нагорных каналов.

Обеспечение эвакуации населения

Инженерное обеспечение эвакуационных мероприятий проводится силами гражданской обороны, а некоторые специальные задачи выполняются придаваемыми подразделениями войск гражданской обороны, инженерных и химических войск и подразделений РХБЗ, привлекаемых для инженерного обеспечения эвакуационных мероприятий. В их состав входят:

- группы инженерной разведки;

- команды по ремонту и восстановлению дорог и мостов;

- сводные отряды механизации работ ГО.

Целью инженерного обеспечения эвакуации является создание необходимых условий для эвакуации населения из зон техногенных аварий и стихийных бедствий путем обустройства объектов инженерной инфраструктуры в местах сбора эваконаселения, на маршрутах эвакуации и в районах размещения. Для обеспечения инженерных мероприятий при эвакуации населения в условиях завалов необходимо определять характер, плотность застройки, ширину улиц, средние расстояния между зданиями вдоль проезжей части.

Для обеспечения устойчивого развития Территории предусмотрены мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Перечень мероприятий приведен в таблице 16.

Таблица 16

Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование мероприятия | Единицы измерения | Показатели | № участка, строения на плане, адресный ориентир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объектов ГО и ЧС |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (строительство защитного сооружения гражданской обороны 1х3000 мест | места | 3000 | - |
| 2 | Увеличение мощности существующего пожарного депо, находящегося в микрорайоне Центральный г. Вилючинска | - | - | - |

К первоочередным мероприятиям относится увеличение мощности существующего пожарного депо, находящегося в микрорайоне Центральный 
г. Вилючинска, расположенного вне границ Территории.

Защитные сооружения возможно разместить в подвальных, цокольных и первых этажах зданий и сооружений.

Защитные сооружения, размещаемые в подвальных, цокольных и первых этажах и в отдельно стоящих сооружениях, следует использовать в мирное время под:

- санитарно-бытовые помещения (гардеробные домашней и уличной одежды с душевыми и умывальными);

- помещения культурного обслуживания и учебных занятий;

- производственные помещения, отнесенные по пожарной опасности к категориям Г и Д, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не требующие естественного освещения;

- технологические, транспортные и пешеходные тоннели;

- помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад;

- гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и автомобилей;

- складские помещения для хранения несгораемых материалов, а также для сгораемых материалов и несгораемых материалов в сгораемой таре при наличии автоматической системы пожаротушения;

- помещения торговли и общественного питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, закусочные);

- спортивные помещения (стрелковые тиры и залы для спортивных занятий);

- помещения бытового обслуживания населения;

вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений (кроме бальнеологических).

- ИНЫЕ ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

  - Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории.

Таблица 17

Основные технико-экономические показатели Территории

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок | В % |  |  | На 1 человека, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | площадь проектируемой Территории - всего | га | 16,8 | 100 |  |  | 56 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |  |  |
|  | среднеэтажные многоквартирные жилые дома | га | 4,8 | 28,57 |  |  | 16 |
|  | зеленые насаждения общего пользования | га | 0,8 | 4,76 |  |  | 2,7 |
|  | общеобразовательная школа | га | 2,1 | 12,50 |  |  | 7 |
|  | учреждения дополнительного образования | га | 0,8 | 4,76 |  |  | 2,7 |
|  | объекты смешанного общественно-делового назначения | га | 1,3 | 7,74 |  |  | 4,3 |
|  | объекты жилищно-коммунального назначения | га | 1,0 | 5,95 |  |  | 3,3 |
|  | улицы, дороги, проезды | га | 6,0 | 35,72 |  | 29 |  |
| 2. | Население |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | численность населения | чел. | 3000 | - |  |  |  |
| 2.2 | плотность населения района | чел./га | 187,5 | - |  | - |  |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | общая площади квартир | кв м | 65850 |  | 22 |  |  |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | протяженность улично-дорожной сети - всего | км | 2,54 | - |  | - |  |
| 5. | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность инженерных сетей – в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | канализация ливневая | км | 2,5 |  |  |  |  |
|  | канализация | км | 2,3 |  |  |  |  |
|  | водопровод | км | 2,9 |  |  |  |  |
|  | кабельные линии электропередачи | км | 1,3 |  |  |  |  |

  - Оценка воздействия территории при реализации запланированных мероприятий на окружающую среду

Воздействие на атмосферу

Основные объекты строительства не являются источниками загрязнения атмосферного воздуха и не входят в перечень предприятий и объектов, классифицированных в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Установление СЗЗ для них необходимо только временное на период проведения земляных и строительно-монтажных работ. В установлении постоянных СЗЗ нуждаются вспомогательные объекты: стоянки автомобилей и пр. Данные объекты рассредоточены по территории и не образуют единой промышленной зоны. Загрязнение атмосферного воздуха в рассматриваемом районе источниками шума, вибрации, ультразвука, инфразвука, радиации отсутствуют. Источников химических выбросов в атмосферу, кроме существующей автомойки также нет. Для данного объекта устанавливается Класс V с санитарно-защитной зоной 50 метров.

Принятые планировочные решения отвечают требованиям ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ, СанПин 2.1.6.575-96, СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96, ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

Данные необходимо уточнить при архитектурно-строительном проектировании.

Воздействие на геологическую среду

Геологические и инженерно-геологические процессы, отрицательно влияющие на условия строительства и эксплуатации зданий, на момент проведения изысканий отсутствуют.

Таким образом, геологические и инженерно-геологические условия местности условно благоприятны для намеченного строительства, а воздействие на геологическую среду определяется как минимальное и практически не значимое. Необходимо учитывать потенциальную повышенную геодинамическую активность района.

Геоморфологические условия воздействия на рельеф

В ходе строительства расширение ареала техногенно-антропогенного рельефа не произойдет. Значимых экзо- и эндогенных процессов заслуживающих внимания нет.

Воздействие на макро- и мезорельеф исключается. Рекультивационные работы по окончанию строительства устранят негативное влияние на микрорельеф местности (ГОСТ 17.5.3.05-84; ГОСТ 17.5,3.04-83; ГОСТ 17,5.1.03-86; ГОСТ 17.5.1.01-83; ГОСТ 26640-85).

Геоморфологические условия для строительства условно благоприятные.

Гидрогеологические условия, воздействие на поверхностные воды.

При проектировании рекомендуется предусмотреть водозащитные мероприятия для защиты сооружений от воздействия подземных и поверхностных вод, согласно СНиП 2.02.01-83*, п.п 2.22.

Намеченное строительство не затрагивает поверхностных водоисточников, официальных зон морской рекреации. Проектные решения исключают негативное воздействие на поверхностные воды.

Почвенные условия, воздействие на почвенный покров

Влияние антропогенного фактора на состояние почв и почвенного покрова в пределах исследуемого района фиксируется локально и последствия этого воздействия проявляются в разной степени и в разном направлении.

Нарушение почвенно-растительного покрова будет способствовать активному развитию эрозионных процессов, что может привести к деградации почвенного покрова вплоть до образования каменистых осыпей. При выполнении строительных работ необходимо строгое соблюдение противоэрозионных мероприятий.

Сами объекты предполагаемой застройки в ходе эксплуатации негативного воздействия на местный почвенный покров оказывать не будут, т.к. предусмотрены необходимые мероприятия по утилизации твердых бытовых отходов, жидких бытовых отходов, и сбору и очищению ливневых вод.

По окончанию строительных работ обязательные рекультивационные работы полностью устранят почвонарушения.

Таким образом, почвенные условия благоприятны для строительства и какие-либо значимые ограничения отсутствуют.

Растительные условия, воздействие на растительный покров

В целом лесной массив в процессе строительства сохраняется. Строительство объектов на рассматриваемой территории не противоречит положениям «Лесного кодекса РФ» (от 04.12.2006 № 200-Ф3) и подзаконных к нему актов: «Градостроительного кодекса РФ», ГОСТ 17.5.3.01-78, ГОСТ 17.6.1.01-83, ГОСТ 17.6.3.01-78, «Инструкция о порядке отнесения лесов к категориям защитности» (Госкомитет СССР по лесному хозяйству № 157 от 24.09.1979), «Положение о порядке рассмотрения ходатайств об отнесении лесного фонда к группам лесов и категориям защитности» (Фед. Служба лесного хозяйства РФ.М., 1994), «Основные положения по выделению особо защитных участков леса» (Фед. Служба лесного хозяйства РФ 30.12.1993 
№ 348).

Воздействие на животный мир.

Редкие виды терриофауны, орнитофауны, земноводных и рептилий в данном районе не обнаружены. Территория не входит в охотхозяйства.

Специальные мероприятия по охране фауны минимальны. Таким образом, с точки зрения охраны местного животного мира, принципиальные ограничения на строительство отсутствуют. Требования ФЗ «О животном мире» (от 24.04.1995 № 52-ФЗ) и подзаконных актов к нему в данном случае соблюдается.

Экологическое состояние Территории

По данным ГУ «Камчатское УГМС», в городе Вилючинске гидрометеорологические наблюдения не ведутся. Ближайшая метеостанция расположена в Петропавловске-Камчатском, данные которой с достаточной достоверностью распространяются по Вилючинскому городскому округу.

По данным ТО Управления «Роспотребнадзора по Камчатскому краю в городе Вилючинске», лабораторный анализ качества атмосферного воздуха на территории Вилючинского городского округа не проводится.

В городе Вилючинске основными стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: котельные на жидком и твердом топливе, плавсредства (в т.ч. специального назначения), автотранспорт, объекты Министерства обороны, МУП «РЕМЖИЛСЕРВИС», ООО «РПЗ «Сокра», ОМИС-492, МУП «АВТОДОР», МУП «ГТВС», а также объекты, использующие бойлеры и т.п. Основными загрязняющими веществами являются оксиды азота, оксид серы, оксид углерода, оксид углерода, бенз(а)пирен, мазутная зола (в пересчете на ванадий). Учтенных стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха, стоящих на контроле – 11.

Объемы выбросов загрязняющих веществ по Вилючинскому городскому округу за 2006, 2007 гг. представлены в таблице № 18 (согласно сведениям Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Камчатскому Краю (Камчатстат)).

Таблица № 18

Объемы валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по Вилючинскому городскому округу за 2006, 2007 гг.

| Загрязняющее вещество | Объемы валовых выбросов загрязняющих веществ, тыс. тонн |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 |
| диоксид серы | 0,904 | 0,863 |
| оксид углерода | 0,346 | 0,314 |
| оксид азота (в пересчете на NO2) | 0,117 | 0,110 |
| углеводороды (без летучих органических соединений) | 0,003 | 0,004 |
| летучие органические соединения (ЛОС), тонн | 0,872 | 0,393 |
| прочие газообразные и жидкие | 0,017 | 0,020 |
| всего выбросов в атмосферу | 1,577 | 1,488 |
| в том числе: твердые | 0,190 | 0,177 |
| жидкие и газообразные | 1,387 | 1,311 |

По данным ТО Управления «Роспотребнадзора по Камчатскому краю в городе Вилючинске», производственный контроль качества атмосферного воздуха не проводится ни одним предприятием.

Поверхностные водные объекты, расположенные в границах городского округа, относятся к бассейну Тихого океана. Гидрографическая сеть проектируемой территории представлена оз. Ближнее, оз. Дальнее, оз. Большой Вилюй, оз. Малый Вилюй, оз. Мелкое, оз. Чашечка, р. Паратунка с притоками, р. Быстрая, р. Большой Вилюй и др.

Вилючинский городской округ расположен по берегам бухты Крашенинникова (бух. Сельдевая, бух. Ягодная, бух. Горбушечья, бух. Богатыревка) Авачинской губы Авачинского залива.

ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» осуществлялся лабораторный контроль по санитарно-химическим, паразитологическим, микробиологическим и радиологическим показателям в бухтах Крашенинникова, Сельдевой, Ягодной и в озерах Дальнее, Ближнее, Чашечка.

В бухту Крашенинникова через глубоководные выпуски осуществляется сброс неочищенных стоков хозяйственно-бытовой канализации жилых районов Приморский и Рыбачий, производственных канализаций ряда промышленных предприятий, ввиду отсутствия канализационных очистных сооружений.

Качество воды открытых водоёмов города Вилючинска за 2003-2007 гг. представлено в таблице № 19.

Таблица № 19

|  | Санитарно-химические показатели |  | Микробиологические показатели |  | Паразитологические показатели |  | Радиологические показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Моря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2003 | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - |
| 2004 | 5 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - |
| 2005 | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - |
| 2006 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - |
| 2007 | 6 | - | 6 | - | 3 | - | 6 | - |
| Озера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2003 | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - |
| 2004 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - |
| 2005 | 6 | - | 6 | - | 2 | - | 4 | - |
| 2006 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - |
| 2007 | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 3 | - |

Согласно данным социально-гигиенического мониторинга (СГМ), проводимого госсанэпидслужбой, состояние поверхностных вод открытых водоемов города Вилючинска и прибрежных океанических вод - удовлетворительное, все пробы по санитарно-химическим, паразитологическим, микробиологическим и радиологическим показателям соответствуют санитарным требованиям. Неудовлетворительных результатов проб воды не отмечалось.

Лабораторией МУП «Гортепловодоснабжение» в 2007 году проводились исследования сточных вод согласно «Схемы проведения лабораторного контроля за работой глубоководных выпусков КНС-1, КНС-2 в жилом районе Приморский и глубоководного выпуска в жилом районе Рыбачий». Этой же лабораторией исследовались сточные воды предприятий, расположенных на территории города, которые могут вносить значительный вклад в загрязнение прибрежных вод сточными водами, (ООО РПЗ «Сокра», МУП «Автодор», ООО «Вилючинская верфь», ГУ «Вилючинская КЭЧ», в/ч 26942,000 «ДальРао», ФГУП «256 УНР» и др.), и тех, с которыми МУП «ГТВС» заключены договора на проведение лабораторных исследований. Нормативы предельно допустимых сбросов, поступающих в водные объекты со сточными водами, утверждены Камчатским Управлением Ростехнадзора. Исследуется морская вода из бухты в районе сброса сточных вод с канализационно-насосных станций. Всего за 2007 год для исследования химических показателей отобрано 289 проб, из них:

- Стоки (по КНС-1, КНС-2, глубоководному выпуску) - 112 проб, все с превышением ПДК;

- Стоки предприятий - 78 проб, все с превышением ПДК.

Превышение ПДК в пробах наблюдалось по следующим показателям: сухому остатку, взвешенным веществам, азоту аммонийному, азоту нитратному, азоту нитритному, сульфатам, железу, фосфатам, хлоридам, БПКпол, АПАВ.

Исследования проб сточной воды с целью определения микробиологических, паразитологических показателей проводились 1 раз в квартал по следующим показателям: возбудители кишечных инфекций, яйца глистов, коли-фаги, ОКБ, ТКБ. Всего за год отобрано 12 проб, все пробы удовлетворительные.

По данным ТО Управления «Роспотребнадзора по Камчатскому краю в городе Вилючинске», источниками водоснабжения всех водопроводов являются артезианские скважины. В 2008 году количество источников водоснабжения составляло 23. Размер санитарно-защитных зон скважин предусмотрен в соответствии с нормативными требованиями - 50 метров. Размер СЗЗ скважины № 12 (водопровод «Приморский»), которая расположена в жилом районе, и двух скважин на территории воинской части, не выдержаны. У остальных скважин СЗЗ выдержаны. Зоны строго режима - не огорожены или с нарушенным ограждением. Проекты санитарно-защитных зон имеются, утверждены в установленном порядке. Зона 2 пояса санитарной охраны источников водоснабжения водопровода «Приморский» находится в жилой застройке и требует соблюдения требований в соответствии с СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

По данным Управления Росприроднадзора по Камчатскому краю, часть территории III округа санитарной охраны курорта федерального значения Паратунка входит в границы Вилючинского городского округа. В 1993 г. постановлением Совмина РФ от 30.04.1993 г. № 424 были установлены границы и режим округов санитарной охраны курорта «Паратунка».

Питьевой водой население и предприятия города обеспечивают два водопровода МУП "Гортепловодоснабжение" (далее «ГТВС»): водопровод «Приморский» и водопровод «2-ой Сельдевый». Ведомственные водопроводы ООО РПЗ "Сокра"; ведомственный водопровод ОАО «СРВЦ» обеспечивают производственную и хозяйственную деятельность этих предприятий. За водопроводом ОАО «СРВЦ» не осуществляется государственный санитарный надзор, информация по нему отсутствует.

В рамках проведения социально-гигиенического мониторинга, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074 - 01 «Питьевая вода...» и рабочими программами производственного контроля в питьевой воде определялись: микробиологические показатели (ТТКБ, ОКБ, ОМЧ, паразитологические показатели), обобщенные показатели и неорганические вещества в соответствии с таблицей 2 СанПиН 2.1.4.1074-01, органолептические показатели в соответствии с таблицей № 4 СанПиН 2.1.4.1074-01, радиологические показатели в соответствии с таблицей № 5 СанПиН 2.1.4.1074-01. Удельный вес неудовлетворительных проб воды по санитарно-химическим показателям, микробиологическим показателям, радиологическим показателям в Вилючинске в 2003-2007 гг. представлен в таблице № 6. Удельный вес неудовлетворительных проб воды коммунальных водопроводах и разводящих сетях города Вилючинска за 2003-2007 гг. представлен в таблице № 19.

Таблица № 19

Удельный вес неудовлетворительных проб воды в Вилючинске 
в 2003-2007 гг., %

|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Санитарно-химические показатели | 5,3 | 44,3 | 0 | 2,5 | 0,9 |
| Микробиологические показатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,6 |
| Радиологические показатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица № 20

Удельный вес неудовлетворительных проб воды в коммунальных водопроводах и разводящих сетях в Вилючинске за 2003-2007 гг., %

| Годы | Коммунальные водопроводы (водопроводы) |  | Разводящая сеть |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 0% | 4,5 | 0,5 | 4,7 |
| 2004 | 1,7% | 5,0 | 1,8 | 5,3 |
| 2005 | 2,4% | 1,7 | 2,6 | 1,9 |
| 2006 | 3,4% | 1,9 | 3,4 | 1,9 |
| 2007 | 1,1% | 2,3 | 1,2 | 2,0 |
| 2006 Край | 2,79% | 3,83 | 4,18 | 3,94 |
| 2005 Россия | 17,45% | 6,69 | 17,71 | 6,91 |

В 2007 году, по сравнению с 2006 годом, отмечается незначительный рост неудовлетворительных проб воды из разводящей сети по микробиологическим показателям до 2,0 % с 1,9%; по коммунальным водопроводам по микробиологическим показателям также отмечен рост неудовлетворительных проб воды на 0,4% по сравнению с 2006 годом (в 2007 году - 2,3%, в 2006 году - 1,9).

В 2007 году, по сравнению с 2006 годом, по коммунальным водопроводам по санитарно-химическим показателям отмечается снижение количества неудовлетворительных проб воды до 1,1% с 3,4%; в разводящей сети удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, снизился до 1,1% с 3,4%.

В 2007 году значительный рост по микробиологическим показателям, как в водопроводах, так и разводящей сети происходил за счёт термотолерантных и общих колиформных бактерий.

В основном, загрязнение воды в микрорайоне Рыбачий происходило после аварийных ситуаций на сетях водопровода и неправильной тактикой проведения дезинфекции сетей: сначала вода подавалась потребителям, после получения неудовлетворительных результатов проводилась дезинфекция.

Почвенный покров проектируемой территории, в результате ведения хозяйственной деятельности, подвергается антропогенному и техногенному воздействию разной степени интенсивности, что ведет к изменению химического состава и физических свойств естественных почв, в том числе к образованию техногенно-нарушенных территорий.

Изменение химического состава почв происходит за счет проникновения загрязняющих веществ в почвенные горизонты. Загрязняющие вещества (тяжелые металлы - свинец, марганец, цинк, бенз(а)пирен, углеводороды и др.) поступают в почву опосредовано, через загрязнение воздушного бассейна. Основными источниками загрязнения почв городских территорий тяжелыми металлами и углеводородами служат промпредприятия, котельные и автомобильный транспорт.

Непосредственное загрязнение почв вследствие разлива нефтепродуктов происходит вдоль транспортных магистралей от автотранспорта, на территории промпредприятий, нефтехранилищах, автостоянках и других объектах автосервиса.

По данным ТО Управления «Роспотребнадзора по Камчатскому краю в городе Вилючинске», исследованию подвергалась почва с детских игровых площадок детских дошкольных учреждений, в местах выращивания растениеводческой продукции, в зоне влияния промышленных предприятий (в основном – предприятий МО).

Почва исследовалась на содержание тяжёлых металлов (свинец, ртуть, цинк, кадмий, медь, ГХЦГ, ДДТ и метаболиты), гельминтов, на наличие микробиологических и радиологических загрязнений (таблица № 21).

Таблица № 21

Исследования почвы территории Вилючинска за 2003-2007 гг

|  | Число проб, исследованных на микробиологические показатели |  |  |  |  | Число проб, исследованных на санитарно-химические показатели |  |  |  |  | Число проб, исследованных на гельминтозы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| всего: | 19 | 21 | 42 | 24 | 30 | 19 | 23 | 22 | 20 | 30 | 20 | 23 | 24 | 34 | 30 |
| - почва в местах выращивания растениеводческой продукции | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 2 | 2 |
| -почва в зоне влияния пром. предприятий | 1 |  | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| -почва в селитебной зоне всего: | 15 | 18 | 31 | 22 | 28 | 15 | 20 | 22 | 18 | 28 | 16 | 20 | 24 | 27 | 28 |
| в т.ч. на территории детских учреждений (площадок) | 15 | 18 | 23 | 22 | 28 | 15 | 18 | 19 | 18 | 28 | 16 | 18 | 21 | 27 | 27 |
| - прочие | 1 | - | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |

Превышения допустимых санитарно-гигиенических норм по исследуемым показателям за последние пять лет не было. В 2007 году получены неудовлетворительные результаты паразитологического исследования почвы: из 30 проб 1 проба не соответствует требованиям, что составляет 3,3% от числа соответствующих санитарным требованиям проб.

Ранжирование территории по степени суммарного загрязнения почв веществами 1 и 2 классов опасности не проведено вследствие отсутствия превышения показателей и отсутствия таких загрязнителей, как пестициды.

В результате ведения хозяйственной деятельности происходит образование нарушенных территорий. К нарушенным территориям относятся места выработок полезных ископаемых открытым способом (карьеры) и несанкционированные свалки твердых бытовых отходов (ТБО). Общая площадь нарушенных территорий составляет 273 669 м2.

Перечень карьеров на территории Вилючинского городского округа (отработанных и неотработанных) и их площади представлены в таблице № 22.

Таблица № 22

| п/п | Наименование объекта | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | отработанный карьер песчано-гравийной смеси (ПГС) | 24331 |
| 2 | отработанный карьер ПГС | 42929 |
| 3 | карьер по добыче вулканических шлаков (месторождение «Гора Шлаковая») | 33222 |
| 4 | карьер по добыче строительного камня (базальтов) (месторождение «Приморское») | 68045 |
| 5 | карьер ПГС (месторождение «Озеро Ближнее») | 50306 |
| 6 | отработанный карьер по добыче строительного камня | 8279 |
| 7 | отработанный карьер по добыче строительного камня | 12920 |
| 8 | отработанный карьер по добыче строительного камня | 26974 |
| Итого |  | - 6 |

Несанкционированная свалка на территории Вилючинского городского округа расположена у автодороги на Вилюйский рыборазводный завод, в 1,5 км к юго-востоку от бухты Ягодной, площадь ее составляет
6 663 м2.

Согласно сведениям, предоставленным ТО Управления «Роспотребнадзора по Камчатскому краю в городе Вилючинске», в 2007 году для радиологического исследования были отобраны 3 пробы воды из бухты Крашенинникова, 3 пробы воды из озёр, 36 проб воды из источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, 10 проб из коммунального водопровода. Пробы воды направлялись в лабораторию радиологических и физических факторов ФГУЗ «ЦГиЭ в КК» для исследования на суммарную альфа- и бета- активность, и радон (таблица № 23).

Таблица № 23

Число исследованных проб воды на суммарную альфа - и бета- активность в 2003-2007 годах

| Годы | Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения |  | Вода бухты | Вода озёр | Сточная вода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники | Коммунальный водопровод |  |  |  |
| 2003 | 33 | 12 | 2 | 4 | 5 |
| 2004 | 33 | 16 | 4 | 4 | 7 |
| 2005 | 30 | 9 | 3 | 4 | - |
| 2006 | 37 | 10 | 3 | 3 | - |
| 2007 | 36 | 10 | 6 | 3 | - |

В исследованных пробах воды не выявлено превышения ПДК радона и суммарной альфа- и бета- активности.

В 2007 году отбор проб почвы производился в селитебной зоне, в промышленной зоне, местах произрастания растениеводческой продукции. В исследованных пробах почвы превышение ПДУ радионуклидов не отмечалось.

Таблица № 24

Число исследованных проб почвы на радиоактивные вещества в 2003-2007 гг

|  | Число проб почвы на радиоактивные вещества |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Всего: | 19 | 23 | 23 | 21 | 21 |
| - почва в местах выращивания растениеводческой продукции | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| - почва в зоне влияния промышленных предприятий | 1 | - | - | - | - |
| - почва в селитебной зоне, всего | 15 | 18 | 16 | 19 | 20 |
| - в т.ч. на территории детских учреждений | 15 | 18 | 16 | 19 | 20 |
| -прочие | 1 | 2 | 5 | - | - |

Таблица № 25

Количество исследований проб воздуха на радиоактивные вещества (снег) в 2003- 2007гг

| Пробы снега | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |

Все исследованные пробы снега соответствовали гигиеническим нормативам.

Таблица № 26

Количество измерений гамма-фона внешней среды в 2003-2004 гг.

| измерений гамма-фона | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 246 | 254 | 233 | 290 | 238 |

Проведенные замеры гамма-фона в контрольных точках в 2007 году не превышали допустимых уровней и составляли до 10-12 мкр/час.

Вывод: Территория проектируемой застройки по природным условиям и экологическому состоянию основных компонентов природной среды, в целом, благоприятна для строительства жилого комплекса.

Освоение земельных участков будет вестись при соблюдении всех природоохранных мероприятий. Каких-либо строительных работ, значительно ухудшающих экологию окружающей среды, проводится не будет.

По окончанию проведения застройки экологическая обстановка района восстановится в полном объеме.

_________________________________________

Настоящий раздел содержит информацию, статистические данные и оценку изменения таких данных применительно исключительно к существующему состоянию территории. Проектные предложения, предусмотренные Документацией, описание качественных и количественных характеристик таких предложений содержится в разделе 5.

Информация об объектах федерального значения приводится в целях информационной целостности и не является предметом утверждения настоящей Документации.

Информация об объектах регионального значения приводится в целях информационной целостности и не является предметом утверждения настоящей Документации.

Показатели планируемого развития сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения необходимо уточнить в ходе архитектурно-строительного проектирования.