Приложение

к постановлению администрации

Вилючинского городского округа

от __________ № ________

Документация по планировке жилого микрорайона «Северный-2»

в городе Вилючинске Камчатского края

ПОЛОЖЕНИЯ

о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития Территории

- Общие сведения о Документации по планировке Территории

Основанием для подготовки настоящей Документации по планировке территории (далее - Документация) в части проекта планировки жилого микрорайона «Северный-2» в городе Вилючинске Камчатского края 
(далее - Территория) является:

- Долгосрочная целевая краевая программа «Развитие застроенных и освоение новых территорий поселений Камчатского края в целях строительства в 2012-2020 годы», утвержденная постановлением Правительством Камчатского края от 23.07.2012 № 326-п;

- Долгосрочная муниципальная целевая программа «Комплексное благоустройство Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края на 2012-2016 годы».

  - Документация подготовлена в соответствии со следующими законодательными, нормативно-правовыми актами и иными документами, действовавшими в период подготовки Документации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел II;

- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах СП 30-101-98 (применительно к расчету земельных участков многоквартирных жилых домов);

- ГОСТ Р 52289-2004. Национальный стандарт РФ. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;

- Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;

- Закон Камчатского края от 14.11.2012 № 160 «О регулировании отдельных вопросов градостроительной деятельности в Камчатском крае»;

- Постановление Правительства Камчатского края 
от 15.08.2011 № 340-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Камчатского края»;

- Генеральный план Вилючинского городского округа, утвержденный решением Думы Вилючинского городского округа от 17.02.2010 № 331/46;

- Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа, утвержденные решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5;

- иные законодательные и нормативные правовые акты в части не противоречащей действующему законодательству.

  - В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации настоящей Документацией утверждены следующие взаимосогласованные части:

- положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития Территории, в том числе плотности и параметрах застройки Территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития Территории (далее – Положение);

- чертежи планировки Территории;

  - В Положении о планировке Территории утверждены:

- общие положения планировки Территории (раздел 1);

- показатели документации по планировке Территории (раздел 2);

- объекты капитального строительства федерального, регионального и местного значения (раздел 3);

- положения о характеристиках планируемого развития Территории (раздел 4);

- характеристики развития систем социального обслуживания Территории (раздел 6);

- характеристики развития системы транспортного обслуживания Территории (раздел 7);

- характеристики развития системы инженерно-технического обеспечения (раздел 8);

  - В чертежах планировки Территории утверждены:

- красные линии;

- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;

- границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

  - В чертежах межевания Территории утверждены:

- линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

- границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

- границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

- границы застроенных земельных участков;

  - Виды зон планируемого размещения объектов капитального строительства различного назначения отображены и указаны на чертеже 1 планировки Территории и в разделе 4 настоящего Положения. Описание, назначение и параметры зон планируемого размещения объектов различного назначения указаны в разделе 4 настоящего Положения.

  - Этапами реализации документации по планировке Территории определены:

Первая очередь – до конца 2016 года;

Расчётный срок – с 2016 до конца 2020 года.

  - Материалы по обоснованию проекта планировки содержат:

- Пояснительную записку, содержащую описание и обоснования положений, касающихся:

- определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;

- защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;

- иных вопросов планировки территории;

2) Графические материалы:

- схему расположения элемента планировочной структуры;

- схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;

- схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта;

- схему границ зон с особыми условиями использования территории;

- схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.

  - Рассматриваемая Территория целиком расположена в границах населенного пункта Вилючинск и, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации, относится к категории земель «земли населенных пунктов».

  - При архитектурно-строительном проектировании объектов в зонах застройки различного назначения, зонах рекреации, а также в местах, где расположены транспортные коммуникации, сооружения, устройства, пешеходные переходы собственникам земельных участков предусмотреть обеспечение беспрепятственного доступа к данным объектам инвалидов и других маломобильных групп населения в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Положения о характеристиках планируемого развития Территории в отношении структурной организации Территории

  - Значения показателей площади определены в соответствии с границами, отображенными на Чертеже межевания. Указанные показатели действуют с момента утверждения Документации и на перспективу;

Таблица 1

Планируемый баланс Территории в границах разработки

проекта планировки

| № п/п | №№ участков на плане | Типы участков территории | Площадь участков территории |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Территория в границах подготовки проекта планировки, всего |  | 16,805 | 100,00 |
| 2. | Улицы, проходы, проезды всего, в т.ч. |  | 6,096 | 36,28 |
| 2.1 |  | - Территория транспортной инфраструктуры (улично-дорожная сеть) | 6,096 | 36,28 |
| 3. | Зоны рекреации, отдыха и иных видов использования земельных участков, не связанных с размещением объектов капитального строительства всего, в т.ч. |  | 0,775 | 4,61 |
| 3.1 | 5.1 - 5.5 | -Зона размещения зеленых насаждений общего пользования | 0,775 | 4,61 |
| 4. | Участки территорий - зон размещения планируемых объектов капитального строительства |  | 9,934 | 59,11 |
| 4.1 | Жилого назначения |  | 4,762 | 28,34 |
|  | 1.1 - 1.5 | - среднеэтажных многоквартирных жилых домов | 4,762 | 28,34 |
| 4.2 | Жилищно-коммунального назначения |  | 1,034 | 6,15 |
| 4.2.1 | 7.1 – 7.5 | - объекты инженерной инфраструктуры | 0,075 | 0,45 |
| 4.2.2 | 8.1 | - Зона размещения автомойки | 0,135 | 0,80 |
| 4.2.3 | 4.1 | -Зона размещения стоянок автомобильного транспорта (включая многоуровневые и подземные) | 0,824 | 4,90 |
| 4.3 | Планируемого размещения объектов образования |  | 2,881 | 17,14 |
| 4.3.1 | 2.1 | - Учреждения дополнительного образования детей и взрослых; клубы; библиотеки | 0,799 | 4,75 |
| 4.3.2 | 6.1 | - Общеобразовательная школа | 2,082 | 12,39 |
| 4.4 | Смешанного общественно-делового назначения |  | 1,257 | 7,48 |
| 4.4.1 | 3.1 | - зона размещения объектов смешанного общественно-делового назначения | 1,257 | 7,48 |

  - Значения площадей в таблице округлены. При выполнении работ по межеванию Территории допускается незначительное уточнение значений площадей относительно указанных в данной таблице.

  - Перечень, содержащий описание назначения зон планируемого размещения объектов капитального строительства на Территории, подготовлен на основании правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа, утвержденных решением Думы Вилючинского городского округа 
от 25.10.2010 № 4/2-5, с учетом требований приказа министерства экономического развития и торговли Российской Федерации 
от 15 февраля 2007 г. № 39 «Об утверждении методических указаний по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов» и приведен в таблице 12.

  - Перечень зон планируемого размещения объектов капитального строительства на Территории, приведенные в таблице 12, подлежат учету при подготовке изменений ПЗЗ в части уточнения градостроительных регламентов.

- Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения и иных объектов капитального строительства

  - Утвержденными на момент подготовки Документации схемами территориального планирования Российской Федерации в различных областях на Территории не предусмотрено размещение планируемых объектов федерального значения.

  - Схемой территориального планирования Камчатского края, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края 
от 27.12.2012 № 591-П, на Территории, не предусмотрено размещение планируемых объектов регионального значения.

  - Перечень объектов капитального строительства местного значения на Территории составлен на основании полномочий органов местного значения, определенных Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа и иными правовыми актами и приведен в таблице 2.

Таблица 2

Перечень объектов капитального строительства местного значения

в границах подготовки проекта планировки Территории

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Количество, шт | Мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Автомобильные улицы городского значения регулируемого движения (реконструкция) | км | 0,88 |
| 2. | Автомобильные магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные (новое строительство) | км | 0,65 |
| 3. | Автомобильные улицы в жилой застройке (новое строительство) | км | 1,01 |
| 4. | Инженерные сети водоснабжения | км | 2,70 |
| 5. | Инженерные сети водоотведения | км | 2,29 |
| 6. | Инженерные сети ливневой канализации | км | 2,83 |
| 7. | Инженерные сети электроснабжения: кабельные линии электропередач 6(10) кВ | км | 1,37 |
| 8. | Трансформаторные подстанции 6(10)/04 кВ | шт | 5 |
| 9. | Общеобразовательная школа на 600 мест | шт | 1 |
| 10. | Учреждение дополнительного образования на 800 мест | шт | 1 |

  - Показатели объектов капитального строительства различного назначения (далее - ОКС), планируемых к размещению и реконструкции на Территории, приведены в таблице 3.

  - Таблица 3 содержит информацию о плотности и параметрах застройки зон планируемого размещения объектов капитального строительства (земельных участков).

Таблица 3

Показатели объектов капитального строительства и зон, не связанных с размещением объектов капитального строительства, планируемых к размещению и реконструкции на Территории

| №№ участков на плане | Назначение земельного участка | Площадь участка | Общая площадь ОКС |  |  | Максимальный процент застроенности | Предельная высота ОКС | Предельная интенсивность использования | Использование подземного пространства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Надземная, (включая площадь встроенно-пристроенных объектов) | Общая площадь квартир (в жилых зданиях) |  |  |  |  |
|  |  | га | тыс. кв.м. | тыс. кв.м. | тыс. кв.м. | % | м | тыс.кв.м/га | кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | Жилое (многоквартирных среднеэтажных жилых домов) | 1,60 | 24,00 | 24,0 | 19,20 | 40 | 23 | 15 | - |
| 1.2 | Жилое (многоквартирных среднеэтажных жилых домов) | 0,90 | 13,50 | 13,50 | 10,80 | 40 | 23 | 15 | - |
| 1.3 | Жилое (многоквартирных среднеэтажных жилых домов) | 0,53 | 7,95 | 7,95 | 6,36 | 40 | 23 | 15 | - |
| 1.4 | Жилое (многоквартирных среднеэтажных жилых домов) | 1,02 | 15,30 | 15,30 | 12,24 | 40 | 23 | 15 | - |
| 1.5 | Жилое (многоквартирных среднеэтажных жилых домов) | 0,70 | 10,50 | 10,50 | 8,40 | 40 | 23 | 15 | - |
| 2.1 | Размещение учреждений дополнительного образования | 0,81 | 4,05 | 4,05 | - | 30 | 15 | 5 | - |
| 3.1 | Размещение объектов смешанного общественно-делового назначения | 1,26 | 31,50 | 31,50 | - | 60 | 25 | 25 | - |
| 4.1 | Стоянка автомобильного транспорта | 0,97 | 24,25 | 24,25 | - | 80 | 18 | 25 | - |
| 5.1 | Не связанное с размещением объектов капитального строительства (зоны размещения зеленых насаждений общего пользования) | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Не связанное с размещением объектов капитального строительства (зоны размещения зеленых насаждений общего пользования) | 0,28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Не связанное с размещением объектов капитального строительства (зоны размещения зеленых насаждений общего пользования) | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4 | Не связанное с размещением объектов капитального строительства (зоны размещения зеленых насаждений общего пользования) | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5 | Не связанное с размещением объектов капитального строительства (зоны размещения зеленых насаждений общего пользования) | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | Учебно-образовательное (Общеобразовательная школа) | 2,10 | 10,50 | 10,5 | - | 30 | 15 | 5 | - |
| 7.1 | Производственные (объект инженерной инфраструктуры – ТП) | 0,015 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 | Производственные (объект инженерной инфраструктуры – ТП) | 0,015 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3 | Производственные (объект инженерной инфраструктуры – ТП) | 0,015 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.4 | Производственные (объект инженерной инфраструктуры – ТП) | 0,015 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.5 | Производственные (объект инженерной инфраструктуры – ТП) | 0,015 | - | - | - | - | - | - | - |

    - Значения показателей площади определены в соответствии с границами, отображенными на Чертеже 1. Указанные показатели действуют с момента утверждения Документации и на перспективу.

    - Значения площадей в таблице округлены. При выполнении работ по межеванию Территории допускается незначительное уточнение значений площадей относительно указанных в данной таблице.

- Положения о характеристиках планируемого развития Территории

  - Документацией по планировке Территории определены расчетные показатели в области общей площади жилого фонда прогнозной численности населения (далее – расчетные показатели), взятые за основу при установлении целевых показателей. Расчетные показатели приведены в таблице 4.

Таблица 4

Основные расчетные показатели Территории

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Территория жилого района (га), в том числе: | 16,8 га |
| Среднеэтажные многоквартирные | 4,76 |
| Расчетное количество жителей (чел.) | 3000 |
| Общая площадь застройки, кв. м | 17455 |
| Жилищный фонд (кв. м общей площади квартир, при обеспеченности 22 кв. м на 1 чел.) | 65850 |
| Плотность населения районов (чел./га) | 187,5 |

- Положения о характеристиках планируемого развития систем социального обслуживания, необходимых для развития Территории

  - Расчет потребности в объектах системы социального обслуживания населения произведен на основании Региональных нормативов градостроительного проектирования в Камчатском крае, утвержденных постановлением Правительства Камчатского края от 15.08.2011 № 340- Потребность в объектах системы социального обслуживания и обеспеченность такими объектами представлены в таблице 5.

  - Часть объектов обслуживания планируется разместить в первых этажах зданий.

Таблица 5

Минимальная потребность в объектах системы социального

обслуживания населения на Территории

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Ёмкость | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Общеобразовательная школа | мест | 600 учащихся | для постоянного населения, отдельностоящие |
| 2. | Детское дошкольное учреждение | мест | 188 человек | Встроенное |
| 3. | Учреждение дополнительного образования для детей | мест | 800 человек | для постоянного населения, отдельностоящие |
| 4. | Культурно-развлекательный центр | мест | 588 | Встроенное |
| 5. | Библиотека | объект | 1 на жилой район | Встроенное |
| 6. | Амбулаторно – поликлинические учреждения | посещений в смену | 60 | Встроенное |
| 7. | Раздаточный пункт молочной кухни | кв. м общей площади | 12 | Встроенное |
| 8. | Плоскостные спортивные сооружения | га | 2,1 |  |
| 9. | Спортивный зал (спортивно-тренажерный зал) | кв. м площади пола | 180 |  |
| 10. | Отделение, филиал банка | объект | 1 на жилой район | Встроенное |
| 11. | Опорный пункт охраны порядка | кв. м общей площади | 30 | Встроенное |
| 12. | Магазины продовольственных товаров | кв. м торговой площади | 210 | встроенные, для обслуживания постоянного населения и работающих |
| 13. | Магазины непродовольственных товаров | кв. м торговой площади | 90 | встроенные, для обслуживания постоянного населения и работающих |
| 14. | Предприятия общественного питания | мест | 24 | Встроенное |
| 15. | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 6 | Встроенное |
| 16. | Мини-прачечная | кг/смену | 30 | Встроенное |
| 17. | Мини-химчистка | кг/смену | 12 | Встроенное |
| 18 | Отделение связи | объект | 1 | Встроенное |

  - При архитектурно-строительном проектировании вместимость объектов социального обеспечения следует корректировать с учетом изменения нормативов, демографии и социальных условий.

- Положения о развитии систем транспортного обслуживания, необходимых для развития Территории

  - Положения о размещении на Территории линейных объектов транспортной инфраструктуры (автомобильных дорог) федерального значения.

Существующие линейные объекты транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги) федерального значения на Территории и в непосредственной близости от нее не размещаются. Размещение планируемых линейных объектов федерального значения схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, на Территории не предусмотрено.

  - Положения о размещении на Территории линейных объектов транспортной инфраструктуры местного значения, необходимых для развития Территории.

Документацией предусмотрена организация улиц местного значения на Территории, обеспечивающая нормативную плотность улично-дорожной сети и устойчивую транспортную связь как внутри Территории, так и выход на внешние по отношению к Территории объекты регионального значения.

  - Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на Территории приведен в таблице 7.

Таблица 7

Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры

на Территории

| № п/п | Наименование мероприятия | Единицы измерения | Показатели | Этапы реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Улично-дорожная сеть (объекты местного значения) |  |  |  |  |  |
| 2 | Автомобильные улицы городского значения регулируемого движения (реконструкция) | км | 0,88 | + | + |
| 2 | Автомобильные магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные (новое строительство) | км | 0,65 | + | + |
| 3 | Автомобильные улицы в жилой застройке (новое строительство) | км | 1,01 | + | + |

  - Расчет потребности в парковочных местах для автомобильного транспорта на рассматриваемой Территории выполнен в соответствии с Правилами и представлен в таблице 8.

Таблица 8

Потребность в парковочных местах для автомобильного транспорта

на Территории

| Тип объекта | Нормативная потребность в парковочных местах | Число парковочных мест по проекту |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные многоэтажные жилые дома | 1,5 м на квартиру | 753 |
| Предприятия бытового обслуживания и общественные здания | По нормативу | 120 |
| Всего |  | 873 |

  - При архитектурно-строительном проектировании расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей следует принимать не более:

- 100 м - до входов в жилые дома;

- 150 м - до входов в пассажирские помещения вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания;

- 250 м - до входов в прочие учреждения и предприятия обслуживания населения и административные здания;

- 400 м - до входов в парки, на выставки.

Сооружения для хранения легковых автомобилей городского населения следует проектировать в радиусе доступности 250-300 м от мест жительства автовладельцев, но не более чем в 500 м. Допускается увеличивать дальность подходов к сооружениям хранения легковых автомобилей для жителей кварталов с сохраняемой застройкой до 1250 м.

- Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения Территории

  - Общие положения о характеристиках развития системы инженерно-технического обеспечения Территории.

Коридоры магистральных инженерных сетей и коммуникаций для объектов местного значения определены в соответствии с Генеральным планом.

Трассы прохождения инженерных сетей предусмотрены в границах красных линий, в зонах допустимого размещения инженерных сетей. Данные зоны выделены для определения мест допустимого размещения сетей вне полотна автомобильных дорог общего пользования (для сетей, идущих параллельно автомобильным дорогам). При этом перпендикулярное пересечение автомобильных дорог общего пользования допускается в любом месте по кратчайшему пути (длины пути и места пересечения должны быть уточнены в ходе архитектурно-строительного проектирования линейных объектов (инженерных сетей)).

  - Характеристика развития системы водоснабжения и канализации Территории.

Система водоснабжения Территории предусматривается от действующей сети городского водопровода, обеспечивающей хозяйственно-питьевые, поливочные и противопожарные нужды. Система водоснабжения объединена в единую кольцевую сеть на Территории.

Противопожарные мероприятия обеспечиваются пожарными гидрантами на сетях водопровода. Противопожарный запас воды находится в резервуарах насосных станций.

Система канализации Территории представлена раздельной фекальной и ливневой канализацией. Уличный водоотвод организуется по лоткам проезжих частей к дождеприемным колодцам закрытой водосточной сети. Водоотведение фекальной и ливневой канализации осуществляется на очистные сооружения, предусмотренные Генеральным планом Вилючинского городского округа, утвержденный решением Думы Вилючинского городского округа от 17.02.2010 № 331/46.

  - Характеристика развития системы электроснабжения и телефонизации Территории.

Системы электроснабжения и телефонизации организованы от внешних по отношению к территории источников.

Электроснабжение объектов комплекса организовано от существующей подстанции систему новых трансформаторных пунктов ТП 10/0,4.

  - Характеристика инженерной подготовки Территории.

Инженерная подготовка Территории включает в себя: проведение мероприятий по вертикальной планировке территории, применение дренажей, обеспечивающих общее понижение уровня грунтовых вод, устройство на планируемых территориях систем дождевой канализации закрытого типа и локальных очистных сооружений поверхностного стока.

  - Показатели развития объектов инженерной инфраструктуры Территории.

Показатели развития объектов инженерной инфраструктуры на Территории приведены в таблице 9.

Таблица 9

Показатели планируемого развития сетей и сооружений

инженерно-технического обеспечения

| № п/п | Наименование мероприятия | Единицы измерения | Показатели | № участка на плане | Этапы реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I этап | II этап |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение расчетных показателей водопотребления на Территории | куб.м/сут | 900 | - | + | + |
| 2. | Строительство водопроводных сетей диаметром свыше 200 мм | км | 1,9 | - | + | + |
| 3. | Строительство водопроводных сетей диаметром до 200 мм | км | 1,0 | - | + | + |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение расчетных показателей водоотведения на Территории | куб.м/сут | 900 | - | + | + |
| 2. | Строительство самотечных канализационных сетей d= 200 – 300 мм | км | 1,2 | - | + | + |
| 3. | Строительство самотечных канализационных сетей d= 400 – 500 – 600 мм | км | 1,1 | - | + | + |
| Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство сети ливневой канализации Ду = 400 – 1000 мм | км | 2,5 | - | в соответствии со сроками строительства улиц и дорог |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прокладка кабельных линий 6 кВ (10 кВ) | км | 1,3 | - | + | + |
| 2. | Трансформаторные подстанции | 5 ТП |  | 7.1 – 7.5 |  |  |

- Положения о мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций, необходимых для развития Территории

  - Для обеспечения устойчивого развития Территории предусмотрены мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Перечень мероприятий приведен в таблице 10.

Таблица 10

Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование мероприятия | Единицы измерения | Показатели | № участка, строения на плане, адресный ориентир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объектов ГО и ЧС |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (строительство защитного сооружения гражданской обороны 1х3000 мест | места | 3000 | - |
| 2 | Увеличение мощности существующего пожарного депо, находящегося в микрорайоне Центральный г. Вилючинска | - | - | - |

  - К первоочередным мероприятиям относится увеличение мощности существующего пожарного депо, находящегося в микрорайоне Центральный 
г. Вилючинска, расположенного вне границ Территории.

  - Защитные сооружения возможно разместить в подвальных, цокольных и первых этажах зданий и сооружений. Защитные сооружения, размещаемые в подвальных, цокольных и первых этажах и в отдельно стоящих сооружениях, следует использовать в мирное время под:

- санитарно-бытовые помещения (гардеробные домашней и уличной одежды с душевыми и умывальными);

- помещения культурного обслуживания и учебных занятий;

- производственные помещения, отнесенные по пожарной опасности к категориям Г и Д, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не требующие естественного освещения;

- технологические, транспортные и пешеходные тоннели;

- помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад;

- гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и автомобилей;

- складские помещения для хранения несгораемых материалов, а также для сгораемых материалов и несгораемых материалов в сгораемой таре при наличии автоматической системы пожаротушения;

- помещения торговли и общественного питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, закусочные);

- спортивные помещения (стрелковые тиры и залы для спортивных занятий);

- помещения бытового обслуживания населения;

вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений (кроме бальнеологических).

- Положения о межевании Территории

  - Положения о межевании Территории подготовлены в развитие утверждаемых положений подготовленного в составе проекта планировки Территории проекта межевания Территории.

Характеристика формируемых проектом межевания Территории земельных участков приведена в таблице 1.

Таблица 11

Характеристика земельных участков территории к плану «Межевание территории»

| № п/п | Участки зданий, объектов (элементов) комплексного благоустройства | №№ Участков на плане | Разрешенное использование | Территория в границах участков, установленных проектом межевания (га) | Вид ограничения на участке | Вид ограничения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория жилых объектов | ЗУ 1.1 | Земельные участки, предназначенные для размещения многоэтажных жилых домов | 1,599 | Зона санитарной охраны второго пояса, второго пояса после ликвидации 12-й скважины, третьего пояса, горного отвода участка водозабора "Приморский" | - |
| 2 | Территория жилых объектов | ЗУ 1.2 | Земельные участки, предназначенные для размещения многоэтажных жилых домов | 0,898 | Зона санитарной охраны второго пояса, второго пояса после ликвидации 12-й скважины, третьего пояса, горного отвода участка водозабора "Приморский" | - |
| 3 | Территория жилых объектов | ЗУ 1.3 | Земельные участки, предназначенные для размещения многоэтажных жилых домов | 0,530 | Зона санитарной охраны второго пояса, второго пояса после ликвидации 12-й скважины, третьего пояса участка водозабора "Приморский" | - |
| 4 | Территория жилых объектов | ЗУ 1.4 | Земельные участки, предназначенные для размещения многоэтажных жилых домов | 0,013 | Зона санитарной охраны второго пояса, второго пояса после ликвидации 12-й скважины, третьего пояса, горного отвода участка водозабора "Приморский" | - |
| 5 | Территория жилых объектов | ЗУ 1.5 | Земельные участки, предназначенные для размещения многоэтажных жилых домов | 0,003 | Зона санитарной охраны второго пояса, второго пояса после ликвидации 12-й скважины, третьего пояса, горного отвода участка водозабора "Приморский" | - |
| 6 | Территория жилых объектов | ЗУ 2.1 | Земельные участки музыкальных, художественных и хореографических школ, клубных учреждений и библиотек | 0,799 | Зона санитарной охраны второго пояса, второго пояса после ликвидации 12-й скважины, третьего пояса, горного отвода участка водозабора "Приморский" | - |
| 7 | Территория нежилых объектов | ЗУ 3.1 | Строительство объектов розничной торговли с площадью торгового зала 200 кв.м. и более | 1,257 | Зона санитарной охраны второго пояса, второго пояса после ликвидации 12-й скважины, третьего пояса участка водозабора "Приморский" | - |
| 8 | Территория нежилых объектов | ЗУ 4.1 | Земельные участки, предназначенные для хранения автотранспортных средств для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | 0,824 | Зона санитарной охраны второго пояса, второго пояса после ликвидации 12-й скважины, третьего пояса, горного отвода участка водозабора "Приморский"; Санитарно-защитная зона станции технического обслуживания легковых автомобилей | - |
| 9 | Территория рекреационного объекта | ЗУ 5.1 | Земельные участки парков | 0,092 | Зона санитарной охраны второго пояса, второго пояса после ликвидации 12-й скважины, третьего пояса, горного отвода участка водозабора "Приморский" | - |
| 10 | Территория рекреационного объекта | ЗУ 5.2 | Земельные участки парков | 0,279 | Зона санитарной охраны второго пояса, второго пояса после ликвидации 12-й скважины, третьего пояса, горного отвода участка водозабора "Приморский" | - |
| 11 | Территория рекреационного объекта | ЗУ 5.3 | Земельные участки парков | 0,092 | Зона санитарной охраны второго пояса, второго пояса после ликвидации 12-й скважины, третьего пояса, горного отвода участка водозабора "Приморский" | - |
| 12 | Территория рекреационного объекта | ЗУ 5.4 | Земельные участки парков | 0,207 | Зона санитарной охраны второго пояса, второго пояса после ликвидации 12-й скважины, третьего пояса участка водозабора "Приморский" | - |
| 13 | Территория рекреационного объекта | ЗУ 5.5 | Земельные участки парков | 0,103 | Зона санитарной охраны второго пояса, второго пояса после ликвидации 12-й скважины, третьего пояса участка водозабора "Приморский" | - |
| 14 | Территория нежилых объектов | ЗУ 6.1 | Земельные участки образовательных учреждений | 2,082 | Зона санитарной охраны второго пояса, второго пояса после ликвидации 12-й скважины, третьего пояса, горного отвода участка водозабора "Приморский" | - |
| 15 | Территория нежилых объектов | ЗУ 7.1 | Земельные участки для размещения объектов инженерной инфраструктуры (трансформаторная подстанция) | 0,015 | Зона санитарной охраны второго пояса, второго пояса после ликвидации 12-й скважины, третьего пояса, горного отвода участка водозабора "Приморский" | - |
| 16 | Территория нежилых объектов | ЗУ 7.2 | Земельные участки для размещения объектов инженерной инфраструктуры (трансформаторная подстанция) | 0,015 | Зона санитарной охраны второго пояса, второго пояса после ликвидации 12-й скважины, третьего пояса, горного отвода участка водозабора "Приморский" | - |
| 17 | Территория нежилых объектов | ЗУ 7.3 | Земельные участки для размещения объектов инженерной инфраструктуры (трансформаторная подстанция) | 0,015 | Зона санитарной охраны второго пояса, второго пояса после ликвидации 12-й скважины, третьего пояса, горного отвода участка водозабора "Приморский" | - |
| 18 | Территория нежилых объектов | ЗУ 7.4 | Земельные участки для размещения объектов инженерной инфраструктуры (трансформаторная подстанция) | 0,015 | Зона санитарной охраны второго пояса, второго пояса после ликвидации 12-й скважины, третьего пояса участка водозабора "Приморский" | - |
| 19 | Территория нежилых объектов | ЗУ 7.5 | Земельные участки для размещения объектов инженерной инфраструктуры (трансформаторная подстанция) | 0,015 | Зона санитарной охраны второго пояса, второго пояса после ликвидации 12-й скважины, третьего пояса участка водозабора "Приморский" | - |
| 20 | Участок улично-дорожной сети | ЗУ 8.1 | Участок магистральной улицы городского значения регулируемого движения | 5,030 | Зона санитарной охраны второго пояса, второго пояса после ликвидации 12-й скважины, третьего пояса, горного отвода участка водозабора "Приморский"; Санитарно-защитная зона станции технического обслуживания легковых автомобилей | - |
| 21 | Участок улично-дорожной сети | ЗУ 8.2 | Участок магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной часть 1 | 1,604 | Зона санитарной охраны второго пояса, второго пояса после ликвидации 12-й скважины, третьего пояса, горного отвода участка водозабора "Приморский | - |
| 22 | Участок улично-дорожной сети | ЗУ 8.3 | Участок магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной часть 2 | 0,845 | Зона санитарной охраны второго пояса, третьего пояса, горного отвода участка водозабора "Приморский"; Санитарно-защитная зона станции технического обслуживания легковых автомобилей | - |
| 23 | Участок улично-дорожной сети | ЗУ 8.4 | Участок улично-дорожной сети в жилой застройке часть 1 | 0,379 | Зона санитарной охраны второго пояса, второго пояса после ликвидации 12-й скважины, третьего пояса, горного отвода участка водозабора "Приморский" | - |
| 24 | Участок улично-дорожной сети | ЗУ 8.5 | Участок улично-дорожной сети в жилой застройке часть 2 | 0,022 | Зона санитарной охраны второго пояса, второго пояса после ликвидации 12-й скважины, третьего пояса, горного отвода участка водозабора "Приморский" | - |
| 25 | Участок улично-дорожной сети | ЗУ 8.6 | Участок улично-дорожной сети в жилой застройке часть 3 | 0,285 | Зона санитарной охраны второго пояса, второго пояса после ликвидации 12-й скважины, третьего пояса, участка водозабора "Приморский" | - |
| 26 | Участок улично-дорожной сети | ЗУ8.7 | Участок улично-дорожной сети в жилой застройке часть 4 | 0,388 | Зона санитарной охраны второго пояса, второго пояса после ликвидации 12-й скважины, третьего пояса, горного отвода участка водозабора "Приморский" | - |
| 27 | Участок улично-дорожной сети | ЗУ8.8 | Участок улично-дорожной сети в жилой застройке часть 5 | 0,116 | Зона санитарной охраны второго пояса, второго пояса после ликвидации 12-й скважины, третьего пояса, участка водозабора "Приморский" | - |
| 28 | Участок улично-дорожной сети | ЗУ8.9 | Участок улично-дорожной сети в жилой застройке часть 6 | 0,236 | Зона санитарной охраны второго пояса, второго пояса после ликвидации 12-й скважины, третьего пояса, участка водозабора "Приморский" | - |
| 29 | Территория нежилых объектов | ЗУ 9.1 | Земельные участки для размещения объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования | 0,090 | Зона санитарной охраны второго пояса, третьего пояса участка водозабора "Приморский"; Санитарно-защитная зона станции технического обслуживания легковых автомобилей | - |

  - Перечень участков территории в соответствии с проектом межевания, для которых необходимы: оформление градостроительных планов земельных участков, проектной документации линейных объектов, проектов благоустройства территории общего пользования приведен в таблице 11.

Таблица 11

Перечень участков территории для подготовки различных видов градостроительной документации

| № п/п | № участка на плане | Адрес, назначение | Тип документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЗУ 1.1 | Зона размещения среднеэтажной многоквартирной застройки | Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Проектная документация |
| 2 | ЗУ 1.2 | Зона размещения среднеэтажной многоквартирной застройки | Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Проектная документация |
| 3 | ЗУ 1.3 | Зона размещения среднеэтажной многоквартирной застройки | Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Проектная документация |
| 4 | ЗУ 1.4 | Зона размещения среднеэтажной многоквартирной застройки | Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Проектная документация |
| 5 | ЗУ 1.5 | Зона размещения среднеэтажной многоквартирной застройки | Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Проектная документация |
| 6 | ЗУ 2.1 | Земельные участки музыкальных, художественных и хореографических школ, клубных учреждений и библиотек | Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Проектная документация |
| 7 | ЗУ 3.1 | Строительство объектов розничной торговли с площадью торгового зала 200 кв.м. и более | Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Проектная документация |
| 8 | ЗУ 4.1 | Земельные участки, предназначенные для хранения автотранспортных средств для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Проектная документация |
| 9 | ЗУ 5.1 | Земельные участки парков | Проектная документация на благоустройство территории |
| 10 | ЗУ 5.2 | Земельные участки парков | Проектная документация на благоустройство территории |
| 11 | ЗУ 5.3 | Земельные участки парков | Проектная документация на благоустройство территории |
| 12 | ЗУ 5.4 | Земельные участки парков | Проектная документация на благоустройство территории |
| 13 | ЗУ 5.5 | Земельные участки парков | Проектная документация на благоустройство территории |
| 14 | ЗУ 6.1 | Земельные участки образовательных учреждений | Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Проектная документация |
| 15 | ЗУ 7.1 | Зона размещения объекта инженерной инфраструктуры – ТП | Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Проектная документация |
| 16 | ЗУ 7.2 | Зона размещения объекта инженерной инфраструктуры – ТП | Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Проектная документация |
| 17 | ЗУ 7.3 | Зона размещения объекта инженерной инфраструктуры – ТП | Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Проектная документация |
| 18 | ЗУ 7.4 | Зона размещения объекта инженерной инфраструктуры – ТП | Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Проектная документация |
| 19 | ЗУ 7.5 | Зона размещения объекта инженерной инфраструктуры – ТП | Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Проектная документация |
| 20 | ЗУ 8.1 | Участок магистральной улицы городского значения регулируемого движения | Проектная документация на линейный объект |
| 21 | ЗУ 8.2 | Участок магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной часть 1 | Проектная документация на линейный объект |
| 22 | ЗУ 8.3 | Участок магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной часть 2 | Проектная документация на линейный объект |
| 23 | ЗУ 8.4 | Участок улично-дорожной сети в жилой застройке часть 1 | Проектная документация на линейный объект |
| 24 | ЗУ 8.5 | Участок улично-дорожной сети в жилой застройке часть 2 | Проектная документация на линейный объект |
| 25 | ЗУ 8.6 | Участок улично-дорожной сети в жилой застройке часть 3 | Проектная документация на линейный объект |
| 26 | ЗУ 8.7 | Участок улично-дорожной сети в жилой застройке часть 4 | Проектная документация на линейный объект |
| 27 | ЗУ 8.8 | Участок улично-дорожной сети в жилой застройке часть 5 | Проектная документация на линейный объект |
| 28 | ЗУ 8.9 | Участок улично-дорожной сети в жилой застройке часть 6 | Проектная документация на линейный объект |
| 29 | ЗУ 9.1 | Земельные участки для размещения объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования | Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Проектная документация |

  - Перечень, содержащий описание назначения зон планируемого размещения объектов капитального строительства на Территории, подготовлен на основании Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа, утвержденные решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5; с учетом требований приказа министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. 
№ 39 «Об утверждении методических указаний по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов» и приведен в таблице 12.

  - Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства на Территории, приведенные в таблице 12, подлежат учету при подготовке изменений ПЗЗ в части уточнения градостроительных регламентов.

Таблица 12

Перечень зон планируемого размещения объектов капитального строительства и зон, не связанных со строительством (видов разрешенного использования земельных участков) на Территории

| № п/п | Наименование назначения зон планируемого размещения объектов капитального строительства и зон, не связанных со строительством (видов разрешенного использования земельных участков) на Территории |  | Кодовые обозначения – индексы ЗПР ОКС |  | Номера групп разрешенного использования для государственной кадастровой оценки земель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| - Зоны планируемого размещения объектов смешанного назначения (1000) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Зоны планируемого размещения общественно-деловых объектов различного вида (1000) |  | 1000 |  | 1.2.5/1.2.6/1.2.7/ 1.2.8/1.2.9/1.2.11 1.2.17 |
| - Зоны планируемого размещения жилых объектов |  |  |  |  |  |  |
| - Зоны планируемого размещения многоквартирных жилых домов (2002) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | объекты размещения жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования среднеэтажных многоквартирных жилых домов |  | 2002 01 |  | 1.2.1 |  |
| 2.2 Зоны планируемого размещения учебно-воспитательных объектов |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты размещения учреждений начального и среднего общего образования |  | 2003 02 |  | 1.2.17 |  |
|  | Объекты размещения учреждений кружковой деятельности и учреждений для организации досуговой работы с населением по месту жительства, в т.ч. детского творчества |  | 2003 05 |  | 1.2.17 |  |
| - Зоны планируемого размещения жилищно-коммунальных объектов |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для функционирования зоны, для создания которых необходим отдельный земельный участок |  | 3004 02 |  | 1.2.10 |  |
|  | Объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек |  | 3001 07 |  | 1.2.5 |  |
|  | Объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, стоянок |  | 3001 09 |  | 1.2.3 |  |
| Зоны, не связанные с размещением объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| - Зоны рекреации, отдыха и иных видов использования земельных участков, не связанных с размещением объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
|  | Зеленые насаждения и элементы благоустройства |  | 5001 01 |  | 1.2.8 |  |

- Иные положения о развитии Территории

Таблица 13

Основные технико-экономические показатели проекта планировки Территории

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок | В % |  |  | На 1 человека, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | площадь проектируемой Территории - всего | га | 16,8 | 100 |  |  | 56 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |  |  |
|  | среднеэтажные многоквартирные жилые дома | га | 4,8 | 28,57 |  |  | 16 |
|  | зеленые насаждения общего пользования | га | 0,8 | 4,76 |  |  | 2,7 |
|  | общеобразовательная школа | га | 2,1 | 12,50 |  |  | 7 |
|  | учреждения дополнительного образования | га | 0,8 | 4,76 |  |  | 2,7 |
|  | объекты смешанного общественно-делового назначения | га | 1,3 | 7,74 |  |  | 4,3 |
|  | объекты жилищно-коммунального назначения | га | 1,0 | 5,95 |  |  | 3,3 |
|  | улицы, дороги, проезды | га | 6,0 | 35,72 |  | 29 |  |
| 2. | Население |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | численность населения | чел. | 3000 | - |  |  |  |
| 2.2 | плотность населения района | чел./га | 187,5 | - |  | - |  |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | общая площади квартир | кв м | 65850 |  | 22 |  |  |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | протяженность улично-дорожной сети - всего | км | 2,54 | - |  | - |  |
| 5. | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность инженерных сетей – в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | канализация ливневая | км | 2,5 |  |  |  |  |
|  | канализация | км | 2,3 |  |  |  |  |
|  | водопровод | км | 2,9 |  |  |  |  |
|  | кабельные линии электропередачи | км | 1,3 |  |  |  |  |

Информация по составу и содержанию материалов по обоснованию Документации по планировке Территории приведена в информационно-справочных целях и не является утверждаемой.

Информация по отнесению Территории к определенной категории земель приводится в целях информационной целостности и не является предметом утверждения настоящей Документации.

Параметры объектов капитального строительства необходимо уточнить в ходе архитектурно-строительного проектирования

Показатели планируемого развития сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения необходимо уточнить в ходе архитектурно-строительного проектирования.

Иные положения о развитии Территории в части основных технико-экономических показателей планировки Территории приведены в информационных целях и не являются утверждаемыми положениями проекта планировки Территории