Заказчик: Управление архитектуры и городского хозяйства

администрации Вилючинского городского округа Камчатского края

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАКРЫТОГО

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

Генеральный директор								Е. А. Казакевич

Новосибирск

2023

Оглавление

Список основных исполнителей	5

Состав проекта	6

Перечень сокращений	8

Введение	9

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	11

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа на основе анализа использования территорий городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности	33

2.1.	Общие сведения о муниципальном образовании	33

2.2.	Природные условия и ресурсы территории	33

2.2.1.	Климат	33

2.2.2.	Рельеф	35

2.2.3.	Ресурсы поверхностных вод	36

2.2.4.	Гидрогеологическая характеристика и ресурсы подземных вод	37

2.2.5.	Месторождения полезных ископаемых	39

2.2.6.	Почвы	40

2.2.7.	Лесные ресурсы	41

2.2.8.	Сведения об охотничьих угодьях	41

2.2.9.	Особо охраняемые природные территории	41

2.3.	Комплексная оценка территории	42

2.3.1.	Система расселения	42

2.3.2.	Границы населенных пунктов. Сведения о наличии (или отсутствии) пересечений границ населенных пунктов с землями лесного фонда	42

2.3.2.1.	Письмо Федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг»	43

2.3.3.	Использование территории	45

2.3.4.	Демографическая ситуация	47

2.3.5.	Трудовой потенциал и занятость населения	52

2.3.6.	Экономическая база развития поселения	55

2.3.7.	Жилищный фонд	71

2.3.8.	Учреждения и предприятия обслуживания населения	73

2.3.9.	Предприятия промышленности, сельского и лесного хозяйства	93

2.3.9.1.	Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности	93

2.3.10.	Транспортная инфраструктура	94

2.3.10.1.	Воздушный транспорт	94

2.3.10.2.	Водный транспорт	94

2.3.10.3.	Железнодорожный транспорт	94

2.3.10.4.	Автомобильные дороги федерального значения	95

2.3.10.5.	Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения	95

2.3.10.6.	Автомобильные дороги местного значения	95

2.3.10.7.	Улично-дорожная сеть	95

2.3.10.8.	Объекты обслуживания и хранения транспорта	95

2.3.10.9.	Общественный пассажирский транспорт	95

2.3.10.10.	Искусственные дорожные сооружения	101

2.3.11.	Инженерная инфраструктура	101

2.3.11.1.	Водоснабжение	101

2.3.11.2.	Водоотведение	108

2.3.11.3.	Теплоснабжение	114

2.3.11.4.	Электроснабжение	119

2.3.11.5.	Связь	122

2.3.11.6.	Газоснабжение	123

2.3.11.7.	Трубопроводный транспорт	124

2.3.11.8.	Инженерная защита от опасных геологических процессов	124

2.3.12.	Иные объекты	124

2.3.12.1.	Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	124

2.3.12.2.	Места погребения	126

2.3.12.3.	Объекты государственной системы наблюдений за состоянием окружающей среды	128

2.3.12.4.	Иные объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения	128

2.3.12.5. Объекты культурного наследия	129

2.3.13.	Санитарная очистка	130

2.3.13.1.	Нахождение источников образования отходов	130

2.3.13.2.	Количество образующихся отходов	131

2.3.13.3.	Нормативы накопления твердых коммунальных отходов	131

2.3.13.4.	Места накопления отходов	131

2.3.13.5.	Потоки отходов от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов	132

2.3.13.6.	Места нахождения объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов	135

2.3.13.7.	Региональный оператор	137

2.3.14.	Зоны с особыми условиями использования территории	137

2.3.14.1.	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны	138

2.3.14.2.	Береговая полоса	142

2.3.14.3.	Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)	142

2.3.14.4.	Охранная зона линий и сооружений связи	146

2.3.14.5.	Зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов (другие зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации)	148

2.3.14.6.	Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)	150

2.3.14.7.	Водоохранная зона	153

2.3.14.8.	Прибрежная защитная полоса	157

2.3.14.9.	Зона затопления и подтопления	158

2.3.14.10.	Охранная зона тепловых сетей	161

2.3.14.11.	Санитарно-защитная зона	163

2.3.15.	Экологическое состояние	164

3.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения городского округа на комплексное развитие этих территорий	182

4.	Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	183

5.	Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	192

6.	Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	193

7.	Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого исользования	198

8.	Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	215

Основные технико-экономические показатели генерального плана городского округа	216

Список основных исполнителей

Начальник

отдела градостроительного планирования		Волегжанина Т.В.

Ведущий градостроитель					Окопняя А.С.

Градостроитель проекта					Федун А.О.

Градостроитель проекта					Малахова О.Д.

Ведущий экономист						Яненко Е.Н.

Ведущий инженер						Готькина М.В.

Инженер в сфере

геоинформационных систем					Саликова А.Х.

Состав проекта

| № п/п | Наименование карт | Стадия | № листа | Масштаб | Электронная версия проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный план содержит |  |  |  |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании | - | - | - | docx, .pdf |
| 2 | Карту планируемого размещения объектов местного значения | ГП | 1.1 | 1:25000, 1:10000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |
| 3 | Карту планируемого размещения объектов местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | ГП | 1.2 | 1:25000, 1:10000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |
| 4 | Карту границ населенных пунктов | ГП | 2 | 1:25000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |
| 5 | Карту функциональных зон | ГП | 3 | 1:25000, 1:10000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |
| Обязательным приложением к генеральному плану являются |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов | ГП | - | - | .pdf |
| К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт |  |  |  |  |  |
| Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме | - | - | - | .docx, .pdf |
| 2 | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | - | - | - | Секретно |
| Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт |  |  |  |  |  |
| 1 | Положение Вилючинского городского округа закрытого административно- территориального образования города Вилючинска в структуре Камчатского края | ГП | 4 | 1:700 000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |
| 2 | Карту современного использования территории | ГП | 5.1 | 1:25000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |
|  | Карту современного использования территории в границе населенного пункта | ГП | 5.2 | 1:10000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |
|  | Карту современного использования территории в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | ГП | 5.3 | 1:25000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |
|  | Карту современного использования территории в области электро-, теплоснабжения и системы связи в границе населенного пункта | ГП | 5.4 | 1:10000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |
|  | Карту современного использования территории в области водоснабжения населения и водоотведения в границе населенного пункта | ГП | 5.5 | 1:10000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |
| 3 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ГП | 6 | 1:25000, 1:10000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |

Перечень сокращений

ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости;

ООПТ – Особо охраняемые природные территории;

ТКО – Твердые коммунальные отходы;

ТБО – твердые бытовые отходы;

СЗЗ – санитарно-защитная зона;

ЗСО – зона санитарной охраны;

ЗУ – земельный участок;

СТП КК – схема территориального планирования Камчатского края.

Введение

Границы проектируемой территории определяются границами Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края (далее - Вилючинский городской округ – ЗАТО город Вилючинск, Вилючинский городской округ, городской округ) соответствии с Законом Камчатского края от 17.12.2004 № 242 «О наделении Вилючинского городского муниципального образования статусом городского округа и об установлении границ Вилючинского городского округа».

В состав городского округа входит город Вилючинск.

Подготовка проекта генерального плана осуществлена применительно ко всей территории городского округа и содержит в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации следующие результаты работы:

1) положение о территориальном планировании;

2) карту планируемого размещения объектов местного значения;

3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов);

4) карту функциональных зон.

Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Органы местного самоуправления поселения, муниципального округа, городского округа также вправе подготовить текстовое описание местоположения границ населенных пунктов. Формы графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, требования к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса РФ, генеральный план Вилючинского городского округа утверждается на срок не менее, чем двадцать лет. Соответственно:

- исходный год проекта – 2023 год;

- расчетный срок реализации проекта – 2044 год.

Первая очередь реализации проекта – 2034 год.

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования, или в установленном местной администрацией муниципального образования порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

- Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года (с изменениями на 30.09.2022) (утв. распоряжением Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р.

Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года (утв. распоряжением правительства Российской Федерации от 31.10.2022 № 3268-р).

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, разработанного Министерством экономического развития Российской Федерации.

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Перечень государственных программ Камчатского края приведен в соответствие с распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 № 364-РП (в редакции от 29.02.2024 № 75-РП) в таблице 1-1.

Стратегия социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года (утв. постановлением правительства Камчатского края от 27.07.2010 № 332-П (с изменениями на 15 ноября 2023 года) (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 09.01.2018 № 1-П, от 24.10.2018 № 453-П, от 14.02.2019 № 69-П, от 25.07.2019 № 333-П, от 12.10.2020 № 400-П, от 31.03.2021 № 111-П, от 27.05.2022 № 271-П, от 27.06.2022 № 349-П, от 14.07.2022 № 373-П, от 22.08.2022 № 445-П, от 20.02.2023 № 98-П, от 17.10.2023 № 525-П, от 15.11.2023 № 563-П).

Стратегия социально-экономического развития Вилючинского городского округа до 2030 года (утв. решением Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 245/81-6, с изменениями от 25.12.2019 № 296/96-6).

План мероприятий по реализации стратегии социально – экономического развития Вилючинского городского округа до 2030 года (утв. постановлением администрации Вилючинского городского округа от 25.12.2018 № 1260, с изменениями от 27.12.2019 № 1260).

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вилючинского городского округа на 2016-2019 годы с перспективой до 2027 года.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Вилючинского городского округа (утв. постановлением администрации Вилючинского городского округа закрытого территориального образования города Вилючинска Камчатского края) от 15.03.2018 № 271.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Вилючинского городского округа (утв. постановлением администрации Вилючинского городского округа закрытого территориального образования города Вилючинска Камчатского края) от 16.03.2018 № 273.

Выписка из реестра муниципальных программ Вилючинского городского округа по состоянию на 01.10.2023 представлена в таблице 1-2.

Таблица 1-1

Перечень государственных программ Камчатского края

| № п/п. | Наименование государственной программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации государственной программы Камчатского края (годы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие здравоохранения Камчатского края | Министерство здравоохранения Камчатского края | 2014–2030 |
| 2. | Развитие образования в Камчатском крае | Министерство образования Камчатского края | 2014–2030 |
| 3. | Развитие культуры в Камчатском крае | Министерство культуры Камчатского края | 2014–2030 |
| 4. | Семья и дети Камчатки | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 2015–2030 |
| 5. | Социальная поддержка граждан в Камчатском крае | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 2014–2030 |
| 6. | Содействие занятости населения Камчатского края | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 2014–2030 |
| 7. | Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае | Министерство спорта Камчатского края | 2014–2030 |
| 8. | Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края | Министерство экономического развития Камчатского края | 2014–2030 |
| 9. | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | 2014–2030 |
| 10. | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 2014–2030 |
| 11. | Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018–2030 |
| 12. | Развитие транспортной системы в Камчатском крае | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2014–2030 |
| 13. | Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | 2014–2030 |
| 14. | Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края | 2014–2030 |
| 15. | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2014–2030 |
| 16. | Безопасная Камчатка | Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края | 2017–2030 |
| 17. | Развитие лесного хозяйства Камчатского края | Агентство лесного хозяйства Камчатского края | 2016–2030 |
| 18. | Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае | Министерство туризма Камчатского края | 2014–2030 |
| 19. | Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае | Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края | 2014–2030 |
| 20. | Цифровая трансформация в Камчатском крае | Министерство цифрового развития Камчатского края | 2022–2030 |
| 21. | Управление государственными финансами Камчатского края | Министерство финансов Камчатского края | 2014–2030 |
| 22. | Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» <*> | Министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края | 2014–2030 |
| 23. | Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018–2030 |
| 24. | Формирование современной городской среды в Камчатском крае | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 2018–2030 |
| 25. | Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 2018–2030 |
| 26. | Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края <*> | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | 2020–2030 |

Таблица 1-2

Выписка из реестра муниципальных программ Вилючинского городского округа

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы) | Дата и номер муниципального правового акта об утверждении (изменении) программы | Источники финансирования | Координатор программы / исполнители программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» | от 11.12.2015 № 1569, изменения от 18.04.2016 № 394; от 28.06.2016 № 779; от 27.12.2016 № 1374; от 04.05.2017 № 390; от 08.08.2017 № 753; от 17.11.2017 № 1093; от 29.12.2017 № 1387; от 09.08.2018 № 787; от 30.11.2018 № 1157; от 28.12.2018 № 1289, от 24.06.2019 № 595; от 28.11.2019 № 1146; от 30.12.2019 № 1279; от 23.04.2020 № 332; от 13.08.2020 № 659; от 30.12.2020 № 1201; от 22.03.2021 № 214; от 18.08.2021 № 839; от 27.01.2022 № 071; от 28.03.2022 № 239; от 07.07.2022 № 590; от 29.12.2022 № 1168; от 03.03.2023 № 174; от 29.03.2023 № 255; от 26.05.2023 № 469 | Краевой бюджет, местный бюджет, привлеченные средства | Отдел образования администрации Вилючинского городского округа/ - Отдел образования администрации Вилючинского городского округа, - Управление архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа; - Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа |
|  | Подпрограмма 1 «Содействие развитию дошкольного и общего образования» |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей» |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи» |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Совершенствование управления системой образования» |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Организация отдыха и оздоровления детей в Вилючинском городском округе» |  |  |  |
| 2 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» | от 18.12.2015 № 1631, изменения от 24.05.2016 № 607; от 15.07.2016 № 851; от 02.03.2017 № 134; от 28.03.2017 № 184; от 19.07.2017 № 689; от 12.10.2017 № 985; от 29.12.2017 № 1384; от 05.09.2018 № 885; от 28.12.2018 № 1285; от 03.06.2019 № 498; от 26.11.2019 № 1138; от 31.12.2019 № 1280; от 31.12.2019 № 1282; от 08.06.2020 № 450; от 28.10.2020 № 939; от 03.03.2021 № 140; от 10.03.2021 № 176; от 04.07.2022 № 580; от 06.07.2022 № 587; от 15.07.2022 № 624; от 06.12.2022 № 1078; от 27.03.2023 № 254; от 02.06.2023 № 493; от 02.06.2023 № 494; от 14.09.2023 № 910 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, привлеченные средства | Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа/ - Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа, - Управление архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа, - отдел образования администрации Вилючинского городского округа, - отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа; - администрация Вилючинского городского округа |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Доступная среда в Вилючинском городском округе» |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Комплексная поддержка семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» |  |  |  |
| 3 | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа» | от 18.12.2015 № 1629, изменения от 06.04.2016 № 344; от 06.07.2016 № 817; от 30.01.2017 № 54; от 22.11.2021 № 1126 от 29.12.2017 № 1381; от 16.10.2018 № 1020; от 26.12.2018 № 1265; от 27.05.2019 № 472, от 05.08.2019 № 732; от 25.12.2019 № 1254 от 31.12.2019 № 1292; от 17.04.2020 № 316; от 30.12.2020 № 1190; от 30.03.2021 № 256; от 21.12.2021 № 1220; от 10.04.2023 № 303; от 09.08.2023 № 774; от 09.08.2023 № 776; от 09.08.2023 № 778; от 09.08.2023 № 780; от 09.08.2023 № 782 | Краевой бюджет, местный бюджет | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации ВГО/ - отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа, - Управление архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа» |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа» |  |  |  |
| 4 | Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами» | от 25.12.2017 № 1286, изменения от 01.06.2018 № 552; от 29.12.2018 № 1312; от 20.12.2019 № 1236; от 20.12.2019 № 1236; от 31.12.2019 № 1302; от 19.06.2020 № 493; от 30.12.2020 № 1198; от 06.05.2021 № 397; от 22.11.2021 № 1126; от 27.12.2021 № 1250; от 04.05.2022 № 390; от 02.08.2022 № 684; от 26.12.2022 № 1147; от 20.02.2023 № 138; от 02.05.2023 № 376 | Краевой бюджет, местный бюджет | Управление архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа/ - Управление архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа, - отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа, - администрация Вилючинского городского округа; - отдел образования администрации Вилючинского городского округа |
|  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе» |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Чистая вода в Вилючинском городском округе» |  |  |  |
| 5 | Муниципальная программа «Культура Вилючинска» | от 11.12.2015 № 1565, изменения от 05.04.2016 № 340; от 28.12.2016 № 1381; от 10.05.2017 № 406; от 25.07.2017 № 710; от 31.10.2017 № 1029; от 29.12.2017 № 1378; от 19.07.2018 № 706; от 29.12.2018 № 1306, от 14.08.2019 № 779; от 31.12.2019 № 1308; от 31.12.2019 № 1309; от 15.06.2020 № 472; от 07.07.2020 № 537; от 13.08.2020 № 658; от 01.02.2021 № 078; от 02.03.2021 № 135; от 29.11.2021 № 1143; от 27.12.2021 № 1254; от 09.03.2022 № 174; от 05.07.2022 № 583; от 10.02.2023 № 96; от 16.06.2023 № 551; от 16.06.2023 № 552 | Краевой бюджет, местный бюджет, привлеченные средства | Отдел культуры администрации Вилючинского городского округа/ - Отдел культуры администрации Вилючинского городского округа, - Управление архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа, - Администрация Вилючинского городского округа, - Дума Вилючинского городского округа, - отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие учреждений культуры» |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие творческого профессионального потенциала» |  |  |  |
| 6 | Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе» | от 14.12.2015 № 1573, изменения от 14.06.2016 № 705; от 30.12.2016 № 1396; от 02.08.2017 № 734; от 31.10.2017 № 1028; от 29.12.2017 № 1383; от 29.12.2018 № 1311, от 25.06.2019 № 600; от 31.12.2019 № 1310; от 19.06.2020 № 494; от 30.12.2020 № 1197; от 26.02.2021 № 129; от 13.04.2022 № 308; от 21.04.2022 № 347; от 18.07.2022 № 629; от 16.12.2022 № 1110; от 20.02.2023 № 135; от 24.03.2023 № 246; от 07.06.2023 № 510 | Краевой бюджет, местный бюджет, привлеченные средства | Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского округа/ - Отдел культуры администрации Вилючинского городского округа, - отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского округа, - Управление архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа, - отдел образования администрации Вилючинского городского округа, - отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе» |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Молодежь Вилючинска» |  |  |  |
| 7 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе» | от 08.12.2015 № 1540, изменения от 28.04.2017 № 365; от 17.08.2017 № 788; от 25.12.2017 № 1289; от 30.03.2018 № 329; от 25.05.2018 № 520; от 29.12.2018 № 1316; от 02.07.2019 № 640; от 11.11.2019 № 1073; от 24.12.2019 № 1241; от 17.07.2020 № 565; от 13.10.2020 № 867; от 30.12.2020 № 1199; от 06.05.2021 № 396; от 27.12.2021 № 1251; от 04.05.2022 № 387; от 02.08.2022 № 685; от 26.12.2022 № 1146; от 20.02.2023 № 137; от 05.07.2023 № 619 | Краевой бюджет, местный бюджет | Управление архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа/ Управление архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа |
|  | Подпрограмма 1 «Ликвидация накопленного экологического ущерба» |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Вилючинского городского округа» |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обращение с животными без владельцев» |  |  |  |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе» | от 17.12.2015 № 1621, изменения от 19.12.2016 № 1333; от 21.06.2017 № 559; от 14.07.2017 № 647; от 28.12.2017 № 1319; от 28.12.2018 № 1282; от 18.12.2018 № 1234, от 06.05.2019 № 421; от 31.12.2019 № 1297; от 31.12.2019 № 1301; от 04.09.2020 № 726; от 28.12.2020 № 1174; от 25.05.2021 № 458; от 27.10.2021 № 1051; от 23.12.2021 № 1233; от 09.02.2022 № 114; от 30.06.2022 № 571; от 24.10.2022 № 933; от 28.12.2022 № 1157 от 12.01.2023 № 5; от 24.04.2023 № 347; от 07.07.2023 № 630; от 13.07.2023 № 672 | Краевой, местный бюджет | Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа/ Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа |
|  | Подпрограмма 1 «Инвестиционный климат в Вилючинском городском округе» |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |
| 9 | Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе» | от 18.12.2015 № 1626, изменения от 16.03.2017 № 155; от 05.09.2017 № 872; от 26.10.2017 № 1008; от 12.01.2018 № 10; от 25.12.2018 № 1254, от 26.07.2019 № 694; от 31.12.2019 № 1296; от 31.12.2019 № 1312; от 14.09.2020 № 775; от 15.09.2020 № 778; от 30.12.2020 № 1195; от 23.03.2021 № 229; от 18.01.2022 № 036; от 22.07.2022 № 643; от 30.12.2022 № 1176; от 08.02.2023 № 78; от 26.06.2023 № 586; от 21.07.2023 № 698 | Краевой бюджет, местный бюджет | Управление делами администрации ВГО/ Администрация Вилючинского городского округа |
|  | Подпрограмма 1 «Электронное правительство в Вилючинском городском округе» |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Вилючинского городского округа» |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела» |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» |  |  |  |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе» | от 18.12.2015 № 1628, изменения от 18.01.2017 № 18; от 23.06.2017 № 571; от 29.12.2017 № 1379; от 16.10.2018 № 1021; от 26.12.2018 № 1261; от 27.05.2019 № 471, от 05.08.2019 № 731; от 31.12.2019 № 1291; от 17.04.2020 № 315; от 11.06.2020 № 464; от 30.12.2020 № 1191; от 30.03.2021 № 257; от 21.12.2021 № 1219; от 18.11.2022 № 1002; от 28.02.2023 № 149; от 02.05.2023 № 375 | Краевой бюджет, местный бюджет | Управление архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа/ - Управление архитектуры и городского хозяйства Вилючинского городского округа; - отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа, |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» |  |  |  |
| 11 | Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе» | от 18.12.2015 № 1633, изменения от 06.04.2016 № 347, от 15.07.2016 № 850; от 22.02.2017 № 111; от 23.03.2017 № 159; от 28.07.2017 № 723; от 29.12.2017 № 1388; от 28.12.2018 № 1284; от 03.06.2019 № 497; от 31.12.2019 № 1281; от 31.12.2019 № 1283; от 24.04.2020 № 347; от 03.03.2021 № 139; от 10.03.2021 № 175; от 04.07.2022 № 581; от 06.07.2022 № 588; от 15.07.2022 № 625; от 24.04.2023 № 349; от 24.04.2023 № 350; от 21.07.2023 № 699 | Краевой, местный бюджет, привлеченные средства | Управление делами администрации Вилючинского городского округа/ - Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа, - администрация Вилючинского городского округа, - отдел культуры администрации Вилючинского городского округа, отдел архитектуры и градостроительства, - отдел образования администрации Вилючинского городского округа; - Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского округа |
|  | Подпрограмма 1 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Вилючинском городском округе» |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа» |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций Вилючинского городского округа» |  |  |  |
| 12 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа» | от 10.12.2015 № 1550, изменения от 19.12.2016 № 1347; от 04.05.2017 № 393; от 14.07.2017 № 649; от 26.10.2017 № 1010; от 24.11.2017 № 1130; от 29.12.2017 № 1348; от 30.07.2018 № 745; от 28.08.2018 № 857; от 11.12.2018 № 1196, от 22.04.2019 № 389; от 30.10.2019 № 1041; от 01.11.2019 № 1049; от 30.12.2019 № 1271; от 06.05.2020 № 366; от 04.09.2020 № 725; от 04.09.2020 № 733; от 29.10.2020 № 946; от 24.12.2020 № 1159; от 18.03.2021 № 193; от 02.08.2021 № 764; от 24.12.2021 № 1235; от 09.02.2022 № 113; от 25.03.2022 № 233; от 19.07.2022 № 630; от 22.12.2022 № 1136; от 28.12.2022 № 1159; от 15.03.2023 № 199; от 05.06.2023 № 504; | Местный бюджет | Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа/ Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа |
|  | Подпрограмма 1 «Совершенствование управления муниципальными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Вилючинском городском округе» |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований». |  |  |  |
| 13 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе» | от 18.12.2016 № 1630, изменения от 11.04.2016 № 365; от 24.07.2017 № 702; от 09.10.2017 № 979; от 29.12.2017 № 1380; от 16.10.2018 № 1022; от 26.12.2018 № 1264; от 01.07.2019 № 617, от 05.08.2019 № 730; от 31.12.2019 № 1287; от 31.12.2019 № 1293; от 11.06.2020 № 463; от 30.12.2020 № 1193; от 30.03.2021 № 254; от 21.12.2021 № 1221; от 09.08.2023 № 773; от 09.08.2023 № 775; от 09.08.2023 № 777; от 09.08.2023 № 779; от 09.08.2023 № 781 | Краевой бюджет, местный бюджет | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа/ - отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа; - отдел архитектуры, градостроительства и землеустройства Вилючинского городского округа |
|  | Подпрограмма 1 «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества» |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества» |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Выполнение функций учредителя муниципальных унитарных предприятий Вилючинского городского округа» |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Приобретение имущественных прав» |  |  |  |
|  | Подпрограмма 6 «Выполнение функции учредителя муниципальных казенных предприятий Вилючинского городского округа» |  |  |  |
|  | Подпрограмма 7 «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |
| 14 | Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» | от 19.12.2016 № 1349, изменения от 24.05.2017 № 453; от 31.08.2017 № 843; от 20.11.2017 № 1095; от 29.12.2017 № 1377; от 27.06.2018 № 623; от 26.10.2018 № 1060; от 29.12.2018 № 1307, от 22.04.2019 № 384; от 25.11.2019 № 1132; от 31.12.2019 № 1311; от 10.07.2020 № 543; от 10.07.2020 № 544; от 25.11.2020 № 1029; от 30.12.2020 № 1196; от 05.03.2021 № 144; от 05.03.2021 № 145; от 01.06.2021 № 495; от 02.08.2021 № 767; от 14.01.2022 № 030; от 22.02.2022 № 133; от 17.06.2022 № 521; от 09.02.2023 № 91; от 10.02.2023 № 97; от 13.03.2023 № 196; от 07.06.2023 № 512 | Краевой бюджет, местный бюджет | Администрация Вилючинского городского округа в лице «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» (МКУ УЗЧС)/ - Администрация Вилючинского городского округа, - отдел образования Вилючинского городского округа, - отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа, - отдел культуры администрации Вилючинского городского округа; - Управление архитектуры и городского хозяйства Вилючинского городского округа; - Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского городского округа |
|  | Подпрограмма 1 «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе» |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе» |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе» |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе» |  |  |  |
|  | Подпрограмма 6 «Развитие российского казачества в Вилючинском городском округе» |  |  |  |
| 15 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе» | от 25.12.2017 № 1285, изменения от 30.03.2018 № 319; от 01.06.2018 № 551; от 04.10.2018 № 989; от 29.12.2018 № 1318; от 31.12.2019 № 1304; от 31.12.2019 № 1305; от 31.12.2019 № 1306; от 24.04.2020 № 329; от 08.09.2020 № 734; от 13.10.2020 № 866; от 30.12.2020 № 1200; от 28.06.2021 № 601; от 08.11.2021 № 1088; от 27.12.2021 № 1252; от 04.05.2022 № 389; от 02.08.2022 № 686; от 26.12.2022 № 1148; от 20.02.2023 № 136; от 02.05.2023 № 377; от 05.07.2023 № 618; от 09.08.2023 № 772 | Федеральный, краевой бюджет; местный бюджет | Управление архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа/ - Управление архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа, - Администрация Вилючинского городского округа, |
|  | Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Вилючинском городском округе» |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство Вилючинского городского округа» |  |  |  |

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа на основе анализа использования территорий городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности

  - Общие сведения о муниципальном образовании

Границы Вилючинского городского округа – ЗАТО города Вилючинска установлены Законом Камчатского края от 17.12.2004 № 242 «О наделении Вилючинского городского муниципального образования статусом городского округа и об установлении границ Вилючинского городского округа», площадь территории Вилючинского городского округа – 341,24 кв. км.

Вилючинский городской округ – ЗАТО город Вилючинск расположен в юго-восточной части Камчатского края.

Вилючинский городской округ с востока граничит с Авачинским заливом, с остальных сторон граничит с Елизовским районом Камчатского края.

  - Природные условия и ресурсы территории

    - Климат

Климат Вилючинского городского округа характеризуется как морской умеренный с интенсивной циклонической деятельностью, многообразием и неоднородностью погодных условий, с длительной и холодной зимой, пасмурным, дождливым и прохладным летом.

На климат оказывает влияние ряд различных природных факторов, важнейшими из которых являются близость океана и холодное течение, проходящее вдоль побережья. Близость океана обуславливает постоянно действующие циклоны, которые в зимнее время перемещаются с юга на север-северо-восток. За год через рассматриваемый район проходит около 70 циклонов.

Средняя годовая температура воздуха составляет +2,1°С. Холодный период длится 160 - 185 дней. Наиболее холодные месяцы на побережье - январь и февраль. Средняя температура января около -5°С. Зимой возможны кратковременные понижения температуры воздуха до -25°С, но нередки и кратковременные оттепели. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 65 - 80 дней. Переход температуры воздуха к положительным значениям происходит в конце апреля. Наиболее теплыми месяцами являются июль и август. Средняя температура июля 
составляет 10-12°С. В теплый период воздух прогревается до 25-30°С. Летом возможны и кратковременные похолодания до -3°С.

Средние месячные, среднегодовые и экстремальные температуры воздуха по гидрометеорологической станции (ГМС) «Петропавловск-Камчатский» (за 1890-1980 гг.) приведены в таблице 2.2.1-1.

Таблица 2.2.1.-1

Температура воздуха по ГМС «Петропавловск-Камчатский»

| Температура | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Средняя | -5,0 | -7,5 | -4,8 | -0,5 | 3,8 | 8,3 | 12,2 | 13,2 | 10,1 | 4,8 | -1,7 | -5,5 | 2,1 |
| Максимум | 6 | 6 | 7 | 12 | 19 | 26 | 29 | 28 | 24 | 19 | 11 | 7 | 29 |
| Минимум | -32 | -28 | -22 | -14 | -7 | -1 | 3 | 5 | 0 | -7 | -15 | -21 | -32 |

Годовой ход давления полностью определяется циркуляционными процессами на юге Камчатки и омывающими ее водами Тихого океана, Берингова и Охотского морей. Минимум среднего месячного давления (около 1000 ГПа) приходится на декабрь-январь – период максимального развития циклонической деятельности. Максимум среднего месячного давления (около 1008 ГПа) отмечается дважды: в июне и сентябре. Годовой ход давления относится к океаническому типу, для которого характерны небольшая амплитуда годового хода и максимум в теплый период.

Относительная влажность воздуха велика в течение всего года. С мая по сентябрь она достигает 80-90%, а с октября по апрель колеблется от 70 до 85%. В Авачинском заливе летом часты туманы, затрудняющие судоходство.

Географическое положение рассматриваемой территории вблизи основных траекторий циклонов (между областями цикло- и антициклогенеза в Охотском и Беринговом морях) обслуживают ветры разных направлений, наибольшую повторяемость из которых имеют северо-западные и северные - в осенне-зимний период, и юго-восточные, и южные - в весенне-летний.

С ноября по март – в период развития зимних циркуляционных процессов – повторяемость северо-западных и северных ветров достигает 70%. Ветры других румбов отмечаются значительно реже.

Весной (в апреле-мае), при значительной повторяемости северо-западных и северных ветров, заметно возрастает повторяемость юго-восточных и южных ветров (около 40% - в мае). В июне-августе преобладают ветры юго-восточного и южного направления повторяемостью более 50%. В этот период довольно часто наблюдаются также северо-западные и северные ветры - почти в 30% случаев. Однако уже в августе бризовая циркуляция ослабевает, повторяемость юго-восточных ветров уменьшается. В сентябре преобладающими становятся северо-западные и северные ветры при еще довольно большой (около 30%) повторяемости юго-восточных ветров. В октябре безраздельно господствуют зимние циркуляционные процессы и ветры тыловой части циклонов.

Осадки составляют 700-1600 мм в год. Наибольшее их количество - с апреля по октябрь (максимум 50-160 мм в августе), наименьшее - с ноября по март (максимум 20-60 мм в феврале). Наибольшее суточное количество осадков летом 40-60 мм, среднегодовое количество дней с осадками составляет от 160 до 240.

Информация о средних декадных значениях высоты снежного покрова (см) и количестве выпавших атмосферных осадков (мм) за три зимних сезона, с ноября по май 2005-2008 гг., по данным наблюдений Гидрометеорологической станции Петропавловск-Камчатский, которые с достаточной достоверностью распространяются на Вилючинск, представлена в таблице 2.2.1.-2.

Таблица 2.2.1.-2

Информация о средних декадных значениях высоты снежного покрова (см) и количестве выпавших атмосферных осадков (мм) за три зимних сезона, с ноября по май 2005-2008 гг.

| Период | Высота снежного покрова, см |  |  |  |  |  |  | Количество осадков, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XI | XII | I | II | III | IV | V | XI | XII | I | II | III | IV | V |
| 2005-2006 1д | 1 | 8 | 36 | 134 | 131 | 129 | 61 | 240,4 | 85,8 | 223,7 | 18,4 | 89,2 | 112,2 | 56,6 |
| 2д | 0 | 27 | 54 | 130 | 138 | 116 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3д | 6 | 29 | 146 | 127 | 147 | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006-2007 1д | 1 |  | 47 | 65 | 116 | 143 | 75 | 325,4 | 452 | 98,0 | 53,4 | 281,1 | 23,5 | 117,3 |
| 2д |  | 16 | 71 | 64 | 143 | 132 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3д |  | 25 | 74 | 110 | 143 | 112 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2007-2008 1д |  | 25 | 53 | 107 | 150 | 92 | 20 | 89,9 | 44,1 | 109,4 | 144,2 | 38,0 | 35,3 | 51,0 |
| 2д | 3 | 29 | 99 | 99 | 137 | 74 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3д | 19 | 37 | 84 | 99 | 117 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Высота снежного покрова составляет 80-100 см. Средняя максимальная высота снежного покрова равна 136 см.

Пасмурная погода преобладает в течение всего года. Зимой облачность составляет 6-7 баллов, летом среднее количество облачности возрастает до 7-8 баллов.

    - Рельеф

Территория Вилючинского городского округа – ЗАТО города Вилючинска характеризуется среднегорным рельефом с абсолютными отметками вершин и водоразделов 200 - 500 м. Глубина расчленения рельефа составляет 200-250 м. Склоны гор характеризуются выпуклым или прямым поперечным профилем. Нередко они изрезаны ложбинами временных водостоков протяженностью 200-300 м. Данная территория находится в зоне молодого вулканизма и активных тектонических движений; это обусловлено тем, что вдоль всего тихоокеанского берега Камчатки тянется глубоководный разлом - Курило-Камчатский желоб – стык океанической и материковой коры.

Рельеф берега в районе бухты Сельдевая - среднегорный, техногенно изменен (спланирован и застроен производственными сооружениями). Рельеф берега в районе жилой застройки района Рыбачий - среднегорный, техногенно изменен (спланирован и имеет промышленную и городскую застройку); верхний слой грунтов дна района включает преимущественно морские илы мощностью до 1,5 - 2,5 м, под которыми залегают супеси и суглинки. Рельеф застроенной части жилого района Приморский – более спокойный, по сравнению с жилым районом Рыбачий.

    - Ресурсы поверхностных вод

Поверхностные водные объекты на территории Вилючинского городского округа – ЗАТО города Вилючинска представлены бассейном озера Большой Вилюй, озером Малый Вилюй, озером Кутха, озером Ближнее, озером Дальнее, озером Пресное, рекой Паратункой, рекой Быстрой и рядом других.

К бассейну озера Большой Вилюй относится озеро Большой Вилюй, принимающее в себя одноименную реку протяженностью 23 км, озеро Малый Вилюй, с впадающей в него одноименной рекой длиной около 15 км, озеро Лиман и несколько ручьев. Ручей Сахарный соединяет озеро Пресное с озером Большой Вилюй, которое представляет собой вытянутый с северо-запада на юго-восток лиманный водоем неправильной формы площадью 8,09 км2 и длиной 6,2 км (максимальная глубина 6,4 м). Озеро соединяется с Авачинским заливом узкой протокой. Соленость воды изменяется от 0 – 2‰ у поверхности воды (в предустьевой части 0-25‰) до 30 ‰ в придонных слоях. Температура воды в зимний период - 0,2–4,0 оС, в летний -10–25оС. Озеро Малый Вилюй соединяется с озером Большой Вилюй в его предустъевой зоне. Глубина его не превышает 2 м. По всей акватории наблюдается сильное зарастание дна водной растительностью. Озеро Пресное имеет правильную чашеобразную форму с максимальными глубинами более 7 м, при средней глубине 3,1 м. Площадь водной поверхности составляет 3,3 км2, наибольшая ширина - 1,6 км, длина - 2,1 км. Соленость воды здесь не превышает 0,29 ‰. Период ледостава в этом районе продолжается с ноября по май.

Озеро Дальнее относится к бассейну реки Паратунка, впадающей в Авачинскую бухту. Оно расположено на высоте 29,7 метров над уровнем моря. Площадь озера - 1,36 км2, длина - 2,57 км, средняя ширина - 0,54 км, максимальная глубина - 60 м. Озеро замерзает на период с декабря май, мощность ледового покрова достигает 1 м.

Район озера Дальнее относится к ландшафтам повышенной эстетической ценности.

По своему происхождению Дальнее является тектоническим, так как образовано в месте разлома и сдвига земной коры. Его дно каменистое, галечное и у самого берега кажется мелким. Восточный край озера более широкий. Самое глубокое место находится на середине озера. Сток из озера осуществляется через протоку Дальнюю, которая соединяется с рекой Паратункой.

В пяти километрах к северу от озера Дальнего находится озеро Ближнее, также принадлежащее бассейну реки Паратунки и схожее по происхождению и строению с озером Дальним. Озеро Ближнее расположено на высоте 18 метров над уровнем моря. Площадь озера – 3,28 км2, длина – 4,45 км, ширина в средней части - 0,75 км.

Ледовые образования на реках и водоемах начинаются в конце ноября – начале декабря переходом температуры воды через «0» градусов. Ледостав устанавливается в первой половине декабря. Вскрываются реки в апреле.

Источником питания водных объектов являются дождевые, снеговые и талые воды. Весеннее половодье на реках формируется преимущественно от таяния снега.

    - Гидрогеологическая характеристика и ресурсы подземных вод

Водный комплекс нижнечетвертичных морских отложений развит в устьях больших рек (Авача и Паратунка) и на низких заболоченных равнинах по берегам бухт и лиманов. Мощность отложений здесь не более 5-20 м, иногда до 50 м.

Водоносный комплекс представляет собой мощный поток вод со свободной или закрытой водоупорами поверхностью, направленный к морю или долинам рек. Минимальная глубина залегания подземных вод (до 1 м) наблюдается на пляжах, косах и морских террасах.

Питание комплекса происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и подтока воды из подстилающих коренных пород. Эти воды также обладают незначительной минерализацией (0,1-0,3 г/л).

Уровень залегания грунтовых вод на пойме не превышает 1-3 м, на более высоких террасах - 6-8 м. Состав аллювиальных отложений и их положение в отрицательных формах рельефа создает благоприятные условия для накопления и циркуляции в них значительных масс подземных вод. Эти воды - пресные, хлоридно-гидрокарбонатные, со смешанным составом катионов. Их общая минерализация не превышает 0,3 г/л, жесткость 0,6-1,5 мг-экв/л. Содержание железа составляет 0,1-0,2 г/л.

В скважинах, расположенных на побережье, минерализация возрастает до 6-18 г/л. Это указывает, что в этих районах существует гидравлическая связь между подземными и морскими водами. По химическому составу они относятся к классу хлоридно-гидрокарбонатных со смешанным катионным составом. В отдельных случаях характер вод меняется на сульфатно-натриево-кальциевый, что связано с их разгрузкой в водотоки подземных вод.

Подземные воды относятся к числу основных факторов, оказывающих влияние на формирование и режим стока рек бассейна Авачинской губы. Этому способствует широкое распространение сильно пористых и трещиноватых вулканогенных пород, аккумулирующих большие запасы подземных вод и обусловливающих устойчивое питание рек и высокую естественную зарегулированость их стока в этом районе. Рыхлые пирокластические отложения и лавовые потоки обладают хорошими фильтрующими свойствами, что способствует быстрой инфильтрации дождевых и талых вод. Подошва водоносного комплекса располагается обычно значительно ниже базисов дренирования, а водоупором для него служит глинистая кора выветривания дочетвертичных пород.

Акватория бухты Крашенинникова хорошо защищена от волнения. Волновой период составляет 214 дней в году (с мая по ноябрь). Наиболее значительное волнение развивается от СЗ ветров на входе в бухту. К вершине бухты волнение убывает. Основную роль в формировании течений в бухте Крашенинникова играют приливно-отливные, стоковые и ветровые течения.

У мыса Входной наибольшие скорости приливных течений составляют 0,5 м/с, отливных - 0,6 м/с. Скорость ветрового течения может достигать 0,7 м/с. Максимальные скорости течений у мыса Входной составляют: поверхностные - 0,7 м/с, у дна - 0,2 м/с.

Средняя величина приливов в Авачинской губе составляет 0.5 м, самый высокий горизонт равен 2,73 м, самый низкий – минус 0,13 м.

Средняя продолжительность ледового периода в бухте Крашенинникова составляет 149 дней (с ноября по май), максимальная - 199 дней. Максимальная скорость дрейфа льда - 0,3-0,6 м/с. Размеры ледового поля на входе в бухту могут достигать 200x200 м. Подвижки ледовых полей в ряде случаев приводили к повреждению плавучих причалов в районе Рыбачий и бухты Горбушечья.

Максимальная толщина льда - в вершине бухты Крашенинникова (у бухты Ягодная), достигает 144 см ежегодно. Осеннее понижение температуры воды начинается во второй половине сентября. Температура воды понижается в среднем на 1°С за 8 - 11 дней.

Период со средними суточными температурами воды ниже 0°С наступает в середине декабря. Наибольшее охлаждение прибрежных вод происходит в феврале, когда температура воды достигает значений -1,6°С и становится близкой к температуре замерзания.

Весеннее повышение температуры начинается в конце марта. Окончательный переход температуры воды к положительным значениям происходит в середине апреля. Максимальный прогрев прибрежных вод приходится на август. Средняя температура воды в этом месяце повышается до 11- 13°С.

Глубины акватории в бухте Крашенинникова в центральной части составляют порядка 20 - 22 м. Глубины в прибрежной зоне отличаются между собой. Наиболее приглубый участок берега у района Рыбачий, где 10-метровая изобата расположена в непосредственной близости от берега на расстоянии примерно 50 м. 10-метровая изобата в районе бухты Сельдевая проходит на удалении порядка 100 м от берега. Наиболее отмелый берег расположен в Приморском районе Вилючинска, где 10-метровая изобата проходит на расстоянии около 200 м от берега.

    - Месторождения полезных ископаемых

В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края от 19.06.2023 № 26.03/3628 на территории Вилючинского городского округа располагаются следующие участки недр местного значения и месторождения полезных ископаемых:

- УНМЗ «Приморский-2» (схема прилагается (рисунок 2.2.5.-1)), ООО «Рыбоперерабатывающий завод «Сокра», питьевые подземные воды, лицензия ПТР 05093 ВЭ выдана: 12.10.2015, срок окончания 11.10.2040, площадь: 0,01 км2, горный отвод;

Рисунок 2.2.5.-1- УНМЗ «Приморский-2»

- УНМЗ «Шлаковый» (схема прилагается (рисунок 2.2.5.-2)), ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ТРЕСТ», шлак вулканический для бетона, лицензия ПТР 019155 ТЭ, выдана: 03.11.2023, срок окончания: 02.11.2043, площадь: 1,1 кв. км, горный отвод;

Рисунок 2.2.5.-2- УНМЗ «Шлаковый»

- УНМЗ «Вилючинский Придорожный-1» (схема прилагается), ООО «Приморский Базальт», камень для строительства, лицензия ПТР 002989 ТР выдана 11.05.2022, срок окончания 05.10.2045, площадь 0,038 км2, геологический отвод и горный отвод;

- УНМЗ «Приморский» (схема прилагается), ОАО «Елизовский карьер», камень для строительства, лицензия ПТР 00416 ТЭ выдана: 03.06.2004, срок окончания 31.12.2500, площадь 10 га, горный отвод;

- УНМЗ «Вилюйский-2», (нераспределенный фонд) (схема прилагается), участок недр расположен на левобережной террасе долины безымянного ручья в 650 м на север-северо-запад от оз. Большой Вилюй, в границах Вилюйского месторождения питьевых и технических подземных вод.

Сведения о существующих месторождениях и проявлениях иных полезных ископаемых на территории городского округа хранятся в Камчатском филиале ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Дальневосточному федеральному округу».

    - Почвы

Основное распространение на территории Вилючинского городского округа – ЗАТО города Вилючинска имеют дерново-луговые, горно-дерновые и дерново-слабоподзолистые почвы, развитые под травянистыми каменноберезниками и лугами. Дерновые почвы имеют темную окраску и отличаются высоким содержанием гумуса (28%).

На заболоченных участках формируются торфяно-глеевые, а в горных ландшафтах – тундровые и горно-луговые почвы.

    - Лесные ресурсы

Согласно Лесному плану Камчатского края н 2019-2028 годов, утвержденному постановлением Губернатора Камчатского края от 21.12.2018 №107 на территории Вилючинского городского округа – ЗАТО города Вилючинска расположено Елизовское лесничество (реестровый номер 41:05-15.1).

Также на территории проектирования расположено Камчатское лесничество Камчатского края (реестровый номер 41:00-15.3) и Камчатское лесничество Министерства обороны Российской Федерации (в ведении Департамента военного имущества Министерства обороны Российской Федерации), на территории которого установлена запретная зона военного объекта (реестровый номер 41:00-6.11, учетный номер 41.00.2.10).

Пересечение земель лесного фонда с установленной границей населенного пункта г. Вилючинск отсутствует. Включение в планируемую границу населенного пункта земель лесного фонда проектом не предусмотрено.

    - Сведения об охотничьих угодьях

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края от 19.06.2023 № 26.03/3628 согласно государственному охотхозяйственному реестру, в пределах территории Вилючинского городского округа отсутствуют как закрепленные, так и общедоступные охотничьи угодья.

    - Особо охраняемые природные территории

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края от 19.06.2023 № 26.03/3628 в границах Вилючинского городского округа – ЗАТО города Вилючинска расположен памятник природы регионального значения «Озеро Дальнее» и его охранная зона. Согласно данным, размещенным в Кадастре особо охраняемых природных территорий регионального значения Камчатского края (по состоянию на 01.02.2023) площадь указанного памятника природы составляет 502,02 га, его охранной зоны – 972,95 га. Правоустанавливающим документом о создании памятника природы регионального значения «Озеро Дальнее» является решение Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов от 09.01.1981 № 9 «О памятниках природы на территории Камчатской области», о создании охранной зоны памятника – постановление Губернатора Камчатской области от 12.05.1998 № 170 «О признании утратившими силу решений исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных депутатов». Реестровые номера границ объекта в Едином Государственном реестре недвижимости: 41:02-6.7 – памятник природы регионального значения «Озеро Дальнее»; 41:02-6.157 – охранная зона памятника природы.

  - Комплексная оценка территории

    - Система расселения

В состав городского округа входит один населенный пункт – город Вилючинск. Площадь Вилючинского городского округа – 341,25 кв. км.

Численность населения Вилючинского городского округа на 01.01.2023 – 21834 человек.

Город Вилючинск – административный центр, расположен на берегах бухты Крашенинникова Авачинской губы, в 25 км юго-западнее г. Петропавловска-Камчатского.

    - Границы населенных пунктов. Сведения о наличии (или отсутствии) пересечений границ населенных пунктов с землями лесного фонда

Существующее положение

Границы населенного пункта города Вилючинска, входящего в состав Вилючинского городского округа – ЗАТО города Вилючинска, учтены в Едином государственном реестре недвижимости (реестровый номер 41:02-4.1).

Проектные предложения

Согласно статье 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации генеральный план вправе изменять границы населенных пунктов или устанавливать их.

Проектом генерального плана предусмотрено изменение границы населенного пункта города Вилючинска с целью оптимизации использования и обслуживания территории города органом местного самоуправления в рамках своих полномочий.

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта или исключаются из них, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, приведен в разделе 7 Материалов по обоснованию.

Включение в планируемую границу населенного пункта земель лесного фонда проектом не предусмотрено.

      - Письмо Федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг»

    - Использование территории

Город Вилючинск

Существующее положение

Город Вилючинск имеет линейно-узловую планировочную структуру.

Жилые зоны представлены преимущественно зоной застройки среднеэтажными жилыми домами, в меньшей степени зоной застройки малоэтажными жилыми домами и зоной застройки индивидуальными жилыми домами. Жилые зоны сформированы в отдельные жилые районы, которые расположены вдоль побережья, образуя планировочные узлы, соединенные посредством улично-дорожной сети: удаленный жилой район Рыбачий (на полуострове Крашенинникова), жилой район Приморский (расположенный между бухтой Сельдевой и мысом Казак) и промышленная зона на берегу бухты Сельдевая.

Наиболее плотной в функционально-пространственном отношении является западная часть населенного пункта, там находится наибольший узел планировочной сети - жилой район Приморский.

Второй узел, находящийся в юго-западной части города, на берегу бухты Сельдевая, имеет наименее насыщенную функциональную структуру, где преобладает производственная зона.

Третий узел - жилой район Рыбачий, расположен в восточной части города и тоже имеет плотную функционально-пространственную структуру, однако по площади уступает первому узлу.

Многофункциональная общественно-деловая зона сосредоточена в первом и третьем узле. На территории первого узла многофункциональные общественно-деловые зоны распределены преимущественно в центральной части жилого района. В третьем узле многофункциональные общественно-деловые зоны рассредоточены по территории жилого района Рыбачий.

Зоны специализированной общественной застройки рассредоточены по территории всего города, особенно концентрируясь в первом и третьем узлах. На территории планировочных узлов распространены достаточно равномерно. Самые большие по площади участки зоны специализированной общественной застройки находятся западнее первого планировочного узла.

Производственные зоны рассредоточены по всей территории города Вилючинска крупными сегментами, но наибольшие по площади сегменты зоны расположены в южной части, особенно на территории второго узла.

Зона инженерной инфраструктуры рассредоточена по всей территории города Вилючинска.

Зона транспортной инфраструктуры сосредоточена на территории жилых районов.

Зона садоводства, огородничества рассредоточена по всей территории города, расположена преимущественно в юго-восточной части, между вторым и третьим узлом, и северо-западной части города, севернее Приморского жилого района.

Иные зоны сельскохозяйственного назначения расположены в западной части города.

Зоны озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) находятся на территории Приморского жилого района и у северной границы города.

Зона кладбищ находится возле каждого планировочной узла (в северо-западной, а также южной и восточной части) населенного пункта.

Зона складирования и захоронения отходов находится южнее третьего планировочного узла и представлена одним небольшим участком.

Зона режимных территорий рассредоточена по территории города, занимая большую его часть.

Иные зоны расположены в севернее, южнее и восточнее населенного пункта.

Проектные предложения

На территории города Вилючинск планируется размещение следующих функциональных зон:

- зона застройки малоэтажными жилым домами (до 4 этажей, включая мансардный);

- зона застройки среднеэтажными жилыми домами;

- многофункциональная общественно-деловая зона;

- зона специализированной общественной застройки;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса).

Территория за границами города Вилючинск

Существующее положение

Производственная зона расположена в южной части Вилючинского городского округа.

Зона инженерной инфраструктуры расположена в северо-западной части Вилючинского городского округа и около южной границы города Вилючинск.

Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан представлена несколькими сегментами, расположена в северо-западной части Вилючинского городского округа, имеет вытянутую, направленную на северо-запад форму.

Зона лесов расположена в западной границе Вилючинского городского округа.

Зона складирования и захоронения отходов, представленная одним участком, находится в северо-западной части Вилючинского городского округа.

Зона режимных территорий рассредоточена по всей территории городского округа и занимает большую его часть.

Проектные предложения

Проектом генерального плана не планируется изменение функциональных зон за границами г. Вилючинск.

    - Демографическая ситуация

По данным органов статистики численность населения составила на 01.01.2023 - 21834 человек.

В период с 2014 по 2021 гг. на территории муниципального округа наблюдалось увеличение численности населения (рисунок 2.3.4-1), максимум достигнут в 2021 году – 22 522 человека, в 2014, и в 2022 годах отмечалось сокращение численности, однако, ниже 21 602 человек численность населения не снижалась.

Рисунок 2.3.4.-1. Динамика численности населения городского округа –

ЗАТО г. Вилючинск за 2013-2023 гг., чел.

Таблица 2.3.4.-1

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию на территории городского округа –

ЗАТО г. Вилючинск

| Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Сред-ние значе-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 21965 | 21602 | 21748 | 21763 | 21942 | 21973 | 21979 | 22223 | 22522 | 21792 | 21834 | 21940 |
| Число родившихся | 333 | 307 | 306 | 330 | 309 | 253 | 259 | 255 | 258 | 220 | - | 283 |
| Число умерших | 160 | 161 | 141 | 161 | 153 | 154 | 178 | 201 | 196 | 170 | - | 168 |
| Общий коэффициент рождаемости (на 1000 чел. населения) | 15,3 | 14,2 | 14,1 | 15,1 | 14,1 | 11,5 | 11,7 | 11,4 | 11,5 | 10,1 | - | 12,9 |
| Общий коэффициент смертности (на 1000 чел. населения) | 7,3 | 7,4 | 6,5 | 7,4 | 7 | 7 | 8,1 | 9 | 8,7 | 7,8 | - | 7,62 |
| Естественный прирост (убыль) | 173 | 146 | 165 | 169 | 156 | 99 | 81 | 54 | 62 | 50 | - | 116 |
| Число прибывших | 1545 | 1455 | 1253 | 1347 | 1242 | 1344 | 1525 | 1512 | 1139 | 992 | - | 1335 |
| Число выбывших | 2081 | 1455 | 1403 | 1337 | 1367 | 1437 | 1362 | 1195 | 1250 | 1000 | - | 1389 |
| Миграционный прирост (убыль) | -536 | 0 | -150 | 10 | -125 | -93 | 163 | 317 | -111 | -8 | - | -53 |

Общий коэффициент рождаемости составил на начало 2022 года 10,1 ‰. Среднее за период с 2013 г. по 2021 г. значение коэффициента рождаемости на территории городского округа - ЗАТО г. Вилючинск составил 12,9 ‰. Среднее за период с 2013 по 2022 гг. значение коэффициента смертности составило 7,62 ‰.

Показатель рождаемости превышал показатель смертности во все анализируемые годы (рисунок 2.3.4.-2). Таким образом, для демографической ситуации на территории городского округа – ЗАТО г. Вилючинск характерен естественный прирост населения.

Рисунок 2.3.4.-2 - Естественное движение населения городского округа– ЗАТО г. Вилючинск за 2013-2021 гг.

Число выбывших превышало число прибывших все годы, кроме 2014 (0 человек), 2016 (+10 человек), 2019 (+163 человека), 2020 (+317 человек) в остальные годы наблюдалась миграционная убыль населения на территории.

Рисунок 2.3.4.-3 - Миграционное движение населения городского округа– ЗАТО г. Вилючинск за 2013-2021 гг.

Таблица 2.3.4.-2

Возрастная структура населения в городском округе – ЗАТО г. Вилючинск

| № | Возрастные группы | 01.01.2019 |  | 01.01.2020 |  | 01.01.2021 |  | 01.01.2022 |  | 01.01.2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста, из них: | 5095 | 23,18 | 5176 | 23,29 | 5190 | 23,04 | 4836 | 22,19 | - | - |
| 1.1 | дети 0-6 лет | 2440 | 11,1 | 2421 | 10,89 | 2169 | 9,63 | 1963 | 9,01 | - | - |
| 1.2 | дети 7-15 лет | 2655 | 12,08 | 2755 | 12,4 | 3021 | 13,41 | 3088 | 14,17 | - | - |
| 2 | Трудоспособный возраст | 13553 | 61,66 | 13671 | 61,52 | 14129 | 62,73 | 13991 | 64,20 | - | - |
| 3 | Старше трудоспособного возраста | 3331 | 15,16 | 3376 | 15,19 | 3203 | 14,22 | 2965 | 13,61 | - | - |
| 4 | Всего | 21979 | 100 | 22223 | 100 | 22522 | 100 | 21792 | 100 | 21834 | 100 |

Таким образом, для возрастной структуры населения на территории городского округа – ЗАТО г. Вилючинск характерно увеличение доли лиц трудоспособного возраста (до 62,73 % в 2021 году) и сокращение доли лиц моложе трудоспособного возраста (с 23,04 % до 22,48 %) и доли лиц, старше трудоспособного возраста (с 15,19 % до 14,22 %) за последний год.

Демографический прогноз

Для расчета численности населения на перспективу использован метод демографического прогноза, основанный на применении математических функций, с учетом сложившихся социально-экономических условий и гипотезы демографического и социально-экономического развития муниципального образования.

Согласно принятому в проекте сценарию развития расчетная численность населения городского округа – ЗАТО г. Вилючинск составит около 27 120 человек к 2034 г., около 32 500 человек к 2044 г.

Помимо этого, использованы данные Росстата «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года» по регионам.

Таблица 2.3.4.-3

Прогноз численности населения, чел.

| Наименование населенного пункта | 2023 | 2034 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по городскому округу – ЗАТО г. Вилючинск | 21 834 | 27 120 | 32 500 |

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения муниципального образования в течение расчетного срока являлся прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов РФ до 2035 г., разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики, а также особенности существующей возрастной структуры. Основополагающим принят средний вариант изменения демографических показателей.

Помимо этого, учтено, что значение миграционного прироста будет оставаться на уровне 2020 года и тот факт, что с 2022 по 2028 годы будут в наибольшей степени ощущаться последствия «демографических провалов» девяностых годов XX века. В частности, естественная убыль начнет постепенно снижаться с 2028 года2.

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения городского округа – ЗАТО г. Вилючинск представлено в таблице 2.3.4.-4.

Таблица 2.3.4.-4

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения

| Возрастная структура населения (на начало года) | 2023 | 2034 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 22,48 | 22 | 21 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 62,73 | 63 | 63,5 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 14,79 | 15 | 15,5 |

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития городского округа – ЗАТО г. Вилючинск: отвод территории жилой и нежилой застройки, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, развитие системы инженерных и транспортных коммуникаций.

    - Трудовой потенциал и занятость населения

Характеристика существующего рынка труда: на рынке труда Вилючинского городского округа наблюдается ежегодное снижение численности безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости населения.

За последние 5 лет численность официальных безработных снизилась в 2,1 раза и на 01.01.2023 года составила 88 человек.

Уровень регистрируемой безработицы снизился с 1,3% на 01.01.2018 до 0,6% на 01.01.2023. Напряженность на рынке труда Вилючинского городского округа на 01.01.2023 составила 0,2 человека на одну вакансию (на 01.01.2018 – 0,6).

Потребность в работниках, заявленная работодателями в службу занятости, в среднем за месяц составляет порядка 700 человек.

В Вилючинском городском округе востребованы специалисты в судоремонтной отрасли, в сфере ЖКХ, в строительстве, в организациях, подведомственных Министерству обороны РФ, в здравоохранении, в сфере социального обслуживания населения.

Таблица 2.3.5.-1

Численность официальных безработных в динамике:

| Численности зарегистрированных безработных граждан на территории Вилючинского городского округа, человек на начало года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 181 | 167 | 113 | 165 | 97 | 88 |

По муниципальным образованиям Камчатского края балансы трудовых ресурсов и прогнозы кадровой потребности Министерством не формируются.

Прогноз баланса трудовых ресурсов Камчатского края на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы представлен в таблице 2.3.5.-2.

Таблица 2.3.5.-2

Прогноз баланса трудовых ресурсов Камчатского края на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы, тыс.чел.

| № п/п | Наименование показателя | Очеред- ной год (2023г.) | Первый год пла- нового периода (2024г.) | Второй год планового периода (2025г.) | Справочно: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | текущий год (2022г.) | отчетный год (2021г.) |
| I | Численность трудовых ресурсов | 222,1 | 222,4 | 222,4 | 223,0 | 224,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1. | трудоспособное население в трудоспособном возрасте | 192,3 | 191,2 | 190,9 | 192,6 | 191,8 |
| 2. | иностранные трудовые мигранты | 9,4 | 10,6 | 10,8 | 10 | 11,8 |
| 3. | работающие граждане, находящиеся за пределами трудоспособного возраста (сумма строк 3.1-3.2) | 20,4 | 20,6 | 20,7 | 20,4 | 21 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | пенсионеры старше трудоспособного возраста | 20,3 | 20,5 | 20,6 | 20,3 | 21 |
| 3.2 | подростки моложе трудоспособного возраста | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| II | Распределение трудовых ресурсов |  |  |  |  |  |
| 4. | Численность занятых в экономике (без военнослужащих) | 168,6 | 168,8 | 169,0 | 169,4 | 172 |
| 5. | Численность населения, не занятого в экономике (сумма строк 5.1-5.3) | 53,5 | 53,6 | 53,4 | 53,6 | 52,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от работы | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,2 |
| 5.2 | численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,4 |
| 5.3 | численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике | 40,8 | 40,9 | 40,9 | 41 | 40 |
| III | Распределение занятых в экономике по разделам ОКВЭД: | 168,6 | 168,8 | 169,0 | 169,4 | 172 |
| 6. | сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 19 | 19,1 | 19,2 | 18,9 | 19,8 |
| 7. | добыча полезных ископаемых | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,8 |
| 8. | обрабатывающие производства | 14 | 14 | 14 | 13,9 | 13,4 |
| 9. | обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционированние воздуха | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,3 | 8,3 |
| 10. | водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 11. | строительство | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,3 |
| 12. | торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,5 | 24,7 |
| 13. | транспортировка и хранение | 11 | 11 | 11 | 11,8 | 11,8 |
| 14. | деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,7 |
| 15. | деятельность в области информации и связи | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,2 |
| 16. | деятельность финансовая и страховая | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
| 17. | деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 4 |
| 18. | деятельность профессиональная, научная и техническая | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,2 |
| 19. | деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,6 |
| 20. | государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 21,3 | 21,6 | 21,6 | 21,2 | 21,3 |
| 21. | образование | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,8 |
| 22. | деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 12 | 12 | 12 | 12,1 | 12,3 |
| 23. | деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 3,1 | 3 | 3 | 3,1 | 2,9 |
| 24. | предоставление прочих видов услуг | 3 | 3 | 3 | 3,7 | 4,5 |

По муниципальным образованиям Камчатского края балансы трудовых ресурсов и прогнозы кадровой потребности Министерством труда и развития кадрового потенциала Камчатского края не формируются.

Кроме того, имеется информация о среднегодовой численности занятых в экономике за 2022 год. Представлена в таблице 2.3.5.-3.

Таблица 2.3.5.-3

Среднегодовая численность занятых в экономике по видам экономической деятельности за 2022 год

| № | По данным баланса затрат труда, человек | 2022 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Всего в экономике | 5462 |
| 2 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | - |
| 3 | Рыболовство, рыбоводство | - |
| 4 | Добыча полезных ископаемых | - |
| 5 | Обрабатывающие производства | 798 |
| 6 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 224 |
| 7 | Строительство | 82 |
| 8 | Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 24 |
| 9 | Гостиницы и рестораны | 102 |
| 10 | Транспорт и связь |  |
| 11 | Финансовая деятельность | 31 |
| 12 | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 9 |
| 13 | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 2093 |
| 14 | Образование | 922 |
| 15 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 588 |
| 16 | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |  |
| 17 | Деятельность домашних хозяйств |  |
| 18 | Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 321 |
| 19 | Деятельность профессиональная, научная и техническая | 48 |
| 20 | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 136 |

    - Экономическая база развития поселения

Полное официальное наименование Вилючинского городского округа – «Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование город Вилючинск Камчатского края».

Сокращенное официальное наименование Вилючинского городского округа – «Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск» (далее – городской округ – ЗАТО г. Вилючинск)».

Закрытое административно-территориальное образование город Вилючинск образовано Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16.10.1968 № 33сс «О преобразовании рабочих поселков Приморский и Рыбачий в закрытый город областного подчинения».

Границы закрытого административно-территориального образования города Вилючинска установлены Указом Президента Российской Федерации от 02.07.1999 № 865 «Об утверждении границ закрытого административно - территориального образования города Вилючинска Камчатской области.

Наличие объектов Министерства обороны на территории Вилючинского городского округа, обособленность его инфраструктуры от других территорий Камчатского края, отсутствие гражданского порта и специальный въездной режим создают значительные сложности для экономического развития территории путем частной инициативы извне, снижают инвестиционную привлекательность этой территории для предпринимателей из других регионов.

Экономика города носит моноструктурный характер. Ее основу составляет теплоэнергетика и судоремонт. Основным промышленным предприятием города является ОА «СВРЦ», специализирующееся на ремонте объектов Тихоокеанского флота - подводных лодок, надводных кораблей, сухопутных вооружений и технических средств, а также на утилизации кораблей. В последнее десятилетие, в связи с уменьшением количества заказов, на предприятии произошло значительное сокращение численности работников.

К градообразующим относится ряд объектов Министерства обороны, расположенных на территории городского округа, главным из которых является пункт базировании кораблей Тихоокеанского флота.

Промышленность

В 1959 году начал свою работу «49 судоремонтный завод», тогда в его составе были плавмастерская и плавучий док, на которых были отремонтированы первые две ПЛ проекта 613 и буксир МБ-236.

В 60-е годы был утвержден проект строительства завода для проведения текущих ремонтов дислоцированных на Камчатке надводных кораблей, дизельных и атомных подводных лодок, произошёл резкий рост объёмов работ на заводе, освоен комплексный ремонт кораблей, также проводилась масштабная работа по комплектованию завода высококвалифицированными специалистами. С конца 70-х до начала 90-х годов велось интенсивное строительство производственных мощностей, тем самым были созданы условия для проведения ремонтов атомных подлодок.

Начало 90-х годов можно считать пиком развития предприятия: производственная мощность достигла 5000 тыс. нормо-часов, численность занятых на заводе работников - более 5000 человек. Завод имел 4 плавучих дока, мощное крановое оборудование, собственные плавсредства, были созданы возможности для освоения средних комплексных ремонтов атомных подводных лодок. Из-за распада СССР и утраты престижности труда на предприятиях, расположенных в районах Крайнего Севера, с 1993 года произошло сворачивание производственной программы.

2000 год - начало нового этапа в деятельности завода, в 2001 году был создан «Северо-Восточный региональный центр по ремонту и утилизации вооружения и военной техники Вооруженных Сил Российской Федерации», который стал головным предприятием по производству ремонта и утилизации вооружения и военной техники Вооруженных Сил на Северо-Востоке России. В 2008 году ФГУП «СВРЦ» МО РФ было преобразовано в ОАО «СВРЦ» и интегрировано в ОАО «ОСК» (Объединённая Судостроительная Корпорация). Интеграцию ОАО «СВРЦ» в состав ОАО «ОСК» можно считать новой вехой в истории предприятия. ОАО «СВРЦ» вышло на потенциально новый уровень. В производственную программу центра входит ремонт атомных и дизельных подводных лодок, надводных кораблей, вспомогательных судов, вооружения номенклатуры сухопутных войск и ПВО, утилизация атомных подлодок. Открытое Акционерное общество «Северо-Восточный ремонтный центр» с 2016 года переименовано в Акционерное общество «Северо-Восточный ремонтный центр».

Основной вид деятельности АО «СВРЦ» - ремонт и техническое обслуживание судов и лодок.

Основными направлениями развития предприятия является модернизация производственных мощностей, развитие и реконструкция внутренней инфраструктуры и общезаводских инженерных сетей за счет собственных средств АО «СВРЦ», а также модернизация объектов, обеспечивающих радиационную безопасность.

Распоряжением Правительства РФ АО «СВРЦ» включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Одним из наиболее перспективных направлений развития АО «СВРЦ» является его поэтапная модернизация и техническое перевооружение. Коренная модернизация производственно-технологической базы возможна только при реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы».

В случае технического перевооружения судоремонтного предприятия отрасль имеет перспективы для более значительного увеличения производства, вектор поддержания стабильного производства и благоприятного развития зависим от планомерной загруженности, обеспечения квалифицированными кадрами.

Строительство

В числе важнейших проблем своей актуальностью выделяется необходимость решения вопроса обеспечения качественным, доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа. Направления государственной жилищной политики в период до 2020 года определены Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». Приоритетными задачами в части обеспечения граждан России доступным жильем в период до 2030 года являются повышение доступности жилья для населения и уровня комфорта жилищного фонда, обеспечение баланса спроса и предложения на рынке жилья.

Существующий жилищный фонд в Вилючинском городском округе в настоящее время имеет тенденцию к старению и ветшанию. Основными причинами, приводящими к ускоренному старению жилищного фонда и, как следствие, к признанию жилых помещений непригодными для проживания, являются сложные природно-климатические условия, воздействие сейсмических нагрузок, низкое качество использованных строительных материалов, несвоевременное проведение капитального ремонта жилищного фонда, а зачастую, и отсутствие такового.

Практически все ранее построенные здания и сооружения в настоящее время имеют дефицит сейсмостойкости до 2,5 - 3 баллов, жилые дома устарели и не соответствуют современным требованиям комфортности проживания.

Население города Вилючинска уже в настоящее время имеет недостаточно благоприятные условия для проживания по параметрам жилищной обеспеченности, инженерного оборудования и физического износа жилого фонда. Особенно важна социальная направленность предлагаемых мер. Большинство граждан, проживающих в непригодных жилых домах, не в состоянии самостоятельно приобрести или получить на условиях социального найма жилье удовлетворительного качества.

Осуществляется строительство современного благоустроенного комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края в целях развития жилого микрорайона «Северный-2» г. Вилючинска, повышения уровня обеспеченности населения благоустроенными жилыми помещениями повышенного комфорта. Жилой комплекс – это объект, состоящий из 5 позиций многоквартирных домов, рассчитанных на 270 квартир с жильем экономического класса и предназначенный для проживания семей с учетом установленных норм жилых зданий из условий заселения одной семьей. Этажность многоквартирных домов составит 5 этажей.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Одним из приоритетных направлений развития Вилючинского городского округа является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей Вилючинского городского округа. Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. От состояния общественных и дворовых территорий и проездов к ним во многом зависит качество жизни населения.

В существующем жилищном фонде на территории Вилючинского городского округа объекты благоустройства за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Мероприятия по благоустройству территорий реализуются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Камчатского края от 13.03.2024 № 103-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае"». Этому предшествует проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий для определения территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в муниципальную программу, разработанные с учетом требований Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691-пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», а также определения уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2022 года в соответствии с требованиями правил благоустройства.

Туристско-рекреационный комплекс

С 2007 года в городе работает спортивно-оздоровительный комплекс «Океан» (аквапарк), доступный для всеобщего посещения. В 2010 году был также открыт ледовый комплекс «Айсберг». Функционирует горнолыжная база МБУ Спортивная школа № 2.

Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем жизнеобеспечения муниципального образования, реализация современной политики в градостроительстве и благоустройстве, создание новых и улучшение существующих общедоступных рекреационных пространств и зон отдыха, с учетом использования близлежащих привлекательных ландшафтных территорий, улучшение экологической обстановки позволит привлечь местных жителей к проведению отдыха в пределах своего города.

Социальная сфера

Уровень развития социальной сферы и социальной инфраструктуры определяет качество жизни, уровень социального благополучия и социально-психологического комфорта на территории проживания, формирует удовлетворенность населения деятельностью органов власти, и, в целом, отражает общую эффективность их деятельности.

Образование

В системе образования Вилючинского городского округа 16 учреждений, в том числе 14 образовательных организаций:

- 4 общеобразовательные организации, в которых обучаются 2 741 учащийся;

- 8 дошкольных образовательных организаций, которые посещают 1569 детей;

- 2 многопрофильных учреждения дополнительного образования;

- муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр»;

- муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа».

Численность педагогических работников составляет: воспитателей в дошкольных организациях - 152 человека, учителей в общеобразовательных организациях - 142 человек, педагогов в учреждениях дополнительного образования детей - 29 человек.

В настоящее время на территории ВГО функционируют четыре общеобразовательных учреждения, школы жилого района Приморский осуществляют работу в две смены, восемь дошкольных образовательных учреждения (из них три детских сада расположены в жилом районе Рыбачий). Данные образовательные учреждения работают с полной наполняемостью.

Ежегодно идет увеличение общего количества учащихся общеобразовательных учреждений, это вызвано ростом количества учащихся, поступающих в первый класс.

Общеобразовательных школы, дошкольные образовательные учреждения на территории города Вилючинск:

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1»;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2»;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3»;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9»;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6»;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9».

Культурная сфера

В современном обществе вопрос развития культуры рассматривается как реальный, эффективный ресурс и инструмент социально-экономического развития. Основные направления развития культуры сосредоточены на создании условий для обеспечения права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, гарантированного Конституцией Российской Федерации.

За последние годы реализация мероприятий муниципальной программы «Культура Вилючинска» позволила активизировать деятельность учреждений культуры, увеличить число участников мероприятий, проводимых в Камчатском крае. Организации, представленные в городском округе г. Вилючинск:

Клубные учреждения:

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры»;

Образовательные учреждения:

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы культуры «Детская музыкальная школа № 1»;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы культуры «Детская музыкальная школа № 2»;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы культуры «Детская художественная школа».

Библиотечное учреждение:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»;

Музейное учреждение:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей».

Физическая культура и спорт

Система физической культуры и спорта Вилючинского городского округа представлена достаточно разнообразным перечнем спортивной инфраструктуры.

Необходимость развития физической культуры и спорта рассматривается как с позиции улучшения качества жизни, формирования и воспитания личности, укрепления здоровья граждан, так и профилактика ряда негативных социальных явлений (пьянства, курения, наркомании, преступности), особенно среди детей, подростков, молодежи.

Система физической культуры и спорта Вилючинского городского округа ориентирована на удовлетворение потребностей населения в физической активности и укрепления здоровья посредством развития инфраструктуры физической культуры и спорта, а также на популяризацию массового и профессионального спорта и приобщение различных возрастных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Иные объекты обслуживания

Также на территории имеется достаточное количество торговых объектов, данные о которых представлены в таблицах 2.3.7-1 и 2.3.7-2.

Общая площадь стационарных торговых объектов составляет 17 962 кв.м.

На территории Вилючинского городского округа отсутствуют розничные рынки.

В то же время, на территории Вилючинского городского округа действуют две универсальные постоянно действующие ярмарки:

- ярмарка по продаже продовольственных товаров, расположенная по адресу: город Вилючинск, улица Кронштадтская, в районе дома № 3 (земельный участок с кадастровым номером 41:02:010106:123, общей площадью 316 м2), с максимальным количеством торговых мест – 18 шт., ассортимент реализуемых товаров: мясо, рыба, яйцо, молочная продукция, овощи, фрукты, кондитерские изделия, крупы, макаронные изделия, соки, сухофрукты, орехи, мед и иные продовольственные товары;

- ярмарка по продаже непродовольственных товаров, расположенная по адресу: город Вилючинск, улица Победы, в районе дома № 9 (земельный участок с кадастровым номером 41:02:010106:542, общей площадью 368 м2), с максимальным количеством торговых мест – 12 шт., ассортимент реализуемых товаров: одежда, обувь, текстиль, кожгалантерея, бытовая химия, сельскохозяйственный инвентарь, семена, удобрения и иные непродовольственные товары.

В целях создания условий для сбыта продукции, производимой малыми хозяйствами и личными подсобными хозяйствами, а также для реализации гражданами сельскохозяйственной продукции собственного производства, в том числе для осуществления развозной торговли, в жилом районе Приморский Вилючинского городского округа размещена торговая площадка, оснащенная 8 металлическими павильонами открытого типа (ракушки) на 16 торговых мест. Установление аналогичных металлических павильонов на 4 торговых места планируется в летне-осенний период в жилом районе Рыбачий Вилючинского городского округа.

Иные данные по разделу отсутствуют.

Таблица 2.3.6.-1

Перечень нестационарных торговых объектов

| № | Наименование | Местоположение (адрес) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Киоски и торговые павильоны по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции |  |  |  |
|  | Павильон «Молокозавод Петропавловский» | мкр. Северный, д. 10 | Молочная продукция |
|  | Павильон «Звезда» | мкр. Центральный, д. 18А | Продовольственный |
|  | Павильон «Ассоль» | ул. Крашенинникова, д. 30 | Продовольственный |
|  | Павильон «Мясные продукты» | ул. Крашенинникова, д. 32 | Продовольственный |
|  | Павильон «Минимаркет» | ул. Мира, д. 7Б | Продовольственный |
|  | Павильон «Жасмин» | ул. Нахимова, д. 50А | Продовольственный |
|  | Павильон «Казахстанские сладости» | ул. Победы, д. 25А | Продовольственный |
|  | Павильон «Витамин» | ул. Победы, д. 9 | Овощи/фрукты |
|  | Павильон «Магеллан» | ул. Приморская, д. 1 | Продовольственный |
|  | Павильон «Фруктовый сад» | ул. Приморская, д. 1 | Продовольственный |
|  | Продовольственный павильон | ул. Спортивная, д. 8 | Продовольственный |
|  | Павильон «Гермес» | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3 | Продовольственный |
|  | Павильон «Витамин» | ул. Кронштадтская, д. 1 | Овощи/фрукты |
|  | Павильон «Овощи, фрукты» | ул. Кронштадтская, д. 12 | Овощи/фрукты |
|  | Продовольственный павильон | ул. Кобзаря, 3 | Продовольственный |
|  | Павильон «Овощи, фрукты» | ул. Нахимова, 35 | Овощи/фрукты |
|  | Продовольственный павильон | мкр. Центральный, 33Б | Продовольственный |
|  | Продовольственный павильон | мкр. Центральный, д. 33Б | Овощи/фрукты |
| Киоски и торговые павильоны по продаже продукции общественного питания |  |  |  |
|  | Кафе-закусочная «Агротек фуд» | мкр. Центральный, д. 12 |  |
|  | Киоск «Fatboy streetfood» | ул. Мира, д. 5А | данные отсутствуют |
|  | Киоск «Ин Сан» | мкр. Северный, д. 8А | данные отсутствуют |
|  | Киоск «Pit stop» | ул. Строительная, д. 6/1 | данные отсутствуют |
|  | Павильон «Шаурма vs картошка» | мкр. Центральный, д. 33Б | данные отсутствуют |
|  | Павильон «Блинная» | мкр. Центральный, д. 33Б | данные отсутствуют |
|  | Павильон «Блинная» | ул. Победы, д. 22Б | данные отсутствуют |
|  | Павильон-закусочная | мкр. Северный, д. 8 | данные отсутствуют |
|  | Павильон общественного питания | ул. Гусарова, д. 41 | данные отсутствуют |
|  | Павильон «Блинная» | ул. Крашенинникова, д. 16А | данные отсутствуют |
|  | Павильон «Бирбар» | ул. Гусарова, д. 41 | данные отсутствуют |
| Киоски и торговые павильоны по продаже печатной продукции |  |  |  |
|  | Павильон «Газеты, журналы» | ул. Кронштадтская, д. 2 | Газеты, журналы, сопутствующие товары |

Таблица 2.3.6.-2

Стационарные торговые объекты

| № | Наименование | Местоположение (адрес) | Торговая площадь, кв.м. площади торговых объектов | Специализация (продовольственный/ непродовольственный/ смешанный*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магазин «Сельдибург» | ул. Владивостокская, д. 1/1 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Птенец» | ул.Мира, д. 11 | Информация отсутствует | Смешанный |
|  | Магазин «Кобра» | ул. Мира, д. 11 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Парикмахерский мир» | ул. Мира, д. 11 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Никс» | ул. Мира, д. 11 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Каприз» | ул. Мира, д. 11 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Стиль» | ул. Мира, д. 11 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Аптека «Аптека ру» | ул. Мира, д. 11 | Информация отсутствует | Непродовольственный/лекарственные препараты |
|  | Магазин «Гламур» | Ул. Мира, д. 7 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Lion» | ул. Мира, д. 7 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Аромат» | ул. Мира, д. 7 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Дэн» | ул. Мира, д. 7 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Восточная лавка» | ул. Мира д. 7/1 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Александра» | Ул. Мира, д. 12 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Салон сотовой связи «МТС» | Ул. Мира, д. 12 | Информация отсутствует | Непродовольственный/услуги сотовой связи |
|  | Магазин «HQD Pods» | Ул. Мира, д. 12 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Витамин» | Ул. Мира, д. 12 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Погребок» | Ул. Мира, д. 12 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Рукодельная лавка «Ажур» | Ул. Мира, д. 12 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «ТАВ» | Ул. Мира, д. 12 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Мода +» | Ул. Мира, д. 12 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Стройматериалы» | Ул. Мира, д. 14 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Дары олимпа» | Ул. Мира, д. 14 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Аптека «Фарма Елизово» | ул. Мира, д. 14 | Информация отсутствует | Непродовольственный/лекарственные препараты |
|  | Магазин «Вилючинский» | ул. Мира, д. 15 | Информация отсутствует | Смешанный |
|  | Магазин «Близнецы» | ул. Мира, д. 15 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Аптека «Будь здоров» | ул. Мира, д. 15 | Информация отсутствует | Непродовольственный/лекарственные препараты |
|  | Магазин «Каспий» | ул. Мира, д. 27 | Информация отсутствует | Смешанный |
|  | Магазин «Мирный» | ул. Мира, д. 1 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Семейная корзинка» | ул. Спортивная, д. 11 | Информация отсутствует | Смешанный |
|  | Магазин «Смак» | ул. Спортивная, д. 8 | Информация отсутствует | Смешанный |
|  | Магазин «Сантехник» | ул. Мира, д. 3 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Мастер строй» | ул. Мира, д. 1а | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Хлебушек» | мкр. Северный, д. 8/1 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Табак лайт» | мкр. Северный, д. 8/1 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Светофор» | ул. Лесная, д. 20 | Информация отсутствует | Смешанный |
|  | Магазин «4 сезона» | ул. Лесная, д. 20 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «AvtoVil» | ул. Лесная, д. 21 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Маркет» | Ул. Лесная, д. 8а | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Солнечный круг» | ул. Лесная, д. 1в | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Парадокс плюс» | Ул. Кронштадтская, д. 2 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Палитра» | ул. Кронштадтская, д. 2 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Карат» | ул. Кронштадтская, д. 2 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Арт-студия «Шелест» | ул. Кронштадтская, д. 2 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Бетховен» | ул. Кронштадтская, д. 2 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Печатник» | ул. Кронштадтская, д. 2 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Знание» | ул. Кронштадтская, д. 2 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Мир детства» | ул. Кронштадтская, д. 2 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Чайный домик» | ул. Кронштадтская, д. 2 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Меркурий» | ул. Кронштадтская, д. 2 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Ткани» | ул. Кронштадтская, д. 2 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Океания» | ул. Кронштадтская, д. 2 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Пятница» | ул. Кронштадтская, д. 1а | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Принцесса» | ул. Кронштадтская, д. 1 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Пробочка» | ул. Кронштадтская, д. 1 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Арамис» | ул. Кронштадтская, д. 1 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Red line» | ул. Кронштадтская, д. 1 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Бонмарше» | ул. Кронштадтская, д. 1 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Агротек» | ул. Кронштадтская, д. 1 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Бургерная «Агротек» | ул. Кронштадтская, д. 1 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Салон «БилеТур» | ул. Кронштадтская, д. 1 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Хлебушек» | Ул. Кронштадтская, д. 12 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Лакомка» | ул. Кронштадтская, д. 12 | Информация отсутствует | Смешанный |
|  | Магазин «Вилючинский хлеб» | ул. Кронштадтская, д. 12 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «888» | ул. Кронштадтская, д. 12 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Якорь» | ул. Кронштадтская, д. 12 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Кадр» | ул. Кронштадтская, д. 12 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Салон межкомнатных дверей «Юкка» | ул. Кронштадтская, д. 12 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Джордаш» | ул. Кронштадтская, д. 12 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Пионерское» | ул. Кронштадтская, д. 12/1 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Молочные продукты» | ул. Кронштадтская, д. 12/1 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Цветоптмаркет» | ул. Приморская, д. 1 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Аптека «Фарма Елизово» | ул. Приморская, д. 1 | Информация отсутствует | Непродовольственный/ветеринарная аптека |
|  | Магазин «Максим» | ул. Приморская, д. 1 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Фотосалон «Фотон» | ул. Приморская, д. 2 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «ПродМаг» | ул. Приморская, д. 15 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Светлана» | ул. Приморская, д. 16 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Стрекоза» | ул. Приморская, д. 16 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Камчатский» | ул. Приморская, д. 8а | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Крепость» | ул. Победы, д. 6Б | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Бонжур» (ТЦ Вилюй) | ул. Победы, д. 6а | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «ДНС» (ТЦ «Вилюй») | ул. Победы, д. 6а | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Светлана» (ТЦ «Вилюй») | ул. Победы, д. 6а | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Пивная лавка» (ТЦ «Вилюй») | ул. Победы, д. 6а | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Мебель» (ТЦ «Вилюй» | ул. Победы, д. 6а | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Змей Горыныч» | ул. Победы, д. 4 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Пусан» | ул. Победы, д. 2 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Дуэт» | ул. Победы, д. 28 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Фотосалон «Фото лидер» | ул. Победы, д. 3 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Детская одежда» | ул. Победы, д. 3 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Волна» | ул. Победы, д. 3а | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Смак» | ул. Победы, д. 25 | Информация отсутствует | Смешанный |
|  | Магазин «Альянсспецстрой» | мкр. Центральный, д. 5 к 1 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Штоф» | мкр. Центральный, д. 9 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Аптека «Фарма Елизово» | мкр. Центральный, д. 10 | Информация отсутствует | Непродовольственный/лекарственные препараты |
|  | Магазин «Камчатский» | мкр. Центральный, д. 12а | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Семейная корзинка» | мкр. Центральный, д. 15 | Информация отсутствует | Смешанный |
|  | Магазин «Десятка» | мкр. Центральный, д. 17 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Звезда» | мкр. Центральный, д. 18/1 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Бонжур» | мкр. Центральный, д. 28/1 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Березка» | мкр. Центральный, д. 25 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Смак» | мкр. Центральный, д. 25 | Информация отсутствует | Смешанный |
|  | Магазин-бар «Алкополис 24/7» | мкр. Северный, д. 10в | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Северный» | мкр. Северный, д. 13/2 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Русь» | мкр. Северный, д. 13/1 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Аврора» | ул. Победы, д. 22/1 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Татьяна» | мкр. Центральный, д. 13/1 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Шанс» | ул. Строительная, д. 6 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Золотая рыбка» | ул. Нахимова, д. 22Б | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Вилючинский хлеб» | ул. Нахимова, д. 22Б | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин-бар «Пенная гильдия» | ул. Гусарова, д. 41 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин разливного пива | ул. Гусарова, д. 37 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Змей Горыныч» | ул. Нахимова, д. 22Б | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Змей Горыныч» | ул. Гусарова, д. 37 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Одиссей» (ТЦ «Нептун») | ул. Нахимова, д. 33 | Информация отсутствует | Смешанный |
|  | Магазин «Хобби» (ТЦ «Нептун») | ул. Нахимова, д. 33 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Незнайка» (ТЦ «Нептун») | ул. Нахимова, д. 33 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Апельсин» (ТЦ «Нептун») | ул. Нахимова, д. 33 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Имидж» (ТЦ «Нептун») | ул. Нахимова, д. 33 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Алиса» (ТЦ Нептун») | ул. Нахимова, д. 33 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Violet Queen» (ТЦ «Нептун») | ул. Нахимова, д. 33 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Кормушка» (ТЦ «Нептун») | ул. Нахимова, д. 33 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Оскар» (ТЦ «Нептун») | ул. Нахимова, д. 33 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Гермес» | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3/1 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Колибри» | ул. Нахимова, д. 35а | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Стимул» | ул. Гусарова, д. 41 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Вкусняшка» | ул. Гусарова, д. 41 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Канцтоварищ» | ул. Гусарова, д. 41 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Березка» | ул. Гусарова, д. 41 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Изумруд» | ул. Гусарова, д. 41 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Сириус» | ул. Вилкова, д. 17 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Торпеда» | ул. Гусарова, д. 35 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Орхидея» | ул. Гусарова, д. 43 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Бетховен» | ул. Гусарова, д. 43 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Домовенок» | ул. Гусарова, д. 43 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Аптека «Аптека ру» | ул. Нахимова, д. 22 Б | Информация отсутствует | Непродовольственный/лекарственные препараты |
|  | Фотосалон «Familyzoom» | ул. Нахимова, д. 22 Б | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Kamflora41» | ул. Нахимова, д. 22 Б | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Симона» | ул. Нахимова, д. 22 Б | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Маяк» | ул. Нахимова, д. 35 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Приз» | ул. Нахимова, д. 22 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Фотосалон «Фотон» | ул. Нахимова, д. 24 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Аптека «Фарма Елизово» | ул. Гусарова, д. 45 | Информация отсутствует | Непродовольственный/лекарственные препараты |
|  | Магазин «Цветочный мир» | ул. Гусарова, д. 45 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Лаверна» | ул. Гусарова, д. 45 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Золушка» | ул. Гусарова, д. 45 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Лавка подарков» | ул. Гусарова, д. 47 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Шик» | ул. Гусарова, д. 47 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Боцман» | ул. Нахимова, д. 30 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Аптека «Аптечный пункт» | ул. Нахимова, д. 30 | Информация отсутствует | Непродовольственный/лекарственные препараты |
|  | Магазин «Светлана» | ул. Гусарова, д. 55 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Глория» | ул. Нахимова, д. 40 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Бонжур» | ул. Крашенинникова, д. 32 | Информация отсутствует | Непродовольственный |
|  | Магазин «Хлеб» | ул. Крашенинникова, д. 32 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Мясные продукты» | ул. Крашенинникова, д. 32/1 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Омичка» | ул. Крашенинникова, д. 30 Б | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Каспий» | ул. Крашенинникова, д. 28/1 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Александра» | ул. Крашенинникова, д. 28/1 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Магазин «Ассоль» | ул. Крашенинникова, д. 24 | Информация отсутствует | Продовольственный |
|  | Аптека «Фарма Елизово» | ул. Крашенинникова, д. 26 | Информация отсутствует | Непродовольственный/лекарственные препараты |

Согласно данным сайта www.РУСПРОФИЛЬ.ру на территории городского округа – ЗАТО г. Вилючинск присутствуют КМНС, поскольку есть соответствующие зарегистрированные общественные организации. Также создан Совет представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока при главе Вилючинского городского округа .

Храм Николая Чудотворца, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 1.

Аптеки – 8 ед.

Согласно данным портала 2ГИС на территории населенного пункта имеются два почтовых отделения, располагающиеся по следующим адресам: г. Вилючинск, ул. Нахимова, дом 31 и г. Вилючинск, ул. Победы, дом 22.

    - Жилищный фонд

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда составляет 26,7 м2 на человека при условии сохранения жилищного фонда в объеме 583,71 тыс.м2 (данные по численности приняты - 21 834 чел.).

Город обладает достаточным количеством жилого фонда для создания комфортных условий проживания населения; но, в то же время, из 263 семей, состоящих на учете на улучшение жилищных условий, только 42 семьи улучшили свои жилищные условия (по данным за 2007 год).

В секционной жилой застройке находится 11565 квартир общей площадью 548,3 тыс. м2; большинство из них расположено в панельных домах.

По данным паспорта ГО, в других видах застройки Вилючинска размещено 17,3 тыс. м2 общей площади жилья.

По ведомственной принадлежности 54,1 % жилого фонда в секционной застройке (297,2 тыс. м2) является муниципальной собственностью.

По техническому состоянию данный жилой фонд (548,3 тыс. м2) характеризуется небольшим процентом износа – 0-30%.

По количеству имеющегося в секционной застройке жилого фонда ведущую роль играет 4- и 5-этажная застройка – на ее долю приходится 99% общего количества жилья; 1% жилого фонда размещен в 2- и 3-этажных жилых домах.

Водопроводом, канализацией, отоплением в секционной застройке обеспечено 100% жилого фонда, горячим водоснабжением – 72% (в среднем по городу; район Рыбачий – 61,65%, район Приморский – 78,2%).

В районе Рыбачий располагается 206 тыс.м2 жилья (38% от общего жилого фонда), 342,3 тыс.м2 жилья (62% от общего жилого фонда) находится в районе Приморский. Весь секционный жилой фонд района Рыбачий представлен 4- и 5-этажными жилыми зданиями, а в районе Приморский, помимо 4- и 5-этажных жилых зданий, присутствует также и 2- и 3-этажная застройка.

Развитие жилищного строительства

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства с реконструктивными мероприятиями. Жилищно-гражданское строительство будет осуществляться на свободных территориях и за счет реконструкции малоценного жилищного фонда.

Командование подводных сил ТОФ предлагает внести следующие изменения в генеральный план в части жилищного фонда – снос старого (нежилого) фонда и строительство жилого фонда для военнослужащих и членов их семей (из расчёта на 1660 квартир).

Согласно Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года (утв. распоряжением правительства Российской Федерации от 31.10.2022 № 3268-р) должна быть достигнута обеспеченность населения жильем на уровне не менее 33,3 м2 на 1 человека к 2030 году. По базовому сценарию к 2035 году – 36,7 м2.

Проектом принята следующая средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда:

- 34 м2 на 1 человека к 2034 г.;

- 38 м2 на 1 человека к 2044 г.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены значения объемов строительства жилого фонда на перспективу.

Общая площадь жилищного фонда составит к 2034 г. ≈ 922,08 тыс. м2, к 2044 г. ≈ 1 235 тыс. м2, что не противоречит данным материалов действующего генерального плана (жилой фонд Вилючинска к концу расчетного срока реализации генерального плана составит 1 200 тыс. м2).

При условии признания аварийным жилого фонда, его своевременного расселения и последующего сноса объектов капитального строительства, объем нового жилищного строительства составит около 735 тыс.м2. Среднегодовой объем жилищного строительства составит около 36,75 тыс. м2.

Проектом предполагается строительство как индивидуальных отдельно стоящих жилых домов с приусадебными земельными участками, так и среднеэтажная застройка с соблюдением условий строительства в сейсмических районах.

    - Учреждения и предприятия обслуживания населения

В системе образования Вилючинского городского округа 17 учреждений, в том числе 15 образовательных организаций:

- 4 общеобразовательные организации, в которых обучается 2 741 учащийся;

- 9 дошкольных образовательных организаций, которые посещают 1569 детей;

- 2 многопрофильных учреждения дополнительного образования;

- муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр»;

- муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа».

Сведения об объектах образования представлены в таблицах 2.3.8-1- 2.3.8-3.

Таблица 2.3.8.-1

Дошкольные образовательные учреждения

| № | Наименование, адрес | Проектная мощность, мест | Число учащихся на текущий уч. год, чел. | Тип здания/ Материал стен | Год постройки, площадь | Износ (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой район Приморский |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» комбинированного вида. 684090, Камчатский край., г. Вилючинск ул. Мира,10А | 95 | 80 | Общественное, централизованный/ Кладка шлакобетонными камнями | 1963г; 629 м2 | 51,03 |
| 2 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3». 684090, Камчатский край, г.Вилючинск, ул.Приморская,3 | 190 | 207 | Общественное, централизованный/ Легкобетонные блоки 2-х Ceotcnde.obtрядной разрезки | 1973г.; 2383 м2 | 56,01 |
| 3 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5». 684090, Камчатский край, г.Вилючинск, мкр.Центральный,32 | 220 | 229 | Общественное, централизованный/ Монолитные ЖБК | 2015г.; 5343 м2, | 6,99 |
| 4 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6». 684090, Камчатский край, г.Вилючинск, ул.Победы,29 | 220 | 237 | Общественное, централизованный/ Панели железобетонные по серии КПСУ | 1983г.; 3294 м2 | 44,41 |
| 5 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8». 684090, Камчатский край, г.Вилючинск, мкр.Центральный,14 | 200 | 200 | Общественное, блокированный/ Монолитные ЖБК | 2008г.; 3980 м2 | 14,11 |
| 6 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9». 684090, Камчатский край, г.Вилючинск, мкр.Центральный,14 | 230 | 268 | Общественное, централизованный/ Панели многослойные с использованием различных материалов и конструкций по каркасу серии КПСУ | 2010г.; 4495 м2 | 11,83 |
| Жилой район Рыбачий |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2». 684093, Камчатский край,ГО. Вилючинский ЗАТО г. Вилючинск, ул. Нахимова, д.34 | 260 | 260 | Общественное, блокированный/ Монолитные ЖБК | 2022г; 5845,1 м2 | 0 |
| 2 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4». 684093, Камчатский край, г.Вилючинск, ул.50лет ВЛКСМ,15 | 120 | 120 | Общественное, централизованный/ Легкобетонные блоки 2-х рядной разрезки | 1974г.; 1670 м2 | 53,77 |
| 3 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7». 684093, Камчатский край, г.Вилючинск, ул.Вилкова,31 | 190 | 190 | Общественное, блокированный/ Монолитные ЖБК | 2008г.; 4028,5 м2 | 13,86 |
| ИТОГО |  | 1725 | 1791 |  |  |  |

Таблица 2.3.8.-2

Общеобразовательные учреждения

| № | Наименование, адрес | Мощность или макс. возможное кол-во учащихся | Число учащихся на текущий уч. год, чел. | Количество уч-ся в 1ю смену | Тип здания/ Материал стен | Год постройки, площадь | Износ (в %) | Площадь спортзала (общедоступ ный), кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой район Приморский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1». 684090, Камчатский край, г.Вилючинск, ул.Кронштадиская,10 | 501 | 501 | 471 | Общественное, блокированный/ Легкобетонные блоки 2-х рядной разрезки | 1972г.; 5155 м2 | 26,97 | 333 |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9». 684090, Камчатский край,г.Вилючинск, мкр.Центральный,6 | 630 | 630 | 501 | Общественное, блокированный/ Панели железобетонные по серии КПСУ | 1986г.; 8597 м2 | 37,92%; Проведен капитальный ремонт в 2022 г. | 224 |
| Жилой район Рыбачий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2». 684093, Камчатский край, г.Вилючинск, ул.Гусарова,49 | 597 | 597 | 327 | Общественное, блокированный/ Легкобетонные блоки 2-х рядной разрезки | 1958г.; 4287 м2 | 50,76 | 228 |
| 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3». 684093, Камчатский край, г.Вилючинск, ул.Крашенинникова,30А | 795 | 795 | 306 | Общественное, блокированный/ Панели железобетонные по серии КПСУ | 1984/1989г.; 9636 м2 | 35,51%; Проведен капитальный ремонт в 2022 г. | 1523 |
|  | ИТОГО | 2523 | 2523 | 1605 |  |  |  | 2308 |

Таблица 2.3.8.-3

Учреждения дополнительного образования

| № | Наименование, адрес | Вместимость (чел.) | Число учащихся на текущий уч. год, чел. | Тип здания/ Материал стен | Год постройки, площадь | Износ (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой район Приморский |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества». 684090, Камчатский край., г.Вилючинск ул. Мира,8А | 110 | 958 | Общественное, централизованный/ Кладка шлакобетонными камнями | 1960г.; 1477 м2 | 62,15 |
| Жилой район Рыбачий |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества». 684093, Камчатский край, г.Вилючинск, ул.Нахимова,43 | 250 | 1542 | Общественное, централизованный/ Кладка шлакобетонными камнями | 1964г.; 1067м2 | 52,58 |
|  | ИТОГО | 360 | 2500 |  |  |  |

Как можно увидеть из предоставленных данных, износ у учреждений дополнительного образования превышает 50 %, а, следовательно, требуется реконструкция данных объектов с возведением аналогичных, согласно современным требованиям.

Для удовлетворения актуального спроса по предоставлению места в дошкольных образовательных учреждениях жилого района Рыбачий необходимо строительство новых объектов социальной инфраструктуры:

- строительство здания общеобразовательной школы на 600 учебных мест в жилом районе Приморский;

- строительство учреждения дополнительного образования детей на 200 мест в жилом районе Приморский мкр. Северный-2.

Здравоохранение

Согласно данным действующего генерального плана на территории располагается:

- Центральная городская больница;

- 2 поликлиники.

Основной целью системы здравоохранения и социальной защиты населения города является улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения доступности медицинской помощи путем создания экономических и организационных условий предоставления медицинских услуг. Виды, качество и объемы медицинских услуг должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, современному уровню развития медицины.

В качестве первоочередных мероприятий по развитию системы здравоохранения планируется строительство детских отделений поликлиник, подстанции скорой медицинской помощи в Рыбачьем, инфекционного корпуса на территории ЦГБ города Вилючинска, реконструкция отделений поликлиники для взрослых, здания родильного отделения, подстанции скорой медицинской помощи в Приморском.

Дальнейшее развитие системы здравоохранения и социальной защиты будет происходить по мере увеличения численности населения города.

Согласно данным таблицы 2.3.6-2 на территории городского округа располагается 8 аптек.

В таблице 2.3.8-4 приведены актуальные данные по объектам здравоохранения населенного пункта.

Таблица 2.3.8.-4

Перечень объектов здравоохранения Вилючинского городского округа

| №п/п | Наименование объекта | Значение объекта (мед.учреждение/ хоз.здание) | Адрес | Мощность (койко-мест) | Количество рабочих мест/единиц | Площадь (м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание скорой помощи, гаража, лаборатория СПИД | мед.учреждение | ул. Спортивная, 10 |  | 62 | 928,8 |
| 2 | Здание патологоанатомического отделения | мед.учреждение | ул. Победы, 1Г |  | 9 | 1407,7 |
| 3 | Здание хозкорпуса | хоз.здание | ул. Победы, 1А |  | 2 | 395,4 |
| 4 | Здание пищеблока | хоз.здание | ул. Победы, 1А |  | 8 | 269,5 |
| 5 | Здание роддома | мед.учреждение | ул. Спортивная, 10 | 5 коек круглосуточных, 2 койки дневного стационара | 26 | 840,1 |
| 6 | Здание поликлиники | мед.учреждение | ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 | 250 посещений | 49 | 2668 |
| 7 | Здание гаража | хоз.здание | ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 |  |  | 86,1 |
| 8 | Здание главного корпуса | мед.учреждение | ул. Победы, 1А | 500 посещений, 64 койки круглосуточных, 27 коек дневного стационара | 362 | 7944,8 |

Строительство объектов здравоохранения в Вилючинском городском округе в рамках Региональной программы Камчатского края «Модернизация первичного звена здравоохранения», утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края от 15.12.2020 № 622-РП не запланировано.

Физическая культура и спорт

Система физической культуры и спорта Вилючинского городского округа представлена достаточно разнообразно, однако, имеется ряд проблем по реализации спортивных мероприятий на территории ЗАТО городской округ г. Вилючинск. Согласно данным портала 2 ГИС на территории города Вилючинска располагается спортивно-оздоровительный комплекс «Океан» с аквапарком и бассейном, по адресу ул. Вилкова, дом 37.

Иная информация на момент разработки проекта генерального отсутствует.

Таблица 2.3.8.- 5

Сведения об учреждениях спорта (бассейны, плоскостные сооружения, спортивные залы общего пользования, стадионы, лыжные базы, крытые спортивные объекты с искусственным льдом)

| № | Наименование, адрес | Спортивные залы общего пользования, кв.м. | Бассейны общего пользования, кв.м. зеркала воды | Плоскост-ные сооруже-ния, кв.м. | Стадионы, кв.м | Лыжные базы, объект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта» | спортивный зал 148,8 м2 (ул. Мира 19) спортивный зал 342 м2 (ул. Мира 20) | - | Баскет-больная площадка 379,9 м2 | - | - |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 2» | 754,9 | - | Лыжные трассы – 9458 м2 | - | Лыжная база – 1 Горнолыж-ная база - 1 |
| 3 | Спортивный комплекс «Океан» | - | 212,5 | - | - | - |
|  |  | - | 25*25 круглое зеркало | - | - | - |
| 4 | Легкоатлети-ческое ядро с футбольным полем и спортивной площадкой ВФСК ГТО | - | - | 10 300 |  |  |

Видение развития отрасли базируется на анализе состояния сферы физической культуры и спорта в городе, в ходе которого выявлен ряд следующих проблем:

- существующая инфраструктура не позволяет в полной мере удовлетворить растущие потребности населения в занятиях физической культурой и спортом;

- материально-техническая база для занятий массовым спортом требует улучшения, в критическом состоянии находятся плоскостные спортивные сооружения;

- техническое состояние горнолыжных подъемников, не позволяет качественно и полноценно проводить учебно-тренировочный процесс. Спортивные сооружения горнолыжного комплекса построены в конце 1960-х годов и в настоящее время имеют значительный физический износ;

- не укомплектованность квалифицированными кадрами сферы физической культуры и спорта. Слабо закрепляются молодые специалисты в учреждениях физической культуры и спорта Вилючинского городского округа.

Создание доступной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, обеспечивающей весь спектр потребностей спортсменов и интересов населения, предусматривает реализацию мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом:

- строительство легкоатлетического ядра с футбольным полем и спортивной площадкой ВФСК ГТО;

- строительство борцовского зала СШОР тхэквондо г. Вилючинск;

- строительство скейт - площадки на территории МБУ ЦФКС;

- ремонт баскетбольной площадки МБУ ЦФКС;

- капитальный ремонт отдельных помещений и частей зданий, благоустройство территорий МБУ ЦФКС;

- ремонт помещений зданий, благоустройство территорий и подъездных путей спортивного комплекса, горнолыжной базы МБУ СШ № 2;

- устройство наружного электрического освещения горнолыжной трассы и линии канатно-буксировочной дороги МБУ СШ № 2;

- устройство новой канатно-буксировочной дороги, двухместные бугельные устройства (1240 м) МБУ СШ № 2;

- приобретение второго модульного сооружения (5*6м), с целью устройства второй раздевалки для спортсменов отделения лыжные гонки, с устройством фундамента под модульное сооружение МБУ СШ № 2;

- приобретение модульного сооружения (2,5*6м), оборудованный под туалетные помещения, для обеспечения спортсменов отделения лыжные гонки и выполнения требований СаНПин на лыжном стадионе МБУ СШ № 2.

Культурная сфера

На территории обследуемого населенного пункта располагаются:

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры»;

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»;

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей»;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы культуры «Детская музыкальная школа № 1»;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы культуры «Детская музыкальная школа № 2»;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы культуры «Детская художественная школа».

Данные об объектах культурной сферы представлены в таблице 2.3.8.-5.

Таблица 2.3.8. - 6

Сведения об объектах в сфере культуры

| № | Наименование, адрес |  | Мощность (число мест в зрительном зале) | Тип здания/ Материал стен | Год постройки, площадь | Износ (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры» | Камчатский край, г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 1 | 175 | нежилое/ блочное | 1982 5 453,8 м2 | 25 |
|  |  | Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 35 | 430 | нежилое/ блочное | 1977 5911,4 м2 | 30 |
| 2. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | Камчатский край, г Вилючинск, ул. Нахимова, д.16 | 46 | нежилое/ шлакоблочное | 1968, 1600 м2 | 30 |
|  |  | Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 6 | 106 | нежилое/ крупноблочное | 1974, 1400 м2 | 25 |
| 3. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей», Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 6 |  | - | нежилое/ крупноблочное | 1974, 241,6 м2 | 25 |

Большая часть учреждений культуры городского округа расположена в помещениях, технические условия которых не отвечают современным установленным требованиям.

Детская музыкальная школа № 1 находится в приспособленном здании, построенном в 1971 году не по типовому проекту. В здании школы отсутствует гардероб, нет специально оборудованных классов для занятий оркестра, хоров, ансамблей. Здание не соответствует требованиям противопожарной безопасности и сейсмостойкости. Дефицит сейсмостойкости 1,5 балла.

Помещения Детской художественной школы располагаются на 1-х этажах жилых зданий. На сегодня школе не хватает учебных классов. Выставочный зал не позволяет проводить зрелищные выставки с демонстрацией объемных декоративных композиций.

В настоящее время есть большая потребность населения городского округа в получении образовательных услуг, оказываемых ДХШ и ДМШ №1. Необходимо строительство здания детской школы искусств с учетом финансовой поддержки из федерального и краевого бюджета.

В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дом культуры» требуют капитального ремонта сценический комплекс и большой зрительный зал ДК «Меридиан», кровля здания ДОФ, необходимо усиление конструкций покрытия сценического комплекса и зрительного зала ДОФ.

Учреждения социальной защиты населения

На территории располагается учреждение социальной защиты, данные о котором приведены в таблице 2.3.8.-6.

Таблица 2.3.8.-7

Сведения об объектах социального обслуживания населения, объектах отдыха и оздоровления детей, санаторно-курортного лечения граждан, существующих, строящихся, а также планируемых к размещению/реконструкции/ликвидации

| Наименование организации | Местоположение | Адресное описание | Кол-во рабочих мест, единиц | Статус объекта (существующий, реконструируемый, строящийся/ планируемый к размещению/ планируемый к реконструкции/планируемый к ликвидации) | Назначение объекта | Назначение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Комплексный центр социального обслуживания населения Вилючинского городского округа» | Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 2, пом. 1 | Нежилое помещение, расположенное на 1 этаже жилого дома | 78,5 штатных единиц | Существующий | Предоставление социальных услуг | региональный |
|  | Камчатский край, г. Вилючинск, у л. Спортивная, д. 4, пом. 16 | Нежилое помещение, расположенное на 1 этаже жилого дома |  |  |  |  |
|  | Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Школьная, д. 1 | Отдельно стоящее двухэтажное здание |  |  |  |  |

В таблице 2.3.8.-7 представлены результаты анализа соответствия социальной инфраструктуры городского округа – ЗАТО г. Вилючинск требованиям:

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования Камчатского края (утв. постановлением Правительства Камчатского края от 31.01.2024 № 29-П);

- Местных нормативов градостроительного проектирования Вилючинского городского округа (утв. решением Думы Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края, 29.05.2017 №148/49-6);

- Распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № P-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

- Распоряжению правительства Камчатского края от 08.09.2016 № 442-РП «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Камчатского края и входящих в его состав муниципальных образований (муниципальных районов и городских округов)»;

- Приказа Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «Рекомендованные нормативы и нормы обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

Таблица 2.3.8.-8

Анализ обеспеченности населения услугами в областях образования,

здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры

| № п/п | Объекты | Единица измерения | Нормативная обеспеченность | Обеспеченность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Имеется по факту | % к норма-тиву |
|  | Учреждения образования |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест на 1 тыс. чел. | По демографической структуре охват 100 % от возрастной группы от 0-7 лет – 64 места | 1725 | ≥ 100 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест на 1 тыс. чел. | По демографической структуре охват 100 % от возрастной группы от 7-18 лет -ориентировочно 106 | 2523 | ≥ 100 |
| 3 | Учреждения дополнительного образования для детей | место | 10% общего числа школьников | 360 | ≥ 100 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 4 | Спортивные залы общего пользования (в целом) | м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 60-80 | 3553,7 | ≥ 100 |
|  |  | ед. | - | 7 | ≥ 100 |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 на 1 тыс. чел. | 1949,4 | 48 138 | ≤ 100 (87 %) |
|  |  | ед. | - | 5 |  |
| 6 | Бассейн | м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. | 75 | 837,5 | ≤ 100 (50 %) |
|  |  | ед. | - | 1 | - |
| 7 | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 70-80 | 257,5 | ≤100 (15%) |
|  | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 8 | Дворец культуры Дом культуры | посадочные места | 1 на 20 тыс.человек | 1 | ≈100 |
| 9 | Кинозал | объект | 1 на 20 тыс.человек | - | - |
| 10 | Общедоступная библиотека | объект | 1 на 20 тыс. чел. | 1 | ≥100 |
| 11 | Детская библиотека | объект | 1 на 10 тыс.детей | 2 | ≥ 100 |
| 12 | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | объект | 2 независимо от количества населения | 2 | ≥ 100 |
| 13 | Краеведческий музей | объект | 1 независимо от количества населения | 1 | ≥100 |
| 14 | Концертный зал | объект | 1 независимо от количества населения | 2 | ≥ 100- |
| 15 | Концертный творческий коллектив | ед. | 1 независимо от количества населения | 24 | ≥ 100- |
| 16 | Парк культуры и отдыха | ед. | 1 на 30 тыс.чел. | - | - |
| Иные объекты обслуживания |  |  |  |  |  |
| 17 | Отделение почтовой связи | ед. | 1 на 9,0 тыс. чел | 2 | ≈100 |
| 18 | Торговые предприятия (магазины, торговые центры, торговые комплексы) | м2 на 1 тыс. чел. | прод. - 121 непрод. -178 всего - 299 | н.д. н.д. 17 962 | - - ≥100 |
| 19 | Институты культового назначения | приходской храм, одно место | 7,5 храмов на 1000 православных верующих | 1 | ≥100 |
| 20 | Операционная касса | место | 1 на 10-30 тыс. человек | 8 | ≥ 100 |
| 21 | Операционное место (окно) | место | 1 на 2-3 тыс. человек | 8 | ≥ 100 |
| 22 | Предприятия бытового обслуживания | место | 6 рабочих мест на 1 тыс.человек | 192 | ≥ 100 |
| 23 | Предприятия общественного питания | место | 28 места на 1 тыс.человек | 378 | ≤ 100 (≈62 %) |
| 24 | Аптеки | ед. | 1 на 10 тыс. чел. | 8 | ≥100 |
| 25 | Гостиницы | мест | 6 на 1 тыс.человек | информация отсутствует | - |
|  |  | объект | - | 3 | ≥ 100 |

Однако, на основании проведенного анализа можно сделать заключение, что социальная инфраструктура городского округа – ЗАТО г. Вилючинск по ряду показателей не соответствует нормативным требованиям: поскольку категория населенного пункта на расчётный срок составит свыше 30 000 жителей, то для спортивной инфраструктуры необходимо предусмотреть следующие объекты: универсальные игровые спортивные площадки (25х15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой – воркаут (8х5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола – 42х25 м и для баскетбола/волейбола 28х15 м); крытый спортивный объект с искусственным льдом; крытый плавательный бассейн, в том числе в виде многофункционального спортивного сооружения, включающего бассейн (плавательный бассейн – с ванной не менее 25 м и 6 дорожками, зал для сухого плавания – 24х12 м); универсальный игровой зал (42х24 м); тренажерный зал (10х10 м); стадион; объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом;

- существует объективная потребность в спортивных сооружениях, как в возведении отдельно стоящих спортивных залов с размещенными в них тренажерными залами, так и в плоскостных спортивных сооружениях;

- несмотря на расчётные значения существующая потребность обеспечена более, чем на 100 процентов, однако, в физическом выражении существует потребность в дополнительных местах в детских образовательных учреждениях и в общеобразовательных учреждениях, поскольку численность детей выше, чем имеется мест в данных учреждениях;

- на территории имеются организации дополнительного образования. Однако, для достижения целевого показателя национального проекта «Образование», к 2024 году требуется обеспечить дополнительным образованием 80% лиц в возрасте от 5 до 18 лет и увеличить охват до 80,9 % детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами, что требует размещения на территории дополнительно организаций подобного типа или проведение реконструкции существующих, поскольку они имеют высокую степень физического износа и, учитывая годы постройки (60-е годы XX века), моральное устаревание;

- нет отдельно стоящего концертного зала;

- отсутствуют кинозалы.

Проведя анализ развития инфраструктуры и расчёта необходимости увеличения рабочих мест по позициям непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг - «Предприятия бытового обслуживания» не нуждаются в расширении, а вот по позиции «Предприятия общественного питания» имеется резерв для развития. На сегодня Вилючинский городской округ укомплектован учреждениями подобного типа на 62 процента.

С учётом наличия на территории большого количества детей требуется также развивать позиции по строительству объектов регионального значения, а именно – молодежные лагеря, оздоровительные лагеря для старшеклассников, детские лагеря и т.д.

Проектом генерального плана предусмотрен комплекс мероприятий по достижению требуемого уровня обеспеченности населения объектами обслуживания.

В таблице 2.3.8.-9 приведен расчет потребности жителей городского округа – ЗАТО г. Вилючинск в объектах социального и культурно-бытового обслуживания местного значения на расчетный срок.

Таблица 2.3.8.-9

Расчет потребности населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания (2044 г.)

| Наименование объекта, единица измерения | Норматив | Сохраняемые объекты (сущ.) | Требуемая мощность | Принято проектом | Новое строите-льство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты спорта |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы общего пользования | 80 м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 3553,7 | 2600 | 3853,7 | 300 |
| Плоскостные спортивные сооружения | 1949,4 м2 на 1тыс.чел. | 40 138 | 63 355,5 | ≈60 000 | 20 000 |
| Бассейн | 75 м2 зеркала воды | 837,5 | 2437,5 | 1637,5 | 800 |
| Объекты культуры |  |  |  |  |  |
| Дворец культуры Дом культуры | 1 на 20 тыс.человек | 1 | 1,5 | 1 | 0 |
| Кинозал | 1 на 20 тыс.человек | 0 | 1,5 | 1 | 1 |
| Общедоступная библиотека | 1 на 20 тыс.человек | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Детская библиотека | 1 на 10 тыс.детей | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Парк культуры и отдых | 1 на 30 тыс.чел. | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Концертный зал | 1 независимо от количества населения | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации, место | по демографической структуре охват 100 % от возрастной группы от 0-7 лет – 64 | 1725 | 1980 | 2065 | 340 |
| Общеобразовательные организации, место | по демографической структуре охват 100 % от возрастной группы от 7-18 лет - 106 | 2523 | 3445 | 3448 | 925 |
| Организации дополнительного образования, место | 80% общего числа школьников | 360 | 560 | 560 | 200 |

Проектом генерального плана предлагается рассмотреть возможность размещения на территории региональных объектов:

- планируемая к размещению организация дополнительного образования - строительство «Школы искусств» в районе Приморский, мощностью 200 мест.

Проектом генерального плана предлагается рассмотреть возможность строительства на территории:

- установка, оборудование спортивных детских площадок;

- оборудование лыжных трасс на гор. Зайка и гор. Тарья.

Проектом запланирована реализация следующих мероприятий по размещению объектов обслуживания населения с 2024 по 2034 гг.:

- планируемый к размещению объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) - строительство Дворца спорта с бассейном, крытым катком, легкоатлетическим манежем;

- планируемое к размещению спортивное сооружение - строительство «Яхт-клуба»;

- планируемое к размещению спортивное сооружение - устройство новой канатно-буксировочной дороги, двухместные бугельные устройства (480 м) МБУ СШ № 2;

- планируемый к размещению парк культуры и отдыха - оборудование парка в мкр. Приморский в районе гражданского пирса;

- планируемый к размещению парк культуры и отдыха - оборудование площадки парка «Патриот» в районе СОШ № 3;

- планируемая к размещению дошкольная образовательная организация – строительство дошкольного образовательного учреждения, планируемой мощностью – 95 мест, Вилкова, 17;

- планируемая к размещению дошкольная образовательная организация - дошкольного образовательного учреждения, планируемой мощностью – 135 мест;

- планируемая к размещению дошкольная образовательная организация - дошкольного образовательного учреждения, планируемой мощностью – 110 мест;

- планируемая к размещению образовательная организация – строительство общеобразовательного учреждения, планируемой мощностью – 600 мест, новый район;

- планируемая к размещению образовательная организация – строительство общеобразовательного учреждения, планируемой мощностью – 325 мест;

- планируемое к размещению спортивное сооружение (у территории планируемой школы на 325 мест), мощностью 0,9 га.

Проектом запланирована реализация следующих мероприятий по размещению объектов обслуживания населения с 2034 по 2044:

- планируемая к размещению зрелищная организация – строительство отдельно-стоящего киноконцертного зала, отвечающего современным требованиям, для покрытия потребностей населения на расчётный срок, мощностью не менее 250 мест.

Потребность населения городского округа – ЗАТО г. Вилючинск в объектах обслуживания иного значения, рекомендуемых для размещения, представлена в таблице 2.3.8.-10.

Таблица 2.3.8.-10

Минимальная потребность населения городского округа – ЗАТО г. Вилючинск в иных объектах обслуживания населения на расчетный срок

| Наименование, единица измерения | Норматив | Потребность |
| --- | --- | --- |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 6 на 1 тыс. человек | 195 |
| Предприятия общественного питания населения |  |  |
| Предприятия общественного питания | 28 мест на 1 тыс. человек | 910 |

    - Предприятия промышленности, сельского и лесного хозяйства

На территории Вилючинского городского округа – ЗАТО города Вилючинска располагаются предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности.

      - Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности

Существующее положение

Согласно схеме территориального планирования Камчатского края, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 12.12.2022 № 669-П, на территории Вилючинского городского округа – ЗАТО города Вилючинска расположены следующие производственные объекты регионального значения:

- Предприятие машиностроения АО «СВРЦ»;

- ООО «Рыбоперерабатывающий завод «Сокра».

Также на территории проектирования согласно данным администрации Вилючинского городского округа – ЗАТО города Вилючинска расположены предприятия микробиологической, пищевой, пищевкусовой промышленности ООО «Камчатморепродукт» и Рыбзавод.

    - Транспортная инфраструктура

На территории Вилючинского городского округа – ЗАТО города Вилючинска транспортная инфраструктура представлена автомобильным транспортом.

      - Воздушный транспорт

Существующее положение

Воздушное сообщение города Вилючинска осуществляется через аэропорт Петропавловск-Камчатский («Елизово») – ключевой аэропорт Камчатского края, расположенный к северу от города, в 46 км от центра жилого района Приморский и в 29 км от краевого центра. В настоящее время через данный аэропорт осуществляется основная часть грузовых и пассажирских авиаперевозок Камчатского края. Аэропорт имеет международный статус.

Проектные предложения

Объекты воздушного транспорта не планируются к размещению на территории Вилючинского городского округа – ЗАТО города Вилючинска.

      - Водный транспорт

Существующее положение

На территории Вилючинского городского округа отсутствует водный транспорт.

Проектное предложение

Объекты водного транспорта не планируются к размещению на территории Вилючинского городского округа – ЗАТО города Вилючинска.

Согласно письму Министерства обороны Российской Федерации от 25.05.2023 № 24/3-1003 планируется к размещению Яхт-клуб в жилом районе Рыбачий.

      - Железнодорожный транспорт

Существующее положение

На территории Вилючинского городского округа отсутствует железнодорожный транспорт.

Проектное предложение

Объекты железнодорожного транспорта не планируются к размещению на территории Вилючинского городского округа – ЗАТО города Вилючинска.

      - Автомобильные дороги федерального значения

На территории Вилючинского городского округа отсутствуют автомобильные дороги федерального значения.

      - Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения

В соответствии с письмом Управления автомобильных дорог Камчатского края от 30.05.2023 № 158-1155 на территории Вилючинского городского округа автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения (как существующие, так и планируемые к строительству) отсутствуют.

      - Автомобильные дороги местного значения

Существующее положение

Автомобильная дорога местного значения № 30-535-ОП-МГ-001 «пост »ГАИ-ВАИ» - КПП »Паратунка»« соединяет город Вилючинск с автомобильной дорогой регионального или межмуниципального значения № 41-ОП-МЗ-41Н-004 «Елизово – Паратунка».

      - Улично-дорожная сеть

Вилючинский городской округ имеет достаточно развитую сеть улиц и дорог.

      - Объекты обслуживания и хранения транспорта

Существующее положение

На территории Вилючинского городского округа находится пять автозаправочных станций, три станции технического обслуживания, автомойка и пять стоянок (парковок) автомобилей.

      - Общественный пассажирский транспорт

Существующее положение

Пассажирский общественный транспорт представлен в городе Вилючинске автобусом. В настоящее время действуют три городских автобусных маршрута: №1 – «Автостанция» – «Завод», № 2 – «магазин »Вилюй» – «Дальний пирс», № 8 – «Приморский – Рыбачий». Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Вилючинского городского округа на 2023 г. представлен в таблице 2.3.11.9.-1.

Также на территории действуют студенческие автобусы, которые осуществляют перевозку обучающихся при наличии студенческого билета и бесплатного проездного билета (выдается образовательной организацией).

В западной части города располагается подвесная канатная дорога транспортная.

Проектные предложения

В западной части города планируется к размещению подвесная канатная дорога транспортная.

Таблица 2.3.10.9.-1

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Вилючинского городского округа на 2023 г.

| Регистрационный номер муниципального маршрута регулярных перевозок | Порядковый номер муниципального маршрута регулярных перевозок, который присвоен ему организатором перевозок | Наименование муниципального маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по маршруту регулярных перевозок | Наименование промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок | Наименование улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок | Протяженность маршрута регулярных перевозок | Порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных остановочных пунктах или, если это не запрещено законодательством Российской Федерации, в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок) | Вид регулярных перевозок | Виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок, максимальное количество транспортных средств каждого класса | Экологические характеристики транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок | Дата начала осуществления регулярных перевозок | Наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя, если имеется отчество индивидуального предпринимателя (в том числе участников договора простого товарищества), осуществляющего перевозки по маршруту регулярных перевозок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | «Автостанция» – «Завод» | «Автостанция», м-н «Якорь», м-н «Вилюй»; «Казармы» (по требованию), «Школьная», «Завод»; «Завод», «Школьная», м-н «Вилюй», м-н «Якорь», «Автостанция» | магистральная дорога от кольцевого пересечения дорог до магазина «Вилюй»; дорога от магазина «Вилюй» до дорожного участка № 2; дорога от магазина «Вилюй» до дорожного участка № 2; магистральная дорога от магазина «Вилюй» до дорожного участка № 2 | 9,0 | только в установленных остановочных пунктах | регулярные перевозки по регулируемым тарифам | автобусМ3, большой класс | экологический класс: 3-й и выше | 01.01.2023 | ИП Кан Александр Сергеевич ИНН 410100566735 КПП: 0 ОГРНИП: 304410116200029 Юридический адрес: 683902, край Камчатский, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карбышева, д. 12, кв. 133, Почтовый адрес: 683902, Камчатский край. г. Петропавловск-Камчатский. ул. Карбышева, д. 12. кв. 133 тел. +7-962-290-00-80 E-mail: kan-tiger@mail.ru |
| 2 | 2 | «магазин «Вилюй» – «Дальний пирс» | м-н «Вилюй», м-н «Якорь», «Автостанция», МУП «Автодор», «Штаб УНР», «Воинская часть», по требованию, «Тарья», «Дальний пирс»; «Дальний пирс», «Тарья», по требованию, «Штаб УНР», МУП «Автодор», «Автостанция» | магистральная дорога от кольцевого пересечения дорог до магазина «Вилюй»; кольцевое пересечение автодорог; дорога от кольцевого пересечения дорог до поста «ГАИ-ВАИ»; дорога пост «ГАИ-ВАИ» - КПП в/ч 26942; дорога пост «ГАИ-ВАИ» - пирс «Дальний»; дорога пост «ГАИ-ВАИ» -пирс «Дальний»; дорога пост «ГАИ-ВАИ» - КПП в/ч 26942; дорога от кольцевого пересечения дорог до поста «ГАИ-ВАИ»; кольцевое пересечение автодорог; магистральная дорога от кольцевого пересечения дорог до магазина «Вилюй» | 9,95 | только в установленных остановочных пунктах | регулярные перевозки по регулируемым тарифам | автобус М2, малый класс | экологический класс: 3-й и выше | 01.01.2023 | ИП Кан Александр Сергеевич ИНН 410100566735 КПП: 0 ОГРНИП: 304410116200029 Юридический адрес: 683902, край Камчатский, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карбышева, д. 12, кв. 133, Почтовый адрес: 683902, Камчатский край. г. Петропавловск-Камчатский. ул. Карбышева, д. 12. кв. 133 тел. +7-962-290-00-80 E-mail: kan-tiger@mail.ru |
| 3 | 8 | Жилой район Приморский - жилой район Рыбачий» | «Автостанция», м-н «Якорь», м-н «Вилюй», «Школьная», «Завод», «Док», «Воинская часть», «СОТ», КПП «Ягодное», «Склад Военторга», «Тарья», «Гостиница», «ДОФ»; «ДОФ», «Гостиница», «Тарья», «Склад Военторга», КПП «Ягодное», «СОТ», «Воинская часть», «Док», «Завод», «Школьная», м-н «Вилюй», м-н «Якорь», «Автостанция» | магистральная дорога от кольцевого пересечения дорог до магазина «Вилюй»; дорога от магазина «Вилюй» до дорожного участка № 2; дорога от поста ВАИ-ГАИ до КПП «Комендатура»; дорога от поста ВАИ-ГАИ до КПП «Комендатура»; дорога от магазина «Вилюй» до дорожного участка № 2; магистральная дорога от магазина «Вилюй» до дорожного участка № 2 | 40 | только в установленных остановочных пунктах | регулярные перевозки по регулируемым тарифам | автобус М3, большой класс | экологический класс: 3-й и выше | 01.01.2023 | ИП Кан Александр Сергеевич ИНН 410100566735 КПП: 0 ОГРНИП: 304410116200029 Юридический адрес: 683902, край Камчатский, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карбышева, д. 12, кв. 133, Почтовый адрес: 683902, Камчатский край. г. Петропавловск-Камчатский. ул. Карбышева, д. 12. кв. 133 тел. +7-962-290-00-80 E-mail: kan-tiger@mail.ru |

      - Искусственные дорожные сооружения

Существующее положение

На территории Вилючинского городского округа отсутствуют искусственные дорожные сооружения.

Проектные предложения

Развитие искусственных дорожных сооружений на территории Вилючинского городского округа не планируется.

    - Инженерная инфраструктура

      - Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время холодное водоснабжение Вилючинского городского округа осуществляется от трех водозаборов: водозабор «Приморский», водозабор «Сельдевый - 2», водозабор «Сельдевый - 1».

В водозабор «Приморский» включает в себя 14 водозаборных насосных скважины: № 1(2097); 2(2083); 3(95); 004(184); 005(185); 006(186); 8(К-3172); 9(К-3176); 12(К-3179); 61(104); 62(105); 89; 91; 512, накопительные резервуары 250 м3 и 2*1000 м3, ВНС-13 (станция второго подъема).

Скважины №№ 1(2097); 2(2083); 3(95); 8(К-3172); 9(К-3176); 61(104); 62(105); 89; 512; эксплуатируются постоянно, согласно графику работы. Скважина №9(К-3176) подаёт воду в режиме щадящего графика – сутки через трое (при длительной работе динамика понижается до уровня установки насоса).

В Водозабор «Сельдевый - 2» включает в себя две галереи, 14 водозаборных скважин: №№ 1(1650); 2(1629); 3(1648); 5(1616); 6(83а); 7(83); 8(85); 10(3115); 12(7-д); 14(3144); 15(3145); 16(3143); БИС-1(КТ-307); БИС-2(КТ-244), резервуары 300 м3 и 2000 м3, ВНС-79 (станция второго подъема).

Из общего количества скважин эксплуатируются только самоизливные, артезианские скважины №№12(7-д); 14(3144); 15(3145); 16(3143); БИС-1(КТ-307); БИС-2(КТ-244) (глубина скважин 140-250 м). Скважины №№ 1(1650); 2(1629); 5(1616); 6(83а): 7(83); 8(85) – законсервированы и подготовлены к ликвидации, (проектно-сметная документация на ликвидацию скважин в наличии). Скважины №№ 3(1648) и 10(3115) - являются наблюдательными.

В водозабор «Сельдевый-1» входят скважины №129,130,135,136,7 эксплуатируется организацией АО «СВРЦ».

- Водозабор «Приморский»:

Скважины: №1(2097); №2(2083); №3(95); №8(К-3172); №9(К-3176); №61(104); №62(105); №89; №512. Водозабор «Приморский» - Эксплуатационные запасы пресных подземных вод месторождения «Приморский» 13,6 тыс. м³/сут.

- Водозабор «Сельдевый - 2»:

Скважины: №12(7-д); №14(3144); №15(3145); №16(3143); №Бис-1(КТ-307); №Бис-2(КТ-244)

Другие источники: Галерея 1 (Центральная); Галерея 2.

Водозабор «Сельдевый - 2» - Эксплуатационные запасы питьевых подземных вод месторождения «Сельдевый - 2» 23,8 тыс. м³/сут.

Проектная мощность водозаборных сооружений, тыс. м3/сут:

Водозабор «Приморский» - 14,28 тыс. м³/сут.;

Водозабор «Сельдевый - 2» - 22.01 тыс. м³/сут. – скважины; 0,72 тыс. м³/сут. – галереи.

- Водозабор «Сельдевый-1»:

Включает в себя скважины №№129, 130, 135, 136, 7. Эксплуатацию ведет АО «СВРЦ».

Таблица 2.3.11.1.-1

Характеристики скважин

| № п/п | Адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию скважин | № скважины по паспорту/по эксплуатации | Производительность скважины (дебит), м3/ч | Глубина, мфактич. | Качество воды согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 | % износа по данным бухгалтерии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Вилючинск лесной массив ж.р. Приморский | Водозабор «Приморский» |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1974 | 1(2097) | 44,4 | 43,5 | Воды комплекса пресные, холодные, предназначены для хозяйственно-питьевого водоснабжения | 100% |
| 2 |  | 1974 | 2(2083) | 28,2 | 54,0 |  |  |
| 3 |  | 1977 | 3(95) | 39,2 | 47,1 |  |  |
| 4 |  | 1969 | 8(К-3172) | 68,8 | 60,0 |  |  |
| 5 |  | 1969 | 9(К-3176) | 68,5 | 57,3 |  |  |
| 6 |  | 1979 | 61(104) | 37,1 | 49,35 |  |  |
| 7 |  | 1979 | 62(105) | 50,2 | 47,6 |  |  |
| 8 |  | 1977 | 89 | 35,6 | 51,5 |  |  |
| 9 |  | 1964 | 512 | 28,9 | 40,2 |  |  |
|  | г. Вилючинск заводской посёлок Сельдевая | Водозабор «Сельдевый 2» |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1991 | 12 (7-д) самоизлив | 14,6 | 250 | Воды комплекса пресные, холодные, предназначены для хозяйственно-питьевого водоснабжения | 100% |
| 2 |  | 1992 | 14 (3144) самоиз. | 18,3 | 141 |  |  |
| 3 |  | 1992 | 15 (3145) самоиз. | 36,1 | 200 |  |  |
| 4 |  | 1992 | 16 (3143) самоиз. | 11,2 | 200 |  |  |
| 5 |  | 1993 | Бис-1 (КТ-307) самоизлив | 30,1 | 250 |  |  |
| 6 |  | 1993 | Бис-2(КТ-244) самоизлив | 25,6 | 250 |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
|  |  | 1954 | галерея Г-1 самотёк | 150/83 - зима 350/97- лето | Длина 269 | Воды комплекса пресные, холодные, пригодные для хозяйственно-питьевого водоснабжения | 100% |
|  |  | 1954 | галерея Г-2 самотёк | 30/13,9- зима 50/ - лето | Длина 108 |  |  |

Согласно отчету о результатах специализированных работ по эколого-геологической оценке состояния участка водозабора пресных подземных вод «Приморский» необходимо:

- ликвидировать все аварийные скважины;

-взамен ликвидируемых пробурить и ввести в работу три скважины с производительностью не менее 150м³/ч каждая;

Согласно отчету о результатах специализированных гидрогеологических работ по восстановлению скважин на водозаборном участке «Сельдевый - 2»:

- полностью перевести водозабор на водоснабжение из самоизливных скважин;

- необходимо дополнительно пробурить минимум две скважины на самоизлив;

- ликвидировать самоизливную скважину №14(3144);

- ликвидировать галереи №1, 2, 3.

Водонасосная станция-13 (год ввода 1973) имеет общую установленную мощность 1980 м3/ч, оборудована насосами типа Д200/90 – 1 шт., Д630/90 – 1 шт., Д315/71 – 2 шт. Здание ВНС-13 находится в удовлетворительном состоянии, необходимо произвести ремонт бетонной отмостки и косметический ремонт стен машинного зала, замену оконных рам.

Водонасосная станция-79 (год ввода 1964) имеет общую установленную мощность 1440 м3/ч, оборудована 6 центробежными насосами типа ЦНС 300/180 (М) – 3 шт., ЦНС 180/120 (М) – 3 шт. Здание ВНС-79 находится в удовлетворительном состоянии, необходимо произвести ремонт кровли, фасада, восстановить гидроизоляцию стены машинного зала, заменить оконные рамы, выполнить косметический ремонт внутренних помещений.

Водонасосная станция-33 (год ввода 1977) имеет общую установленную мощность 1980 м3/ч, оборудована насосами типа Д200/90 – 2 шт., ЦН400/105-2 шт., ЦНС180/170М-1 шт. Здание ВНС-33 находится в удовлетворительном состоянии, необходимо произвести остекление внешних оконных рам, косметический ремонт внутренних помещений.

Таблица 2.3.11.1.-2

Характеристики насосных станций

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию | Факт. Произв. 2022 г.,тыс. м3/сут | Напор, м | Качество воды согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 | % износа, по данным бухгалтерии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВНС-13 | Лесной массив ж.р. Приморский | 1973 | 9,99 |  |  | 56,56 |
| 2. | ВНС-79 | Заводской п. Сельдевая | 1964 | 6,87 |  |  | 100 |
| 3. | ВНС-33 | ж.р. Рыбачий, ул. Вилкова,49 | 1977 | 14.4 |  |  | 98,46 |
| 4. | ВНС-32 | ж.р. Рыбачий, зона АХТ | Законсервир. |  |  |  |  |

Таблица 2.3.11.1.-3

Характеристики резервуаров чисто воды

| № п/п | Наименование | Адрес | Год постройки | Год последнего капитального ремонта | Высота опоры, м | Диаметр опоры (для водонапорных башен Рожновского), мм | Объём резервуара, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВНС-13 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Резервуар №1 1000м3 |  | 01.01.1973 | - |  |  | 1000 |
| 2 | Резервуар №2 1000м3 |  | 01.01.1973 | - |  |  | 1000 |
| 3 | Резервуар 250м3 |  | 01.01.1973 | - |  |  | 250 |
|  | ВНС-79 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Резервуар 1000м3 |  | 01.01.1990 | - |  |  | 1000 |
| 5 | Резервуар 2000м3 |  | 01.01.1964 | - |  |  | 2000 |
| 6 | Резервуар 300м3 |  | 01.01.1980 | - |  |  | 300 |

Основное снабжение питьевой водой Вилючинском городском округе осуществляется через централизованную коммунальную хозяйственно-питьевую систему, которая охватывает практически все районы округа: промышленная зону Приморская, жилой район Приморский, заводской поселок Сельдевый, жилой район Рыбачий, в том числе зона АХТ войсковых частей.

Сельдевая

Водозабор Приморский

ВНС-13

Магистральный трубопровод Ду 500

ВК 156

Дальний пирс

Котельная

ул.Победы трубопровод Ду 300

Тарья

ул.Центральная трубопровод Ду 200

ул.Приморская трубопровод Ду 200

ул.Кронштадтская трубопровод Ду 150

ул.Северная труб-д Ду150

ул.Мира труб-д Ду 150

ул. Спортивная труб-д Ду 200

Водоснабжение жилого р-на Приморский осуществляется от Водонасосной станции №13 по магистральному трубопроводу Ду 500 в р-не ул. Победы,10 в ВК № 156 по ответлению холодная вода подается по кольцевому водопроводу Ду 300 длинной 1810 м (проложенному вокруг ул. Победы, имеющему 100% износ) от которого и производится основная подача питьевой воды по всем улицам расположенным в жилом р-не Приморский (ул. Приморская, Кронштадтская, Мира, Спортивная, м-н, Северная и Центральный).

С водонасосной станции №79 холодная вода перекачивается по трубопроводу Ду 500 на ВНС-33 и далее подается по зонам верхней, средней и нижней зоны. По нижней зоне питьевая вода подается по трубопроводу Ду 200 по улицам: Вилкова, Кобзаря, Гусарова.

По верхней зоне вода подается по трубопроводу Ду 200: на ул. Крашенинникова; на ЦТП№3 и оттуда свободным напором или насосом транспортируется на дома №40,41 по ул. Крашенинникова; в зону АХТ.

По средней зоне холодная вода подается по трубопроводу Ду 200 по улицам: 50 лет ВЛКСМ, Нахимова и далее вода транспортируется в зону АХТ и далее на объект 401 и пирсовую зону АХТ.

По нижней зоне вода подается по ул. Вилкова и Гусарова на Центральную котельную.

Лесничество

ул. Краш-ва

ЦТП №3

401

АХТ

Котельн. АХТ

Рыбзавод

Медвежкаа

ул. Нахимова

ул 50-лет ВЛКСМ

ЦТП№2

Водозабор 2-ой Сельдевый

ВНС-33

ВНС-79

Труб-д Ду500

Пирсы

Ягодный

Доки

ул. Гусарова

Вилкова

Кобзаря

Нахимова

ЦТП№1

АХТ (КПП)

Общая протяжённость сетей холодного водоснабжения на 2022 год, км: составляет 91,09 км, в том числе водоводы и магистральные разводящие сети диаметром 250-500 мм -62,75км, уличные сети диаметром до 250 мм - 13,93 км, внутриквартальные сети и вводы диаметром 50-200мм -14,39 км.

Общий процент износа сетей холодного водоснабжения на 2022 год составляет 63,66%

Для обеспечения пожаротушения на сетях водоснабжения Вилючинского городского округа в соответствии Федеральным законом «О противопожарной безопасности» от 21.12.1994 ФЗ -69 передано и закреплено на праве оперативного управления пожарные гидранты: в жилом районе Приморский -57 шт. (согласно постановлению Администрации ВГО от 12.04.2021 № 301), в жилом районе Рыбачий-36 шт.

Таблица 2.3.11.1.-4

Баланс подачи и реализации воды

| № п/п | Наименование показателя | Величина показателя, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г |
| 1 | Общий объем поднимаемой воды | 4469,67 |
| 2 | Потери воды при подъёме | 1732,83 |
| 3 | Расход воды на технологические нужды | 26,822 |
| 4 | Пропущено через очистные сооружения | - |
| 5 | Подача воды в сеть на нужды реализации | 2754,99 |
| 6 | Потери воды в сети при транспортировке | 223,483 |
| 7 | Реализовано воды, в т.ч.: | 2736,84 |
| 7.1. | Реализация услуг ХВС | 2736,84 |
| 7.2. | Реализация услуг ГВС |  |
| 7.3. | Реализация услуг технического водоснабжения | - |
| 7 | Реализовано воды, в т.ч.: |  |
| 7.1. | населению | 1064,36 |
| 7.2. | бюджетным организациям | 1100,59 |
| 7.3. | промышленные предприятия |  |
| 7.4. | прочие абоненты |  |

Таблица 2.3.11.1.-5

Баланс реализации воды по группам абонентов

| № п/п | Наименование показателя | Величина показателя, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г |
| 1 | Реализация услуг питьевого водоснабжения, в т.ч.: | 2736,84 |
| 1.1. | Население, в т.ч.: | 1064,36 |
| 1.1.2. | - ХВС | 1064,36 |
| 1.1.3. | - ГВС |  |
| 1.2. | Бюджетные потребители, в т.ч.: | 1100,59 |
| 1.2.1. | - ХВС | 1100,59 |
| 1.2.2. | - ГВС |  |
| 1.3. | Прочие потребители, в т.ч.: | 571,89 |
| 1.3.1. | - ХВС | 571,89 |
| 1.3.2. | - ГВС |  |

Для повышения надежности водоснабжения потребителей района Рыбачий построен магистральный водовод вокруг бухты Крашенинникова от ВНС 79 до ВНС 33, перед которой предусматривается строительство резервуаров чистой воды (РЧВ).

Проектные предложения

Для бесперебойного водоснабжения городского округа необходимо бурение новых водозаборных скважин, взамен выработавших свой ресурс.

Предусматривается строительство резервуаров чистой воды (РЧВ) возле ВНС-33 для повышения надежности водоснабжения потребителей района Рыбачий.

Для обеспечения устойчивого снабжения проектируемой территории водой питьевого качества предлагается строительство станций обеззараживания воды для водозаборов.

Для обеспечения устойчивого снабжения проектируемой территории водой питьевого качества предлагается осуществить модернизацию городских ВНС, реконструкцию и строительство станций обеззараживания воды, городских водопроводов.

Согласно отчету о результатах специализированных работ по эколого-геологической оценке состояния участка водозабора пресных подземных вод «Приморский» необходимо:

- ликвидировать все аварийные скважины;

- взамен ликвидируемых пробурить и ввести в работу три скважины с производительностью не менее 150 м³/ч каждая;

Согласно отчету о результатах специализированных гидрогеологических работ по восстановлению скважин на водозаборном участке «Сельдевый - 2»:

- полностью перевести водозабор на водоснабжение из самоизливных скважин;

- необходимо дополнительно пробурить минимум две скважины на самоизлив;

- ликвидировать самоизливную скважину №14(3144);

- ликвидировать галереи №1, 2, 3.

Для обеспечения вновь возводимых объектов жилищного строительства мкр. «Северный-2» централизованной системой водоснабжения в границах территории проектирования необходимо выполнить:

- строительство сетей водоснабжения общей протяженностью 0,7 км;

- демонтаж существующих сетей водоснабжения протяженностью 0,25 км.

Ориентировочный объём водопотребления в границах рассматриваемой территории составит 306 м3/сут. (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).

Таблица 2.3.11.1.-6

Расчетное перспективное водопотребление

| № п/п | Наименование показателя | Величина показателя, тыс. м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г | I-ая очередь (2034 г.) | Расчетный срок (2044 г.) |
| 7 | Реализовано воды, в т.ч.: |  |  |  |
| 7.1. | населению | 1064,36 | 1322,04 | 1584,30 |
| 7.2. | бюджетным организациям | 1100,59 | 1367,04 | 1638,23 |
| 7.3. | промышленные предприятия |  |  |  |
| 7.4. | прочие абоненты | 571,89 | 710,34 | 851,26 |

      - Водоотведение

Существующее положение

Водоотведения Вилючинского городского округа представляет собой комплекс инженерных сооружений, осуществляющих сброс и транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий, направленных по самотечным и напорным коллекторам в канализационные насосные станции (КНС) и далее в глубоководные выпуски. МКП ВГО «Вилючинский водоканал» эксплуатирует 3 зоны сброса сточных вод в акваторию бухты Крашениникова:

- промышленная зона Приморская;

- жилой район Приморский;

- жилой район Рыбачий.

В жилом районе Приморский сточная вода транспортируется по магистральным сетям на канализационную станцию №1 (КНС-1), расположенную по ул. Кронштадтская в лесном массиве и далее сбрасывает в бухту Крашенинникова по двум канализационным выпускам Ду 500. Приемные резервуар и машинный зал здания КНС-1 заглублены на глубину -5,79 м;

В промышленной зоне Приморская сточная вода транспортируется по канализационным сетям на канализационную станцию №2 (КНС-2), расположенную по ул. Лесная,4-б в и далее сбрасывает в бухту Крашенинникова по канализационному выпуску. Приемные резервуар и машинный зал здания КНС-2 заглублены на глубину -2,3 м;

В жилом районе Рыбачий сточная вода транспортируется по магистральным сетям на канализационную станцию №1 (КНС-3), расположенную по ул. Вилкова и далее сбрасывает по двум напорным коллекторам Ду 300 на Комплексные очистные сооружения в Авачинскую губу. Приемные зал здания КНС-3 заглублены на глубину -5,0 м.

В Вилючинском городском округе расположено три канализационных станций для перекачивания сточных вод: КНС-1, КНС-2 и КНС-3.

Таблица 2.3.11.2.-1

Характеристики канализационных насосных станций ГО Вилючинск

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию | Факт.произв. 2022 г., м3 | Напор, м | % износа, по данным бухгалтерии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КНС-1 | ж.р. Приморский, лесной массив | 01.01.1966 | 233,3 | 22,5 | 233,3 |
| 2. | КНС-2 | ж.р. Прммоский, ул. Лесная,4-б | 01.01.1975 | 170,5 | 24 | 170,5 |
| 3. | КНС-3 | ж.р. Рыбачий, по ул. Вилкова | 01.12.2021 | 157 |  | 0 |

Канализационная станция №1 предназначена для приема хозяйственно бытовых сточных вод жилого района «Приморский», расположена в географических координатах с.ш. 52′56″28˚ в.д. 158′23″38˚ по адресу: ул. Кронштадтская, 7, лесной массив. Q станции=1100 м3/ч, оборудована насосами СМ150-125-315 (1 шт.) Q=200 м3/ч, напор 22 м, СД 250/22,5 (2 шт.) Q=250 м3/ч, напор 22,5 м. Очистных сооружений нет.

Канализационная станция №2 предназначена для приема хозяйственно-бытовых сточных вод жилого района «Приморский», расположена в географических координатах с.ш. 52′56″35˚ в.д. 158′23″36˚ по адресу: ул. Лесная, 4 а. Q станции=340 м3/ч, оборудована насосами СД160-45 (1 шт.) Q=160 м3/ч, напор 45 м, ФГ216/24 (1 шт.) Q=181 м3/ч, напор 24 м. Очистных сооружений нет.

Канализационная станция №3 предназначена для приема хозяйственно бытовых сточных вод жилого района «Рыбачий», расположена по адресу: ул. Вилкова. Сточная вода по напорному коллектору перекачивается на комплексные очистные сооружения.

В обслуживании находятся канализационные колодцы в жилом районе Приморский - 957 штук и в жилом районе Рыбачий - 487 штук.

В 2022 году для предотвращения сброса неочищенных хозяйственно-бытовых стоков от жилого района Рыбачий в водные объекты рыбохозяйственного значения высшей категории, включая перехват неочищенных стоков от 2-х существующих коллекторов в жилом районе Рыбачий был введен в эксплуатацию объект «Канализационный коллектор протяженностью 1,218 км с канализационной насосной станцией и очистными сооружениями в жилом р-не Рыбачий города Вилючинск Камчатского края».

В состав объекта включаются:

- канализационная насосная станция, подающая хозяйственно-бытовые стоки от жилого района Рыбачий на запроектированные канализационные очистные сооружения;

- напорный коллектор 2х315 мм, протяжённостью 1141,40 м, по которому стоки от запроектированной КНС подаются на очистные сооружения;

- очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 3770 куб. м/сут.;

- самотечный коллектор Ду225 мм, протяженностью 30 м очищенных стоков от очистных сооружений до колодца №2 за пределами площадки очистных сооружений;

- самотечный коллектор очищенных стоков от колодца №2 до колодца №3 на берегу бухты Богатыревка;

- глубоководный выпуск Ду300, протяженностью 300 м в бухту Богатыревка;

- оголовок выпуска Ду300 мм, протяженностью 10 м рассеивающего типа с 4-мя рассеивателями;

- площадка компостирования обезвоженного осадка с очистных сооружений.

Год ввода в эксплуатацию: согласно разрешению на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2021 г. № 41-302000-21-2021.

Проектная мощность КОС составляет -3770 м3/сут

Таблица 2.3.11.2-2

Характеристика КОС ГО Вилючинск

| № п/п | Наименование сооружения | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Режим работы | Производительность, м3/ч | Способ очистки воды | % износа по данным бухгалтерии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Станция биохимической очистки | 01.12.2021 | - | круглос. | 150 |  |  |
| 2. | Цех механической очистки и механического обезвоживания осадка | 01.12.2021 | - | круглос. | 150 |  |  |
| 3 | Усреднитель | 01.12.2021 | - | круглос. |  |  |  |
| 4 | Площадка компостирования | 01.12.2021 |  | круглос. |  |  |  |

В Вилючинском городском округе три канализационных выпуска:

- выпуск №1 (КНС №1), используются для сброса хозяйственно-бытовых стоков от предприятий и населения жилого района Приморский.

- выпуск №2 (КНС №2) используются для сброса хозяйственно-бытовых стоков от предприятий в промышленной зоне Приморская.

- выпуск №3 (КНС№3) используется для сброса хозяйственно-бытовых стоков от предприятий и населения жилого района Рыбачий.

Канализационный выпуск Ду №1 предназначен для сброса хозяйственно-бытовых сточных вод жилого района Приморский в б. Крашенинникова Авачинской губы. Расположен в географических координатах с.ш. 52′55″48˚ в.д. 158′25″07˚. Расстояние от берега 386 м, глубина залегания 7 м, диаметр трубопровода 500 мм, тип выпуска – глубоководный, рассеивающий, напорный, длина рассеивающей части 8,05 м, количество отверстий 3, диаметр отверстий 325 мм.

Канализационный выпуск Ду 250 №2 предназначен для сброса хозяйственно-бытовых сточных вод жилого района Приморский в б. Крашенинникова Авачинской губы. Расположен в географических координатах с.ш. 52′56″46˚ в.д. 158′24″58˚. Расстояние от берега 382 м, глубина залегания 7 м, диаметр трубопровода 250 мм, тип выпуска – глубоководный, сосредоточенный, напорный.

Канализационный выпуск №3 предназначен для сброса хозяйственно-бытовых сточных вод жилого района Рыбачий в б. Крашенинникова. Расположен в географических координатах 52°54'41,81» сш; 158°31'18,09» вд. Расстояние от берега 400 глубина залегания 7 м, диаметр трубопровода 325*7,0мм, L=10,0 с 4-мя рассеивающими насадками из труб стальных электросварных Д=108*4,0, уложенный на дне в каменной наброске.

Таблица 2.3.11.2-3

Характеристики выпусков сточных вод ГО Вилючинск

| Показатели | Выпуск №1 | Выпуск №2 | Выпуск №3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Расстояние от берега, м | 10 | 17 | 400 |
| Собственный расход: |  |  |  |
| м³/ч | 154,74 | 19,19 | 101,4 |
| тыс. м³/год | 1355,49 | 168,13 | 888,24 |
| Максимальный часовой расход, м³/ч | 450 | 181 | - |
| Тип выпуска | обломан | обломан | рассеивающий глубоководный |
| Глубина водоема в данном месте выпуска, м | 7 | 7 | 10 |

Общая протяжённость сетей водоотведения в Вилючинском городском округе на 2022 год, км: составляет 37,18 км, в том числе магистральные разводящие сети диаметром 250-500 мм -8,61км, уличные сети диаметром до 250 мм – 11,32 км и внутриквартальные сети и вводы диаметром до 100мм - 17,25 км. Общий процент износа составляет 56,7 %

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» предлагается утвердить в качестве гарантирующей организацией для централизованной системы водоотведения в границах муниципального образования г. Вилючинск Муниципальное казенное предприятие вилючинского городского округа Вилючинский водоканал».

Проектные предложения

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой, общественной застройки и промышленных предприятий, а поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

В Вилючинском городском округе отсутствуют очистные сооружения, в связи с этим содержание загрязняющих веществ в сточных водах выпусков № 1 и № 2 превышает нормативы допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ в бухту Крашениникова (водный объект рыбохозяйственного значения высшей категории). Для предотвращения загрязнения акватории Авачинской губы (в неё входит б. Крашенинникова) необходимо строительство очистных сооружений в жилом районе Приморский:

- строительство комплексных очистных сооружений (КОС) от КНС -1,2 производительностью 4700 м. куб. /сутки в промышленной зоне Приморская;

-реконструкция глубоководного канализационного выпуска № 2 Ду 250;

-строительство напорного коллектора в две линии протяжённостью 2200 п.м., диаметром 200 мм от КНС-1 по ул. Кронштадтская до КОС в промышленной зоне Приморская.

Отдельные участки канализационных сетей не соответствуют изначальной пропускной способности. Постоянно возникают аварийные ситуации, связанные с засорением трубопроводов жировыми пробками и мусором, что приводит к нарушению водоотведения.

Планируемые мероприятия по замене ветхих сетей направлены на увеличение пропускной способности, ограниченность которой, обусловленная многолетними коррозионными отложениями. Увеличение пропускной способности позволит снизить существующие напоры в сети, энергозатраты на транспортировку и, в итоге, сократить аварийность.

Для централизованного водоотведения потребителей планируемого мкр. »Северный-2» предусматривается строительство самотечных канализационных сетей общей протяженностью трассы 0,6 км. Ориентировочный объём водоотведения в границах рассматриваемой территории по укрупненным показателям составляет 251 м3/сут. (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).

Сточные воды с территории всех промышленных площадок должны подвергаться либо предварительной очистке на месте для сброса в сети городской канализации, либо полной очистке на собственных КОС. Генеральным планом предусматриваются установить 3 локальных очистных сооружений для ливневых и талых стоков.

Для санитарно-эпидемиологического благополучия населения в районах Рыбачий и Приморский необходимо выполнить замену и реконструкцию существующих и строительство новых канализационных коллекторов. В связи с полным износом насосного оборудования и планируемым увеличением объемов стоков необходима реконструкция КНС-1 и КНС-2, направленная на повышение их мощности и надежности работы.

Сточные воды, фильтраты поверхностных вод, значительно загрязняют почву и грунтовые воды, далее поступят в водоемы. Органические вещества, поступающие в водоемы и подземные воды незащищенных горизонтов, содержат нефтепродукты, фенолы, соединения меди, азота и др. значительно превышают ПДК.

На перспективу предлагается рассмотреть размещение централизованных очистных сооружений на территории каждого населенного пункта, с полной биологической очисткой.

Создание и развитие системы водоотведения будет направлено на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Канализование новой жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон следует предусмотреть самотечными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в наиболее низких частях населенных пунктов. Далее, прокачка стоков напорными коллекторами на очистные сооружения биологического типа, проектируемые на санитарном расстоянии от жилой застройки.

Точное место размещения очистных сооружений должно быть уточнено на следующих стадиях проектирования.

      - Теплоснабжение

Существующее положение

Теплоснабжение жилищного и общественного фонда Вилючинского городского округа осуществляет АО «КАМЧАТЭНЕРГОСЕРВИС».

В ведении организации находятся три изолированные территориально разнесенные системы теплоснабжения, образованные на базе котельных с установленной мощностью от 0,7 до 56,0 Гкал/час и суммарной годовой выработкой около 240 тыс. Гкал. Системы теплоснабжения располагаются на территории:

- жилого района Приморский;

- жилого района Рыбачий;

- поселка Сельдевая.

К тепловым сетям АО «КАМЧАТЭНЕРГОСЕРВИС» присоединено 171 жилое здание

Также на территории Вилючинского городского округа функционируют 9 ведомственных котельных, покрывающих потребности в тепле объектов базы МУП «Ремжилсервис», базы МУП «Автодор», ОАО «Северо-Восточный ремонтный Центр» и Министерства обороны Российской Федерации.

Выработка тепловой энергии для нужд жилищного и общественного фонда в АО «КАМЧАТЭНЕРГОСЕРВИС» осуществляется на двух паровых и одной автономной водогрейной котельной.

Паровая котельная с двумя встроенными тепловыми пунктами по адресу ул. Приморская, д. 19 (котельная района Приморский) суммарной установленной тепловой мощностью 51,2 Гкал/ч осуществляет централизованное теплоснабжение жилого района Приморский.

Паровая котельная с одним встроенным тепловым пунктом по адресу ул. Вилкова д. 5 (котельная района Рыбачий) суммарной установленной тепловой мощностью 56 Гкал/ч осуществляет централизованное теплоснабжение жилого района Рыбачий.

Таблица 2.3.11.3-1

Краткая характеристики источников теплоснабжения

| Наименование источника адрес | Тип и количество котлов | Произв-сть, Гкал/ч, т/ч | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Вид топлива | Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета | Давление и температура пара | Температурный график отпуска тепловой энергии с ИТЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Вилючинск, ж/р Приморский, «Центральная» (ул. Приморская, 19) | ДКВР 10-13 8 шт. | 51,2/86,9 | 43,489 | Мазут | КМ-5-4 Ду 200-2шт. | 10/194С° 10/194С° 10/194С° 11/194С° 13/194С° 10/194С° 10/194С° 9,5/194С°» | 95/70 срезка 60/75 |
| г.Вилючинск ж/р Рыбачий, «Центральная» (ул. Вилкова, 15) | ДЕ 25-14ГМ 4 шт. | 56/99,5 | 37,221 | Мазут | расчетный | 13,0/194 7,5/170 13,0/194 9,0/180» | 110/70 срезка 65 |
| г.Вилючинск, Владивостокская 4, «Автономная» (ул.Владивостокская, 4) | OLB 2000RD 2 шт | 0,7 | 0,631 | Д.Т. | расчетный | - | 95/70 срезка 60/75 |

Автономная котельная поселка Сельдевая жилого района Приморский суммарной установленной тепловой мощностью 0,7 Гкал/ч осуществляет теплоснабжение одного дома по адресу ул. Владивостокская, д. 4.

Котлы на котельных оборудованы газомазутными горелками и имеют мазут в качестве основного топлива. Резервного топлива не предусмотрено.

На котельной поселка Сельдевая установлены жидкотопливные бойлеры производства Республики Корея, работающие на дизтопливе.

От котельных района Рыбачий и района Приморский осуществляется центральное качественное регулирование отпуска тепла в тепловые сети. Отпуск тепла регулируется с помощью изменения температуры теплоносителя, подаваемого в тепловую сеть в зависимости от температуры наружного воздуха при постоянном расходе теплоносителя.

Система теплоснабжения котельной района Приморский - открытая с отбором теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. Температурный график отпуска тепла в тепловые сети от котельной района Приморский 95-70 0С, со спрямлением на 60 0С. Спрямление на 60 0С обусловлено необходимостью обеспечения температуры горячего водоснабжения в открытой системе.

Система теплоснабжения котельной района Рыбачий организована следующим образом: сетевая вода первого контура от котельной поступает в тепловые пункты (ЦАТП-1, ЦАТП-2, ЦАТП-3), где подогревает воду, направляемую к потребителям тепла. Контур «котельная -тепловые пункты» - закрытый без отбора теплоносителя, с температурным графиком 130-70 0С с верхней срезкой на 110 0С и с нижней срезкой на 76 0С. Система теплоснабжения от тепловых пунктов имеет потребителей, подключенных как по открытой схеме с отбором теплоносителя на нужды ГВС, так и по закрытой схеме. Температурный график системы теплоснабжения от ЦТП котельной Рыбачий 95-70 0С с нижней срезкой на 60 0С.

Таблица 2.3.11.3-2

Краткая характеристики центральных тепловых пунктов

| № п/п | Наименование ЦТП | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Темп. горячей воды, °С | Наличие автоматического регулирования (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание бойлерной №1ж/р Рыбачий Камчатский край, г. Вилючинск, ж\р Рыбачий, ул. Гусарова, д. 38 | 6,7 | 75-60 | Да |
| 2 | Здание бойлерной №2 ж/р Рыбачий Камчатский край, г. Вилючинск, ж\р Рыбачий, ул. Нахимова, д. 20 «А» | 9,9 | 75-60 | Да |
| 3 | Здание бойлерной №3 ж/р Рыбачий Камчатский край, г. Вилючинск, ж\р Рыбачий, ул. Крашенинникова, д. 45 | 19,0 | 75-60 | Да |

Система теплоснабжения котельной поселка Сельдевая - закрытая, четырехтрубная. Температурный график отпуска тепла в систему отопления 95-70 0С с верхней срезкой на 85 0С, обусловленной техническими характеристиками котлов. Для обеспечения нужд горячего водоснабжения вода потребителям подается с температурой 60 0С.

В Вилючинском городском округе строительство тепловых сетей осуществлялось в основном в двухтрубном исполнении. Лишь незначительная доля тепловых сетей, от автономной котельной поселка Сельдевая, проложена в четырехтрубном исполнении. Система теплоснабжения жилого района Приморский является открытой, потребители системы теплоснабжения Рыбачий подключены как по открытой, так и по закрытой схеме, система теплоснабжения котельной поселка Сельдевая – закрытая.

Тепловые сети проложены подземным способом в каналах и надземным способом. Тепловая изоляция выполнена преимущественно из минеральной ваты и стеклянно-штапельного волокна, покрытого рубероидом или металлом. Наряду с этими типами тепловой изоляции, с 2003 года применяются пенополиуретановые скорлупы.

Общая протяженность сетей теплоснабжения на 2022 год, составляет 24,99 км из них 0,27 км бесхозных сетей. Процент износа – 60,7 %.

В теплоснабжении жилого района Рыбачий участвуют три ЦАТП, в подогревателях которых осуществляется приготовление теплоносителя для нужд систем отопления, вентиляции и ГВС. В качестве греющего теплоносителя используется горячая вода от котельной. Разбор теплоносителя от ЦАТП на нужды отопления, вентиляции и ГВС потребителей осуществляется по двухтрубной открытой схеме.

Таблица 2.3.11.3-3

Тепловой баланс источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г. Вилючинск, ж/р Приморский, «Центральная» (ул. Приморская, 19) |  |  |
| 1 | Расход топлива | т у.т. | 18278,19796 |
| 2 | Производство тепловой энергии | Гкал | 107631,554 |
| 3 | Собственные нужды | Гкал | 6806,378 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 100825,176 |
| 5 | Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 14651,282 |
|  | Отпуск тепловой энергии из сети (полезный отпуск), в т.ч.: | Гкал | 86173,894 |
|  | -население | Гкал | 73429,146 |
|  | -бюджетные потребители | Гкал | 10623,345 |
|  | -на производственные нужды | Гкал | 224,500 |
|  | -прочие абоненты | Гкал | 1896,903 |
|  | г. Вилючинск ж/р Рыбачий, «Центральная» (ул. Вилкова, 15) |  |  |
| 1 | Расход топлива | т у.т. | 11720,09047 |
| 2 | Производство тепловой энергии | Гкал | 75692,428 |
| 3 | Собственные нужды | Гкал | 6931,175 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 68941,901 |
| 5 | Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 11004,644 |
|  | Отпуск тепловой энергии из сети (полезный отпуск), в т.ч.: | Гкал | 57937,257 |
|  | -население | Гкал | 49307,536 |
|  | -бюджетные потребители | Гкал | 7133,557 |
|  | -на производственные нужды | Гкал | 222,397 |
|  | -прочие абоненты | Гкал | 1273,767 |
|  | г. Вилючинск, Владивостокская 4, «Автономная» (ул. Владивостокская, 4) |  |  |
| 1 | Расход топлива | т у.т. | 162,9636556 |
| 2 | Производство тепловой энергии | Гкал | 946,189 |
| 3 | Собственные нужды | Гкал | 0 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 946,189 |
| 5 | Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 157,550 |
|  | Отпуск тепловой энергии из сети (полезный отпуск), в т.ч.: | Гкал | 788,64 |
|  | -население | Гкал | 673,759 |
|  | -бюджетные потребители | Гкал | 97,476 |
|  | -на производственные нужды | Гкал | 0,000 |
|  | -прочие абоненты | Гкал | 17,405 |

Проектные предложения

Согласно действующей схеме теплоснабжения (Утверждена постановлением администрации Вилючинского городского округа № 255 от 20.02.2013 г. «Об утверждении схемы теплоснабжения Вилючинского городского округа»), планируется строительство новой котельной района Приморский.

В рамках действующего договора подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения АО «Камчатэнергосервис» комплекса многоквартирных домов в мкр. «Северный-2» жилого района Приморский города Вилючинска от 25.12.2019 № 192/19-ГК, планируется строительство блочно-модульной электрокотельной МЭК-2000 теплопроизводительностью 2 МВт.

По тепловым сетям предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство тепловых сетей для новых потребителей;

- реконструкция трубопроводов, исчерпавших эксплуатационный ресурс;

- а также перекладка тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения гидравлических параметров.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей перспективной застройки в районе Приморский предусматривается строительство нового централизованного теплоисточника(котельной) (объект планируется к размещению, отражаем в тексте и в графике указываем функциональную зону и объект).

Горячее водоснабжение для секционной малоэтажной и многоэтажной застройки осуществляется от централизованного теплоисточника. В летний период отсутствует горячее водоснабжение. Для обеспечения потребителей, подключенных к централизованной системы теплоснабжения, планируется прокладка трубопровода горячего водоснабжения и циркуляционного трубопровода. Циркуляционный трубопровод позволит обеспечить требуемые параметры по температуре горячей воды у потребителей.

Таблица 2.3.11.3-4

Расчетный годовой объем потребления тепловой энергии

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | 2022 | I-ая очередь (2034 г.) | Расчетный срок (2044 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Вилючинск, ж/р Приморский, «Центральная» (ул. Приморская, 19) |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии из сети (полезный отпуск), в т.ч.: | Гкал | 86173,89 | 104005,40 | 122154,01 |
| 1.1. | -население | Гкал | 73429,15 | 91206,30 | 109299,59 |
| 1.2. | -бюджетные потребители | Гкал | 10623,35 | 10623,35 | 10623,35 |
| 1.3. | -на производственные нужды | Гкал | 224,50 | 278,85 | 334,17 |
| 1.4. | -прочие абоненты | Гкал | 1896,90 | 1896,90 | 1896,90 |
|  | г. Вилючинск ж/р Рыбачий, «Центральная» (ул. Вилкова, 15) |  |  |  |  |
| 2 | Отпуск тепловой энергии из сети (полезный отпуск), в т.ч.: | Гкал | 57937,26 | 69928,43 | 82132,84 |
| 2.1. | -население | Гкал | 49307,54 | 61244,86 | 73394,47 |
| 2.2. | -бюджетные потребители | Гкал | 7133,56 | 7133,56 | 7133,56 |
| 2.3. | -на производственные нужды | Гкал | 222,40 | 276,24 | 331,04 |
| 2.4. | -прочие абоненты | Гкал | 1273,77 | 1273,77 | 1273,77 |
|  | г. Вилючинск, Владивостокская 4, «Автономная» (ул. Владивостокская, 4) |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии из сети (полезный отпуск), в т.ч.: | Гкал | 788,64 | 951,76 | 1117,77 |
| 3.1. | -население | Гкал | 673,76 | 836,88 | 1002,89 |
| 3.2. | -бюджетные потребители | Гкал | 97,48 | 97,48 | 97,48 |
| 3.3. | -на производственные нужды | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | -прочие абоненты | Гкал | 17,41 | 17,41 | 17,41 |
|  | Итого по ГО: | тыс.гкал | 144,90 | 174,89 | 205,40 |

      - Электроснабжение

Существующее положение

На территории субъекта РФ расположена Камчатская энергосистема, изолированная от ЕЭС России.

Оперативно-диспетчерское управление осуществляется только в Центральном энергоузле. Функции оперативно-технического управления режимами энергосистемы осуществляет филиал «Региональное диспетчерское управление» ПАО «Камчатскэнерго».

Энергоснабжение Камчатского края осуществляется от Камчатской энергосистемы, входящей в структуры РАО «ЕЭС Востока» и ОАО «Рус Гидро», а также от ведомственных и коммунальных электростанций, действующих в изолированных энергоузлах.

Своих собственных генерирующих мощностей город Вилючинск не имеет, за исключением маломощных резервных дизельгенераторных установок промышленных предприятий, предприятий связи и объектов Министерства обороны.

Электроснабжение промышленных предприятий, объектов Министерства обороны и населения осуществляет АО «Камчатэнерго» осуществляется от двух подстанций - «Приморская» и «Советская». Электроэнергия поступает из Петропавловска – Камчатского по ВЛ 110 кВ сечением 120-150 мм² через РТП «Елизово», РТП «Сосновка» на РТП «Советская». Характеристика подстанций приведена в таблице ниже.

Таблица 2.3.11.4-1

Характеристики подстанций – питающих центров

| Наименование подстанций | Трансформатор Т1 | Трансформатор Т2 |
| --- | --- | --- |
| РТП «Советская» | 10 МВА | 10 МВА |
| РТП «Приморская» | 16 МВА(320А) | 16 МВА(150А) |
| РТП «Крашенинникова» | 16 МВА(570А) | 16 МВА(670А) |

Суммарные электрические нагрузки по Вилючинскому городскому округу представлены в таблице ниже.

Таблица 2.3.11.4-2

Суммарные электрические нагрузки по Вилючинскому городскому округу

| Наименование потребителей | Мощность, МВт |  |
| --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчетный срок |
| Коммунально-бытовые потребители | 19,21 | 27,8 |
| Промышленные потребители | 34 | 36 |
| Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций | 5,3 | 6,4 |
| Всего | 58,5 | 70,2 |
| Итого (с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок) К=0,89, К=0,87 | 52 | 61,1 |
| S, мВА | 56,5 | 66,4 |

К основным проблемам централизованной системы электроснабжения Вилючинского городского округа относятся:

- реконструкция сетей электроснабжения электротехнического оборудования котельных, ЦТП, водопроводных насосных станций жилых районов Приморский и Рыбачий с целью обеспечения их устойчивого электроснабжения;

- низкая мощность трансформаторов на РТП «Приморская», РТП-60 и РТП «Ягодная».

Проектные предложения

Согласно Схеме территориального планирования Камчатского края, на территории ГО Вилючинск предусмотрен ряд мероприятий, представленных в таблице ниже.

Таблица 2.3.11.4-3

Мероприятия по системе электроснабжения

(объекты регионального значения)

| № п/п | Назначение объекта | Основные характеристики | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ПС 110/6 «Богатыревка» | Мощность – 2х25 МВ·А | планируемый к размещению |
| 2 | Строительство ПС 110/6 «Стеллера» | Мощность – 2х25 МВ·А | планируемый к размещению |
| 3 | Реконструкция открытого распределительного устройства 35 кВ РТП-Приморская | Разрешенная мощность – 14,9 МВА | планируемый к реконструкции |
| 4 | Реконструкция открытого распределительного устройства 35 кВ РТП-60 | Мощность ПС – 2х1 МВА | планируемый к реконструкции |
| 5 | Реконструкция открытого распределительного устройства 35 кВ РТП-Ягодная | Мощность ПС – 2х2,2 МВА | планируемый к реконструкции |
| 6 | Реконструкция ВЛ 35кВ РТП-60 - Ягодная с отпайкой на ОТП-251 | Протяженность ВЛ – 11,6 км | планируемый к реконструкции |
| 7 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Приморская – РТП-60 | Протяженность ВЛ – 3,7 км | планируемый к реконструкции |
| 8 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Крашенинникова - Ягодная | Протяженность ВЛ – 5,2 км | планируемый к реконструкции |

Таблица 2.3.11.4-4

Расчетное перспективные нагрузки на систему электроснабжения

| Наименование потребителей | Мощность, МВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | I-ая очередь (2034 г.) | Расчетный срок (2044 г.) |
| Коммунально-бытовые потребители | 19,21 | 23,86 | 28,59 |
| Промышленные потребители | 34 | 36 | 40 |
| Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций | 5,3 | 6,58 | 7,89 |
| Всего | 58,5 | 66,4 | 76,5 |
| Итого (с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок) К=0,89, К=0,87 | 52,07 | 59,14 | 68,07 |
| S, мВА | 59,86 | 67,97 | 78,24 |

Для повышения надежности электроснабжения существующих потребителей и возможности подключения дополнительных нагрузок первой очереди строительства потребуется реконструкция существующих и строительство новых распределительных пунктов 6 кВ, подстанций 6/0,4 кВ, усиление существующих и прокладка новых линий 6 кВ.

Для обеспечения строящегося мкр. Северный-2 необходимо строительство ТП 6/0,4 кВ.

      - Связь

Существующее положение

Большинство жителей пользуется мобильной связью.

Характеристика системы связи ГО Вилючинск представлена в таблице ниже.

Таблица 2.3.11.5-1

Характеристика системы связи

| Услуги связи |  |
| --- | --- |
| Вид связи | Наличие связи |
| почтовая связь | да |
| местная ТС | да |
| количество таксофонов |  |
| внутризоновая связь | да |
| междугородная и международная связь | да |
| передача данных | да |
| телематические услуги связи | да |
| GSM | 900/1800 |
| UMTS | да |
| LTE | да |
| NMT-450 | нет |
| IMT-MC-450 (CDMA) | нет |
| эфирное телевидение | да |
| количество цифровых каналов | 20 |
| количество аналоговых каналов |  |
| радиовещание | да |
| количество цифровых каналов | 3 |
| количество аналоговых каналов |  |
| КТВ количество каналов | 392 |
| количество почтамтов | нет |
| количество отделений связи | 4 |
| количество таксофонов | нет |
| пункты коллективного доступа (ПКД) |  |
| количество ПКД | 1 |
| количество рабочих мест | 2 |
| точки доступа | нет |
| количество точек доступа | - |
| Телерадиовещание |  |
| радиовещание | нет |
| телевизионное эфирное вещание | да |
| кабельное вещание | да |

Проектные предложения

Развитие сети телефонной связи, связанное с новым строительством, осуществляется путем перераспределения имеющейся емкости, установки дополнительного оборудования на существующих АТС, реконструкции и нового строительства кабельной канализации.

В условиях полного охвата территории города зонами действия операторов подвижной сотовой связи, при тенденции к предпочтительному использованию сотовых телефонов, достоверный прогноз потребности в стационарных телефонах не представляется возможным. Вместе с тем существующие средства связи позволяют полностью обеспечить, при должном укомплектовании, потребности населения в стационарных телефонах в случае прогнозируемого увеличения его количества.

      - Газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время Вилючинский городской округ не газифицирован.

Проектные предложения

В настоящее время разработан проект газопровода межпоселкового от н.п. Николаевка Елизовского района до котельных Вилючинского городского округа. Газ из сети высокого давления перед подачей потребителям поступает в газораспределительную станцию (ГРС) «Елизово», где его давление снижается на одну ступень; далее газ направляется в головной газорегуляторный пункт (ГГРП), затем, по газопроводу, газ направляется потребителям с обустройством местных газораспределительных пунктов (ГРП).

Проектом предусмотрены места для размещения газопроводов, газораспределительных станций (ГРС) и газорегуляторных пунктов (ГРП).

Предусмотрено размещение ГРП в отдельно стоящих зданиях, оборудованных вентиляцией, на территории котельных:

- «Центральная» котельная жилого района Приморский;

- «Центральная» котельная жилого района Рыбачий;

- «Автономная» котельная поселка Сельдевая.

Таблица 2.3.11.6-1

Расчетные расход потребления газа источниками тепловой энергии

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | 2022 | 2022 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.Вилючинск, ж/р Приморский, «Центральная» (ул. Приморская, 19) |  |  |  |  |
| 1 | Расход топлива | т у.т. | 18278,20 | 21306,38 | 24388,41 |
| 2 | Расход топлива | тыс.куб.м | 16195,87 | 18879,07 | 21609,98 |
|  | г.Вилючинск ж/р Рыбачий, «Центральная» (ул. Вилкова, 15) |  |  |  |  |
| 1 | Расход топлива | т у.т. | 11720,09 | 13585,43 | 15475,14 |
| 2 | Расход топлива | тыс.куб.м | 10384,89 | 12037,72 | 13712,15 |
|  | г.Вилючинск, Владивостокская 4, «Автономная» (ул.Владивостокская, 4) |  |  |  |  |
| 1 | Расход топлива | т у.т. | 162,96 | 1363,33 | 1391,92 |
| 2 | Расход топлива | тыс.куб.м | 144,40 | 1208,01 | 1233,35 |
|  | Итого по ГО | тыс.куб.м | 26725,16 | 32124,81 | 36555,49 |

      - Трубопроводный транспорт

Существующее положение

Объекты трубопроводного транспорта на территории Вилючинского городского округа отсутствуют.

Проектные предложения

Проектные предложения в части трубопроводного транспорта отсутствуют.

      - Инженерная защита от опасных геологических процессов

Существующее положение

Объекты инженерной защиты территории Вилючинского городского округа отсутствую.

Проектные предложения

Проектные предложения в части инженерной защиты отсутствуют.

    - Иные объекты

      - Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии с письмом Муниципального казенного учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» (МКУ УЗЧС) от 06.10.2023 № 334 приводится перечень объектов единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расположенных на территории Вилючинского городского округа:

1. Аварийно-спасательные службы (формирования) обеспечивает – ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России», расположенное по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Строительная, 1;

- объекты обеспечения пожарной безопасности, пожарные резервуары находятся в хозяйственном введении ФГКУ «Специального управления ФПС № 79 МЧС России».

2. Объекты лесопожарной охраны обеспечивает – Камчатский филиал ФГКАУ «Управление лесного хозяйства МО РФ», расположенное по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Гусарова, 39.

3. Объекты мониторинга и прогнозирования обеспечиваются силами и средствами наблюдения и контроля в составе формирований, подразделений, служб от следующих организаций:

- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕР-ВОСТОЧНЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕНТР» (далее – АО «СВРЦ»), расположенное по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Владивостокская, 1.

- отделение Вилючинск ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП «ФЭО», расположенное по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Владивостокская, 10.

- Учреждение СНЛК, в составе Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском, Усть – Большерецком, Соболевском районах и городе Вилючинске, расположенное по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Приморская, 16.

- Группа эпидемиологического контроля, в составе Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае в Елизовском, Усть - Большерецком, Соболевском районах и городе Вилючинск», расположенное по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Приморская, 16.

4. Объекты информирования и оповещения – обеспечиваются:

- Единой дежурно-диспетчерской службой муниципального казенного учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций», расположенного по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, 16;

- Муниципальным казенным учреждением «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского округа, расположенное по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, микрорайон Центральный, д. 10, пом. 23,24.

Приводится перечень и мест расположения существующих и намечаемых к строительству потенциально опасных объектов и транспортных коммуникаций, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС:

а) АО «СЕВЕР-ВОСТОЧНЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕНТР», расположенный по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Владивостокская, 1; Вид опасности – РОО; Класс опасности - 3.

б) Хранилище твердых радиоактивных отходов, отделение Вилючинск ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП «ФЭО», расположенное по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Владивостокская, 10; Вид опасности – РОО; Класс опасности - 3.

в) ОАО «Елизовский карьер», расположенный по адресу: 684000 Камчатский край, г. Елизово, ул. Беринга, 6; Вид опасности – ГДО; Класс опасности - 4.

Приводится перечень мест расположения электросирен:

-	ул. Спортивная, 8;

-	ул. Победы, 5;

-	ул.50 лет ВЛКСМ, 6а (Поликлиника);

-	ул.Крашенинникова, 30А МБОУ СШ №3.

(АКТ ОС-1 ЦМ 000070 от 08.12.2005г., №185, №187, №188, №189).

Многоканальная система автоматического оповещения руководящего состава администрации Вилючинского городского округа РУПОР STC-L250 на базе СОДС «НАБАТ» - 2011 год. Находится в введении ЕДДС МКУ УЗЧС, расположенной по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, 16.

      - Места погребения

Согласно данным администрации Вилючинского городского округа – ЗАТО г. Вилючинск в таблице 2.3.13.3.-1 приводится информация о местах погребения.

Таблица 2.3.12.2.-1

Места погребения

| № | Наименование | Местоположение, кадастровый номер земельного участка | Расстояние, км. |  | Территория, га | Намечается ли ликвидация и по каким причинам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от центра | от ближайшей жилой площади |  |  |
| 1 | Кладбище №1 | Камчатский край, Вилючинский городской округ, ЗАТО г. Вилючинск, кадастровый номер 41:02:0010103:8 | 3,103 | 0,307 | 5,7897 | нет |
| 2 | Кладбище №2 | Камчатский край, Вилючинский городской округ, ЗАТО г. Вилючинск, ул. Карьерная, соор.5, кадастровый номер 41:02:000000:327 | 6,830 | 3,050 | 10,2837 | Нет |
| 3 | Кладбище №3 | Камчатский край, Вилючинский городской округ, ЗАТО г. Вилючинск, кадастровый номер 41:02:00100109:37 | 2,956 | 0,950 | 4,4219 | нет |

Рисунок 2.3.12.2.-1. Кладбище №1

Рисунок 2.3.12.2.-2. Кладбище №2

Рисунок 2.3.12.2.-3. Кладбище №3

      - Объекты государственной системы наблюдений за состоянием окружающей среды

Согласно схеме территориального планирования Камчатского края, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 12.12.2022 № 669-П, на территории Вилючинского городского округа – ЗАТО города Вилючинска расположен объект государственной системы наблюдений за состоянием окружающей среды - ГП-I р. Быстрая - в 0,8 км от устья.

      - Иные объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения

В соответствии с письмом Муниципального казенного учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» (МКУ УЗЧС) от 06.10.2023 № 334 приводится перечень объектов и сооружений гражданской обороны (иных объектов):

-	убежище гражданской обороны инвентарный номер 86у – 42, расположенное по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1. Находится на праве хозяйственного ведения администрации Вилючинского городского округа;

- убежище гражданской обороны инвентарный номер 87у – 42, расположенное по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 18. Находится на праве хозяйственного ведения администрации Вилючинского городского округа;

-	укрытие гражданской обороны инвентарный номер 12ук – 42, расположенное по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Приморская, 18. Находится на праве оперативного управления муниципального казенного учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» (далее – МКУ УЗЧС);

-	убежище гражданской обороны инвентарный номер 88у – 42, расположенное по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Владивостокская, 1. Находится на праве ответственного хранения и безвозмездного пользования АО «СВРЦ»;

-	убежище гражданской обороны инвентарный номер 89у – 42, расположенное по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Владивостокская, 1. Находится на праве ответственного хранения и безвозмездного пользования АО «СВРЦ»;

-	убежище гражданской обороны инвентарный номер 90у – 42, расположенное по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Владивостокская, 1. Находится на праве ответственного хранения и безвозмездного пользования АО «СВРЦ»;

-	убежище гражданской обороны инвентарный номер 91у – 42, расположенное по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Владивостокская, 1. Находится на праве ответственного хранения и безвозмездного пользования АО «СВРЦ»;

- убежище гражданской обороны инвентарный номер 92у – 42, расположенное по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Владивостокская, 1. Находится на праве ответственного хранения и безвозмездного пользования АО «СВРЦ»;

-	«Баня с пунктом санитарной обработки населения» расположенная по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, микрорайон Северный, 17. Находится на праве оперативного управления как объект недвижимого имущества за муниципальным казенным предприятием Вилючинского городского округа «Вилючинский водоканал».

2.3.12.5. Объекты культурного наследия

На территории Вилючинского городского округа объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, включённые в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации (далее - реестр), отсутствуют.

Вместе с тем, на территории Вилючинского городского округа расположен 1 выявленный объект археологического наследия «Сельдевая I», на который Службой охраны объектов культурного наследия Камчатского края утверждены границы 2 территории и режим использования земельного участка, в границах которого расположен данный выявленный объект археологического наследия.

Кроме того, на территории Вилючинского городского округа расположены выявленные объекты археологического наследия, которые подлежат государственной охране, но точные сведения об их местоположении не обладают достаточной информативностью.

Таким образом, наличие или отсутствие в границах Вилючинского городского округа выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, определяется посредством проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, заключение которой подготавливается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

Экспертиза проводится до начала проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на выявленный объект культурного наследия или объект, обладающий признаками объекта культурного наследия.

    - Санитарная очистка

Деятельность в области обращения с отходами включает в себя организацию сбора и временного хранения, накопления, транспортировку, обезвреживание, обработку и утилизацию отходов производства и потребления.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с текущими изменениями) к вопросам местного значения муниципального округа относятся участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Часть полномочий в области обращения с отходами относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

      - Нахождение источников образования отходов

Согласно территориальной схеме обращения с отходами в Камчатском крае № 59 от 31.08.2020 источниками образования отходов на территории Камчатского края являются: государственные и муниципальные структуры, детские сады, школы, учебные заведения, больницы, промышленные и производственные предприятия, юридические лица, ИП, офисные здания, население и прочие хозяйствующие субъекты муниципальных образований и городских округов Камчатского края.

      - Количество образующихся отходов

Согласно территориальной схеме обращения с отходами в Камчатском крае № 59 от 31.08.2020 результаты расчета существующего количества отходов от населения представлены в таблице 2.3.13.2-1.

Таблица 2.3.13.2-1

Количество ТКО образующихся от населения на территории Камчатского края, на 1 января 2018 года

| Численности постоянного населения на 1 января 2018 г. | Всего население (человек) | в том числе: |  | Норматив на 1 чел./м³/год | Итого: тыс. м³/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Городское население | Сельское население |  |  |
| Камчатский край | 315557 | 246833 | 68724 | - | - |
| Вилючинский городской округ | 21973 | 21973 | - | 1,548 | 34,01 |
| г. Вилючинск | 21973 | 21973 | - | - | - |

      - Нормативы накопления твердых коммунальных отходов

Существующее положение

В соответствии с Приказом Агентства по обращению с отходами Камчатского края от 2 октября 2017 года № 35 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Камчатского края» в таблице 2.3.13.3-1 представлены нормативы Камчатского края.

Таблица 2.3.13.3-1

Нормативы накопления ТКО на территории Камчатского края

| № п/п | Наименование категорий объектов | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Среднемесячные нормативы накопления |  | Среднегодовые нормативы накопления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг/мес. | м³/мес. | кг/год | м³/год |
| 1 | Вилючинский городской округ | 1 проживающий | 25,89 | 0,129 | 310,68 | 1,548 |
|  |  | 1 м² общей площади | 1,06 | 0,005 | 12,72 | 0,06 |

      - Места накопления отходов

Согласно территориальной схеме обращения с отходами в Камчатском крае № 59 от 31.08.2020 при организованном сборе и вывозы ТКО на территории Камчатского края применяются две системы сбора отходов:

- контейнерная, с несменяемыми сборниками, предусматривающая накопление отходов в местах (площадках) накопления ТКО, оснащенных контейнерами (сборниками), с перегрузкой отходов для их вывоза из контейнеров в мусоровозы;

- бесконтейнерная, предусматривающая сбор отходов в таре потребителей и погрузку отходов в мусоровозы, в том числе самими потребителями услуг по сбору отходов. При такой системе сбора места временного хранения отходов не предусматриваются.

Собственники индивидуальных жилых домов самостоятельно заключают договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами со специализированными предприятиями (в том числе с региональным оператором).

Размещение контейнерных площадок для ТКО и количество контейнеров на них согласовывается с администрацией муниципального образования и Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека.

Вывоз ТКО контейнерным методом на территории жилищного фонда осуществляется в соответствии с графиком по мере наполнения контейнеров. Кратность вывоза определяется сроком хранения отходов на контейнерных площадках на территории жилой застройки.

      - Потоки отходов от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов

Существующее положение

Согласно территориальной схеме обращения с отходами в Камчатском крае № 59 от 31.08.2020 деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов на территории Вилючинского городского округа осуществляли: МУП «Жилремсервис»; ИП Филипенко В.А.; ООО «Перспектива»; ИП Норкин А.В. Все организации и индивидуальные предприниматели имеют лицензии на сбор и транспортировку отходов.

В мае 2016 года МУП «Ремжилсервис», в ведении которого находится полигон ТКО, получило лицензию, выданную Росприроднадзором на прием отходов 1-4 классов опасности. Полигон ТКО, расположенный на территории Вилючинского городского округа и включен в ГРОРО.

Таблица 2.3.13.5-1

Существующие объекты по обработке,

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов

| Вид объекта | Расположение объекта, нахождение в черте населенного пункта | Наименование ближайшего населенного пункта | год ввода в эксплуатацию | Площадь объекта, м² | Вместимость, м³ | процент заполнения объекта (в тоннах) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| полигон ТКО | Елизовский район, вне границ населенного пункта | ЗАТО г. Вилючинск | 2001 | 45000 | 1 900 000 | 72% |

На сегодняшний день планово-регулярной системой сбора и вывоза коммунальных отходов охвачено всё население Вилючинского городского округа. Вывоз мусора из несменяемых контейнеров осуществляется ежедневно в г. Вилючинск, 7 раз в неделю в ж.р. Рыбачий, с использованием бестарного позвонкового метода – 7 раз в неделю ж.р. Приморский (два раза в день в рабочие дни и 1 раз в субботу и воскресенье).

В микрорайоне Приморский практикуется бесконтейнерный способ сбора отходов. Прием отходов, упакованных населением в пластиковые мешки, осуществляется непосредственно в приемный бункер мусоровоза.

Обращение с опасными отходами

Порядок сбора и вывоза отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Вилючинского городского округа определен Постановлением администрации Вилючинского городского округа от 09.01.2014 № 1 «Об организации сбора и определения мест первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп» и Правилами благоустройства территории Вилючинского городского округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6.

На территории Вилючинского городского округа уничтожением биологических отходов занимается ООО «Курс ДВ», юр. адрес: г. Вилючинск, ул. Мира, 15, факт. адрес: г. Вилючинск, бывшая в/ч 72087 (район медвежки). Имеющий: крематор с единовременной загрузкой 1000 кг; инсинератор Форсаж-2М с единовременной загрузкой 0,8 куб. м.

Также на территории Вилючинского городского округа расположено рыбоперерабатывающее предприятие, осуществляющее в том числе переработку рыбных отходов: ООО РПЗ «Сокра», юридический и фактический адрес: г. Вилючинск, ул. Лесная, 1.

Проектные предложения

Проектом предлагаются следующие мероприятия:

Действующий полигон Вилючинского городского округа имеет проектную вместимость 1900,0 тыс. м³, на 2019 год он заполнен на 1377,2 тыс. м³, т.е. на 72,5 %.

С учетом роста населения и объема образующихся отходов данного полигона хватит до 2024 года.

Из расчета проектного количества отходов на основе численности населения и нормативов образования отходов в таблице 2.3.13.5-2 видно, что на 2030 год, количество отходов Вилючинска составит порядка 63,5 тыс. м³ в год.

Таблица 2.3.13.5-2

Суммарные прогнозные объемы образования отходов

в Вилючинском городском округе до 2030 года

| Очередность | Жилищный фонд | Объекты инфраструктуры и промышленные предприятия | Итого, тонн | Итого, м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вилючинский городской округ |  |  |  |  |
| 2018 | 10309,7 | 1053,11 | 11362,81 | 56814,1 |
| 2020 | 10504,5 | 1063,64 | 11568,14 | 57840,7 |
| 2025 | 11040,4 | 1074,27 | 12114,67 | 60573,4 |
| 2027 | 11262,3 | 1085,02 | 12347,32 | 61736,6 |
| 2030 | 11603,6 | 1095,87 | 12699,47 | 63497,4 |

Проектом предлагается строительство мусоросортировочной станции мощностью 15 тыс. тонн на действующем полигоне ТКО, что существенно увеличит срок его эксплуатации (приблизительно до 2028 года).

По завершению эксплуатации полигона ТКО Вилючинского городского округа проектом предлагается его закрытие и рекультивация, а все хвосты после сортировки направлять на полигон в пос. Вулканный для захоронения. Таблица 2.3.13.5-3

Таблица 2.3.13.5-3

Сводные данные по проектным предложениям по организации управления отходами

| № п/п | Район и ГО | Проектное количество ТКО, тыс.т/год | Предложения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вилючинский городской округ |  |  |  |  |
| 1 | Город Вилючинск | 12,70 | Строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 15 тыс. тонн на действующем полигоне ТКО. К 2028 году закрытие и рекультивация существующего полигона ТКО. | Хвосты после мусоросортировки вывозить на полигон п. Вулканный Елизовского района (после завершения эксплуатации Вилючинского полигона). Вторсырьё после сортировки также вывозить на МПК п. Вулканный. |

      - Места нахождения объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов

Согласно территориальной схеме обращения с отходами в Камчатском крае № 59 от 31.08.2020 в таблице 2.3.13.6-1 приводится информационная база объектов размещения отходов Вилючинского городского округа (по состоянию на 14.02.2019).

Таблица 2.3.13.6-1

Информационная база объектов размещения отходов Вилючинского городского округа

(по состоянию на 14 февраля 2019 года)

| № | Вид объекта | Код территории, согласно ОКАТО | год ввода в эксплуатацию | Площадь объекта, м2 | Вместимость, м3 | Фактическое размещение отходов |  | Основные виды отходов, размещаемые на объекте | Наличие лицензии на обезвреживание и размещение отходов 1-4 кл. опасности | Наличие ГЭЭ | Землеотвод | Проектная документация на строительство | Сведения об ответственном лице за объект | № приказа РПН о включении в ГРОРО; № объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расположение объекта, наименование ближайшего п.н. |  |  |  | Объем, м3 | Масса на конец отчетного года, т процент заполнения объекта (в тоннах) |  |  |  |  |  | Наименование юридического лица (Ф.И.О. ИП) Юридический или почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта |  |
| ВКЛЮЧЕНЫ В ГРОРО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | полигон ТКО | 30207000026 Елизовский район, вне границ населенного пункта ЗАТО г. Вилючинск | 2001 | 4500 | 1 900 000 | 1377213 | 253697 72% | ТКО | лицензия 41 № 00026 от 06.05.2016 | есть, заключение Камчатоблкомприроды от 07.08.1996 | Договор аренды от 09.03.2010 № 26 | Камчатжилкоммунпроект 1996г. № 97.4851 | МУП «Ремжилсервис» ул. Победы, 5 г. Вилючинск, Камчатский край 694090 | Приказ РПН от 27.07.2016 № 421; 41-00010-З-00421-270716 |

      - Региональный оператор

Региональный оператор – юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником ТКО, которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности регионального оператора. Требования к региональному оператору устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно территориальной схеме обращения с отходами в Камчатском крае № 59 от 31.08.2020 с 01.01.2018 региональным оператором ГУП «Спецтранс» начато оказание коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в Вилючинском городском округе.

    - Зоны с особыми условиями использования территории

Согласно статье 104 федерального закона от 25.10.2001 №136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации» зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в следующих целях:

1) защита жизни и здоровья граждан;

2) безопасная эксплуатация объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства;

3) обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

4) охрана окружающей среды, в том числе защита и сохранение природных лечебных ресурсов, предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

5) обеспечение обороны страны и безопасности государства.

В границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий.

Земельные участки, включенные в границы зон с особыми условиями использования территорий, у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости на территории муниципального образования установлены следующие виды зон с особыми условиями использования территорий:

1) охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

2) охранная зона линий и сооружений связи;

3) зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов (другие зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации);

4) охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы);

5) водоохранная зона;

6) прибрежная защитная полоса;

7) зоны затопления и подтопления;

8) охранная зона тепловых сетей;

9) санитарно-защитная зона.

Также на территории муниципального образования планируются:

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изменениями и дополнениями) (далее - ВК РФ), в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны;

- береговые полосы.

      - Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны

Проектные предложения

Согласно части 1 статьи 34 ВК РФ в целях обеспечения граждан питьевой водой в случае возникновения чрезвычайной ситуации осуществляется резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на основе защищенных от загрязнения и засорения подземных водных объектов. Для таких источников устанавливаются зоны специальной охраны, режим которых соответствует режиму зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Согласно части 5 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 34 ВК РФ резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10 "О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". СанПиН 2.1.4.1110-02" приводится информация об определение границ поясов ЗСО подземного источника и мероприятиях на территории ЗСО подземных источников водоснабжения.

Определение границ поясов ЗСО подземного источника

Границы первого пояса

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие в пределах всех поясов ЗСО сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;

б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница первого пояса устанавливается как для подземного недостаточно защищенного источника водоснабжения на расстоянии не менее 50 м от водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.).

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

Граница второго и третьего поясов

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

- типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Мероприятия по первому поясу

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:

Кроме вышеуказанных мероприятий в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

1. Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

      - Береговая полоса

Проектные предложения

Согласно части 6 статьи 6 ВК РФ полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно части 8 статьи 6 ВК РФ каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

      - Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

Таблица 2.3.14.3.-1

Требования к границам установления охранных зон

объектов электросетевого хозяйства

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/- 400 | 30 |
| 750, +/- 750 | 40 |
| 1150 | 55; |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а» вышеуказанного документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.

Правила охраны электрических сетей, размещенных на земельных участках

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» устанавливаются правила охраны электрических сетей, размещенных на земельных участках.

Запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо вышеуказанных действий, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо вышеуказанных действий, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

      - Охранная зона линий и сооружений связи

Согласно постановлению Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

- при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

Правила охраны линий и сооружений связи

Согласно постановлению Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», устанавливаются правила охраны линий и сооружений связи.

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи или линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбу, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отдельными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

ж) производить защиту подземных коммуникаций и коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

      - Зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов (другие зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации)

Запретная зона - территория вокруг военного объекта, включающая земельный участок, на котором он размещен, в границах которой в соответствии с настоящим Положением запрещается или ограничивается хозяйственная и иная деятельность с целью обеспечения безопасности населения при функционировании военного объекта и возникновении на нем чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или совершении террористического акта.

Целями установления запретных зон являются:

а) обеспечение обороны страны, защиты населения и бесперебойного функционирования военных объектов;

б) безопасность эксплуатации военных объектов и хранения вооружения, военной техники, ракет и боеприпасов, а также иного имущества военного назначения;

в) недопущение разрушающего и иного воздействия на военные объекты, в том числе вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или совершении террористического акта (далее - чрезвычайная ситуация);

г) защита населения при функционировании военных объектов и возникновении чрезвычайных ситуаций на них.

Для военных объектов, расположенных в границах населенных пунктов, запретная зона и специальная зона устанавливаются по внешнему ограждению территории военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, по его внешнему периметру.

Для военных объектов, расположенных вне населенных пунктов, внешняя граница запретной зоны устанавливается на расстоянии не более чем 3 километра от внешнего ограждения территории военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, от его внешнего периметра. Ширина запретной зоны военного объекта определяется величиной расчетного радиуса воздействия поражающих факторов военного объекта, возникающих при нарушении его нормального функционирования вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций.

На территории запретной зоны запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества.

В пределах запретной зоны не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

Использование расположенных в границах запретной зоны водных объектов и воздушного пространства над ней регулируется нормами водного и воздушного законодательства Российской Федерации.

В зависимости от местных условий и специфики военного объекта, для обеспечения функционирования которого устанавливается запретная зона, федеральным органом исполнительной власти (федеральным государственным органом), в ведении которого находится военный объект, могут устанавливаться по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими проведение государственной политики и нормативно-правовое регулирование в соответствующих сферах деятельности, ограничения на транзитный проезд, заход судов, пролет самолетов, рыболовство, охоту и купание в водоемах.

Отчуждение объектов недвижимого имущества, расположенных на территории запретной зоны, специальной зоны и создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества, осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Решения о необходимости установления запретной зоны, специальной зоны, зоны охраняемого военного объекта и охранной зоны военного объекта принимаются межведомственной комиссией по определению необходимости установления запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны (далее - межведомственная комиссия) на основании предложения федерального органа исполнительной власти (федерального государственного органа), в ведении которого находится военный объект, об установлении запретной зоны, специальной зоны, зоны охраняемого военного объекта и охранной зоны военного объекта. К указанным решениям межведомственной комиссии прилагается описание местоположения границ установленных зон на картографических материалах масштаба 1:2000 или крупнее.

Основаниями для принятия решения об упразднении запретной зоны, специальной зоны, зоны охраняемого военного объекта и охранной зоны военного объекта являются перепрофилирование, изменение характеристик военного объекта, послуживших основанием для установления запретной зоны, специальной зоны, зоны охраняемого военного объекта и охранной зоны военного объекта, а также передислокация или ликвидация военного объекта.

Основанием для принятия решения об изменении границ запретной зоны, специальной зоны, зоны охраняемого военного объекта и охранной зоны военного объекта является перепрофилирование или изменение характеристик военного объекта, послуживших основанием для установления этих зон. Решение об изменении границ запретной зоны, специальной зоны, зоны охраняемого военного объекта и охранной зоны военного объекта принимается в порядке, предусмотренном настоящим Положением для их установления.

Перечень зон охраняемых военных объектов, охранные зоны военных объектов, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов на территории муниципального образования, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, представлен в таблице 2.3.14.5.-1.

Таблица 2.3.14.5.-1

Перечень зон охраняемых военных объектов, охранные зоны военных объектов, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов на территории муниципального образования, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости

| № | Номер в ЕГРН | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 41:00-6.11 | Запретная зона военного объекта - Камчатского лесничества Министерства обороны Российской Федерации |

      - Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)

Существующее положение

Перечень охранных зон ООПТ (памятников природы), на территории Вилючинского городского округа, учтенных в ЕГРН, представлен в таблице 2.3.14.6.-1.

Таблица 2.3.14.6.-1

Перечень охранных зон ООПТ

(памятников природы),

учтенных в едином государственном реестре недвижимости

| № | Номер в ЕГРН | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 41:00-6.133 | Границы охранной зоны памятника природы регионального значения «Остров Старичков» |
| 2 | 41:02-6.157 | Границы охранной зоны памятника природы регионального значения «Озеро Дальнее» |

Примечание: охранная зона памятника природы регионального значения «Остров Старичков» накладывается на границы Вилючинского городского округа Камчатского края (Рисунок 2.3.14.6.-1).

Рисунок 2.3.14.6.-1. Охранная зона памятника природы регионального значения «Остров Старичков» накладывается на границы Вилючинского городского округа Камчатского края согласно данным ЕГРН.

Режим охранных зон ООПТ

(государственного природного заповедника, национального парка,

природного парка, памятника природы)

Согласно постановлению Правительства РФ от 19 февраля 2015 г. №138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон» (с изменениями от 21.12.2018) устанавливается режим охранных зон ООПТ (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы).

Режим охранной зоны устанавливается положением об охранной зоне конкретного государственного природного заповедника, национального парка, природного парка или памятника природы, утверждаемым органом государственной власти, принимающим решение о ее создании.

В границах охранных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы государственного природного заповедника, национального парка, природного парка или памятника природы.

В границах охранных зон хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением положений о соответствующей охранной зоне и требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных в соответствии со статьей 28 Федерального закона «О животном мире».

Согласно статье 28 Федерального закона «О животном мире» юридические лица и граждане обязаны принимать меры по предотвращению заболеваний и гибели объектов животного мира (организм животного происхождения (дикое животное)) при проведении сельскохозяйственных и других работ, а также при эксплуатации ирригационных и мелиоративных систем, транспортных средств, линий связи и электропередачи.

Государственный орган ветеринарного надзора и государственный орган санитарно-эпидемиологического надзора осуществляют контроль за возникновением и распространением заболеваний объектов животного мира, регистрацию всех выявленных случаев заболеваний объектов животного мира и предпринимают необходимые меры по предотвращению возникновения и распространения заболеваний и их ликвидации. В случае возникновения заболеваний объектов животного мира, опасных для здоровья человека и домашних животных, государственные органы ветеринарного и санитарно-эпидемиологического надзора, а также специально уполномоченные государственные органы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания обязаны оповещать об этом органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также население через средства массовой информации.

Запрещается выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их обитания.

В целях уменьшения вредного воздействия на животный мир применение химических препаратов защиты растений и других препаратов должно сочетаться с осуществлением агротехнических, биологических и других мероприятий.

Правила разработки, проведения испытаний и нормативы применения химических и биологических препаратов, а также перечень этих препаратов утверждаются специально уполномоченным государственным органом по охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора и агрохимической службы Российской Федерации с учетом международных стандартов.

Требования к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередачи разрабатываются специально уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания в соответствии с разграничением полномочий, предусмотренным статьями 5 и 6 вышеуказанного Федерального закона, и утверждаются соответственно Правительством Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

      - Водоохранная зона

Существующее положение

Перечень водоохранных зон, расположенных на территории Вилючинского городского округа и учтенных в ЕГРН, представлен в таблице 2.3.14.7.-1.

Таблица 2.3.14.7.-1

Перечень водоохранных зон,

учтенных в едином государственном реестре недвижимости

| № | Номер в ЕГРН | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 41:02-6.294 | Водоохранная зона руч. Без Названия |
| 2 | 41:02-6.289 | Водоохранная зона руч. Без Названия |
| 3 | 41:02-6.291 | Водоохранная зона руч. Без Названия |
| 4 | 41:00-6.155 | Водоохранная зона береговой линии (границы водного объекта) ключа Левый Тополовый |
| 5 | 41:02-6.300 | Водоохранная зона руч. Без Названия |
| 6 | 41:02-6.290 | Водоохранная зона руч. Без Названия |
| 7 | 41:02-6.293 | Водоохранная зона руч. Без Названия |
| 8 | 41:00-6.154 | Водоохранная зона береговой линии (границы водного объекта) реки Кихчик |
| 9 | 41:02-6.295 | Водоохранная зона руч. Без Названия |
| 10 | 41:02-6.296 | Водоохранная зона руч. Без Названия |
| 11 | 41:02-6.298 | Водоохранная зона руч. Без Названия |
| 12 | 41:02-6.303 | Водоохранная зона руч. Без Названия |
| 13 | 41:02-6.302 | Водоохранная зона руч. Без Названия |
| 14 | 41:02-6.297 | Водоохранная зона руч. Без Названия |
| 15 | 41:02-6.768 | Водоохранная зона р. Безымянная |
| 16 | 41:02-6.301 | Водоохранная зона руч. Без Названия |
| 17 | 41:02-6.299 | Водоохранная зона руч. Без Названия |
| 18 | 41:00-6.141 | Зона с особыми условиями использования территории. Часть водоохранной зоны Тихого океана |
| 19 | 41:05-6.1843 | Водоохранная зона части реки Паратунка |
| 20 | 41:02-6.292 | Водоохранная зона руч. Без Названия |
| 21 | 41:02-6.811 | Водоохранная зона руч. бн 37 |
| 22 | 41:02-6.813 | Водоохранная зона руч. Первый Сельдевый |
| 23 | 41:00-6.204 | Зона с особыми условиями использования территории. Часть водоохранной зоны Тихого океана |

Проектные предложения

В соответствии с ВК РФ, водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зона измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах водоохранных зон запрещаются

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 настоящей статьи, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

      - Прибрежная защитная полоса

Перечень прибрежных зон, расположенных на территории Вилючинского городского округа и учтенных в ЕГРН, представлен в таблице 2.3.14.8.-1.

Таблица 2.3.14.8.-1

Перечень прибрежных зон,

учтенных в едином государственном реестре недвижимости

| № | Номер в ЕГРН | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 41:00-6.156 | Прибрежная защитная полоса береговой линии (границы водного объекта) Ключа Левый Тополовый |
| 2 | 41:02-6.769 | Прибрежная защитная полоса р. Безымянная |
| 3 | 41:00-6.142 | Зона с особыми условиями использования территории. Часть прибрежной защитной полосы Тихого океана |
| 4 | 41:00-6.153 | Прибрежная защитная полоса береговой линии (границы водного объекта) реки Кихчик |

Проектное предложение

В соответствии со статьей 65 ВК РФ, ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. При отсутствии набережной ширина прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах прибрежных защитных полос запрещаются

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Также наряду с запретами в границах водоохранных зон:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

      - Зона затопления и подтопления

Перечень прибрежных зон, расположенных на территории Вилючинского городского округа и учтенных в ЕГРН, представлен в таблице 2.3.14.9.-1.

Таблица 2.3.14.9.-1

Перечень зон затопления и подтопления,

учтенных в едином государственном реестре недвижимости

| № | Номер в ЕГРН | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 41:00-6.150 | Зона затопления территории с. Паратунка Елизовского муниципального района Камчатского края, затапливаемой водами р. Паратунка при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности |

Примечание: зона затопления водами р. Паратунка при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности находится в северо-западной части муниципального образования и пересекается с границами городского округа (Рисунок - 2.3.14.9-1).

Рисунок 2.3.14.9-1. Пересечение зоны затопления водами р. Паратунка при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности и границ городского округа.

Согласно пункту 4.1 СП 104.13330.2016 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления" Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. № 964/пр) (далее – СП 104.13330.2016) инженерная защита территории от затопления и подтопления должна быть направлена на предотвращение или уменьшение хозяйственного, социального и экологического ущерба, который определяется снижением количества и качества продукции различных отраслей хозяйственной деятельности, ухудшением санитарно-гигиенических условий, затратами на восстановление эксплуатационной надежности объектов на затапливаемых и подтопленных территориях.

При проектировании инженерной защиты следует разрабатывать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение затопления и подтопления территорий с учетом требований к их функциональному назначению (использованию) или устранение отрицательных воздействий затопления и подтопления.

Защита территории населенных пунктов, промышленных, общественно-деловых и коммунально-складских объектов должна обеспечивать:

- бесперебойное и надежное функционирование и развитие объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового назначения, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, зон рекреационного назначения и других территориальных зон и отдельных сооружений;

- нормативные медико-санитарные условия жизни населения;

- нормативные санитарно-гигиенические, социальные и рекреационные условия защищаемых территорий.

Защита от затопления и подтопления месторождений полезных ископаемых и горных выработок должна обеспечивать:

- охрану недр и природных ландшафтов;

- безопасное ведение открытых и подземных разработок месторождений полезных ископаемых, в том числе нерудных материалов;

- исключение возможности техногенного затопления и подтопления территорий в результате разработки месторождений полезных ископаемых.

Защита сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов должна обеспечивать:

- регулирование гидрологического и гидрогеологического режимов для безопасного и эффективного использования земель в соответствии с их функциональным назначением;

- условия для рационального использования и охраны земельных, водных, минерально-сырьевых и других природных ресурсов.

При проектировании защиты природных ландшафтов вблизи населенных пунктов следует предусматривать возможность использования таких территорий для создания санитарно-защитных и рекреационных зон.

Инженерная защита застраиваемых территорий должна предусматривать создание единой комплексной территориальной системы или устройство локальных приобъектных систем, обеспечивающих эффективную защиту от наводнений, затопления и подтопления при создании водохранилищ и каналов, от повышения уровня грунтовых вод, вызываемого строительством и эксплуатацией зданий, сооружений и сетей. Проекты инженерной защиты должны быть взаимоувязаны с документами территориального планирования и документацией по планировке территорий.

Согласно пункту 6.1 СП 104.13330.2016 защиту территорий от затопления следует осуществлять:

- обвалованием территорий со стороны реки, водохранилища или другого водного объекта;

- искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;

- аккумуляцией, регулированием, отводом поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых, орошаемых территорий и низинных нарушенных земель.

Для защиты территорий от подтопления следует применять:

- дренажные системы;

- противофильтрационные экраны и завесы, проектируемые по СП 22.13330;

- вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, включая искусственное повышение рельефа до планировочных отметок, обеспечивающих соблюдение нормы осушения;

- прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования;

- регулирование уровенного режима водных объектов;

- посадку деревьев с поверхностной корневой системой;

- технические решения, направленные на защиту водонесущих инженерных коммуникаций от повреждений, вызванных просадками грунта вследствие его подмыва, корнями растений и т.п. (защитные обоймы, футляры, прикорневые барьеры, усиленная гидроизоляция).

Согласно статье 67.1. ВК РФ в границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

      - Охранная зона тепловых сетей

В настоящее время правовой режим охранных зон тепловых сетей (параметры зон, объем запрещений и ограничений прав по использованию земельных участков) обрывочно и противоречиво регламентирован следующими документами:

1) Приказ Госстроя РФ от 21.04.2000 № 92 «Об утверждении организационно-методических рекомендаций по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации». Согласно п. 33 Организационно-методических рекомендаций по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации (далее по тексту - Рекомендации) в процессе эксплуатации тепловых сетей должна быть обеспечена их охрана, которая включает в себя комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на ограничение хозяйственной деятельности в охранной зоне тепловых сетей, и осуществляется в объеме требований «Типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей» и утверждаемых на их основе органами местного самоуправления Правил охраны тепловых сетей.

Для обеспечения сохранности тепловых сетей должны устанавливаться охранные зоны, в пределах которых ограничивается хозяйственная деятельность.

2) Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей». Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей (далее по тексту - Типовые правила) должны выполняться предприятиями и организациями независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и эксплуатацию тепловых сетей на территории городов и других населенных пунктов, а также переустройство и эксплуатацию дорог, трамвайных и железнодорожных путей, переездов, зеленых насаждений, подземных и надземных сооружений в непосредственной близости от тепловых сетей.

Пунктом 3 Типовых правил установлено, что на основании строительных норм и правил (СНиП) и настоящих Типовых правил в городах и населенных пунктах с учетом конкретных условий разрабатываются местные правила, утверждаемые и вводимые в действие органами исполнительной власти, без снижения требований, установленных СНиП и Типовыми правилами.

Предприятия, организации, граждане в охранных зонах тепловых сетей обязаны выполнять требования работников предприятий, в ведении которых находятся тепловые сети, направленные на обеспечение сохранности тепловых сетей и предотвращение несчастных случаев.

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» (п. 4 Типовых правил).

Согласно пунктам 5, 6 Типовых правил в пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту:

- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;

- загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

- устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;

- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов.

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;

- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

- сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

Для каждой планируемой котельной на рассматриваемой территории рекомендуется разработать проект санитарно-защитной зоны объекта.

      - Санитарно-защитная зона

Перечень санитарно-защитных зон, расположенных на территории Вилючинского городского округа и учтенных в ЕГРН, представлен в таблице 2.3.14.11.-1.

Таблица 2.3.14.11.-1

Перечень санитарно-защитных зон,

учтенных в едином государственном реестре недвижимости

| № | Номер в ЕГРН | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 41:02-6.816 | Санитарно-защитная зона для АЗС-4, АО «ННК-Камчатнефтепродукт», расположенного Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Лесная, 26, земельные участки с кадастровыми номерами - 41:02:0010104:486 и 41:02:0010104:668 |

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"» в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

    - Экологическое состояние

Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, а также трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным и водным путем.

На фоне высокой ранимости и длительности восстановления естественных природных комплексов, при организации хозяйственной деятельности проблемы экологии приобретают первостепенное значение.

В рамках проведения социально-гигиенического мониторинга в Камчатском крае осуществляется наблюдение за факторами среды обитания: за качеством атмосферного воздуха населенных мест и питьевой воды, систем централизованного водоснабжения, за санитарно-эпидемиологической безопасностью воды систем горячего водоснабжения, открытых водоемов, почвы населенных мест, за радиационной безопасностью объектов окружающей среды и среды обитания людей.

Применение новых подходов при организации федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в том числе использование модели управления рисками, эффективное планирование контрольно-надзорной деятельности позволили стабилизировать санитарно-эпидемиологическую обстановку в крае, снизить негативное воздействие факторов среды обитания на здоровье населения.

Целью экологической политики Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования город Вилючинск Камчатского края в долгосрочной перспективе является поддержание целостности природных систем и их жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития, укрепления здоровья населения и обеспечения экологической безопасности территории при условии повышения конкурентоспособности ее экономики и экологической привлекательности территории.

Одним из основных вопросов местного значения является создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры, благоустройство мест общего пользования.

В Камчатском крае в рамках национального проекта «Экология» разработано пять региональных программ: «Сохранение лесов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение уникальных водных объектов», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и «Чистая вода»

Для Вилючинского городского округа, обладающего значительным природно-ресурсным потенциалом, присущи характерные для большинства регионов Российской Федерации проблемы. Они связаны:

- с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха;

- со сбором, утилизацией и переработкой твердых бытовых и промышленных отходов;

- загрязнением поверхностных и подземных вод и обеспечением населения качественной питьевой водой;

- неудовлетворительным состоянием очистных сооружений в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- сохранением плодородия почв и предотвращением загрязнения земель.

Разработанное функциональное зонирование учитывает природную, историко-культурную специфику городского округа, сложившиеся особенности использования земель.

При разработке градостроительных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации и требования специальных нормативов, касающихся зон с особыми условиями использования территории.

Загрязнение атмосферного воздуха является одним из главных факторов риска для здоровья населения. Одним из качественных показателей среды обитания человека является состояние атмосферного воздуха.

Уровень загрязнения атмосферы зависит от распределения температуры с высотой, от скорости и направления ветра, от интенсивности солнечной радиации и влажности воздуха, определяющих фотохимические превращения примесей и возникновение вторичных продуктов загрязнения атмосферы, от количества и продолжительности атмосферных осадков, приводящих к вымыванию примесей из атмосферы.

Качество атмосферного воздуха в населенных пунктах Камчатского края определяется как природными факторами, включая климатические условия и вулканическую активность, так и степенью, и периодичностью его загрязнения техногенными выбросами от стационарных и передвижных источников, а также слабой развитостью дорожной сети и транспортной инфраструктуры в целом.

В Камчатском крае значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят парогазовые и пепловые выбросы действующих вулканов. При этом благодаря особенностям розы ветров и географическому расположению населенных пунктов, происходящие пепловые выбросы большинства вулканов не оказывают существенного влияния на атмосферный воздух большинства населенных пунктов.

По данным Доклада Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края «О состоянии окружающей среды в Камчатском крае в 2022 году», основными источниками антропогенного загрязнения приземного слоя атмосферы в населенных пунктах Камчатского края являются предприятия топливно-энергетического комплекса и автотранспорт: на долю последнего в 2022 году пришлось более 36,7 % суммарного фактического выброса загрязняющих веществ в атмосферу от всех учтенных источников загрязнения (в 2021 году – 36,6 %, в 2020 году – 39 %, в 2019 году – 40 %).

Наблюдаемая в целом тенденция снижения объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при росте количества автотранспортных средств может быть также объяснена и комплексом реализуемых Правительством Камчатского края программных мероприятий, таких как: развитие транспортной инфраструктуры; организация дорожного движения, в том числе улучшение качества дорожного покрытия, расширение параметров ряда магистральных улиц, ввод в эксплуатацию транспортных развязок; улучшением технических характеристик транспортных средств в части приобретения машин с двигателями евро стандарта; повышение качества применяемого топлива; перевод, хотя пока и незначительной, части автотранспорта на природные источники энергии.

Контроль за качеством атмосферного воздуха осуществляется Центром по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Камчатское УГМС» на шести стационарных пунктах наблюдений в городах Петропавловске-Камчатском и Елизово.

Количестве выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников в Вилючинском городском округе в 2022 году, составило 1403 тонн, в том числе: твердых - 277 тонн, газообразных и жидких веществ – 1126 тонн. Газообразные и жидкие вещества представлены: диоксидом серы – 595 тонн, оксидом углерода – 337 тонн, оксидами азота – 167 тонн, углеводородами – 4 тонны, летучими органическими соединениями – 22 тонны, прочими жидкими и газообразными – 2 тонны.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Подтверждением соблюдения гигиенических нормативов на границе жилой застройки являются результаты натурных исследований атмосферного воздуха в рамках проведения надзорных мероприятий, а также данные производственного контроля.

Для объектов генерации тепловой энергии AO «Камчатэнергосервис», расположенных на территории Вилючинского городского округа, разработаны и согласованы с Управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю проекты СЗЗ, на основании которых, в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством, получены решения об установлении СЗЗ.

В 2022 году ПАО «Камчатскэнерго» осуществлялся инструментальный контроль выбросов в атмосферу от стационарных источников с применением современных газоанализаторов, что позволило выполнить режимные мероприятия, направленные на оптимизацию режимов горения.

Для контроля за выбросами загрязняющих веществ, в соответствии с требованиями к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест, установленными СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», AO «Камчатэнергосервис» раз в год в зимний период проводит лабораторные исследования при максимальных нагрузках котельного оборудования, которые осуществляются силами и специалистами аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае».

По результатам лабораторных исследований, произведенных в 2022 году в зоне жилых застроек, расположенных вблизи промышленных объектов АО «Камчатэнергосервис», превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Вилючинского городского округа не установлено, концентрации загрязняющих веществ не превышают ПДК, установленные гигиеническими нормативами.

В рамках исполнения утвержденной инвестиционной программы АО «Камчатэнергосервис» в сфере теплоснабжения на территории Вилючинского городского округа на 2019-2028 годы, в 2022 году выполнены следующие работы:

- монтаж котлоагрегата ДКВР-10/13 с экономайзером и комплектом автоматики на котельную «Центральная» жилого района «Приморский»;

- монтаж котлагрегата ДЕ-25/14 с комплектом вспомогательного оборудования и автоматики на котельную «Центральная» жилого района «Рыбачий»;

- в рамках выполнения подключения к системе теплоснабжения АО «Камчатэнергосервис» комплекса многоквартирных жилых домов в микрорайоне Северный-2 города Вилючинска, начата подготовка технической документации для размещения торгово-закупочной процедуры на выполнение работ по строительству модульной электрической котельной.

Предприятия городского округа выполняют мероприятия, направленные на снижение загрязнения атмосферного воздуха в соответствии с планами мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды неблагоприятных метеорологических условий, разрабатываемых министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Камчатского края.

На территории Камчатского края в 2022 году функционировали семь мониторинговых точек контроля радиационного фона по мощности дозы гамма-излучения на открытой местности, в том числе и в городе Вилючинске.

Значения мощности дозы гамма-излучения на открытой местности в контрольных точках Камчатского края в 2022 году не отличались от прошлых лет и находились в пределах естественного радиационного фона 0,06-0,09 мкЗв/час, что соответствует показателям по Российской Федерации за 2021 год (0,05-0,18 мкЗв/час).

Загрязнение водного бассейна. Водные ресурсы территории состоят из поверхностных и подземных вод.

Поверхностные воды представлены Авачинской бухтой Тихого океана, и реками: Большой и Малый Вилюй, Паратунка.

Водоохранная зона бухты Крашенникова Авачинской губы составляет 500 метров.  Водоохранные зоны рек Большой и Малый Вилюй составляют 100 метров, реки Паратунка – 200 метров.

Государственный мониторинг водных объектов, в соответствии со статьей 30 Водного кодекса Российской Федерации, включает регулярные наблюдения за состоянием водных объектов, за количественными и качественными показателями состояния водных ресурсов, за режимом использования водоохранных зон, за водохозяйственными системами, в том числе за гидротехническими сооружениями, а также за объемом вод при водопотреблении и водоотведении.

По данным Доклада Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края «О состоянии окружающей среды в Камчатском крае в 2022 году», сеть наблюдений за состоянием водных объектов Камчатского края представлена следующими участниками государственного мониторинга водных объектов: ФГБУ «Камчатское УГМС», Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю, Камчатский филиал ФГБНУ «КамчатНИРО».

В рамках социально-гигиенического мониторинга Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю проводит исследования на водных объектах – источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения и объектах, используемых для рекреационных целей.

Исследования проводятся по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям и по показателям радиационной безопасности.

Государственная наблюдательная сеть ФГБУ «Камчатское УГМС» за водными объектами на территории Камчатского региона представлена постами гидрологических наблюдений за поверхностными водными объектами суши, пунктами мониторинга загрязнения речных вод, станциями наблюдений за водными объектами внутренних морских вод Российской Федерации, в том числе морскими гидрометеорологическими прибрежными станциями и станциями мониторинга загрязнения морских вод.

По данным ФГБУ «Камчатское УГМС» в 2022 году в Авачинской губе и в прибрежной части Авачинского залива было запланировано и проведено шесть ежемесячных гидрохимических съемок (с мая по октябрь включительно) на 11 станциях контроля. В период проведения гидрохимических съемок случаев высокого и экстремально высокого загрязнения не выявлено.

Наибольший вклад в загрязнение морских вод по-прежнему вносят нефтяные углеводороды и фенолы, вместе с тем их средние показатели в 2022 году не превысили предельно допустимых значений.

В 2022 году «КамчатНИРО» выполнил комплексный экологический мониторинг Авачинской губы. Гидрохимические пробы собирали в акватории губы в поверхностном слое на 7 стандартных станциях в центральной части акватории.

В отобранной пробе у дна в центральной части Авачинской губы была определена повышенная концентрация азота нитритного – 1,4 ПДК в августе. Остальные биогенные элементы (соединения азота нитратного, аммонийного и фосфора) находились в пределах установленных норм.

Содержание нефтепродуктов для бассейна реки Паратунка снизилось в среднем в 2-16 раз (до 1-3 ПДК) и в лучшую сторону изменилось качество воды – из категории загрязненных (класс 3 разряд «а») перешла в слабо загрязненные (класс 2).

Одной из главных причин создавшегося неудовлетворительного положения с загрязнением воды водных объектов является состояние сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, и их объемы.

Кроме того, основными причинами неудовлетворительного качества поверхностных вод в местах водопользования населения является сброс неочищенных и необеззараженных хозяйственно-бытовых сточных вод в поверхностные водные объекты.

Хозяйственно-питьевое и промышленное водоснабжение осуществляется за счет эксплуатации месторождений пресных подземных вод.

Источниками водоснабжения Вилючинского городского округа являются артезианские скважины.

В 2022 году централизованным водоснабжением было обеспечено 100 % населения городского округа.

Питьевой водой население и предприятия города обеспечивают два водопровода МКП «Вилючинский водоканал» водопровод «Приморский» и водопровод «Сельдевый 2»; ведомственный водопровод ООО «РПЗ «Сокра»; ведомственный водопровод АО СРВЦ.

За водопроводом АО СРВЦ государственный санитарный надзор осуществляется Федеральным Медико-биологическим центром.

Водопровод ООО РПЗ «Сокра» обеспечивает водой только собственные нужды завода.

Подача воды производится из двух водозаборов «Приморский» и «Сельдевый-2» через водонасосные станции 2-го, 3-го и 4-го подъёма по централизованным водопроводам.

На водозаборах «Приморский», «Сельдевый-2» все скважины эксплуатируются от 40 до 55 лет. В связи с длительной эксплуатацией производительность скважин значительно уменьшилась, все скважины заилены.

В городе Вилючинске организацией, осуществляющей холодное водоснабжение с использованием централизованных систем водоснабжения, является МКП Вилючинский городской округ (ВГО) «Вилючинский водоканал», горячее водоснабжение – АО «Камчатэнерогосервис».

До настоящего времени ресурсоснабжающая организация по питьевому водоснабжению МКП ВГО «Вилючинский водоканал» осуществляет использование водных объектов (подземные источники водоснабжения) в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения без наличия санитарно- эпидемиологического заключения о соответствии этих объектов санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта, что является нарушением санитарного законодательства.

Программы производственного контроля качества питьевой воды, производимой и подаваемой централизованными системами питьевого водоснабжения МКП ВГО «Вилючинский водоканал» разработаны, утверждены руководителем организации и согласованы с начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском, Соболевском, Усть-Большерецком районах и городе Вилючинске раздельно по жилым районам «Приморский» и «Рыбачий» в сентябре 2020 года сроком на 5 лет.

Мониторинг подземных вод водозаборов «Приморский» и «Сельдевый-2» включает в себя: наблюдение за эксплуатируемым водоносным горизонтом, техническим состоянием скважин и галерей и состоянием зон санитарной охраны 1 пояса.

Наблюдения за эксплуатируемым водоносным горизонтом проводятся непосредственно в водозаборных скважинах. Наблюдаемыми показателями являются уровень, температура, химический состав и физические свойства подземных вод.

Наблюдения за динамическим и статическим уровнями, температурой, производительность подземных вод в электрических скважинах водозабора «Приморский» проводится три раза в месяц и в самоизливных скважинах водозабора «Сельдевый-2» один раз в месяц.

Качество воды исследуется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля и качества», 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». СП2.1.5.1059-01. «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

Производственной лабораторией проводятся исследования химического состава пресных подземных (питьевых) вод, а также определяются санитарно-эпидемиологические показатели. Также в скважинах согласно утвержденному графику, работниками лаборатории проводится отбор проб воды для определения общей радиоактивности.

Ежемесячно ресурсоснабжающая организация по питьевому водоснабжению МКП ВГО «Вилючинский водоканал» в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском, Соболевском, Усть-Большерецком районах и городе Вилючинске представляет отчеты - справки о результатах производственного контроля качества питьевой воды из источников (скважин) с учетом динамики уровней контролируемых показателей относительно фоновых величин и качества питьевой воды из распределительной водопроводной сети города.

По результатам производственного контроля химико-аналитического центра КГУП «Камчатский водоканал», проводимого в 2022 году, пробы воды полностью соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Однако систему водоснабжения характеризуют высокие показатели аварийности и потерь воды. Это свидетельствует о недостаточном уровне технического обслуживания.

Водоотведение Вилючинского городского округа представляет собой комплекс инженерных сооружений, осуществляющих сбор и транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекторам в глубоководные выпуски, расположенные в акватории бухты Крашенинникова.

В жилом районе «Приморский» отсутствуют очистные сооружения.

По результатам производственно-экологического контроля сточных и морских вод концентрация загрязняющих веществ превышает нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ в бухте Крашениникова (водный объект рыбохозяйственного значения высшей категории).

Основными проблемами систем водоотведение является: отсутствие очистных сооружений на большей части выпусков сточных вод и недостаточная эффективность работы существующих очистных сооружений.

Для решения данных проблем требуется реализация мероприятий по строительству новых и модернизации существующих очистных сооружений.

Таким образом, основная экологическая проблема при эксплуатации системы водоотведения заключается в отсутствии очистных сооружений на части выпусков сточных вод и полное отсутствие очистки ливневых стоков, что приводит к таким проблемам как:

- значительное превышение фактических концентраций загрязняющих веществ над установленными нормативами допустимого сброса;

- отсутствие обеззараживания стоков перед сбросом их в водоем;

- возможное причинение вреда водному объекту в результате сброса неочищенных сточных вод, что оказывает негативное воздействие на экологическую обстановку.

По данным Доклада о состоянии окружающей среды в Камчатском крае в 2022 году Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются: отсутствие или ненадлежащее состояние зоны санитарной охраны водоисточников, отсутствие на водопроводах очистных сооружений, высокая изношенность водопроводов и разводящих сетей, отсутствие плановых капитальных ремонтов, проведение производственного контроля в сокращенном объеме.

Состояние почвы селитебных территорий. Занимая центральное место в биосфере и являясь начальным звеном всех трофических цепей, загрязненная почва может стать источником вторичного загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, подземных вод, продуктов питания растительного происхождения и кормов для животных, тем самым влиять на эколого-гигиеническую обстановку в целом.

В формировании и изменении почвенного покрова играют роль не только природные явления, но и деятельность населения в области сельского хозяйства, промышленности и гражданского строительства, где почва подвергается интенсивному антропогенному воздействию.

В этой связи на предприятиях, деятельность которых связана с нарушением земель, неотъемлемой частью технологических процессов являются работы по рекультивации земель (комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и другой ценности земель, а также на улучшение условий окружающей среды).

Основными факторами, вызывающими загрязнение почвы, являются промышленные, бытовые и сельскохозяйственные отходы.

Автомобильный транспорт является источником загрязнения почвы в селитебной зоне нефтепродуктами и свинцом.

На промышленных площадках происходит загрязнение почвы различными видами отходов, прежде всего остатками нефтепродуктов, лакокрасочными материалами, фенольным конденсатом, а также различными видами шлаков, шламов, которые содержат тяжелые металлы, бенз(а)пирен.

Почвы исследуются на санитарно-химические показатели: нитраты, нефтепродукты, свинец, ртуть, кадмий, медь, цинк, водородный показатель, 3,4-бенз(а)пирен, мышьяк, пестициды.

Руководствуясь действующими нормативными правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю осуществляет надзор за соблюдением требований санитарного законодательства к почвам, содержанию территорий городских и сельских поселений, проведением мероприятий по предотвращению ее загрязнения.

На протяжении последних 3 лет состояние почвы по всем исследуемым показателям остается стабильным и показатели не превышают показателей по Российской Федерации.

В 2022 году проб почвы, не соответствующих по санитарно-химическим показателям, не выявлено.

В 2022 году по сравнению с 2021 годом состояние почвы по микробиологическим и паразитологическим показателям ухудшилось: по микробиологическим показателям (с 0 % до 6 %) и по паразитологическим (с 0,2 % до 0,5 %).

В 2022 году проб не соответствующие гигиеническим нормативам на территории детских организаций и детских площадок по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям не регистрировались.

Основными причинами микробного загрязнения почвы на территории жилой застройки в 2020-2022 годах были:

- несовершенство системы очистки населенных мест;

- отсутствие централизованной системы канализации в ряде населенных мест;

- неудовлетворительное состояние канализационных сетей;

- отсутствие специализированных площадок для выгула собак, наличие бродячих животных.

Система очистки населенных мест в части сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, хранения и захоронения отходов производства и потребления остается несовершенной, причиной чему является отсутствие действенного механизма финансирования и как следствие планового вывоза бытовых отходов с территорий индивидуальной застройки и ликвидации мест несанкционированного размещения отходов.

Основными проблемами в области обращения с отходами в городском округе являются:

- недостаточное количество отвечающих гигиеническим и экологическим требованиям полигонов твердых бытовых отходов;

- наличие большого числа несанкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов;

- неразвитость инфраструктуры по переработке отходов, использованию отходов в качестве вторичных источников сырья и захоронению отходов.

Ситуация с обращением, размещением, накоплением, использованием и обезвреживанием отходов производства и потребления на территории Камчатского края характеризуется значительной изменчивостью, определяемой как изменениями экономической ситуации в стране, так и изменениями (организационными, технологическими и другими) на отходообразующих предприятиях региона, а также постепенным совершенствованием системы учета и отчетности в этой сфере.

Увеличение объемов образующихся отходов, которые нарастают темпами, опережающих их переработку и обезвреживание, является на сегодняшний день актуальной проблемой для Вилючинского городского округа.

Размещение отходов Вилючинского городского округа производится на свалке-полигоне твердых коммунальных отходов, расположенной на 9 км автомобильной дороги «КПП-пост ВАИ-ГАИ».

Полигон находится в ведении предприятия МУП «Ремжилсервис», которое ранее получило лицензию в Дальневосточном межрегиональном Управлении Росприроднадзора на прием отходов I-IV классов опасности, также свалка-полигон коммунальных бытовых отходов включен в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).

В настоящее время (после расширения) процент ее заполнения составляет 73 %.

Порядок сбора и вывоза отработанных ртутьсодержащих ламп на территории городского округа определены постановлением администрации Вилючинского городского округа от 09.01.2014 № 1 «Об организации сбора и определении мест первичного сбора и размещение отработанных ртуть содержащих ламп» и Правилами благоустройства территории Вилючинского городского округа, утвержденных Решением Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6.

Организация работ по сбору, хранению, транспортировке и утилизации ртуть содержащихся осветительных приборов (отработанные и брак), осуществляется на основании договоров со специализированной организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I-IV классов опасности.

Управляющими компаниями разработаны инструкции по организации сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортирования и размещение отработанных ртуть содержащих ламп и назначены ответственные лица за обращение с указанными отходами, заключены договоры на их сбор с лицензированными организациями, осуществляющими сбор, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение отработанных ртуть содержащих ламп. В Вилючинском городском округе реализуется политика по раздельному накоплению отходов. В 2022 году установлено 43 контейнера для раздельного сбора отходов.

К одной из ключевых проблем обеспечения экологической безопасности относится ежегодное образование мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления (включая коммунальные).

Ежегодно в бюджете Вилючинского городского округа предусматривается финансирование природоохранных мероприятий и работ, выполнение которых влияет на экологическую обстановку.

В 2022 году предприятием МКУ «Благоустройство Вилючинска» были проведены мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок и очистке общественных территорий городского округа от мусора, произведены работы по сбору и утилизации отработанных автомобильных покрышек.

Формирование эффективной комплексной системы обращения с ТКО на территории края осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» Национального проекта «Экология». Срок окончания проекта 31.12.2024 года.

Изменение экологической ситуации

Стратегической целью экологической политики Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в долгосрочной перспективе является поддержание целостности природных систем и их жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития, укрепления здоровья населения и обеспечения экологической безопасности территории при условии повышения конкурентоспособности ее экономики и экологической привлекательности территории.

Основу природоохранной стратегии городского округа составляют выявленные и сформулированные экологические проблемы, как сложившиеся на ее территории, так и могущие возникнуть в процессе реализации намеченных инвестиционных проектов, а также система природоохранных мероприятий, определяемых необходимостью смягчения или предупреждения возможных экологических проблем.

Основным принципом формирования пространственной концепции является приоритетность природно-экологического подхода в решении планировочных задач с учетом государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство  и использование природных ресурсов в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 10.01.2024 № 2-П и муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе», утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края от 25.12.2017 № 1285, с изменениями от 09.08.2023 № 772.

Основной целью государственной программы является улучшение состояния окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, а также охрана водных объектов, сохранение биологического и природного разнообразия на территории Камчатского края.

Целью реализации муниципальной программы является повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территорий, что способствует улучшению экологической обстановки в городском округе.

Учёт местных природно-климатических условий. Экологические проблемы Камчатки во многом связаны с тем, что в естественном состоянии природа полуострова постоянно испытывает на себе последствия своего геологического устройства и географического положения. В первую очередь это влияние вулканизма. Каждый месяц Камчатка переживает несколько извержений. Они чаще всего не носят сейчас кардинального разрушительного характера, но выброс в атмосферу подземных газов, пара, пирокластических пород, и прочие проявления вулканической активности влияют на экологию региона.

Большое значение для экологии Камчатки имеет Тихий океан. Он определяет муссонный характер климата побережья. Тайфуны, цунами, осадки — все это выступает мощным фактором влияния на природу полуострова.

На решение градостроительных задач влияют следующие природные факторы: климат, рельеф местности, растительный покров, гидрологические ресурсы, геологические условия, видовые качества местности.

Территория характеризуется слабой защищенностью геологических структур от проникновения загрязняющих веществ в подземные воды. Слабая защищенность водоносных горизонтов с поверхности, отсутствие надежных водоупоров в толще пород обуславливает площадное техногенное загрязнение первых от поверхности четвертичных водоносных горизонтов, и проникновение загрязняющих веществ в нижнезалегающие палеогеновые и палеозойские горизонты.

Основным фактором, характеризующим уровень загрязнения природной среды на той или иной территории, являются ассимилирующие способности объектов природной среды – атмосферы и гидросферы, определяющихся в абсолютном большинстве случаев особенностями климата.

По климатическим условиям полуостров Камчатка относится к зоне повышенного потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), то есть характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

Неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей создаются за счет приземных и приподнятых инверсий, застойных явлений, слабых скоростей ветра и туманов.

Одним из благоприятных факторов состояния окружающей среды проектируемой территории является наличие зеленых насаждений естественного происхождения, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов.

По санитарно-гигиенической оценке, климато-мететрологических факторов условия проектируемой территории определяются как умеренно-суровые; инсоляционные ресурсы и ресурсы УФР благоприятны; зимняя дискомфортность характеризуется интенсивной ветрометелевой деятельностью, летняя – избыточной солнечной радиацией. Здесь желательны мероприятия по корригированию микроклимата.

Путями корригирования микроклимата будут являться зимой ветро - и снегозащита территории, зданий и сооружений, летом – регулирование солнечной радиации и теплового излучения сильно нагретых поверхностей. Средства же регулирования микроклимата предполагают использование в проекте градостроительных, архитектурно – строительных и инженерно – технических мероприятий.

Мероприятия по сохранению и улучшению воздушного бассейна.

Приоритетным направлением по обеспечению охраны атмосферного воздуха от загрязнения является снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Экологическая политика в области охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами от стационарных и передвижных источников ориентирована на их снижение, прежде всего, за счет реализация инвестиционных проектов в области энергетики, развития газификации, внедрения наилучших доступных технологий, улучшения технических характеристик транспортных средств, повышение качества применяемого топлива, перевод части автотранспорта на природный газ, электрическую энергию.

В Камчатском крае и Вилючинском городском округе осуществление совместной деятельности по улучшению состояния атмосферного воздуха строится во взаимодействии всех заинтересованных органов, учреждений, общественности и реализуется в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» и федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

В целях снижения антропогенных факторов, влияющих на загрязнение атмосферного воздуха, на окружающую среду и здоровье населения необходимо использовать следующие механизмы:

- снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников за счет технического перевооружения, реконструкции и модернизации производства;

- снижение загрязнения атмосферного воздуха в сельских поселениях и частной жилой застройке за счет централизации теплоснабжения частной малоэтажной жилой застройки;

- контроль за реализацией мероприятий, направленных на достижение нормативов ПДВ вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

- установление санитарно-защитных зон;

- надзор за организацией санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- осуществление мониторинга в атмосферном воздухе жилой застройки содержания основных загрязнителей и взвешенных веществ на стационарных постах наблюдения, а также на маршрутных постах наблюдения;

- введение запрета выделения земельных участков и застройки новых районов индивидуальным жильем без предварительного обеспечения инженерными сетями (теплоснабжение, водоснабжение, канализация);

- поэтапному подключению частного сектора к муниципальным инженерным сетям (теплоснабжение, водоснабжение, канализация);

- проведению оценки возможности и целесообразности увеличения высоты нагретых источников (труб котельных, ТЭЦ) для улучшения рассеивания загрязняющих веществ; поэтапному закрытию котельных на твердом топливе;

- принятию архитектурно планировочных решений, исключающих точечную застройку многоэтажными жилыми домами и общественными зданиями в существующих кварталах, приводящую к уменьшению площадей озелененных территорий, снижению естественного проветривания районов и увеличению количества автотранспорта на единицу площади;

- внедрению альтернативных способов теплоснабжения (электричество, природный газ, восстанавливающиеся источники энергии (солнечная, ветровая);

- развитию системы общественного электротранспорта;

- увеличению количества парковых зон и площадей зеленых насаждений;

- ужесточению контроля за парковкой автотранспорта на территории многоквартирных жилых домов;

- развитие региональной сети мониторинга качества атмосферного воздуха и других компонентов окружающей среды;

- создание аналитического центра по обработке результатов мониторинга и создания доступного сервиса информирования жителей региона о качестве атмосферного воздуха в режиме реального времени.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод, почвы и ландшафта.

Разработка и реализация национального проекта «Экология» предусматривает в срок до 2024 года: повышение качества питьевой воды для населения; экологическое оздоровление водных объектов; сохранение биологического разнообразия и эффективное обращение с отходами производства и потребления.

К этим результатам приведет выполнение мероприятий в рамках утвержденных федеральных и региональных проектов, в частности: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия», «Чистая вода», «Сохранение лесов».

Основной целью организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории является улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения, охрана почв и уменьшение нагрузок на окружающую среду.

Основными задачами в этой сфере являются:

- организации рациональной системы сбора отходов;

- обустройство мест сбора и накопления твердых бытовых отходов;

- сбор и вывоз отходов на специально отведенные места – обустроенные полигоны ТКО;

- максимально возможная утилизация, вторичное использование;

- уменьшение территорий, отчуждаемых под захоронение отходов;

- создание усовершенствованной системы коммунально-бытового обеспечения и осуществление водно-рекреационного благоустройства территории путем внедрения современных методов очистки;

- ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация нарушенных земель;

- эксплуатация полигонов ТКО должна соответствовать гигиеническим требованиям, в соответствии с СанПиНом 2.2.1. /2.1.1.1200-03 п. 7.1.12, ориентировочная санитарно-защитная зона от полигонов ТКО составляет 500 метров;

- развитие системы сбора и уничтожения биологических отходов;

- кардинальным решением восстановления чистоты водоемов является прекращение в них сброса неорганизованных хозяйственно-бытовых и производственных неочищенных стоков, ливневых и талых вод, расчистка и благоустройство береговой зоны;

- выполнение проектных работ по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, закрепление их на местности специальными информационными знаками;

- строгое соблюдение ограничений, установленных для зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов при предоставлении земельных участков для размещения объектов строительства, ведения хозяйственной деятельности;

- своевременное информирование населения путем размещения сведений на официальных сайтах органов местного самоуправления в сети Интернет о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие установленным требованиям и об итогах исполнения этих планов;

- осуществление реконструкций водозаборов, не имеющих необходимого комплекса сооружений водоподготовки;

- бурение новых скважин с прокладкой инженерных сетей для подключения к централизованной системе водоснабжения;

- ликвидация не используемых скважин и галерей.

Для своевременного выполнения условий лицензионного пользования недрами необходимо:

- получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на источники двух водозаборов;

- установить ограждение 1 пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) скважин;

- установить автоматическую охранную сигнализацию на скважины.

Для предотвращения загрязнения акватории Авачинской губы (в нее входит бухта Крашенинникова) необходимо проектирование и строительство комплексных очистных сооружений в жилом районе Приморский.

В связи с этим, основным приоритетом деятельности МКП ВГО «Вилючинский водоканал» в сфере водоотведения является строительство канализационных очистных сооружений, в результате чего сократится негативное воздействие неочищенных стоков, в результате доведения качества сбрасываемых сточных вод до нормативных показателей.

Проведение паспортизации и мероприятий по сохранению естественного ландшафта и биологического разнообразия природных территорий.

В целях охраны почвенного покрова и ландшафта рекомендуется не допускать нарушение почвенно-растительного покрова при строительных работах, вырубку древесно-кустарниковой растительности, уничтожение травяного покрова, приведение в порядок полос отчуждения территорий, примыкающих к магистралям, складских и коммунальных территорий и создание единой системы зеленых насаждений.

Строгое соблюдение Водного, Лесного и Земельного кодексов Российской Федерации.

В целях улучшения экологической обстановки и обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания на территории проектом предлагается следующая приоритетность решения экологических проблем:

- сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу за счет перевода предприятий на экологически безопасные технологии;

- проведение мероприятий по снижению нагрузки на среду обитания от автотранспорта;

- осуществление комплекса мероприятий по улучшению водоснабжения территории;

- внедрения современных методов санитарной очистки территории;

- своевременная защита от паводковых вод;

- разработка экологического паспорта;

- развитие рекреационного хозяйства;

- создание экосистем, способных к устойчивому функционированию, проведение функционального зонирования территории в зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с установлением предельной рекреационной нагрузки, режимов использования и мероприятий благоустройства для различных зон;

- развитие системы экологического мониторинга за состоянием атмосферы, водных объектов, почв, за воздействием физических факторов;

- в целях повышения эффективности природоохранной деятельности рекомендуется внедрение систем управления охраной окружающей среды;

- совершенствование форм и методов экологического образования, воспитания и информационно-просветительской деятельности;

- обеспечение населения информацией о состоянии окружающей среды.

Реализация программных мероприятий позволит создать условия для обеспечения конституционного права населения Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края на благоприятную окружающую среду и получение объективной информации о ее состоянии.

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения городского округа на комплексное развитие этих территорий

Планируемое размещение объектов местного значения, направленных на развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, является одним из основных условий комплексного развития территории.

Планируемые для размещения объекты местного значения относятся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) физическая культура и массовый спорт, образование, культура и искусство, общественные пространства, объекты благоустройства и озеленения, обработка, утилизация.

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения в области инженерной инфраструктуры

Развитие инженерной инфраструктуры города Вилючинска способствует социально-экономическому развитию, росту промышленного производства, улучшению условий труда и быта населения, созданию благоприятных условий для развития бизнеса.

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, культуры и искусства, общественных пространств, объектов благоустройства и озеленения, обработки, утилизации.

Размещение объектов физической культуры и массового спорта, образования, культуры и искусства, общественных пространств, объектов благоустройства и озеленения, обработки, утилизации способствуют повышению уровня комплексного обустройства города Вилючинска.

- Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

Таблица 4-1

| № | Сведения о видах | Сведения о назначении | Сведения о наименовании | Основные характеристики | Местоположение | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Реквизиты указанных документов территориального планирования | Обоснование выбранного варианта размещения данных объектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - | - | - | - | - |  | СТП РФ в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации № 1378-р от 27.05.2023 | - |  |
| 1.2. | - | - | - | - | - | - | СТП РФ в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного транспорта), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации № 384-р от 19.03.2013 | - | - |
| 1.3. | - | - | - | - | - | - | СТП РФ в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная указом Президента Российской Федерации № 615сс от 10.12.2015 | - | - |
| 1.4. | - | - | - | - | - | - | СТП РФ области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 2441-р от 26.08.2022 | - | - |
| 1.5. | - | - | - | - | - | - | СТП РФ в области высшего образования, утвержденная распоряжение Правительства Российской Федерации № 2105-р от 30.07.2021 | - | - |
| 1.6. | - | - | - | - | - | - | СТП РФ в области здравоохранения, утвержденная распоряжение Правительства Российской Федерации № 2607-р от 28.12.2012 | - | - |
| 2. | Объекты регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | - | Профессиональная образовательная организация | Организация дополнительного образования | Минкультуры. Площадь здания – 1226 кв.м, количество учащихся – 240 чел. | Камчатский край, ЗАТО г.Вилючинск | - | СТП КК, утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 12.12.2022 № 669-П | Отражено в материалах по обоснованию СТП КК | Строительство здания детской школы искусств |
| 2.2. | - | Электроснабжение потребителей | ПС 110/6 кВ «Богатыревка» | Мощность – 2х25 МВ·А | МО «Вилючинский городской округ», г. Вилючинск | Охранная зона – 20 м | СТП КК, утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 12.12.2022 № 669-П | Отражено в материалах по обоснованию СТП КК | Строительство ПС 110/6 «Богатыревка» |
| 2.3. | - | Электроснабжение потребителей | ПС 110/6 кВ «Стеллера» | Мощность – 2х25 МВ·А | МО «Вилючинский городской округ», г. Вилючинск | Охранная зона – 20 м | СТП КК, утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 12.12.2022 № 669-П | Отражено в материалах по обоснованию СТП КК | Строительство ПС 110/6 «Стеллера» |
| 2.4. | - | Обеспечение энергоснабжения потребителей | РТП-Приморская | Разрешенная мощность – 14,9 МВА | Камчатский край, г. Вилючинск | Охранная зона – 15 м | СТП КК, утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 12.12.2022 № 669-П | Отражено в материалах по обоснованию СТП КК | Реконструкция открытого распределительного устройства 35 кВ РТП-Приморская |
| 2.5. | - | Обеспечение энергоснабжения потребителей | РТП-60 | Мощность ПС – 2х1 МВА | Камчатский край, г. Вилючинск | Охранная зона – 15 м | СТП КК, утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 12.12.2022 № 669-П | Отражено в материалах по обоснованию СТП КК | Реконструкция открытого распределительного устройства 35 кВ РТП-60 |
| 2.6. | - | Обеспечение энергоснабжения потребителей | РТП-Ягодная | Мощность ПС – 2х2,2 МВА | Камчатский край, г. Вилючинск | Охранная зона – 15 м | СТП КК, утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 12.12.2022 № 669-П | Отражено в материалах по обоснованию СТП КК | Реконструкция открытого распределительного устройства 35 кВ РТП-Ягодная |
| 2.7. | - | Передача электроэнергии | ВЛ 35кВ РТП-60 - Ягодная с отпайкой на ОТП-251 | Протяженность ВЛ – 11,6 км | Камчатский край, г. Вилючинск, 15 км автодороги «мкр. Приморский – мкр. Рыбачий» - п. Богатыревка | Охранная зона – 15 м | СТП КК, утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 12.12.2022 № 669-П | Отражено в материалах по обоснованию СТП КК | Реконструкция ВЛ 35кВ РТП-60 - Ягодная с отпайкой на ОТП-251 |
| 2.8. | - | Передача электроэнергии | ВЛ 35 кВ Приморская – РТП-60 | Протяженность ВЛ – 3,7 км | Камчатский край, г. Вилючинск, пос. Сельдевая – мкр. Приморский – мкр. Рыбачий | Охранная зона – 15 м | СТП КК, утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 12.12.2022 № 669-П | Отражено в материалах по обоснованию СТП КК | Реконструкция ВЛ 35 кВ Приморская – РТП-60 |
| 2.9. | - | Передача электроэнергии | ВЛ 35 кВ Крашенинникова - Ягодная | Протяженность ВЛ – 5,2 км | Камчатский край, г. Вилючинск, мкр. Рыбачий, ул. Крашенинникова | Охранная зона – 15 м | СТП КК, утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 12.12.2022 № 669-П | Отражено в материалах по обоснованию СТП КК | Реконструкция ВЛ 35 кВ Крашенинникова - Ягодная |
| 2.10. | - | Газификация объектов теплоэнергетики соответствии с программой газификации | Газопровод межпоселковый от н.п. Николаевка Елизовского района до котельных Вилючинского городского округа Камчатского края | Проектный объем транспортировки газа - 67 млн. куб. метров в год, протяженность – 41 км | Елизовский муниципальный район, Вилючинский городской округ | Охранная зона в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 | СТП КК, утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 12.12.2022 № 669-П | Отражено в материалах по обоснованию СТП КК | Строительство газопровода межпоселкового от н.п. Николаевка Елизовского района до котельных Вилючинского городского округа Камчатского края |

- Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование город Вилючинск Камчатского края не входит в состав ни одного из муниципальных районов Камчатского края, в связи с чем планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района документами территориального планирования не предусмотрено.

- Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Территории подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

1.	Перечень наиболее вероятных техногенных ЧС транспортного характера, вызванных неблагоприятными метеорологическими явлениями:

-	участок автодороги Контрольно-пропускной пункт ЗАТО «Вилючинск» - жилой район Приморский;

-	участок автодороги жилой район Приморский – жилой район Рыбачий.

2.	В соответствии с перечнем по отнесению к потенциально-опасным объектам, расположенным на территории Камчатского края, (приложение к Приказу Министерства специальных программ Камчатского края от 10.04.2020 № 71-п) на территории Вилючинского городского округа находятся следующие потенциально-опасные объекты, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС техногенного характера:

а) АО «Север-восточный ремонтный центр», расположенный по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Владивостокская, 1; Вид опасности – РОО; Класс опасности - 3.

б) Хранилище твердых радиоактивных отходов, отделение Вилючинск ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП «ФЭО», расположенное по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Владивостокская, 10; Вид опасности – РОО; Класс опасности - 3.

в) ОАО «Елизовский карьер», расположенный по адресу: 684000 Камчатский край, г. Елизово, ул. Беринга, 6; Вид опасности – ГДО; Класс опасности - 4.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, оказывающих воздействие на территорию городского округа

Возможный сценарий и параметры развития чрезвычайной ситуации, вызванной разрушительным землетрясением.

В зону прогнозируемых ЧС жилого района Приморский попадают объекты:

-	административно-хозяйственная и доковая территория АО «СВРЦ»;

-	котельная АО «Камчатэнергосервис», расположена по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, жилой район Приморский, ул. Приморская, 19;

-	склад ГСМ (топлива) котельной АО «Камчатэнергосервис», находится в введении данной организации, расположенной по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, 16;

-	склад ГСМ (мазутохранилище, два резервуара вместимостью - 5000 м³), и мазутопровод в г. Вилючинске АО «Камчатэнергосервис», находится в введении данной организации, расположенной по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, 16;

-	водозабор ВНС-13 МКП ВГО «Вилючинского водоканала», находится в введении данной организации, расположенной по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, 16;

-	РТП – «Советская» АО «Оборонэнерго», находится в введении данной организации, расположенной по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Приморская, 21;

В зону прогнозируемого ЧС жилого района Рыбачий попадают объекты:

-	котельная	АО «Камчатэнергосервис», расположена по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 5;

-	склад ГСМ (топлива) котельной АО «Камчатэнергосервис» находится в введении данной организации, расположенной по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, 16;

-	РТП – «Приморская» АО «Оборонэнерго» находится в введении данной организации, расположенной по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Приморская, 21;

-	водозабор ВНС-79 МКП ВГО «Вилючинского водоканала» находится в введении данной организации, расположенной по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, 16;

Вследствие разрушительного землетрясения могут возникнуть аварийные ситуации на подведомственных объектах в организациях:

а) МКП ВГО «Вилючинский водоканал»:

-	протяжённость водопроводных сетей – 91,09 км;

-	количество скважин – 15;

-	количество ВНС – 2;

-	протяжённость канализации - 34 км;

-	3 подкачивающих насоса;

-	очистные сооружения- 0.

б) АО «Камчатэнергосервис»:

-	до 90 аварий на КЭС, в т.ч. на системах:

-	теплоснабжения – до 35;

-	протяженность тепловых сетей – 65,35 км

в) АО «Оборонэнерго» РЭС «Вилючинский» филиала «Камчатский»

г) АО «Оборонэнерго» (производственный участок «Рыбачинский» ул. Крашенинникова, 23а);

-	аварии на объектах электроснабжения - до 15.

Границы зон возможного воздействия поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного характера находятся в границах зон административно-хозяйственных территорий вышеперечисленных организаций.

Границы зон воздействия поражающих факторов чрезвычайных ситуаций на территорию городского округа в результате возникновения чрезвычайных ситуаций на соседних с округом территориях – отсутствуют.

Ущерб и количество пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций за последние 5 лет – не зафиксировано.

Перечень потенциально-опасных объектов, находящихся на территории городского округа, разрабатывался с учетом потенциальной опасности указанных ЧС на территории объекта градостроительной деятельности, а также результатов инженерных изысканий, оценки природных условий и окружающей среды.

Местоположение и утвержденная ширина запретной зоны и запретного района (при наличии на территории военных объектов):

- внутренняя граница водной акватории бухты Крашенинникова между краевым центром и Вилючинским городским округом проходит по координатам бухта Крашенинникова: мыс Казак - 52°57'.58''N; 158°28'14,4''E, и мыс Входной - 52°55'.45,2''N; 158°28'06,2''E. и является ведомственной территорией (запретной зоной) Министерства Обороны Российской Федерации.

Остальная информация – закрытая.

Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расположенные на территории Вилючинского городского округа:

1.	Аварийно-спасательные службы (формирования). Обеспечивает ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России», расположенное по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Строительная, 1;

-	объекты обеспечения пожарной безопасности. Пожарные резервуары находятся в хозяйственном введении ФГКУ «Специального управления ФПС № 79 МЧС России».

2.	Объекты лесопожарной охраны. Обеспечивает – Камчатский филиал ФГКАУ «Управление лесного хозяйства МО РФ», расположенный по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Гусарова, 39.

3.	Объекты мониторинга и прогнозирования ЧС. Обеспечиваются силами и средствами наблюдения и контроля в составе формирований, подразделений, служб от следующих организаций:

- Акционерное общество «Север-восточный ремонтный центр» (далее – АО «СВРЦ»), расположенное по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Владивостокская, 1.

-	отделение Вилючинск ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП «ФЭО», расположенное по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Владивостокская, 10.

-	Учреждение СНЛК, в составе Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском, Усть – Большерецком, Соболевском районах и городе Вилючинске, расположенное по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Приморская, 16.

-	Группа эпидемиологического контроля, в составе Филиала	 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае в Елизовском, Усть - Большерецком, Соболевском районах и городе Вилючинск», расположенное по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Приморская, 16.

Объекты информирования и оповещения:

-	Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального казенного учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций», расположенного по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, 16.

-	Муниципальное казенное учреждение «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского округа, расположенное по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, микрорайон Центральный, д. 10, пом. 23,24.

Объекты и сооружения гражданской обороны:

-	убежище гражданской обороны инвентарный номер 86у – 42, расположенное по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 22. Находится на праве хозяйственного ведения администрации Вилючинского городского округа.

- убежище гражданской обороны инвентарный номер 87у – 42, расположенное по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1. Находится на праве хозяйственного ведения администрации Вилючинского городского округа.

-	укрытие гражданской обороны инвентарный номер 12ук – 42, расположенное по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Приморская, 18. Находится на праве оперативного управления муниципального казенного учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» (далее – МКУ УЗЧС).

-	убежище гражданской обороны инвентарный номер 88у – 42, расположенное по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Владивостокская, 1. Находится на праве ответственного хранения и безвозмездного пользования АО «СВРЦ».

-	убежище гражданской обороны инвентарный номер 89у – 42, расположенное по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Владивостокская, 1. Находится на праве ответственного хранения и безвозмездного пользования АО «СВРЦ».

-	убежище гражданской обороны инвентарный номер 90у – 42, расположенное по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Владивостокская, 1. Находится на праве ответственного хранения и безвозмездного пользования АО «СВРЦ».

-	убежище гражданской обороны инвентарный номер 91у – 42, расположенное по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Владивостокская, 1. Находится на праве ответственного хранения и безвозмездного пользования АО «СВРЦ».

-	убежищ гражданской обороны инвентарный номер 92у – 42, расположенное по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Владивостокская, 1. Находится на праве ответственного хранения и безвозмездного пользования АО «СВРЦ».

-	«Баня с пунктом санитарной обработки населения» расположенная по адресу: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, микрорайон Северный, 17. Находится на праве оперативного управления как объект недвижимого имущества за муниципальным казенным предприятием Вилючинского городского округа «Вилючинский водоканал».

Состояние системы оповещения, количество, тип и местоположение электросирен.

Муниципальная система оповещения населения Вилючинского городского округа Камчатского края:

- Оповещение населения Вилючинского городского округа, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в границах зоны действия Региональной системы оповещения (МСО).

- Оповещение населения техническими средствами оповещения (электрическими, электронными сиренами и мощными акустическими системами) в автоматизированном режиме.

Год ввода системы оповещения населения в эксплуатацию:

-	Комплексная система экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций Вилючинского городского округа (КТС П-166 ИТК ОС РАСЦО) – 2014 год;

-	Комплексная система экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествия) Вилючинского городского округа (электросирены С-40) – 2005 год.

-	Многоканальная система автоматического оповещения руководящего состава администрации Вилючинского городского округа РУПОР STC-L250 на базе СОДС «НАБАТ» - 2011 год. (находится в ведении ЕДДС МКУ УЗЧС)

Местоположение электросирен в г. Вилючинск:

-	ул. Спортивная, 8;

-	ул. Победы, 5;

-	ул.50 лет ВЛКСМ, 6а (Поликлиника);

-	ул. Крашенинникова, 30А МБОУ СШ №3;

-	ул. Мира, 16

(АКТ ОС-1 ЦМ 000070 от 08.12.2005г., №185, №187, №188, №189).

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Согласно Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 минут.

- Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

В таблице 7-1 представлен перечень земельных участков, исключаемых из границы населенного пункта.

Участки, включаемые в границы населенного пункта, отсутствуют.

Таблица 7-1

Перечень земельных участков,

исключаемых из границы населенного пункта

| № пункта | Кадастровый номер земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка | Площадь участка, кв.м. | Категория земель, к которым планируется отнести земельные участки, и цели их планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 41:02:0010103:322 | ведение садоводства | 1086 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010103:442 | Ведение садоводства | 1316 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010103:443 | Ведение садоводства | 1006 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010103:449 | Ведение садоводства | 1500 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010104:1034 | Ведение садоводства | 430 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010106:9927 | Ведение садоводства | 1500 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010103:446 (Многоконтурный ЗУ) | Ведение садоводства | 1344 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010106:65 | ВНС, ТП | 10657 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010103:116 | Для ведения садоводства | 925 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010103:117 | Для ведения садоводства | 784 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:1 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:101 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:102 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:103 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:104 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:105 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:106 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:108 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:109 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:111 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:112 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:113 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:114 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:115 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:116 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:117 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:118 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:119 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:120 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:121 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:122 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:123 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:124 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:125 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:126 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:127 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:128 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:129 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:130 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:131 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:132 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:133 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:134 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:135 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:136 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:137 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:138 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:139 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:14 | Для ведения садоводства | 515 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:140 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:141 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:142 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:143 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:144 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:145 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:146 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:147 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:148 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:149 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:15 | Для ведения садоводства | 86 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:151 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:152 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:153 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:154 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:155 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:156 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:157 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:158 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:160 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:161 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:162 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:163 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:168 | Для ведения садоводства | 1123 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:208 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:209 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:21 | Для ведения садоводства | 478 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:210 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:211 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:216 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:22 | Для ведения садоводства | 473 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:224 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:225 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:229 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:23 | Для ведения садоводства | 712 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:234 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:235 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:236 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:237 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:238 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:239 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:240 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:241 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:242 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:243 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:244 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:245 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:246 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:247 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:248 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:250 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:251 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:252 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:253 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:254 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:255 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:256 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:257 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:260 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:261 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:262 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:263 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:264 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:265 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:266 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:267 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:268 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:269 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:270 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:271 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:272 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:273 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:274 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:275 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:276 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:277 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:278 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:279 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:28 | Для ведения садоводства | 516 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:281 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:282 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:283 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:284 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:285 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:286 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:287 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:288 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:289 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:29 | Для ведения садоводства | 1200 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:290 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:291 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:292 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:293 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:294 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:295 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:296 | Для ведения садоводства | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:31 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:32 | Для ведения садоводства | 544 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:34 | Для ведения садоводства | 764 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:36 | Для ведения садоводства | 721 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:4 | Для ведения садоводства | 952 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:41 | Для ведения садоводства | 1110 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:43 | Для ведения садоводства | 109 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:44 | Для ведения садоводства | 421 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:46 | Для ведения садоводства | 1085 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:54 | Для ведения садоводства | 1335 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:55 | Для ведения садоводства | 474 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:56 | Для ведения садоводства | 364 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:57 | Для ведения садоводства | 1324 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:59 | Для ведения садоводства | 1293 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:60 | Для ведения садоводства | 569 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:61 | Для ведения садоводства | 520 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:62 | Для ведения садоводства | 664 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:63 | Для ведения садоводства | 459 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:64 | Для ведения садоводства | 1018 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:65 | Для ведения садоводства | 788 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:66 | Для ведения садоводства | 670 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:68 | Для ведения садоводства | 968 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:69 | для ведения садоводства | 1136 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:70 | Для ведения садоводства | 756 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:71 | Для ведения садоводства | 922 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:72 | Для ведения садоводства | 329 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:74 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:75 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:76 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:77 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:78 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:80 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:81 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:82 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:83 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:85 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:86 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:87 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:90 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:91 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:92 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:93 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:94 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:95 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:96 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:97 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:98 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:99 | Для ведения садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010103:121 | Для ведения садоводства и огородничества | 1166 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010103:107 | для ведения садоводства, огородничества | 312 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010103:122 | Для ведения садоводства, огородничества | 931 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:2 | для ведения садоводства, огородничества | 458 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:48 | для ведения садоводства, огородничества | 925 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:5 | для ведения садоводства, огородничества | 125 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010106:9911 | для индивидуального жилищного строительства | 1200 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010103:294 | для несельскохозяйственного назначения | 25160 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010103:445 | для несельскохозяйственного назначения | 9314643 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010106:85 | для обслуживания и эксплуатации мазутохранилища (двух резервуаров по 5000 куб.м) | 17282 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010109:527 | для обслуживания и эксплуатации 2-х подземных резервуаров | 8569 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010104:84 | для обслуживания и эксплуатации водозаборной скважины № 004 | 10028 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010104:83 | для обслуживания и эксплуатации водозаборной скважины № 005 | 10005 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010104:80 | для обслуживания и эксплуатации водозаборной скважины № 1 (№ 2097) | 10082 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010104:79 | для обслуживания и эксплуатации водозаборной скважины № 2 (№ 2083) | 6274 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010104:77 | для обслуживания и эксплуатации водозаборной скважины № 3 (№ 95) | 8057 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010104:69 | для обслуживания и эксплуатации водозаборной скважины № 512 | 10106 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010104:78 | для обслуживания и эксплуатации двух резервуаров емкостью по 1000 куб.м., водонасосной станции № 13 (ВНС 13) | 12885 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010106:87 | для обслуживания и эксплуатации подземного резервуара емкостью 2000 куб.м. | 2090 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010106:88 | для обслуживания и эксплуатации резервуара емкостью 1000 куб.м. | 9849 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010106:84 | для обслуживания и эксплуатации резервуаров № № 1, 2, 3, 4 (Вилюйские резервуары) | 25696 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010103:106 | Для садоводства | 368 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010104:364 | для садоводства | 640 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010104:427 | для садоводства | 677 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010106:516 | для садоводства | 936 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010106:527 | для садоводства | 1438 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:164 | Для садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:165 | Для садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:228 | Для садоводства | 1200 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:231 | Для садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:232 | Для садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:233 | Для садоводства | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:42 | Для садоводства | 1014 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:49 | Для садоводства | 1103 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:50 | Для садоводства | 292 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:51 | Для садоводства | 836 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:52 | Для садоводства | 142 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:53 | Для садоводства | 431 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:58 | Для садоводства | 1092 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0000000:450 | для спецназначения | 1447007 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010107:281 | для спецназначения | 12231 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010106:468 | для строительства антенно-мачтового сооружения для размещения базовых станций сотовой связи стандарта GSM 900/1800 и контейнера-аппаратной | 225 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010101:276 | для строительства и эксплуатации производственной зоны морекультуры | 3500 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010109:538 | для строительства подъездной автодороги к строящемуся кладбищу | 17769 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010107:42 | для эксплуатации административного здания | 240 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010106:412 | для эксплуатации заднего знака светящего створа бухты Крашенинникова | 900 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010107:27 | для эксплуатации заднего знака светящего створа п-ова Крашенинникова | 100 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010109:394 | для эксплуатации заднего знака створа бухты Ягодная | 100 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010106:203 | для эксплуатации зданий и сооружений вспомогательного производства | 143212 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010106:235 | для эксплуатации зданий и сооружений института | 16670 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010106:204 | для эксплуатации зданий и сооружений промышленной зоны | 672350 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010106:223 | для эксплуатации зданий и сооружений электроподстанции 110 кВ «Приморская» | 13473 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010104:112 | для эксплуатации зданий и сооружений электроподстанции 110 кВ «Советская» | 16304 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010109:307 | для эксплуатации зданий РП-12 | 100 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010106:224 | для эксплуатации здания РТП «Приморская» | 4478 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010106:267 | для эксплуатации здания ТП 301 | 200 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010106:266 | для эксплуатации здания ТП 304 | 100 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010106:269 | для эксплуатации здания ТП 305 | 150 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010106:268 | для эксплуатации здания ТП 316 | 150 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010104:86 | для эксплуатации и обслуживания водозаборной скважины № 506 | 3110 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010103:96 | для эксплуатации и обслуживания производственных объектов | 17843 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010107:35 | для эксплуатации капитального сооружения - здания РП-11 | 200 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010109:403 | для эксплуатации капитального сооружения - здания РТП - «Ягодная» | 2157 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010109:409 | для эксплуатации капитального сооружения - здания РТП-60 | 1077 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010107:38 | для эксплуатации капитального сооружения - здания ТП-205 | 150 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010107:36 | для эксплуатации капитального сооружения - здания ТП-227 | 150 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010107:34 | для эксплуатации капитального сооружения - здания ТП-232 | 150 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010107:32 | для эксплуатации капитального сооружения - здания ТП-235 | 150 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010107:37 | для эксплуатации капитального сооружения - здания ТП-236 | 150 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010107:39 | для эксплуатации капитального сооружения - здания ТП-242 | 150 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010109:405 | для эксплуатации капитального сооружения - здания ТП-245 | 150 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010107:41 | для эксплуатации капитального сооружения - здания ТП-253 | 100 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010108:138 | для эксплуатации капитального сооружения - здания ТП-254 | 101 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010109:404 | для эксплуатации капитального сооружения - здания ТП-255 | 150 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010107:28 | для эксплуатации капитального сооружения - здания ТП-256 | 100 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010107:40 | для эксплуатации капитального сооружения - здания ТП-258 | 100 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010107:31 | для эксплуатации капитального сооружения - здания ТП-261 | 132 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010107:33 | для эксплуатации капитального сооружения - здания ТП-263 | 150 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010107:29 | для эксплуатации капитального сооружения - здания ТП-265 | 150 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010106:540 | для эксплуатации капитального сооружения - здания ТП-306 | 150 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010109:408 | для эксплуатации капитального сооружения - здания ТП-361 | 152 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010106:490 | для эксплуатации капитального сооружения - здания ТП-376 | 150 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010103:238 | для эксплуатации капитального сооружения - здания ТП-377 | 100 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010109:406 | для эксплуатации капитального сооружения - здания ТП-391 | 150 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010102:25 | для эксплуатации маячного городка «Станицкий» | 40000 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010107:26 | для эксплуатации переднего знака светящего створа п-ова Крашенинникова | 100 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010109:393 | для эксплуатации переднего знака створа бухты Ягодная | 100 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010102:26 | для эксплуатации светящего навигационного знака «Угловой» | 100 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010107:25 | Для эксплуатации светящего навигационного знака «Входной» | 100 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010101:277 | для эксплуатации светящего навигационного знака «Казак» | 252 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010106:202 | для эксплуатации складских помещений | 44820 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010106:9894 | земельные участки (территории) общего пользования | 13786 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010109:600 | земельные участки баз и складов | 1822 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010101:381 | Земельные участки гостиниц | 7741 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010106:8425 | Земельные участки для размещения объектов индивидуального жилищного строительства | 1200 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010106:8426 | Земельные участки для размещения объектов индивидуального жилищного строительства | 1200 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010106:8427 | Земельные участки для размещения объектов индивидуального жилищного строительства | 1200 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010106:8428 | Земельные участки для размещения объектов индивидуального жилищного строительства | 1200 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010106:8539 | Земельные участки для размещения объектов индивидуального жилищного строительства | 1200 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010106:8540 | Земельные участки для размещения объектов индивидуального жилищного строительства | 1200 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010106:8541 | Земельные участки для размещения объектов индивидуального жилищного строительства | 1200 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010106:8543 | Земельные участки для размещения объектов индивидуального жилищного строительства | 1200 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010106:8544 | Земельные участки для размещения объектов индивидуального жилищного строительства | 1200 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:542 | Земельные участки для размещения объектов индивидуального жилищного строительства | 1500 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010104:485 | земельные участки для размещения объектов инженерной инфраструктуры (электростанции, подстанции, трансформаторы, водопроводные и канализационные насосные станции, водозаборы, артезианские скважины... | 17150 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010106:673 | земельные участки для размещения объектов инженерной инфраструктуры (электростанции, подстанции, трансформаторы, водопроводные и канализационные насосные станции, водозаборы, артезианские скважины... | 625 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010106:8567 | земельные участки для размещения объектов инженерной инфраструктуры (электростанции, подстанции, трансформаторы, водопроводные и канализационные насосные станции, водозаборы, артезианские скважины... | 33 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010109:636 | Земельные участки для размещения объектов инженерной инфраструктуры (электростанции, подстанции, трансформаторы, водопроводные и канализационные насосные станции, водозаборы, артезианские скважины... | 10000 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0000000:208 (Многоконтурный ЗУ) | земельные участки для размещения объектов инженерной инфраструктуры (электростанции, подстанции, трансформаторы, водопроводные и канализационные насосные станции, водозаборы, артезианские скважины... | 7405 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0000000:209 (Многоконтурный ЗУ) | земельные участки для размещения объектов инженерной инфраструктуры (электростанции, подстанции, трансформаторы, водопроводные и канализационные насосные станции, водозаборы, артезианские скважины... | 7252 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0000000:321 (Многоконтурный ЗУ) | Земельные участки для размещения объектов инженерной инфраструктуры (электростанции, подстанции, трансформаторы, водопроводные и канализационные насосные станции, водозаборы, артезианские скважины... | 1599005 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010104:712 (Многоконтурный ЗУ) | земельные участки для размещения объектов инженерной инфраструктуры (электростанции, подстанции, трансформаторы, водопроводные и канализационные насосные станции, водозаборы, артезианские скважины | 32 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010106:8408 | земельные участки для размещения площадок для сбора мусора | 710 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010106:9576 | Земельные участки ДЭЗов (РЭУ, ЖЭК) | 1233 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010109:539 | земельные участки кладбищ, крематориев | 102837 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010109:541 | Земельные участки органов по реализации внешней политики, обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью | 12609 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010109:761 | Земельные участки полигонов отходов производства и потребления | 86322 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010109:762 | Земельные участки полигонов отходов производства и потребления | 3682 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010109:610 | земельные участки фабрик, заводов и комбинатов | 947 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010109:611 | земельные участки фабрик, заводов и комбинатов | 29311 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010103:308 | Земельные участки, имеющие природоохранное значение (городские леса) | 35515 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010109:204 | индивидуальное строительство | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0000000:319 | Коммунальное обслуживание | 16553 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010109:528 | Коммунальное обслуживание | 58196 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010109:637 | Коммунальное обслуживание | 40633 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010109:639 | Коммунальное обслуживание | 6122 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010109:647 | коммунальное обслуживание | 2183 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0000000:322 | Коммунальное обслуживание | 445296 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0000000:440 (Многоконтурный ЗУ) | Коммунальное обслуживание | 15503 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010109:644 (Многоконтурный ЗУ) | Коммунальное обслуживание | 12660 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0000000:317 | Обеспечение обороны и безопасности | 3130524 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010107:238 | Обеспечение обороны и безопасности | 189537 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010107:239 | Обеспечение обороны и безопасности | 2574 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010107:240 | Обеспечение обороны и безопасности | 2161 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010107:241 | Обеспечение обороны и безопасности | 6288 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010107:242 | Обеспечение обороны и безопасности | 2620 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010107:243 | Обеспечение обороны и безопасности | 2539 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010107:244 | Обеспечение обороны и безопасности | 3114 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010107:245 | Обеспечение обороны и безопасности | 2423 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010107:246 | Обеспечение обороны и безопасности | 2409 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010107:247 | Обеспечение обороны и безопасности | 4153 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010107:282 | Обеспечение обороны и безопасности | 885 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010107:283 | Обеспечение обороны и безопасности | 874 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010109:638 | Обеспечение обороны и безопасности | 10069337 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010104:1024 | охрана природных территорий | 11229 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010106:9905 | охрана природных территорий | 10606 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010103:108 | садоводство | 528 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010103:109 | садоводство | 1100 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010103:110 | садоводство | 298 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010103:111 | садоводство | 540 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010103:112 | садоводство | 1189 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010103:113 | садоводство | 999 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010103:114 | садоводство | 426 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010103:115 | садоводство | 1062 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010103:118 | садоводство | 625 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010103:119 | садоводство | 895 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010103:120 | садоводство | 1078 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010103:123 | садоводство | 438 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010103:277 | садоводство | 66571 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:100 | садоводство | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:107 | садоводство | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:110 | садоводство | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:150 | садоводство | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:159 | садоводство | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:16 | садоводство | 863 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:166 | садоводство | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:167 | садоводство | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:169 | садоводство | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:17 | садоводство | 785 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:170 | садоводство | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:171 | садоводство | 900 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:172 | садоводство | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:173 | садоводство | 600 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:174 | садоводство | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:175 | садоводство | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:176 | садоводство | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:177 | садоводство | 1100 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:178 | садоводство | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:179 | садоводство | 1100 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:180 | садоводство | 1100 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:181 | садоводство | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:182 | садоводство | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:183 | садоводство | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:184 | садоводство | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:185 | садоводство | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:186 | садоводство | 600 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:187 | садоводство | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:188 | садоводство | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:189 | садоводство | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:190 | садоводство | 1200 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:191 | садоводство | 1100 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:192 | садоводство | 1200 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:193 | садоводство | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:194 | садоводство | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:195 | садоводство | 1200 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:196 | садоводство | 1100 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:197 | садоводство | 1200 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:198 | садоводство | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:199 | садоводство | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:200 | садоводство | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:201 | садоводство | 1100 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:202 | садоводство | 1100 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:203 | садоводство | 1032 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:205 | садоводство | 1100 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:206 | садоводство | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:207 | садоводство | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:212 | садоводство | 1100 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:213 | садоводство | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:214 | садоводство | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:215 | садоводство | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:217 | садоводство | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:218 | садоводство | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:219 | садоводство | 1200 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:220 | садоводство | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:221 | садоводство | 1200 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:222 | садоводство | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:223 | садоводство | 900 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:226 | садоводство | 1100 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:227 | садоводство | 900 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:230 | садоводство | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:259 | садоводство | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:298 | садоводство | 900 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:299 | садоводство | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:30 | садоводство | 540 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:300 | садоводство | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:301 | садоводство | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:302 | садоводство | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:303 | садоводство | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:304 | садоводство | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:305 | садоводство | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:306 | садоводство | 1000 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:33 | садоводство | 937 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:531 | садоводство | 1100 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:79 | садоводство | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:84 | садоводство | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:88 | садоводство | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:89 | садоводство | 800 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010106:8928 | Садовые, огородные и дачные земельные участки | 1500 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010106:9930 | Склады | 1218 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010109:760 | Специальная | 102 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010103:287 | строительная промышленность | 999 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010103:291 | Строительная промышленность | 1800 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010103:444 | строительная промышленность | 2799 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010109:297 | эксплуатация жилого дома | 1317 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 41:02:0010109:37 | эксплуатация кладбища | 44219 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010109:7 | эксплуатация технической территории | 321970 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010108:82 | эксплуатация торгового павильона | 34 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010106:9662 | Обеспечение обороны и безопасности | 1866 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0010106:9663 | Обеспечение обороны и безопасности | 3634 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 41:02:0000000:450 | для спецназначения | 1447007 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |

- Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

В соответсвии со статьей 59 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» историческим поселением являются включенные в перечень исторических поселений федерального значения или в перечень исторических поселений регионального значения населенный пункт или его часть, в границах которых расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения.

На территори Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования город Вилючинск Камчатского края отсутствуют утвержденные предметы охраны и границы территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Основные технико-экономические показатели генерального плана городского округа

| № | Показатели | Единица измерения | 2023 г. | 2034 г. (первая очередь) | 2044 г. (расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь муниципального образования и населенных пунктов |  |  |  |  |
| 1.1. | Вилючинский городской округ всего, в том числе: | га | 34124,494 | 34124,494 | 34124,494 |
| 1.2. | Город Вилючинск | га | 7163,704 | 884,23791 | 884,23791 |
| 2 | Площадь функциональных зон на территории муниципального образования |  |  |  |  |
| 2.1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 24,818 | 52,993 | 52,993 |
| 2.2. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 15,162 | 6,478 | 6,478 |
| 2.3. | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | га | 98,708 | 108,718 | 108,718 |
| 2.4. | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 17,164 | 17,576 | 17,576 |
| 2.5. | Зона специализированной общественной застройки | га | 150,940 | 154,787 | 154,787 |
| 2.6. | Производственная зона | га | 253,761 | 257,325 | 257,325 |
| 2.7 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 449,473 | 450,148 | 450,148 |
| 2.8. | Зона транспортной инфраструктуры | га | 78,696 | 83,822 | 83,822 |
| 2.9. | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | га | 446,796 | 446,702 | 446,702 |
| 2.10. | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 5,364 | 5,364 | 5,364 |
| 2.11. | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 38,728 | 97,635 | 97,635 |
| 2.12. | Зона лесов | га | 2933,084 | 2933,079 | 2933,079 |
| 2.13. | Зона кладбищ | га | 22,200 | 22,200 | 22,200 |
| 2.14. | Зона складирования и захоронения отходов | га | 4,506 | 4,506 | 4,506 |
| 2.15. | Зона озелененных территорий специального назначения | га | - | 105,234 | 105,234 |
| 2.16. | Зона режимных территорий | га | 21425,548 | 21421,991 | 21421,991 |
| 2.17. | Иные зоны | га | 8159,532 | 7955,926 | 7955,926 |
| 3 | Население |  |  |  |  |
| 3.1. | Численность населения | тыс. чел. | 21 834 | 27 120 | 32 500 |
| 3.2. | Возрастная структура населения: | % | 100 | 100 | 100 |
|  | дети до 15 лет | -»- | 22,48 | 22 | 21 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 65 лет, женщины 16 - 60 лет) | -»- | 62,73 | 63 | 63,5 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -»- | 14,79 | 15 | 15,5 |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 4.1. | Жилищный фонд - всего | тыс. кв.м общей площади | 583,71 | 922,08 | 1 235 |
| 4.2. | Новое жилищное строительство (накопит.итогом) | -»- | - | ≈ 373 | ≈ 686 |
| 4.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м.кв./чел | 26,7 | 34 | 38 |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 5.1. | Дошкольные образовательные организации, всего | мест | 1725 | 2065 | 2065 |
| 5.2. | Общеобразовательные организации, всего | -»- | 2523 | 3448 | 3448 |
| 5.3. | Организации дополнительного образования | -»- | 360 | 560 | 560 |
| 5.4. | Дома культуры | объект | 1 | 1 | 1 |
| 5.5. | Кинозал | -»- | 0 | 0 | 1 |
| 5.6. | Концертный зал | -»- | 2 | 3 | 3 |
| 5.7. | Краеведческий музей | -»- | 1 | 1 | 1 |
| 5.8. | Общедоступные библиотека | объект | 1 | 1 | 1 |
| 5.9. | Детская библиотека | объект | 2 | 2 | 2 |
| 5.10. | Спортивные залы общего пользования | кв. м | 3553,7 | 3853,7 | 3853,7 |
| 5.11. | Плоскостные сооружения, всего | кв. м | 40138 | 60000 | 60000 |
| 5.12. | Бассейн | кв.м зеркала воды | 837,5 | 1637,5 | 1637,5 |
| 5.13. | Парк культуры и отдыха | объект | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1. | Протяженность автомобильных дорог всего, в том числе: | км | 47,19 | 47,19 | 47,19 |
| 6.2. | автомобильные дороги местного значения | км | 47,19 | 47,19 | 47,19 |
| 6.3. | Протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов всего, в том числе | км | 37,39 | 37,39 | 37,39 |
| 6.4. | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | км | 14,98 | 14,98 | 14,98 |
| 6.5. | Улицы и дороги местного значения | км | 22,41 | 22,41 | 22,41 |
| 6.6. | Линии общественного пассажирского транспорта всего, в том числе | км | 33,25 | 33,67 | 33,67 |
| 6.7. | Автобусная (электробусная) линия | км | 32,49 | 32,49 | 32,49 |
| 6.8. | Подвесная канатная дорога транспортная | км | 0,76 | 1,18 | 1,18 |
| 7 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 7.1. | Водоснабжение | тыс.куб.м/г. | 2736,8 | 3399,4 | 4073,8 |
| 7.2. | Теплоснабжение | тыс.гкал/г. | 144,9 | 174,89 | 205,40 |
| 7.3. | Электроснабжение | МВт | 52,07 | 59,14 | 68,07 |
| 7.4. | Газоснабжение | тыс.куб.м/г. | 26,725 | 31,125 | 36,555 |

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года. Режим доступа: https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2036_goda.html?ysclid=lld7peov4a460634310. Дата обращения 16.08.2023

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Режим доступа: https://www.economy.gov.ru/material/file/310e9066d0eb87e73dd0525ef6d4191e/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_2024-2026.pdf. Дата обращения 13.10.2023

Официальный сайт органов местного самоуправления Вилючинского городского округа. Программы комплексного развития. Режим доступа: https://viluchinsk-city.ru/economic/munprorammy/programmy-kompleksnogo-razvitiya.php?ysclid=lnu4tgruu5560581312. Дата обращения 17.10.2023

Перечень государственных программ Камчатского края. Официальный сайт правительства Камчатского края. Министерство экономического развития камчатского края. Заголовок с экрана. Режим доступа: https://www.kamgov.ru/minecon/perecen-gosudarstvennyh-programm-kamcatskogo-kraa. Дата обращения 11.07.2024

Официальный сайт органов местного самоуправления Вилючинского городского округа. Реестры муниципальных программ Вилючинского городского округа на 2023 год. Режим доступа: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fviluchinsk-city.ru%2Feconomic%2Fmunprorammy%2F2023%2F%25D0%25BD%25D0%25B0%252001.10.2023.xls&wdOrigin=BROWSELINK. Дата обращения 17.10.2023

https://www.kamgov.ru/agles/lesplan Официальный сайт Правительства камчатского края. Агентство лесного хозяйства Камчатского края.

Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года. Численность населения по регионам Российской Федерации. Режим доступа:  https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b09_105/Main.htm. - загл. с экрана. Дата обращения 28.10.2021.

Демографический прогноз до 2035 года. Федеральная служба государственной статистики // Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b09_105/Main.htm. - загл. с экрана http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/.  –  загл.  с экрана. Дата обращения 28.10.2021.

Раздел составлен согласно письма Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края № 55.06-01-08/2527 от 14.06.2023 на № 1983 от 23.05.2023

Раздел составлен на основании Стратегии социально-экономического развития Вилючинского городского округа до 2030 года (согласно Приложения к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 245/81-6) и материалов действующего генерального плана

Устав Вилючинского городского округа закрытого административно -территориального образования города Вилючинска Камчатского края (принят на местном референдуме 19.04.1998). Режим доступа: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fviluchinsk-city.ru/. Дата обращения 02.07.2023

Совет представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока при главе Вилючинского городского округа. Режим доступа: https://viluchinsk-city.ru/about/kollegialnye-organy/sovet-predstaviteley-kmns.php?sphrase_id=66157/ Дата обращения 02.07.2023

Храм Николая Чудотворца. Режим доступа: http://vilyisk.cerkov.ru/kontakty/. Дата обращения: 02.07.2023

Почтовые отделения. 2ГИС. Вилючинск. Режим доступа: https://2gis.ru/p_kamchatskiy/search/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA/ Дата обращения 02.07.2023.

Раздел составлен на основании действующего генерального плана в связи с отсутствием актуальных данных на 02.07.2023

Согласно письму Министерства обороны РФ, войсковая часть 62695 № 590 от 23.05.2023

Согласно пп.5 и 9 письма Министерства обороны РФ, войсковая часть 62695 № 590 от 23.05.2023, командир войсковой части 62695 вице-адмирал В.Дмитриев

Согласно материалам действующего генерального плана расчётный срок – 2030 год.

Раздел составлен на основании действующего генерального плана с актуализацией существующего положения

Раздел составлен на основании действующего генерального плана с актуализацией существующего положения

Предусмотрено согласно стратегии Социально-экономического развития Вилючинского городского округа до 2030 года (утв. решением Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 245/81-6).

Раздел составлен на основании действующего генерального плана с актуализацией существующего положения

Помимо этого, в систему культурного обслуживания населения входят объекты дополнительного образования, которые отражены в таблице 2.3.8-3

Согласно письму министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края в ответ на запрос от 23.05.2023 № 1981

Правопредшественник КГАУ «Вилючинский Социальный Приют для Детей» согласно данным https://www.rusprofile.ru/id/4289072/ Дата обращения 10.10.2023

Выписка из Приказа Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «Рекомендованные нормативы и нормы обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

Паспорт национального проекта «Образование». Режим доступа: http://government.ru/info/35566/- загл. с экрана. Дата обращения 12.11.2021.

План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года. Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 .01.2021 № 122-р.

Согласно РНГП

Включая Дворец спорта с бассейном, крытый каток, легкоатлетический манеж, городской стадион, канатно-буксировочная дорога

Размещение кинозала, отвечающего современным требованиям, в концертном зале, предлагаемом к размещению на территории городского округа

Строительство «Школы искусств» на 200 мест в мкр. Приморский

Согласно письму Министерства обороны РФ, войсковая часть 62695 № 590 от 23.05.2023 Командование подводных сил ТОФ предлагает внести изменения в генеральный план

Приведена нормативная потребность согласно расчётной численности населения на 2044 год